7.pielikums

“Komunikāciju izbūve objektā “Aizpute 3”, Aizputes pilsēta, Dienvidkurzemes nov.”

Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-29-2024/AF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Objekta nosaukums | Komunikāciju izbūve objektā “Aizpute 3”, Aizputes pilsēta, Dienvidkurzemes nov. |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | SIA OSTKOM |
| Uzdevuma priekšmets | - Jāveic rakšanas darbu saskaņošana ar komunikāciju un zemes īpašniekiem, to pārstāvju izsaukšana uz darba vietu, trases nospraušana, ceļazīmju sagādāšana un izvietošana būvobjektā, seguma atjaunošana, komunikāciju izbūve saskaņā ar projektu u.c. darbus, izņemtot tos darbus, kurus veiks SIA OSTKOM . SIA OSTKOM veiks sekojošus darbus : Optisko dzīslu metināšana; Optisko metinājumu pārbaudes; Sadales skapju uzstādīšana un montāža; Uzmavu montāža; FO box uzstādīšana. - Jānodrošina materiāli (daudzums saskaņā ar projekta specifikāciju), izņemtot tos, kurus nodrošina SIA OSTKOM . SIA OSTKOM nodrošina sekojošus materiālus : Kameras 812x540;* Kameras 614x230;* Skatakas 300x300x300;* FO Cable 4F; FO Cable 12F; FO Cable 24F; FO Cable 48F; FO Box 12SC; FO Box 24 SC; Uzmavas mag. BPEO-S1; Optiskās kasetes uzmavai; Single-Entry Cable Sealing 3,5-9mm; Uzmavas Abon. OSC12; Fusion splice procector 40/2,5mm, uzmavai; Fusion splice procector 60/2,5mm, uzmavai; Splitter 1x32 LC/APC; Extra splice tray 24SC; 12 colorful pigtaili LC/APC SM 0.9mm 1.5m; Sadales skapis Street Box RSZ-140/44/20, complete; Sadales skapis Indoor 96SC, complete; Optiskā kasete 24SC, 60mm; Adapter LC/APC SM DUPLEX; Adapter LC/APC SM QUAD. **SIA OSTKOM nodrošina kameras un skatakas bez papildmateriāliem, kas nepieciešami to uzstādīšanai (gumijām, hermētiķiem, savienojumiem u.c.) |
| Tehnikas prasības | Vismaz viena urbšanas maisījumu utilizācijas iekārta ( pašu vai nomāta) ; Vismaz viena horizontālā virziena urbšanas iekārta ar maksimālo spiediena un vilkšanas jaudu ne mazāku par 147 KN; |
| Darbu nodošana Pasūtītājam kārtība | Pēc veiktajiem būvniecības darbiem tiek noformēts darbu pieņemšanas – nodošanas akts |
| Darba izpildes termiņš | 27.04.2026. |

Pielikums :

- Caurdures profili;

- Ģenerālplāns;

- Optisko kabeļu montāžas shēma;

- Seguma atjaunošana;

- Specifikācija – seguma atjaunošana;

- Specifikācija – veicamie darbi un materiāli.