Pielikums Nr. 8

“Aspirācijas sistēmas un ēvelēšanas līnijas automatizācijas risinājuma ar mākslīgā intelekta komponentēm piegāde un uzstādīšana”
Identifikācijas Nr. 11122025/LIAA/02

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai iepirkumā Iepirkuma ID Nr. 11122025/LIAA/02

Datums laika zīmogā

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________, piedāvā izpildīt iepirkumu “Aspirācijas sistēmas un ēvelēšanas līnijas automatizācijas risinājuma ar mākslīgā intelekta komponentēm piegāde un uzstādīšana”, saskaņā ar nolikuma prasībām un tehnisko specifikāciju par šādu piedāvāto cenu:

|  |  | Preces / pakalpojuma nosaukums | Daudzums | Mērvienība | Ražotājs | Modelis | Cena EUR (bez PVN) | Summa EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Putekļu atdalītājs. Putekļu atdalīšanu no gaisa nodrošina tipa piedurkņu filtrs ar skrāpi. Filtrējošā gaisa apjoms līdz 40 000 m³/h. Attīrīšanas pakāpe 99,8%. Filtrējošais laukums 288 m² Putekļu atdalītājs. Putekļu atdalīšanu no gaisa nodrošina tipa piedurkņu filtrs ar skrāpi. Filtrējošā gaisa apjoms līdz 40 000 m³/h. Attīrīšanas pakāpe 99,8%. Filtrējošais laukums 288 m² Filtrējošais elements, 400 g/m² poliesters, anti statisks. Filtrs aprīkots ar eksplozijas lūkām. Filtrs aprīkots ar speciālu formas ieplūdi, kura kalpo, kā putekļu nosēšanās kamera Filtra attīrīšanu nodrošina speciāls JET attīrīšanas sistēma ar saspiesto gaisu. Filtrējošais elements nostiprinās speciālā metāla rāmī. Saspiestā gaisa patēriņš tīrīšanas laikā 350 l/min. Aspirācijas sistēmas gaisa vadus ieplūdi filtrā noslēgs pretspiediena vārsts. Filtru iespējams izmantot gan pozitīva, gan negatīva spiediena sistēmās. Uguns dzēšanas sprinkleru pieslēgums filtrā. | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Montāžas darbi – filtra montāža | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Filtra transports , piegāde. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Slūžu aizvars zem filtra. Kurš atdala gaisu no skaidām. | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Skaidu ventilators 1450/45 kw. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolektors aspirācijas sistēmai ar septiņiem pieslēgumiem 2xD160, 5XD225. Kolektora maģistrāleD630 | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 45° D 225 līkums cinkots | 5 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 90° D 225 līkums cinkots | 10 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 225 gaisa vads 1m | 12 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 225 aizbīdnis ar rokas vadību | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 225 savilcējriņķis caurulēm | 30 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 45 ° D160 līkums cinkots | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 90°160 līkums cinkots | 3 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 160 savilcējriņķis caurulēm | 12 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 630 gaisa vads 1m | 47 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 630 gaisa vads apaļš metināts | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 90°630 līkums metināts | 3 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 90°630 līkums cinkots | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 45°630 līkums cinkots | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 630 savilcējriņķis caurulei ar klipsi | 55 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 630 pretspiediena vārsts pie filtra | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | D 630 aizbīdnis pneimatiskI vadāms | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 630 flancis | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | pāreja no aspirācijas ventilatora | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | D630 montāžas skava | 10 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Montāžas kronšteini | 10 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Montāžas papildlīdzekļi iekļauti |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Atgrieztā gaisa padeve no putekļu atdalītāja uz cehu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ugunsdrošais vārsts pie filtra | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 1200x800 gaisa vads kantains | 29 | m |  |  |  |  |
|  |  | 90°1200x800 līkums kantains | 5 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Montāžas kronšteini | 4 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 1250x800 plūsmas dalītājs ziema/vasara | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 1250x800 -800x1250 pāreja | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 1200x800 perforēts gaisa vads. Paredzēts gaisa izkliedēšanai cehā. | 10 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | 1200x800 gala vāks kantainajam gaisa vadam | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Treigabals 800/800 atzars | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | montāžas elementi un palīglīdzekļi iekļauti cenā |  |  |  |  |  |  |
|  |  | piegāde, uzstādīšana un palaišana darbībā iekļauta cenā |  |  |  |  |  |  |
| Sistēma aprīkota ar: Mākslīgā intelekta (MI) aģentu uz NVIDIA Jetson Orin platformas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MI aģents – programmatūras risinājums, kas darbojas uz NVIDIA Jetson Orin malas skaitļošanas platformas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ļauj reāllaikā apstrādāt datus tieši no ražošanas iekārtām, samazinot nepieciešamību pēc datu pārsūtīšanas uz centrālajiem serveriem un nodrošinot ātru, drošu un precīzu analīzi ražošanas vidē. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcionalitāte OEE analīzei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MI aģents apkopo datus no sensoriem, vadības sistēmām un ražošanas līnijām, tos analizē un sniedz pārskatāmus rezultātus: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieejamība – nosaka, cik ilgi iekārtas darbojas bez neplānotiem dīkstāves periodiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veiktspēja – mēra ražošanas ātrumu pret plānoto un identificē ražošanas zudumus. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvalitāte – uzrauga saražoto vienību atbilstību kvalitātes standartiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reāllaika atskaites – nodrošina OEE rādītājus un vizualizācijas tieši uz vietas, bez nepieciešamības gaidīt centralizētu datu apstrādi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrācija – var savienot ar esošām MES/ERP sistēmām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paredzošā apkalpošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MI aģents izmanto mašīnmācīšanās algoritmus, lai paredzētu iespējamos bojājumus vai darbības traucējumus pirms tie rodas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensordatu analīze – nepārtraukti seko vibrācijai, temperatūrai, spiedienam, enerģijas patēriņam u.c. parametriem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modeļu veidošana – atpazīst novirzes no normālas darbības un izceļ agrīnas pazīmes, kas var liecināt par nolietojumu vai defektiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prognozētā uzturēšana – piedāvā optimālu apkalpošanas laiku, lai samazinātu dīkstāves un palielinātu iekārtu kalpošanas ilgumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmaksu samazināšana – ļauj plānot rezerves daļu un darba spēka izmantošanu efektīvāk. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sadalošā klemme | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Adapteri sadalošajai klemmei | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Stiprinājums led luksoforam | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Stiprinājuma kāja led luksoforam | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Pamatne led luksoforam | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | LED modulis zaļš | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | LED modulis dzeltens | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | LED modulis sarkans | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sirēnas modulis | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Barošanas bloks 24VDC 20A | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Selectivity module | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Stop poga ar korpusu | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | STOP poga bez korpusa | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Indicator lights, 22 mm, round, plastic, red, lens, smooth, with holder, LED module, with integrated LED 24 V AC/DC, Spring-type terminal | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Starprelejs 24VDC | 12 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Klemmes pelēkas | 80 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Klemmes zilas | 15 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Klemmes dzeltenzaļas | 17 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Klemmes pelēkas 35mm2 | 5 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Klemmes dz/z 35mm2 | 3 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Klemmju tiltiņi | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Klemju marķējumi | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Montāžas vads 95mm2 | 4 | m. |  |  |  |  |
|  |  | Sadalne 2000x1000x600 | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sānu sienas | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Kabeļu ieeju plāksne | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Cokols | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Cokola sāni | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Gumijas ievads 1 | 6 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Gumijas ievads 8 | 4 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Gumijas ievads 3 | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Ventilators | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Ventilatora reste | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Termostats | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Dokumentu mape | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Kabeļu stiprināšanas sliede | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Kabeļu skavas | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Kabeļu skavas | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Kabeļu stiprinājumi līdz durvīm | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Kabeļu stiprinājumu skavas | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sadalnes apgaismojums | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sadalnes apgaismojuma pievienojuma kabelis | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sadalnes apgaismojuma durvju galaslēdzis | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | DIN sliedes stiprinājumi | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Drošības relejs M1 | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Drošības relejs MI8 | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Drošības relejs MR4 | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Durvju drošības sensori | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Strāvmainis | 3 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Rūteris | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Displejs 10' | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Kontrolieris | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Iznestā stacija | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | DI karte | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | DIO karte | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | RTD karte | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Konektors kontrolierim | 3 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Konektors digitālajām kartēm | 3 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Konektors analogajām kartēm | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas karte | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | E-MESS karte | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Cabinet Guard | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Temperatūras sensors PT1000 | 3 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Vibrācijas sensors | 3 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | CAN BUS repeater | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | M12 connector with shielded cable 5pin 20m | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | M12 splitter | 3 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | M12 male/female 10m cable | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | M12 120Ohm resistor | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Retinājuma sensors | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | MI Jetson AGX Orin 32GB | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | DC UPS | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | DC Battery | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | S7 IioT Gateway | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Dokumentācija | 1 | kompl. |  |  |  |  |
|  | Transportieru līnijas vadības sistēma |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Motora automātiskais slēdzis 3f 4kW 6-10A TeSys GV2 | 80 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Magnētiskais kontaktors 5.5kW 12A 24VDC 3NO+1NO/1NC TeSys D | 80 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Metāla sadales skapis 1200x2000x400mm (bez mont. pl.) IP55 | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Montāžas plāksne skapim 1200x2000mm | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Cokols grīdas stiprinājums H=200 platums 1200mm (2 gab.) | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sānu nosegs cokolam H=100mm dziļums 400mm (2 gab.) | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sadalne PAD: 1600x2000x500mm bez mont. plates, 2 durvis IP65 | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Montāžas plāksne skapim 1600x2000mm | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Cokols grīdas stiprinājums H=200 platums 1600mm (2 gab.) | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sānu nosegs cokolam H=200mm dziļums 500mm (2 gab.) | 2 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Metāla sadales skapis PAD: 800x1200x300mm ar mont. pl. IP66 | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Metāla sadales skapis PAD: 1000x1200x300mm ar mont. pl. IP66 | 3 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sadaļu materiāli | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vadības pultis (sadale+pogas) | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Industrial Ethernet TP Torsion Cable, 2x2 (PROFINET Type C), | 175 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | SIEMENS vadības sistēma | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | NIDEC C300-03400094A10100AB100 frekvenču pārveidotājs 4 kW | 37 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Tosibox- attālinātā pieļuve | 1 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Brīdinājuma gaisma nepārtr. sarkana LED 24V AC/DC Ø70mm Harmony | 4 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Brīdinājuma gaisma nepārtr. zaļa LED 24V AC/DC Ø70mm Harmony | 4 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Brīdinājuma signāla bāze ar vāku Ø70mm Harmony | 4 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Avārijas "Stop" pagriež. poga Ø40mm 1NC korpusa IP66 Harmony XALK | 9 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Pārslēdzējrelejs 24VDC 8A 2CO LED TRS | 80 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Cilindru herkoni digitālie | 152 | gab |  |  |  |  |
|  |  | RT-P3231 PROX.PHOTOELEC.SWITCH (Foto sensori SICK) | 3 | gab |  |  |  |  |
|  |  | Foto sensors QS18VP6AF250Q8, diff. BGS, 250 mm, PNP, NO, NC | 101 | gab |  |  |  |  |
|  |  | VUVS-L30-M52-MD-G38-F8 ar 24 VDC spoli | 104 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Lāzera sensors O5DLCPKG/US. PNP. IO-Link. 2m. M12 | 3 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Galaslēdzis liftiem 1NO, 1NC kontakts (snap action) | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Indukt.sens. NI14-M18-AP6X-H1141 sn=14mm, PNP NO, M18 korp., M12 konekt. | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Lika IQ58S-H-PROGZCZ410R , programmējami ppr, 10mm ass, M23 Izejas signāls: PushPull / Line drive AB0 /AB0, Barošanas spriegums: +5V ÷ +30V. Ass diametrs: 10mm 60ppr ieprogrammējam uz vietas. | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Konektors M23, 12pin Izjaucams M23 konektors, lodējams. | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Enkodera sajūgs RCS-19-10-10 | 11 | gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sensoru konektori M12 /4pin | 149 | gab |  |  |  |  |
|  |  | Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |  |

- Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

- Visām izmaksām jābūt uzrādītām euro (EUR) ar divām decimālzīmēm aiz komata.

- Pretendents apliecina, ka piedāvājumā iekļautie darbi, piegādes un pakalpojumi tiks veikti pilnā apjomā un atbilstoši iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, tostarp Tehniskajai specifikācijai, un ka piedāvājumā ir ietvertas visas Tehniskajā specifikācijā noteiktās sadaļas un prasības.

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar Iepirkuma Nr. 11122025/LIAA/02 izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:

Cena bez PVN: ___________ EUR

PVN: ____________ EUR

Kopā:____________EUR

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi.

______________________________________    	______________

(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)    (vārds, uzvārds)

____________________________

(dokumenta aizpildīšanas datums)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.