RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

ĀRTELPAS UN MOBILITĀTES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012222, e-pasts amd@riga.lv

Rīgā

|  | 10.12.2025. | Nr. | AMD-25-6774-nd |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | 12.11.2025 | Nr. | BIS-BV-6.18-2025-54581 |

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KhanCaviar" a.alpersteins@gmail.com

Tehniskie noteikumi objektam: Ēkas atjaunošana, Zivju produkcijas ceha izveide, Granīta iela 10, Rīga

| Departamenta reģistrācijas Nr. | 2025. gada 12. novembrī AMD-25-13478-sd; |
| --- | --- |
| BIS Reģistrācijas Nr. | BIS-BV-6.18-2025-51203 |

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (turpmāk – Departaments) savas kompetences ietvaros nosaka šādas prasības Objekta projektēšanai:

- Ievērot sekojošas LVS standartu grupas: 190; 77; 85; 93; 94; 99; 124; 370; 1433; 1794; 12352; 12368; 12767; 12899; 12966; 13563; 14388; 50556; 60598; LVS EN 40; 13201; 60598; LVS CEN/TR 1317; 16949; LVS CLC/TS 50509; LVS CEN/TS 15209.

- Projekta izstrādē ievērot VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2025. gada 2. oktobra specifikācijas “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta ceļu specifikācijas, Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošos noteikumus Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” (RTIAN).

- Būvprojekta ietvaros izstrādāt:

- plānus ar atjaunojamām ceļu segu konstrukcijām un uzrādītām atjaunojamā ceļa seguma platībām;

- satiksmes organizācijas daļu būvdarbu laikam, ja būvdarbi tiek veikti brauktuves zonā.

- Skartās ceļu segas atjaunot atbilstoši noteikumiem Nr. RD-23-217-sn.

- Piebraukšanu zemesgabalam paredzēt pa esošo iebrauktuvi, nemainot tās parametrus.

- Paredzēt esošās un projektējamās infrastruktūras sasaisti.

- Objekta būves un labiekārtojuma elementus, tai skaitā autostāvvietas, izvietot gruntsgabala robežās, aiz ielu sarkanajām līnijām.

Lietus ūdens novade un kanalizācijas tīkli:

- Lietus un drenāžas ūdeņu novadīšanai izmantot grunts gabalā esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu, nepārsniedzot esošo lietus un drenāžas ūdeņu kopējo apjomu. Nepieļaut virszemes ūdeņu no objekta nokļūšanu uz ielas, tie jāpārtver un jānovada teritorijā ārpus ielas sarkanajām līnijām. Projekta sastāvā iesniegt ar aprēķiniem pamatotu salīdzinājumu starp esošo un prognozējamo lietus ūdens novadīšanas apjomu. Projektā uzrādīt vertikālo plānojumu ar lietus ūdens novades risinājumiem.

Apgaismojuma tīkli:

- Departamenta apgaismojuma tīkli netiek skarti.

- Tehniskie noteikumi derīgi 5 (piecus) gadus.

Šo lēmumu atbilstoši Rīgas domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 58.punktam var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietniece projektēšanas jautājumos | E.Dubiņina |
| --- | --- |

Plēpe 67012767