Iekārtu tehniskā specifikācija

Atbalsta pretendents: SIA “VB PROF”, reģ. Nr. 44103051020

Adrese (juridiskā un realizācijas): “Bitītes”, Vilpulka, Vilpulkas pag., Valmieras novads, LV – 4241

Piedāvājuma noformējuma prasības:

- Piedāvājums sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

- Piedāvājumā norādāma piegādātāja nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs;

- Kontaktinformācija: 29134498

- e-pasta adrese piedāvājumu iesniegšanai: vbpof@inbox.lv

- Pievienot apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.02.2026.

Piedāvājuma derīguma termiņš: 01.12.2026.

PIEDĀVĀJUMA CENĀ IEKĻAUTAS PIEGĀDES UN MONTĀŽAS IZMAKSAS

Iekārtām jābūt atbilstošām CE standartiem.

| Nr. | Preces nosaukums | Apraksts | Skaits (gab.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daudzvārpstu urbjmašīna FD 21 vai analoga | - 3x400 V; - Vismaz 21 urbšanas vārspsta, solis - 32mm; - Urbšanas dziļums max 70 mm; - Pneimatisko piespiedēju darba augstums 55-65 mm; - Mehānisks vadības bloks; - Pneimatiskie piespiedēji 2 gab.; - 8 regulējami pozīciju fiksatori; - Galda izmēri 900 x 380 mm (+/- 10 mm). | 1 |
| 2. | Maliņu mašīna ar priekšfrēzēšanas mezglu Tempora 60.06L vai analoga | - 3x400 V; - Vadības sistēma ar 15 collu skārienjūtīgu ekrānu; - Masīva tērauda statne; - Min detaļas platums 70 mm; - Min detaļas garums 140 mm; - Min - max detaļas biezums 8 mm – 60 mm; - Izvelkama atbalsta sija 450 mm - -lielgabarīta detaļu apstrādei; - Ruļļu maliņu atbalsta plāksne; - Līmes katls vismaz 1,5 kg; - “AdvantEdge” agregāts ekstrudēto maliņu piekausēšanai ar bezšuvju tehnoloģiju; - “AdvantEdge” agregāta vadības sistēma; - Stūru noapaļošanas mezgls ar 2 motoriem arī post- un soft- forming detaļu apstrādei līdz 60 mm; - Attīrīšanas šķidruma izsmidzināšanas mezgls pulējamam. | 1 |
| 3. | Mini CNC HNC3 1300 perfom vai analoga | - 2,2 kW; - 4-asu vadības kontrolieris, 25 adatu D-SUB kabelis, garums 1 m USB 2,0 kabelis ar A un micro B spraudni, garums 2m; - Instrumenta garuma mērītājs ar 3,5 mm pievienošanas spraudni - Barošanas kabeļi iekārtai un kontrolierim; - Licence Vectric Vcarve PRO versijai - Darba zona 1300x779 mm; - Stiprināšanas virsma 1480x840 mm; - Z ass klīrenss 160mm; - Atkārtojuma precizitāte: +/- 0,05 mm, pielaide < 0,02 mm; - Skaidu nosūcējs ar izvadu D100 mm. | 1 |