PIELIKUMS 1

# IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Taras mazgājamā iekārta.

| I Tehniskās prasības* |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1 | Iekārtas paredzētais pielietojums: profesionāla grīdas tipa taras mazgājamā mašīna, paredzēta lielgabarīta virtuves inventāra mazgāšanai: katliem, pannām, GN traukiem, taras kastēm un citiem virtuves piederumiem, pārtikas ražošanas virtuvēs. |  |
| 2 | Konstrukcija un izpildījums: |  |
| a | Uzstādīšanas veids: grīdas, priekšējās ielādes. |  |
| b | No nerūsējošā tērauda (ne zemāk kā AISI 304). |  |
| c | Rūpnieciskas klases izpildījums intensīvai ekspluatācijai. |  |
| 3 | Gabarītizmēri un svars: |  |
| a | Platums: ne mazāk kā 960 mm un ne vairāk kā 990 mm. |  |
| b | Dziļums: ne mazāk kā 860 mm un ne vairāk kā 890 mm. |  |
| c | Atvērtas iekārtas augstums: ne vairāk kā 2050 mm. |  |
| 4 | Mazgāšanas veiktspēja: |  |
| a | Mazgāšanas ciklu ilgums: ne mazāk kā 2 minūtes un ne vairāk kā 12 minūtes. |  |
| b | Veiktspēja: ne mazāk kā 20 cikli stundā (izmantojot mazgāšanas programmu -2 minūtes). |  |
| c | Obligāta termostopa funkcija. |  |
| 5 | Apstrādājamo priekšmetu un darba kameras izmēri: |  |
| a | Maksimālais mazgājamo priekšmetu izmērs: ne mazāk kā 850 × 725 mm. |  |
| b | Darba kameras lietderīgais augstums: ne mazāk kā 645 mm. |  |
| 6 | Ūdens padeves parametri |  |
| a | Ūdens patēriņš vienā ciklā: ne vairāk kā 4,5 l. |  |
| b | Boileru tilpums: ne mazāk kā 15 l. |  |
| c | Mazgāšanas tvertnes tilpums: ne mazāk kā 80 l. |  |
| 7 | Temperatūras režīmi: |  |
| a | Mazgāšanas temperatūra: ne mazāk kā 55°C. |  |
| b | Skalošanas temperatūra: ne mazāk kā 85°C. |  |
| 8 | Elektrotehniskie parametri: |  |
| a | Kopējā jauda: ne mazāk kā 10 kW un ne vairāk kā 15 kW. |  |
| b | Boileru sildelements: ne mazāk kā 9 kW. |  |
| 9 | Iekārtas vadība un funkcionalitāte: |  |
| a | Krāsu TFT tipa skārienjutīgs displejs, ar ekrāna diagonāli ne mazāku kā 5 collas. |  |
| b | Skārienvadība kombinācijā ar mīkstas darbības (soft-touch) membrānas vadības taustiņiem. |  |
| c | Reāllaika informācijas attēlošana par mazgāšanas un skalošanas temperatūrām, kā arī aktīvajām darba fāzēm. |  |
| d | Iespēja lietotājam pielāgot mazgāšanas ciklus atbilstoši dažādiem darba režīmiem. |  |
| e | Ātra un tieša piekļuve iestatījumiem, diagnostikas un apkopes funkcijām. |  |
| f | Iespēju ieprogrammēt mazgāšanas cikla automātisku uzsākšanu noteiktā laikā, tostarp: nakts režīmos, zema elektroenerģijas tarifa stundās (off-peak). |  |
| g | Pilnībā automatizēta mazgāšanas tvertnes iztukšošana, bez manuālas iejaukšanās. |  |
| 10 | Skaits: 2 gab. |  |
| II Vispārīgās prasības: |  |  |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1. | Iekārtām, to aprīkojumam un sastāvdaļām jābūt jaunām, kā arī tām jāatbilst pārtikas veterinārajām un higiēnas prasībām. |  |
| 2. | Precei ir jābūt atbilstošai ES standartiem un attiecīgi sertificētai (CE marķējums). Piegādājot preci, jāpievieno atbilstības sertifikāts/deklarācija. |  |
| 3. | Garantijas laiks: vismaz 12 mēneši no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| 4. | Piegādātājs nodrošina tehnisko atbalstu un operatīvu rezerves daļu piegādi. |  |
| 5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtu piegāde uz paredzamo līguma izpildes vietu, uzstādīšana un ieregulēšana, darbinieku apmācība. |  |

* Visos gadījumos, kad parādās norāde uz konkrētu tirdzniecības marku vai specifisku izcelsmi, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus risinājumus.

PIELIKUMS 2

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);vai

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.