PIELIKUMS 1

# IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Rentgena (X-RAY) kontroles iekārta.

| I Tehniskās prasības* |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1 | X-RAY + režektors (pildīšanas līnija stikla tarā). |  |
| 2 | Sistēmas pielietojums: - Iepakojums: stikla burkas ar metāla vāciņiem ar etiķeti (ar folija elementiem). Svars 50-250g. - Iepakotais produkts: zivs ikri. - Paredzēta nevēlamu metāla, plastmasas, stikla u.c. daļiņu identificēšanai produkcijā. |  |
| 3 | Iekārtas detektēšanas laukums ne mazāks: augstums 220mm, platums 160mm. |  |
| 4 | X-Ray iekārtas tips: "Stikls-Stiklā" (skenēšana no sāniem, dual-beam vai angled single-beam sistēma). |  |
| 5 | Iekārta aprīkota ar modulārās lentas konveijeru (caurejošu). Konveijera garums ne mazāks kā 2500mm. Konveijera ātrums regulējams un ne mazāks kā 60 m/min. |  |
| 6 | Iekārtai ir jāspēj strādāt relatīvajā mitrumā 90%. |  |
| 7 | Iekārtai jābūt aprīkotai ar MI (mākslīgā intelekta) algoritmu. |  |
| 8 | Visas burkas, kas neatbilst ieprogrammētiem parametriem, ar režektora palīdzību tiek novadītas ārā no līnijas ar slēgtu kasti, nebojājot ārējo stikla iepakojumu. |  |
| 9 | Aizsardzības līmenis ne zemāks kā IP65. |  |
| 10 | Iekārtu izpildījums: nerūsējošais tērauds AISI 304. |  |
| 11 | Rentgena noplūde ne lielāka par 0.5 μSv/h. |  |
| 12 | Skaits: 2 gab. |  |
| II Vispārīgās prasības: |  |  |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1. | Iekārtām, to aprīkojumam un sastāvdaļām jābūt jaunām, kā arī tām jāatbilst pārtikas veterinārajām un higiēnas prasībām. |  |
| 2. | Precei ir jābūt atbilstošai ES standartiem un attiecīgi sertificētai (CE marķējums). Piegādājot preci, jāpievieno atbilstības sertifikāts/deklarācija. |  |
| 3. | Garantijas laiks: vismaz 12 mēneši no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| 4. | Piegādātājs nodrošina tehnisko atbalstu un operatīvu rezerves daļu piegādi. |  |
| 5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtu piegāde uz paredzamo līguma izpildes vietu, uzstādīšana un ieregulēšana, darbinieku apmācība. |  |

* Visos gadījumos, kad parādās norāde uz konkrētu tirdzniecības marku vai specifisku izcelsmi, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus risinājumus.

PIELIKUMS 2

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);vai

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.