PIELIKUMS 1

# IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Metāla detektors.

| I Tehniskās prasības* |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1 | Metāla detektors + režektors (zivs produkcija “skin” iepakojumā). |  |
| 2 | Sistēmas pielietojums: - Iepakojuma augstums līdz 50 mm; - Pa konveijera lentu no vakuumiepakošanas iekārtas vienlaicīgi nāk divi produkta iepakojumi blakus; - Paredzēta nevēlamu metāla daļiņu identificēšanai produkcijā. |  |
| 3 | Iekārtas detektēšanas laukums ne mazāks par produkta platumu 450 mm. |  |
| 4 | Iekārta aprīkota ar modulārās lentas konveijeru (caurejošu). Konveijera lentas platums ne mazāks kā 370 mm. Konveijera ātrums regulējams un ne mazāks kā 80 m/min. |  |
| 5 | Iekārtai ir jāspēj strādāt relatīvajā mitrumā vismaz 80 %. |  |
| 6 | Iekārtas kopējais garums nedrīkst būt garāks par 1300 mm (metāla detektors ar izmešanas iekārtu režektoru). |  |
| 7 | Izmešanas iekārtai jāspēj vienlaicīgi izvadīt no līnijas abus produktus, kas nāk blakus - nedeformējot iepakojumu izmešanas brīdī. |  |
| 8 | Visa produkcija, kas neatbilst ieprogrammētiem parametriem, ar režektora palīdzību tiek novadīta ārā no līnijas uz slēgtu uzglabāšanas tverti. |  |
| 9 | Aizsardzības līmenis metāla detektoram ne zemāks kā IP66. |  |
| 10 | Iekārtām jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda AISI 304. |  |
| 11 | Skaits: 1 gab. |  |
| II Vispārīgās prasības: |  |  |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1 | Iekārtām, to aprīkojumam un sastāvdaļām jābūt jaunām, kā arī tām jāatbilst pārtikas veterinārajām un higiēnas prasībām. |  |
| 2 | Precei ir jābūt atbilstošai ES standartiem un attiecīgi sertificētai (CE marķējums). Piegādājot preci, jāpievieno atbilstības sertifikāts/deklarācija. |  |
| 3 | Garantijas laiks: vismaz 12 mēneši no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| 4 | Piegādātājs nodrošina tehnisko atbalstu un operatīvu rezerves daļu piegādi. |  |
| 5 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtu piegāde uz paredzamo līguma izpildes vietu, uzstādīšana un ieregulēšana, darbinieku apmācība. |  |

* Visos gadījumos, kad parādās norāde uz konkrētu tirdzniecības marku vai specifisku izcelsmi, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus risinājumus.

PIELIKUMS 2

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);vai

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.