IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SIA "Eko Latvija" izsludinātajam iepirkumam "Noliktavas ēkas Kalnmeži rekonstrukcija"

1. Pasūtītājs ir SIA "Eko Latvija", nodokļu maksātāja reģ. nr. 40203191378, juridiskā adrese: "Zvaigžņukalns", Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154. Kontaktpersona – Raitis Rodiņš tālr.:29790927 , e-pasts: Raitis@ekologisks.lv.

2. Pasūtījuma izpildes vieta: Nekustamais īpašums "Kalnmeži", Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības kadastra numurs 8042002030, Latvija.

3. Paredzētā līguma cena (EUR bez PVN): Līdz 109 000.00 EUR.

4. Darbu izpildes sadalījums pa posmiem:
Darbi tiek veikti divos posmos, un pretendentam finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katram posmam atsevišķi:

- 1. posms (jumta darbi): Līdz 59 000.00 EUR.

- 2. posms (vārtu un logu darbi): Līdz 50 000.00 EUR.

- Kopējā līgumcena: 109 000.00 EUR.

5. Piedāvājumu iesniegt, aizpildot finanšu piedāvājuma veidni un apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Pielikums Nr. 1). Piedāvājums jāizstrādā saskaņā ar šīs tehniskās specifikācijas 8.punktā noteikto darbu aprakstu.

6. Piedāvājumus iesūtīt elektroniski (ar drošu elektronisku parakstu) pa e-pastu [Jūsu e-pasts] līdz 2026. gada 23.02 plkst.16:00. Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar prasībām pretendentam un pievienotajiem pielikumiem. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. Piedāvājuma derīguma termiņš: 3 mēneši no iesniegšanas dienas.

7. Kvalifikācijas prasības Pretendentam:
7.1. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, tā darbība nav apturēta, vai tas nav izslēgts no BIS. Par atbilstību prasībai Pasūtītājs pārliecinās patstāvīgi BIS mājas lapā.
7.2. Pretendentam ir vismaz viena gada pieredze būvdarbu veikšanā (jāiesniedz atsauksmes vai informācija par līdzīgiem projektiem).
7.3. Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju ar būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadībā.

7.4. Pretendents iesniedz apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Pielikums Nr. 1).

8. Darbu apraksts un tehniskā specifikācija:

Veicamie darbi ietver noliktavas ēkas jumta remontu, rūpniecisko vārtu nomaiņu un plastikāta logu uzstādīšanu atbilstoši sekojošam aprakstam:

*8.1. 1.posms - Jumta darbi: *
8.1.1. Veikt visa jumta seguma apsekošanu, identificēt un novērst lietus ūdens tecēšanas vietas, īpaši ap ventilācijas šahtām un citiem jumta caurlaidumiem.
8.1.2. Veikt jumta seguma atjaunošanu bojātajās vietās, nomainot nolietotās jumta loksnes vai to daļas un noblīvējot šuves ar profesionāliem jumta hermētiķiem.
8.1.3. Veikt pilnīgu jumta seguma nomaiņu virs iekraušanas rampām:

- Demontēt esošo jumta segumu;

- Pārbaudīt koka konstrukcijas (spāres, latas), bojātās nomainīt pret jaunām, antiseptiski apstrādātām;

- Uzstādīt jaunu metāla lokšņu segumu (vai citu atbilstošu materiālu), nodrošinot savienojumu ar esošo jumtu.
8.1.4. Veikt lietus tekņu (reņu) sistēmas izbūvi , lai nodrošinātu efektīvu ūdens novadīšanu no jumta.

- Veikt vecā jumta seguma demontāžu un utilizāciju

*8.2. 2.posms - Vārtu un logu darbi: *
8.2.1. Rūpniecisko vārtu (6 gab.) izgatavošana un montāža:

- Izgatavot un uzstādīt sešus siltinātos industriālos vārtus.

- Ailes izmērs (katram): 2.0 m (platums) x 2.5 m (augstums). Izpildītāja pienākums ir precīzi nomērīt ailes objektā.

- Vārtiem jābūt siltinātiem (sendviča tipa paneļi ar izolāciju).

- Iekšpusē jāuzstāda termo žalūzijas, lai samazinātu siltuma zudumus.

- Jānodrošina vērtnes adure , lai vārtus varētu nofiksēt atvērtā stāvoklī.

- Vārtiem jābūt slēdzamiem gan no iekšpuses, gan no ārpuses (ārpusē ar atslēgu).

- Pēc montāžas jāveic aiļu apdare, uzstādot noseglīstes un noblīvējot montāžas šuves.

8.2.2. Plastikāta logu (30 gab.) uzstādīšana:

- Izgatavot un uzstādīt 30 plastikāta (PVC) logus.

- Logu tips: neverami, balti.

- Izmērs (katram): 1960 mm (augstums) x 600 mm (platums). Izpildītājam jāpārbauda precīzi aiļu izmēri objektā.

- Logiem jābūt ar divu stiklu paketi un energoefektīvu profilu.

- Veikt veco logu demontāžu un utilizāciju.

- Veikt jauno logu montāžu, nostiprināšanu un aizputošanu ar montāžas putām.

- Pēc montāžas veikt aiļu apdari (nogāžu izveidi vai apmetuma atjaunošanu) gan no iekšpuses, gan ārpuses, uzstādot palodzes un noseglīstes.

9. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (t.sk. tajā iekļautajiem nosacījumiem) un šīs tehniskās specifikācijas 8.punkta prasībām. Visas izmaksas jāuzrāda eiro (EUR) bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājums jāsniedz par visu darbu apjomu, atsevišķi norādot 1.posma un 2.posma izmaksas. Pozīciju cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā. Specifikācijā paredzētos materiālus drīkst aizstāt ar to līdzvērtīgiem, kuri ir atbilstoši ES standartiem un attiecīgiem sertifikātiem, saskaņojot ar Pasūtītāju.

10. Līguma izpildes termiņš: Līdz 2027.gada 31.jūlijam.

11. Pasūtītājs no iesniegtajiem atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu, kas ir ekonomiski visizdevīgākais, kas tiks noteikts pēc piedāvājuma izvēles kritērija – zemākā piedāvātā kopējā cena (EUR bez PVN) .

12. Izpildītājs garantē LR likumdošanas normu darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības jautājumu ievērošanu objektā darbu izpildes laikā, kā arī nodrošina garantiju par veiktajiem darbiem vismaz 36 mēnešus.