# Projektēšanas darba uzdevums

Adrese: “Arodi”.

Ēkas kadastra apzīmējums:

Trešās grupas būve – dalīta vairākos projektos -

BP 1- paskaidrojuma raksts telpu pārplānošanai,

BP 2- būvprojekts fasādes atjaunošanai

BP 3 – lifta izbūve

Projekta izstrādi jāveic atbilstoši:

- Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

- Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs ”

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.339 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika ”;

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"”

- Ministru kabineta 30.06.2014. noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”

- Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.312 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"”

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana ”

- Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.254 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 217-24 "Būvkonstrukciju projektēšanas būvnormatīvs  ”

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs ”

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"”

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.326 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"

- Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.325 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””

- Ministru kabineta 16.10.2007. noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija ”

- Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumiem Nr.257 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli”

- Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un valsts standartiem.

Pasūtītājs nodrošina izejas datus tehniskā projekta izstrādei:

- Nepieciešamos īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus;

- Grunts ģeotehniskās izpētes pārskatu;

- Inženiertopogrāfisko plānu (ne vecāku par diviem gadiem)

Pasūtītāja prasības attiecībā uz projekta sastāv (telpu programmu skatīt zemāk):

Būvprojekta izstrādes stadijas -

BP1 – Paskaidrojuma raksts izstrādājams vienā stadijā

BP2 - Būvprojekts minimālajā sastāvā un Būvprojekts. Ēkas būvprojekta izstrāde atbilstoši pasūtītāja prasībām un telpu programmai.

BP3 – Būvprojekts lifta izbūve, nodrošinot piekļuvi gan zeme līmenī, gan 1.stāvā, gan 2.stāvā

## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Šīs sadaļas (turpmāk tekstā - Projektēšanas uzdevums) primārais mērķis ir uzrādīt informāciju par Objektu un pasūtītāja prasībām. Sekundāri uzrādīt darbu apjomu, lai Projektētāji spētu novērtēt un izprastu darbu organizēšanu. Būvprojekta izstrādes laikā šis Projektēšanas uzdevums var tikt precizēts un papildināts ar specifiskāku un detalizētāku informāciju savstarpēji pusēm vienojoties. Tālākai Projektēšanas darba uzdevuma detalizācija var tikt piesaistīti sadaļu Projektētāji. Projektēšanas uzdevuma gala versiju apstiprinās Pasūtītājs.

Pirms būvprojekta iesniegšanas pilsētas būvvaldē to nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju, attiecīgajām valsts, pašvaldības un citām iestādēm, kā arī ar Pasūtītāja piesaistītājiem ekspertiem.

Arhitekts ir atbildīgs par Būvprojekta iesniegšanas pilsētas būvvaldē (BIS sistēmā), tomēr Projektētāja, kurš ir izstrādājis atbilstošo Būvprojekta daļu / sadaļu, pienākums ir šo Būvprojekta daļu / sadaļu iesniegt / saskaņot ar attiecīgajām kompetentajam iestādēm, kā arī Pasūtītāja ekspertiem.

Ja vien nav panākta cita vienošanās (gadījumā, ja Būvprojekts tiks skaņots elektroniskā formātā u.c.), katram Projektētājam ir jāsagatavo 2 (trīs) Būvprojekta oriģināli papīra versijā (gala Būvprojekts). Būvprojekta formatējumam ir jāatbilst gan Pasūtītāja, gan Arhitekta prasībām. Būvprojekts ir jāiesniedz arī elektroniskā formātā: rasējumi rediģējamā dwg, un pdf failā, kā arī vēlams - 3D modeļi .ifc un oriģinālajā projektēšanas programmas formatējumā, dokumenti .doc un/vai .xls formātā, brošūras un citi dokumenti pdf formātā.

Projektētājam ir jānodrošina, ka Būvprojekts atbilst Latvijas normatīviem un noteikumiem. Ja Pasūtītājam ir papildus prasības, kas nav noteiktas Latvijas normatīvos, tad tās ir definētas šajā Projektēšanas uzdevumā un tālāk detalizētajos projektēšanas uzdevumos.

Būvprojektam jāatbilst visiem būvniecības tehniskajiem noteikumiem, kā arī ugunsdrošības un higiēnas prasībām. Objekta Projektēšanai jāizmanto racionāli un ekonomiski pamatoti projektēšanas principi. Objekta norobežojošajām konstrukcijām jānodrošina izturība, energoefektivitāte ar viegli kopjamām fasādēm, jumta segumiem un siltumizolācijas sistēmām. Visur, kur tas ir iespējams, jāpiemēro standartizēti risinājumi.

Objekta teritorija un Ēka jāprojektē izmantojot universālā dizaina principus un lai nodrošinātu piekļuvi personām ar kustību traucējumiem.

BP1 – paskaidrojuma raksta sastāvs:

| Tehniskā projekta daļas | Marka | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- | --- |
| I - Vispārīgā daļa |  |  |
| - būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli; | UR | - nav nepieciešama |
| - tehniskās apsekošanas atzinums; | TIS | - esošs, nodrošināts no pasūtītāja |
| - zemes gabala inženierizpētes dokumenti (topogrāfiskā izpēte, ģeotehniskā izpēte); | TI ĢI | - nav nepieciešama |
| - skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, būves ugunsnoturības pakāpe, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai un vides pieejamības risinājumiem; |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām - projekta mērķis, programmas uzstādījumi vai programma - projektēšanas normatīvā bāze un galvenie projektēšanas kritēriji - projekta galvenie tehniskie rādītāji, ieskaitot projekta energoefektivitātes aprēķina rādītājus - ģenerālplāna risinājumi – projektējamās teritorijas raksturojums, teritorijas zonējums, transporta risinājumi - labiekārtojums un ainavu arhitektūras koncepcijas apraksts - arhitektūras koncepcijas apraksts, funkcionālie risinājumi - galvenie energoefektivitātes rādītāji. - gaisa apstrādes sistēmas, apsildes sistēmas, automātiskās sistēmu vadības funkcijas, apgaismojuma kontrole un tml. - konstruktīvo elementu un sistēmu, kā arī apdares materiālu apraksts - unikālo un projekta specifisko materiālu, izstrādājumu un risinājumu apraksts un to pamatojums - ugunsdrošības prasības, projekta ugunsdrošības pasākumu koncepcija - ģenerālplāna shēma - ugunsdrošības attālumi, ugunsdzēsības transporta shēma, hidranti un ūdens ņemšanas vietas un tml. - stāvu plānu shēmas, kurās attēloti ugunsdrošības nodalījumi, ugunsdrošības sienas, evakuācijas ceļi, avārijas izejas un tml. |
| II - Arhitektūras daļa Telpu pārplānošana |  |  |
| - vispārīgie rādītāji |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - ēkas jstāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, telpu nosaukumi un platība; | AR | - asu tīkls ar izmēriem - galveno nesošo elementu, norobežojošo konstrukciju, starpsienu, logu un durvju izvietojums - galvenie projekta apjomu vai objektu raksturojošie izmēri un grīdu augstuma atzīmes - telpu grupu vai telpu nosaukumi un platības - platību kopsavilkums (pa funkcionālām zonām, būvniecības kārtām, telpu grupām, telpu un stāvu kopējā platības u.c. atkarībā no projekta rakstura) - principiālais telpu apdares apraksts vai tabulas* - pieejamības risinājumi - telpu grupu, zonu funkcionālo saistību shēmas* - kritumi, tekņu, noteku un lietus ūdeņu savācēju vietas - (Jumta plānā) galveno elementu augstuma atzīmes, jumta segumu, parapetu materiāli |
| - Ja nepieciešams - raksturīgie griezumi ar grīdu un galveno būvelementu – piemēram, ārsienu ailu, parapetu, dzegu, koru, jumtu, kāpņu laukumu – augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu; | AR | - griezumi caur kāpnēm ar kāpņu laukumu augstuma atzīmēm un kāpņu izmēriem - galveniem griezumiem jāatspoguļo projekta raksturīgākos parametrus - asis ar izmēriem - esošā un plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu augstuma atzīmes - izmēri no grīdas līdz grīdai (stāvu augstums) un no grīdas līdz griestiem - materiālu un konstruktīvo elementu apzīmējumi vai apraksti* |
| - būvizstrādājumu specifikācijas | AR | - uzrādīt projektā paredzēto materiālu tehniskos parametrus, ja nepieciešams pievienot ražotāja instrukcijas un bukletus |
| - Būvkonstrukcijas – paplašināmās ailas ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju | BK | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām - Būvkonstrukcijas – paplašināmās ailas ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju - grafiskā daļa, kurā ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus - projektēšanas kritēriji, normatīvās un aprēķina slodzes - grunts apstākļu ģeotehniskais raksturojums un pamatu risinājumu apraksts - konstruktīvo risinājumu apraksts, ieskaitot alternatīvo risinājumu izvērtējumu - konstruktīvās shēmas (ja nepieciešams) - vispārīgie norādījumi par konstruktīviem elementiem - galveno nesošo konstruktīvo elementu aprēķina gabarīti un izmēri - ugunsdrošības prasības |
| III - Ugunsdrošības pasākumu pārskats |  |  |
| - apraksts, kas ietver ēkas ugunsdrošības raksturlielumus; |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām - ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un būvju ugunsdrošības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmuizplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākum, manuālās ugunsdrošības aprīkojuma aprēķins, paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi, evakuācijas nodrošināšana, ugunsdzēsēju lifti |
| - ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un inženierbūvju izvietošana, ārējo ugunsdzēsības inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana) |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un inženierbūvju ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības) |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - evakuācijas nodrošināšanas risinājumi |  |  |
| - ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas) |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu) |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| IV - Būvdarbu organizācija |  |  |
| - darbu organizēšanas projekts | DOP | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |

BP2 – Būvprojekts - fasāžu atjaunošana

un

BP3 – Būvprojekts - Lifta ierīkošana

| Tehniskā projekta daļas | Marka | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- | --- |
| I - Vispārīgā daļa |  |  |
| - būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli; | UR | - nav nepieciešama |
| - tehniskās apsekošanas atzinums; | TIS | - esošs, nodrošināts no pasūtītāja |
| - zemes gabala inženierizpētes dokumenti (topogrāfiskā izpēte, ģeotehniskā izpēte); | TI ĢI | - Pasūtītājs nodrošina projektētāju, projektētājs definē topogrāfijas robežas un ģeotehniskās izpētes vietas / dziļumu |
| - skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, būves ugunsnoturības pakāpe, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai un vides pieejamības risinājumiem; |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām - projekta mērķis, programmas uzstādījumi vai programma - projektēšanas normatīvā bāze un galvenie projektēšanas kritēriji - projekta galvenie tehniskie rādītāji, ieskaitot projekta energoefektivitātes aprēķina rādītājus - ģenerālplāna risinājumi – projektējamās teritorijas raksturojums, teritorijas zonējums, transporta risinājumi - labiekārtojums un ainavu arhitektūras koncepcijas apraksts - arhitektūras koncepcijas apraksts, funkcionālie risinājumi - galvenie energoefektivitātes rādītāji. - gaisa apstrādes sistēmas, apsildes sistēmas, automātiskās sistēmu vadības funkcijas, apgaismojuma kontrole un tml. - konstruktīvo elementu un sistēmu, kā arī apdares materiālu apraksts - unikālo un projekta specifisko materiālu, izstrādājumu un risinājumu apraksts un to pamatojums - ugunsdrošības prasības, projekta ugunsdrošības pasākumu koncepcija - ģenerālplāna shēma - ugunsdrošības attālumi, ugunsdzēsības transporta shēma, hidranti un ūdens ņemšanas vietas un tml. - stāvu plānu shēmas, kurās attēloti ugunsdrošības nodalījumi, ugunsdrošības sienas, evakuācijas ceļi, avārijas izejas un tml. |
| II - Arhitektūras daļa |  |  |
| - vispārīgie rādītāji |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - teritorijas sadaļa | TS | - |
| - būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; | ĢP | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām - visu ēku, būvju, ceļu, stāvvietu, labiekārtojuma un apstādījumu elementu izvietojumu - zemes gabala(u) robežas, projektējamās teritorijas (projekta) robežas, aizsargjoslas, būvlaides, servitūti un citas apgrūtinājumu raksturojošās robežlīnijas - “0” atzīme, tās piesaiste, vertikālā plānojuma risinājuma raksturojošās atzīmes - atsauces uz būvnormatīviem, apbūves noteikumiem un citiem normatīviem aktiem, kam ir pakļauta projektēšana - atsauce uz izmantotiem inženiertopogrāfiskās un ģeotehniskās izpētes materiāliem - ēku un būvju eksplikācija - galvenie projekta tehniskie un teritorijas apbūves rādītāji - citas projekta būtiskas piezīmes un apraksti |
| - savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250 vai M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna; | ĢP | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - teritorijas vertikālais plānojums; | ĢP | - izstrādāt reljefa organizācijas plānu, ņemot vērā esošo situāciju |
| - labiekārtojuma un apstādījumu plāns; | ĢP | - izstrādājams pragmatisks un funkcionāls labiekārtojums - izstrādāt teritorijas apgaismojuma risinājumus |
| - transporta un gājēju kustības organizācijas shēma | CD | - plāns ar ceļa zīmju izvietojumu zemesgabalā |
| - ēkas jumta plāns ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, telpu nosaukumi un platība; Ēkas plāni uzrādāmi kā cita projekta sastāvs / Paskaidrojuma raksta ietvaros izstrādātā daļa / | AR | - asu tīkls ar izmēriem - galveno nesošo elementu, norobežojošo konstrukciju, starpsienu, logu un durvju izvietojums - galvenie projekta apjomu vai objektu raksturojošie izmēri un grīdu augstuma atzīmes - telpu grupu vai telpu nosaukumi un platības - platību kopsavilkums (pa funkcionālām zonām, būvniecības kārtām, telpu grupām, telpu un stāvu kopējā platības u.c. atkarībā no projekta rakstura) - principiālais telpu apdares apraksts vai tabulas* - pieejamības risinājumi - telpu grupu, zonu funkcionālo saistību shēmas* - kritumi, tekņu, noteku un lietus ūdeņu savācēju vietas - (Jumta plānā) galveno elementu augstuma atzīmes, jumta segumu, parapetu materiāli |
| - ēkas fasādes ar būtisko elementu (tai skaitā dekoratīvo) augstumu atzīmēm, norādēm par fasādes apdares būvizstrādājumiem, dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu; | AR | - galvenās fasādes ar logu, durvju ailu un stikloto daļu dalījumu, norādījumi par materiāliem, materiālu apdares veidiem un krāsu risinājumiem, stāvu tīro grīdu, ailu, dzegu, parapetu, jumtu koru un citu būtisko ēku elementu atzīmes |
| - raksturīgie griezumi ar grīdu un galveno būvelementu – piemēram, ārsienu ailu, parapetu, dzegu, koru, jumtu, kāpņu laukumu – augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu; | AR | - griezumi caur kāpnēm ar kāpņu laukumu augstuma atzīmēm un kāpņu izmēriem - galveniem griezumiem jāatspoguļo projekta raksturīgākos parametrus - asis ar izmēriem - esošā un plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu augstuma atzīmes - izmēri no grīdas līdz grīdai (stāvu augstums) un no grīdas līdz griestiem - materiālu un konstruktīvo elementu apzīmējumi vai apraksti* |
| - tehnisko iekārtu izvietojums | IE | - nodrošina pasūtītājs, |
| - būvizstrādājumu specifikācijas | AR | - uzrādīt projektā paredzēto materiālu tehniskos parametrus, ja nepieciešams pievienot ražotāja instrukcijas un bukletus |
| - galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi (cokola, jumta, pārsegumu, logu, durvju pieslēgumu mezgli); | AR | - visi raksturīgie mezgli - |
| III - Inženierrisinājumu daļa |  |  |
| - Būvkonstrukcijas – (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju | BK | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām - Būvkonstrukcijas – (pamati, sienas, kolonnas, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju - grafiskā daļa, kurā ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus - projektēšanas kritēriji, normatīvās un aprēķina slodzes - grunts apstākļu ģeotehniskais raksturojums un pamatu risinājumu apraksts - konstruktīvo risinājumu apraksts, ieskaitot alternatīvo risinājumu izvērtējumu - konstruktīvās shēmas (ja nepieciešams) - vispārīgie norādījumi par konstruktīviem elementiem - galveno nesošo konstruktīvo elementu aprēķina gabarīti un izmēri - ugunsdrošības prasības |
| - Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana | AVK | - projektēt Ventilācijas pieplūdes nosūces sistēmas atbilstoši tehniskajām prasībām ; - projektēšanas izejas datu, kritēriju un projekta parametru apraksts - siltumapgāde, siltuma avots - mehānisko sistēmu un iekārtu apraksts - norādījumi par galveno tehnisko telpu, iekārtu un maģistrālo vadu izvietojumu - vertikālo komunikāciju, šahtu, tehnisko telpu gabarītu noteikšana uzrādīšanai arhitektūras plānos - ugunsdrošības prasības - speciālās prasības un noteikumi |
| - Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējie tīkli) | ŪK | - projektēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu atbilstoši tehniskajām prasībām, - projektēšanas izejas datu, kritēriju un projekta parametru apraksts - sistēmu un iekārtu apraksts - norādījumi par galveno tehnisko telpu, iekārtu un maģistrālo vadu izvietojumu - vertikālo komunikāciju, šahtu, tehnisko telpu gabarītu noteikšana uzrādīšanai arhitektūras plānos - ugunsdrošības prasības - speciālās prasības un noteikumi |
| - Gāzes apgāde | GA | - nav paredzēta |
| - Siltummehānika | SM | - projektēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu atbilstoši tehniskajām prasībām, - projektēšanas izejas datu, kritēriju un projekta parametru apraksts - sistēmu un iekārtu apraksts - norādījumi par galveno tehnisko telpu, iekārtu un maģistrālo vadu izvietojumu - tehnisko telpu gabarītu noteikšana uzrādīšanai arhitektūras plānos - ugunsdrošības prasības - speciālās prasības un noteikumi |
| - Elektroapgāde (iekšējie tīkli) | EL | - projektēt sistēmu atbilstoši tehniskajām prasībām, - paredzēt zemējumu visām rozetēm - projektēt zemējuma sistēmu - projektēt zibensaizsardzības sistēmu - projektēšanas izejas dati, slodžu kopsavilkums, elektroapgādes principshēmas, avārijas elektroapgādes avots - apgaismojuma parametri un konceptuālo risinājumu apraksts - teritorijas apgaismojuma nodrošinājuma apraksts |
| - Vājstrāvu sistēmas (elektroniskie sakaru tīkli, apsardzes signalizācijas sistēma, balss izziņošanas sistēma) | ESS | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām - pasūtītāja prasības :.... |
| - Ugunsdzēsības automātikas sistēmas | UAS | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - Vadības un automatizācijas sistēmas | VAS | - netiek paredzēta |
| - Vides aizsardzības pasākumi | VAR | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| IV - Ugunsdrošības pasākumu pārskats |  |  |
| - apraksts, kas ietver ēkas ugunsdrošības raksturlielumus; |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām - ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un būvju ugunsdrošības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmuizplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākum, manuālās ugunsdrošības aprīkojuma aprēķins, paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi, evakuācijas nodrošināšana, ugunsdzēsēju lifti |
| - ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un inženierbūvju izvietošana, ārējo ugunsdzēsības inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana) |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un inženierbūvju ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības) |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - evakuācijas nodrošināšanas risinājumi |  |  |
| - ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas) |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu) |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| V - Energoefektivitātes aprēķins (ja to nosaka Ēku energoefektivitātes likums) |  |  |
| - ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei |  | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pievienot būvprojektam ēkas energoefektivitātes novērtējumu un pagaidu sertifikātu |
| VI - Būvdarbu organizācija |  |  |
| - darbu organizēšanas projekts | DOP | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| VII - Ekonomikas daļa |  |  |
| - iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums | IS | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| - būvdarbu apjomi | BA | - atbilstoši normatīvo aktu prasībām - izstrādāt kopējo apjomu tabulu ar materiālu specifikācijām |

Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam:

ZPI prasības un kritēriji projektēšanai

- Primārās enerģijas patēriņa novērtējums un primārās neatjaunojamās enerģijas maksimālais slieksnis Ēku pārbūves būves kopējo primāro enerģijas patēriņam jabūt vismaz A klases līmenī, tai skaitā primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņa novērtējums ir lielāks par 60 %.

- Velosipēdu un mikromobilitātes transporta līdzekļu novietne, Ēkas projektā jāparedz drošu un ērti pieejamu, iesegtu, apjumtu un apgaismotu velosipēdu.

- Atkārtoti izmantojamu vai pārstrādājamu atkritumu uzglabāšana, Ēkā vai tai piegulošajā teritorijā paredz iesegtu, apjumtu un apgaismotu atkritumu glabātavu, lai ēkas lietotājiem nodrošinātu pārstrādājamu materiālu šķirošanu.

- Ventilācija un gaisa kvalitāte, projektā nodrošināt piegādājamā gaisa kvalitātes kategoriju ne zemāku par SUP4, pieņemot, ka āra gaisa kvalitātes ODA klase ir 3. Pārējām telpu grupām norāda gaisa kvalitātes kategoriju atbilstoši to funkcijām, saskaņā ar standartā LVS EN 16798-3:2018/NA:2020 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 3. daļa: Nedzīvojamās ēkas. Veiktspējas prasības ventilācijas un telpu kondicionēšanas sistēmām (M5-1 un M5-4 moduļi). Nacionālais pielikums" noteikto principu.

- Izbūves un apdares materiālu izvēle, ēkas izbūvei un apdarei izvēlētie materiāli atbilst zemāk norādītajiem emisiju limitiem. Šī prasība attiecas uz:

1) griestu plātnēm;

2) krāsām un lakām;

3) grīdas un sienu tekstilsegumiem;

4) laminātu un elastīgo grīdas segumu;

5) koka un kompozītmateriāla grīdas segumu.

Materiālu un apdares materiālu emisiju limiti (μg/m3).

I. Kopējie gaistošie organiskie savienojumi - < 300 μg/m3 28 dienas pēc iebūves/ieklāšanas

II. Formaldehīds

-< 30 μg/m3

- Atkārtoti izmantotu materiālu vai viegli pārstrādājamu materiālu izmantošana, Būvniecībā paredzēt un izmantot atgūstamus materiālus vai komponentes.

Iespēju robežās pielietot uz jebkuru komponenti vai konstrukciju, piemēram:

- nesošajās konstrukcijās

- ārējās norobežojošās konstrukcijas vai to elementi

- grīdas segumi

- apdares materiāli

- sienu un/vai griestu paneļi

- u. tml.

ZPI prasības un kritēriji būvdarbiem

- Likumīgas izcelsmes kokmateriāli, Visiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, kas paredzēti iebūvei ēkā vai labiekārtojumos, jābūt likumīgi iegūtiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulai (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (Regula (ES) Nr. 995/2010). Kritērijs attiecas uz iebūvējamo kokmateriālu un koksnes produktiem. Neattiecas uz tehnisko koksni – materiāls izmantots pagaidu konstrukcijās, tai skaitā, piemēram, veidņiem, drošības nožogojumam, barjerām būvniecības laikā u. tml.

- Atkritumu apsaimniekošana būvobjektā, Atkritumi, kas rodas pārbūves darbos, izņemot nojaukšanas atkritumus, nepārsniedz 11 t uz 100 m2 no iekštelpu bruto platības.

ZPI prasības un kritēriji no ģipškartona plātnēm izgatavotiem sienu paneļiem

Papīram, ko izmanto ģipškartona plātņu ražošanā, jābūt no:

100 procenti pārstrādāta koka/papīra un/vai

papīra, kas ražots no koka, kokšķiedrām vai kokskaidām, kuras iegūtas likumīgā mežizstrādē.

Vismaz 2 procenti ģipša satura jābūt no pārstrādātām ģipškartona plātnēm (pēc svara, pamatojoties uz vidējo apjomu gadā, neieskaitot ģipsi no FGD (dūmgāzu desulfurizācijas) objektiem). Ja ir iespējamas lielākas procentuālās daļas, atlasē tām jādod priekšroka.

ZPI prasības un kritēriji no koksnes plātņu materiāliem izgatavotiem sienu paneļiem

1. PRASĪBAS KOKMATERIĀLIEM

Izmantotajiem neapstrādātajiem kokmateriāliem jābūt iegūtiem no likumīgiem avotiem.

2. FORMALDEHĪDA SATURS

Koksnes plātņu materiāli, kuros izmantotas formaldehīdu saturošas saistvielas, nedrīkst pārsniegt piemērojamo standartu prasībām, proti, 0,13 mg/m3 gaisa (jeb 0,1 ppm). Tas attiecas arī uz plātnēm ar pārklājumu un plātņu gruntēšanu.

Telpu programma:

Izstrādājot telpu plānu jāņem vērā cilvēku plūsma nodrošinot maksimālu efektivitāti,

Telpu platības orientējošas - precizējamas darba gaitā.

|  | Nosaukums | Platība , m² |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telpa personālam, t.sk. klientu lietu un citas dokumentācijas glabāšanai | 4 m²/pers. | Biroja telpas aprīkojums, slēdzami skapji klientu lietu un citas dokumentācijas glabāšanai u.c., pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem |
|  | Telpa vadībai | 20 m² | Biroja telpas aprīkojums, |
|  | Nodarbību telpas / kabineti x 18 | 10 m² | Galdi galda spēlēm un aktivitātēm, krēsli, plaukti/skapji, galda spēles, materiāli nodarbībām u.c., pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem |
|  | Telpa fiziskām aktivitātēm un kultūras pasākumiem | 20 m² | Krēsli, galdi, sporta inventārs, mūzikas centrs u.c., pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem |
|  | Telpa atpūtai (t.sk. Miera telpas, bilbliotēka) x6 | 20 m² | Dīvāni, krēsli, plaukti/skapji, gultas, televizors, grāmatas, žurnāli u.c., pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem - |
|  | Tualete ar roku mazgātni (nodrošināt vismaz vienu telpu uz 20 personām) | Vismaz viena telpa ar minimālo platību 3 m² (vienas telpas kopējā platība) | Tualetes pods, izlietne, papīra turētājs, roku dvieļu turētājs, ziepes, cits tualetes aprīkojums, pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem |
|  | Sadzīves telpa | 0,5/pers. (klienti un DAC personāls) | Pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem |
|  | Ēdiena sadales telpa (katrā stāvā) | 4 m² | Galds, krēsli, izlietne, trauku žāvētājs, plaukti/skapji u.c., pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem |
|  | Ēdamtelpa (katrā stāvā) | 20 m² | Galdi, krēsli u.c., pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem |
|  | Dušas telpa | 3 m² | Duša, dvieļu turētājs u.c., vismaz viena telpa, pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem ar plānojumu: platums – 1,7 m, garums – 1,7 m |

Vispārīgās prasības:

Veikt objektu apsekošanu pirms darbu uzsākšanas un informēt pasūtītāja pārstāvi par konstatējām problēmu (vai citiem papildu darbu zonām), kuras tiek konstatētas un nav atrunātas darba uzdevumā un apjomu tabulā.

Ugunsdrošības sistēma:

Ugunsdrošības sistēmas jāparedz atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Piekļuves kontroles sistēma:

Jāparedz piekļuves kontrole visām izejām uz āru, kā arī kāpņu telpu piekļuvei.

Videonovērošana:

Jāparedz teritorijas kopējā video novērošana, ieejas mezglu novērošana.  Par videonovērošanas nepieciešamību koplietošanas telpās jāvienojas ar pasūtītāju.

Ventilācija, apkure, dzesēšana:

Ventilācijas risinājumi jāparedz atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ēkas dienvidu puses telpām paredzēt dzesēšanas (kondicionierus) – āra bloki novietojums uz jumta. Apkures sistēma saglabājami esošie radiatori (ja tiek konstatēts to bojājumi, informējams pasūtītājs un uzstādāmi analogi), sistēma papildināma ar jauniem radiatoriem atbilstoši telpu plānojumam. Sistēmas instalācija sienas konstrukcijā, virs piekārtiem griestiem vai cits risinājums, kas nodrošina trubu / cauruļu drošību un vizuālu izolāciju no cilvēkiem kas uzturas telpās, t.sk. Regulatorus paredzēt ar lielāku drošības pakāpi, atbilstoši funkcionālajām prasībām attiecībā uz ikdienas lietotāju.

Lifts:

Paredzēt izbūvēt liftu, lai nodrošinātu cilvēkiem ar kustības traucējumiem piekļuves iespēju. Lifta tipu, ražotāju saskaņot ar pasūtīja pārstāvi. Izvietot liftu Kone vai līdzvērtīgu, ar tādu kabīnes izmēru, lai tajā būtu iespējams brīvi pārvietoties personai riteņkrēslā ar pavadoni.

Ēkas fasādes un jumts-

Fasādes:

pirms darbu veikšanas fasāde apsekojama un remontējamais apjoms jāfiksē – ķieģeļu izdrupumu un caurumu remonta tehnoloģija saskaņojama ar pasūtītāju  (jāvienojas ar pasūtītāja pārstāvi); bojātās vietas esošai fasādei remontējamas. Fasāde siltināma un veicams dekoratīvā apdare (apmetums) ar krāsojumu. Cokola daļa atrokama, izveidojuma jauna vertikālā hidroizolācija, siltinājums un dekoratīvā apdare (skārda). Paredzama logu nomaiņa. Pie fasāžu darbiem atjaunojamas arī logu āru palodzes un logu ailas – Nepieciešamības gadījumā arī izolējošās lentas pa logu perimetru, ja tiek konstatēti bojājumi.

Jumts :

pirms darbu veikšanas jumts apsekojams un remontējamās vietas jāfiksē (jāvienojas ar pasūtītāja pārstāvi); lokālās vietas esošam jumtam remontējamas, kā arī nepieciešamības gadījumā jumta skārda elementi nomaināmi vai remontējami.

Teritorijas labiekārtošana:

Pie ieejas mezgla izbūvējams jauna panduss cilvēkiem ar kustības traucējumiem, pārbūvējot esošo lieveni (daļa demontējama). Paredzams arī jauns gājēju bruģis ieejas mezgla zonā, atbilstoši izmaiņām sakarā ar pandusu un lifta izbūvi.  Teritorijas labiekārtošanas darbos jāiekļauj risinājums par lietus ūdens novadīšanu no ēkas fasādes uz teritorijas zaļo zonu, izveidojot drenāžas aku vai analogu risinājumu. Teritorijas segums – gan asfalta segums, gan zaļā zona – darbu robežās atjaunojams.

Prasības apdarei:

Izstrādājot projektu jāņem vērā, ka telpu apdare un plānojums, t.sk. Iekārtām jāatbilst MK noteikumiem par “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām“

Telpu interjeru veido gaišu, maksimāli izmantojot gaišos toņus, tos papildinot ar pieklusinātiem krāsainiem un tumšiem elementiem/ plaknēm kā akcentus. Mērķis ir iekštelpās ienest pēc iespējas vairāk gaismas, vidi organizēt tādu, lai lietotāji justos mierīgi.

Tīrais griestu augstums atbilstoši LBN prasībām.

Iekšdurvju kvalitātes standarts:  Finierētas, ar pārfalci, Metāla krāsotas/aplīmētas, ozols, skaņu izolējošas vai līdzvērtīgs (atsevišķās telpās ar stiklojumu, saskaņā ar telpu programmu zemāk. Paredzot durvīs izmantot piekļuves kontroles sistēmas elektroniskās atslēgas, nodrošināt risinājumu, elektronisko komponenšu un pievadu izvietošanu tajās, neizmainot to sertifikācijas pakāpi).

Logi saglabājami esošie, ja apsekošanas laikā tiek konstatēti logu / -a bojājumi, jāinformē pasūtītājs un jāveic analoga loga izbūve.

Furnitūras kvalitātes standarts: Roto vai līdzvērtīgs.

Uz stiklotajām konstrukcijām paredzēt ar interjera risinājumiem saskaņotu marķējumi saskaņā ar LBN 200-21. Paredzēt arī izstrādāt individuālu dizainu telpu marķējuma un nosaukumu plāksnītēm.

Apgaismojuma līmeni paredzēt saskaņā ar MK not. 359 no 28.04.2009., apgaismojuma līmeni mērot uz konkrētās zonas galda virsmas (ņemt vērā galdu augstumus). Darba zonās novērst apžilbinājumus, kas varētu nākt no ārpuses un no gaismekļiem. Apgaismojumam jābūt sadalītam zonās arī vienas telpas ietvaros. Zonas saskaņot ar Pasūtītāju.

TELPAS:

Grīdas segums:

Atbilstoši lietošanas klasei. nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm,, aizsargkārta (EN ISO 24340) 0.7 mm, trieciena trokņa slāpēana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiedums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, pretslīde (DIN 51130) R10, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, Ķīmiskā izturība (EN ISO 26987) lieliska (excellent), uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1 vai analogu

Sienas:

WPC sienas paneļu apdare. Lokālās vietās kur paredzēts sienu krāsojums - krāsotas JUNO vai līdzvērtīgu krāsu vismaz divās kārtās, krāsa ekspluatācijas laikā mazgājama ar mitru lupatiņu.

Griesti:

Visās telpas izņemot grupu dzīvokļus: Modulārie griesti - 'Ecophone Master A', komunikācijas var būt arī daļēji atklātas (konsultējoties ar akustikas speciālistu).

Grupu telpu telpās: Piekārtie griesti ar gludu apdari (Riģipša tipa)

Apgaismojums:

paredzēt arhitektoniski augstvērtīgu LED apgaismojumu.

Īpašas prasības:

Paredzēt higiēnas prasību izpildi.

WC un mitrās telpas:

Grīdas segums:

drošības vinils (EN 13845), nodilumizturība (EN-ISO 10874) 34. klase, platums (EN-ISO 24341) 2.0 m, biezums (EN-ISO 24346) 2.0 mm, aizsargkārta (EN-ISO 24340) 0,7 mm ar iestrādātām pretslīdes daļiņām, pretslīdes aizsardzība (DIN 51130) R10, paliekoais iespiedums (EN-ISO 24343-1) ≤ 0.04 mm,

izmēru stabilitāte (EN-ISO 23999) <0.1%,  uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1

Sienas:

Onyx+:heterogēns vinila segums sienām, biezums EN-ISO 24346 – 0.92 mm, aizsargkārta EN-ISO 24340 – 0.10 mm, platums EN-ISO 24341 - 2 m, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) B-s2,d0  vai līdzvērtīgs.

Griesti:

Piekargriesti, miturmizturīgi - moduļtipa.

Apgaismojums:

paredzēt LED apgaismojumu, vai līdzvērtīgu.

Īpašas prasības:

Aprīkot ar iekārtām atbilstoši telpu funkcijai un prasībām (t.sk. invalīdu wc ar atbilstošu aprīkojumu u.c.).

Pielikumā:

- 1., 2. stāva perspektīvais telpu plānojums – 2 lpp.