# IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - NOLIKUMS

“Dzinēju un aprīkojuma komponenšu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. 06022026-1

## Rīga

## 2026

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Iepirkums “Dzinēju un to aprīkojuma komponenšu iegāde” iepirkums SIA “VIC TEC” pētniecības vajadzībām Iepirkuma identifikācijas Nr. 06022026-1, SIA " MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” projekta Id. Nr. 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008, ietvaros veiktā pētniecības projekta Nr. J.3.1 “Bezpilota virszemes transportlīdzekļa – ūdens drona (USV) prototips, ar adaptētām torpēdām un pretgaisa aizsardzības sistēmu elementiem” un pētniecības projekta “Jauna produkta - bezpilota jūras drona – attīstība” Nr. 1.2.1.1/3/25/A/009 īstenošanai. Iepirkuma konkurss tiek organizēts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.

- Atbalsta pretendents: VIC TEC, SIA

- Nodokļa maksātāja numurs: LV40203526901

- Pasūtītāja adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013

- Pakalpojuma priekšmets: “Dzinēju komplekti”

- Piegādes vieta: Aizputes iela 1a, Rīga

- Pakalpojuma sniegšanas periods: līdz  04/2026.

Galvenais CPV kods: 3431000-3, Dzinēji un dzinēju detaļas

  - Iepirkuma priekšmets dalīts 6 (sešās) daļās:

    - 1.daļa – “Dīzeļdzinējs Nr. 1” (turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 1.daļa);

    - 2.daļa – “Dīzeļdzinējs Nr. 2” (turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 2.daļa);

    - 3.daļa – “Dīzeļdzinējs Nr. 3” (turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 3.daļa).

    - 4.daļa – “Dīzeļdzinējs Nr. 4” (turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 4.daļa).

    - 5.daļa – “Benzīndzinējs Nr. 5” (turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 5.daļa).

    - 6.daļa – “Dīzeļdzinējs Nr. 6” (turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 6.daļa).

  - Kopējā paredzamā līgumcena ir EUR 400 000 (četri simti tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN):

    - Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – EUR 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro) bez PVN;

    - Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – EUR 90 000,00 (deviņdesmit tūkstoši euro) bez PVN;

    - Iepirkuma priekšmeta 3.daļā – EUR 90 000,00 (deviņdesmit tūkstoši euro) bez PVN.

    - Iepirkuma priekšmeta 4.daļā – EUR 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro) bez PVN.

    - Iepirkuma priekšmeta 5.daļā - EUR 45 000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro) bez PVN

    - Iepirkuma priekšmeta 6.daļā - EUR 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro) bez PVN

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā viszemāko cenu katrā Iepirkuma priekšmeta daļā, kas atbilst visām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

| Iepirkuma priekšmeta apraksts |  |
| --- | --- |
| Vispārējie noteikumi | Iepirkums paredz pētniecības projekta vajadzībām nepieciešamo materiālu piegādi |
| Atbilstība Eiropas Savienības standartiem ekspluatācijā un Latvijas Republikas likumdošanai | Atbilstība Latvijas Republikas likumdošanai. |
| Garantija, ne mazāk, kā | Ne mazāk kā 24 mēneši (no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža). |
| Papildus noteikumi | Konkursa dalībniekiem ir tiesības iesniegt piedāvājumu par katru atsevišķu pilnu loti, katrā gadījumā piedāvājums tiks vērtēts kā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. |

Vispārējie noteikumi.

- Iesniedzot galējo piedāvājumu visām precēm sniedzējam jānorāda vienības cena;

- Visām piegādes izmaksām, kas attiecas uz konkrēto preci jābūt iekļautām.

- Precei ir jābūt atbilstošai ES prasībām un attiecīgi sertificētai.

- Galējā piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas prasības:

- Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);

- Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot pilnu preces vienību cenu.

- Paredzamais līguma izpildes termiņš – 04.2026.

- Piedāvājuma cena EUR bez PVN;

- Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija;

- Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.

- Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma 3. pielikums - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

Pretendenti savus jautājumus var iesūtīt ne vēlāk kā līdz 2026.gada 20. februārim, pēc minētā laika pretendentu jautājumi netiks pieņemti un izskatīti.

Pretendenti savus gala piedāvājumus var iesniegt iesūtot tos apliecinot ar drošu elektronisko parakstu nosūtot savu piedāvājumu uz e-pastiem mbebre@victec.lv un ingus@1b.lv līdz 2026.gada 27. februārim plkst. 17:00 un pārliecinoties par dokumenta saņemšanu, ko apliecina ziņa no saņēmēja vai e-pasta apliecinājums par e-pasta un pievienoto dokumentu saņemšanas apliecinājums no e-pastu pakalpojumu nodrošinātāja.

7.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu vai angļu valodā.

7.3. Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma 3. Pielikums - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

7.4. Iepirkumā par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai un kurš piedāvās zemāko cenu par katru pilnu loti atsevišķi.

/_______________________/

VIC TEC SIA

Juris Kiukucāns

Valdes ploceklis

1.pielikums

“Pieteikums dalībai Iepirkumā”

SIA VIC TEC “Dzinēju un to aprīkojuma komponenšu iegāde” nolikumam

Iepirkuma ID Nr. 06022026-1

Pieteikums dalībai Iepirkumā

“Dzinēju un to aprīkojuma komponenšu iegāde”

- Informācija par pretendentu

  - Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

  - Reģistrācijas Nr./personas kods:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

  - Kontaktpersona:

  - Kontaktpersonas e-pasta adrese:

  - Norēķinu konta Nr.:

  - Banka, Bankas kods:

- Saskaņā ar SIA VIC TEC iepirkuma “Dzinēju un to aprīkojuma komponenšu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. 06022026-1) (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, apliecinu, ka:

  - vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos veikt Preču piegādi, ievērojot Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma līguma projektā noteiktās prasības;

  - pieteikumu dalībai Iepirkumā iesniedzu par Iepirkuma priekšmeta ________ ___(aizpilda pretendents) daļu;

  - nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;

  - garantēju savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;

  - uzņemos pilnu atbildību par piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu tajos ietvertās informācijas patiesumu un atbilstību nolikuma prasībām;

  - piedāvājums ir spēkā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai un visā Iepirkuma līguma darbības laikā;

  - visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

SIA VIC TEC iepirkuma “Dzinēju un to aprīkojuma komponenšu iegāde” nolikumam

Iepirkuma ID Nr. 06022026-1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDETA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Dzinējs Nr.1”

Proj.Nr. 1.2.1.1/3/25/A/009

|  | ###### Prece | ###### Tehniskās prasības |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jūras dīzeļdzinēja spēka agregāta piegāde ar nominālo jaudu ne mazāku kā 270 ZS, Sterndrive, vai pilnībā ekvivalents jūras dīzeļdzinēja spēka agregāts ar sterndrive piedziņu, pilnā uzstādīšanas komplektā, ietverot dzinēju, sterndrive mezglu, visas ar to saistītās sistēmas, vadības sistēmu, pieslēguma un sakaru elementus, pilnībā gatavu uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā bez papildu aprīkojuma iegādes. | - Tips: četrtaktu jūras dīzeļdzinējs - Konfigurācija: rindas vai V-veida (atbilstoši ražotāja konstrukcijai) - Degvielas veids: dīzeļdegviela - Nominālā jauda: ne mazāk kā 270 ZS - Nominālie apgriezieni: saskaņā ar ražotāja specifikāciju - Pielietojums: jūras vide, nepārtraukts un mainīgs darbības režīms - Dzesēšanas sistēma: slēgta (freshwater cooling) Komplektā ietilpst: - Dzinējs komplektā ar bloku un cilindru galvu - Kloķvārpsta, klaņi, virzuļu grupa - Gāzu sadales mehānisms -Dzinēja karteris - Pilns dzinēja piekārtaprīkojums |  |
| 1.1. | Degvielas sistēma | Iebūvētā dzinēja sistēma - Elektroniskā Common Rail degvielas iesmidzināšanas sistēma - Augstspiediena degvielas sūknis - Degvielas kopne (rail) - Elektroniski vadītas sprauslas - Degvielas spiediena un temperatūras sensori Ārējā degvielas sistēma - Ārējais degvielas filtrs smalkai attīrīšanai - Ūdens–degvielas separators (marine grade) - Filtru stiprinājuma kronšteini - Degvielas šļūtenes jūras izpildījumā - Savienotājelementi, blīves un blīvējumi |  |
| 1.2. | Ieplūdes un turbopūtes sistēma | Komplektā ietilpst: - Turbokompresors - Ieplūdes kolektors - Izplūdes kolektors turbokompresoram - Starpdzesētājs (intercooler) - Ieplūdes gaisa spiediena un temperatūras sensori |  |
| 1.3. | Dzesēšanas sistēma | Dzinēja iekšējais kontūrs - Dzinēja dzesēšanas šķidruma sūknis - Termostats - Dzesēšanas sistēmas siltummainis - Eļļas dzesētājs - Temperatūras sensori un pārkaršanas aizsardzība Aizborta kontūrs - Aizborta ūdens sūknis (integrēts sterndrive mezglā vai atsevišķs) - Aizborta ūdens filtrs - Šļūtenes un cauruļvadi - Jūras izpildījuma skavas |  |
| 1.4. | Eļļošanas sistēma | Komplektā ietilpst: - Eļļas sūknis - Eļļas filtrs - Eļļas dzesētājs - Eļļas spiediena sensors - Eļļas temperatūras sensors (ja paredzēts konstrukcijā) |  |
| 1.5. | Izplūdes sistēma | Komplektā ietilpst: - Izplūdes kolektors - Maisīšanas kolektors mitram izplūdes variantam - Elastīgās jūras izpildījuma izplūdes šļūtenes - Ūdens slāpētājs (waterlock) - Savienojošās caurules - Blīves, skavas un siltumizolācijas elementi |  |
| 1.6. | Sterndrive mezgls | Komplektā ietilpst: Sterndrive piedziņas mezgls - Reversa un stūrēšanas mehānisms - Transoma montāžas komplekts - Piedziņas vārpstas un savienojumi - Aizsardzības un blīvējuma elementi |  |
| 1.7. | Vadības sistēma | Dzinēja vadība • Elektroniska dzinēja vadības sistēma (ECU / ECM) • Elektroniskā dīzeļdzinēja vadības sistēma (EDC) • Avārijas dzinēja apturēšanas sistēma (Emergency Stop) Operatora vadības elementi • Gāzes un reversa vadības svira (elektroniska – DTS vai ekvivalenta) • Dzinēja vadības panelis • Instrumenti un avārijas signalizācija Sakari un saskarnes • CAN saskarne (SmartCraft / J1939 vai ekvivalenta) • Diagnostikas pieslēgvieta • Sakaru vārteja (ja nepieciešams) |  |
| 1.8. | Elektroaprīkojums un kabeļu kūlīši | - Starteris - Ģenerators - Galvenais dzinēja elektroinstalācijas kabeļu kūlītis - ECU kabeļu kūlītis - Vadības sistēmas kabeļi - Barošanas un zemējuma kabeļi - Sakaru (CAN) kabeļi |  |
| 1.9. | Caurules, šļūtenes, blīves, skavas | - Degvielas cauruļvadi - Dzesēšanas sistēmas šļūtenes - Izplūdes caurules un šļūtenes - Visas blīves un blīvējumi - Nerūsējošā tērauda skavas - Stiprinājuma elementi |  |
| 1.10. | Sakaru un diagnostikas sistēma | - Dzinēja sakaru sistēma - Diagnostikas pieslēgvieta - Programmatūra vai piekļuve tai (ja paredzēts ražotāja noteikumos) |  |
| 1.11. | Dokumentācija un sertifikācija | Piegādātājam jānodrošina: - Dzinēja pase - Atbilstības sertifikāti (CE / marine) - Uzstādīšanas rokasgrāmata - Ekspluatācijas rokasgrāmata - Elektriskās shēmas - Hidrauliskās shēmas - Rezerves daļu katalogs Visas komponentes jaunas, nelietotas Piegāde pilnā komplektā Rūpnīcas iepakojums Komplektācijas pārbaude Dzinēja, ECU un sterndrive mezgla sērijas numuru atbilstība dokumentācijai |  |
|  | Piegāde: Aizputes iela 1, k-5, Rīga |  |

* Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/

____________________ 2026.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

SIA VIC TEC iepirkuma “Dzinēju un to aprīkojuma komponenšu iegāde” nolikumam

Iepirkuma ID Nr. 06022026-1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDETA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa “Dzinēji Nr.2”

Proj. Nr. 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008

| 2. | Jūras dīzeļdzinēja spēka agregāta piegāde ar nominālo jaudu ne mazāku kā 115 ZS, ne lielako kā 125 ZS, pilnā uzstādīšanas komplektā, ietverot dzinēju, visas standarta un palīgsistēmas, vadības sistēmu, pieslēguma un sakaru elementus, pilnībā gatavu uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā bez papildu aprīkojuma iegādes. 2 gab. | Tips: četrtaktu jūras dīzeļdzinējs - Konfigurācija: rindas, 4 cilindri - Darba tilpums: aptuveni 2,0 l - Nominālā jauda: ne mazāk kā 115 ZS - Pielietojums: jūras vide, nepārtraukts darbības režīms - Dzesēšanas sistēma: slēgta (freshwater cooling) Komplektā ietilpst: - Cilindru bloks komplektā - Cilindra galva komplektā - Kloķvārpsta, klaņi, virzuļu grupa - Gāzu sadales mehānisms (sadales vārpstas, vārsti, GSD piedziņa) - Dzinēja karteris - Dzinēja piekārtaprīkojums |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Degvielas sistēma | Iebūvētā dzinēja sistēma - Elektroniskā Common Rail degvielas iesmidzināšanas sistēma - Augstspiediena degvielas sūknis - Degvielas kopne (rail) - Elektromagnētiskās sprauslas - Degvielas spiediena un temperatūras sensori Ārējā degvielas sistēma - Ārējais smalkās attīrīšanas degvielas filtrs - Ūdens–degvielas separators (marine grade) - Filtru stiprinājuma kronšteini - Jūras izpildījuma degvielas šļūtenes - Savienotājelementi, blīves un blīvējumi |  |
| 2.2. | Ieplūdes un izplūdes sistēmas | Komplektā ietilpst: Turbokompresors - Ieplūdes kolektors - Izplūdes kolektors turbīnai - Starpdzesētājs (ja paredzēts konstrukcijā) - Gaisa spiediena un temperatūras sensori |  |
| 2.3. | Dzesēšanas sistēma | Dzinēja iekšējais kontūrs - Dzinēja dzesēšanas šķidruma sūknis - Termostats - Dzesēšanas sistēmas siltummainis - Eļļas dzesētājs - Temperatūras un avārijas pārkaršanas sensori Aizborta kontūrs - Aizborta ūdens sūknis - Aizborta ūdens filtrs - Šļūtenes un cauruļvadi - Jūras izpildījuma skavas - Pretkorozijas elementi |  |
| 2.4. | Eļļošanas sistēma | Komplektā ietilpst: - Eļļas sūknis - Eļļas filtrs - Eļļas dzesētājs - Eļļas spiediena sensors - Virzuļu dzesēšanas sprauslas (ja paredzēts konstrukcijā) |  |
| 2.5. | Izplūdes sistēma | Komplektā ietilpst: - Dzinēja izplūdes kolektors - Maisīšanas kolektors mitrajam izplūdes variantam - Elastīgās jūras izpildījuma izplūdes šļūtenes - Ūdens slāpētājs (waterlock) - Savienojošās caurules - Blīves, skavas un siltumizolācijas elementi |  |
| 2.6. | Reduktors (sterndrive) | Komplektā ietilpst: - Jūras reduktors, saderīgs ar dzinēju - Reversa mehānisms - Savienojošais atloks - Stiprinājuma elementi - Stāvokļa sensori (ja paredzēts) |  |
| 2.7. | Vadības sistēma | Dzinēja vadība - Elektroniskais dzinēja vadības bloks (ECU / ECM) - Elektroniskā dīzeļdzinēja vadības sistēma (EDC) - Avārijas dzinēja apturēšanas sistēma (Emergency Stop) Operatora vadības elementi - Gāzes un reversa vadības svira (mehāniska vai elektroniska) - Dzinēja vadības panelis - Indikācijas un avārijas signalizācijas ierīces Sakari un saskarnes - CAN saskarne (SmartCraft / J1939 vai ekvivalents) - Diagnostikas saskarne - Sakaru vārteja (ja nepieciešams) |  |
| 2.8. | Elektroaprīkojums un kabeļu kūlīši | Komplektā ietilpst: - Dzinēja starteris - Ģenerators - Galvenais dzinēja kabeļu kūlītis - ECU kabeļu kūlītis - Vadības paneļa kabeļu kūlītis - Barošanas kabeļi - CAN sakaru kabeļi - Visi standarta savienotāji un stiprinājuma elementi |  |
| 2.9. | Caurules, šļūtenes, blīves, skavas | Komplektā ietilpst: - Degvielas cauruļvadi - Dzesēšanas sistēmas šļūtenes - Izplūdes caurules un šļūtenes - Visas dzinēja blīves un blīvējumi - Jūras izpildījuma skavas (nerūsējošais tērauds) - Stiprinājuma elementi |  |
| 2.10. | Sakaru un diagnostikas sistēma | Komplektā ietilpst: - Dzinēja sakaru sistēma - Diagnostikas pieslēgvieta - Programmatūra vai piekļuve tai (ja paredzēts ražotāja noteikumos) |  |
| 2.11. | Dokumentācija un sertifikācija | Piegādātājam jānodrošina: - Dzinēja pase - Atbilstības sertifikāti (CE / marine) - Uzstādīšanas rokasgrāmata - Ekspluatācijas rokasgrāmata - Elektriskās shēmas - Hidrauliskās shēmas - Rezerves daļu katalogs Visas komponentes jaunas, nelietotas Piegāde pilnā komplektā Rūpnīcas iepakojums Komplektācijas pārbaude Dzinēja, ECU un sterndrive mezgla sērijas numuru atbilstība dokumentācijai |  |
|  | Piegāde: Aizputes iela 1, k-5, Rīga |  |

* Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/

____________________ 2026.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

SIA VIC TEC iepirkuma “Dzinēju un to aprīkojuma komponenšu iegāde” nolikumam

Iepirkuma ID Nr. 06022026-1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDETA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa “Dzinējs Nr.3”

Proj.Nr. 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008

| 3. | Jūras dīzeļdzinēja spēka agregāta piegāde ar nominālo jaudu ne mazāku kā 40 ZS un ne lielāku kā 50 ZS, jūras dīzeļdzinējs, pilnā uzstādīšanas komplektā, ietverot dzinēju, visas ar to saistītās sistēmas, vadības sistēmu, pieslēguma un sakaru elementus, pilnībā gatavu uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā bez papildu aprīkojuma iegādes. 2 gab. | Tips: četrtaktu jūras dīzeļdzinējs - Konfigurācija: rindas, 3 cilindri - Degvielas veids: dīzeļdegviela - Nominālā jauda: ne mazāk kā 40 ZS, un ne lielāka kā 50 ZS - Nominālie apgriezieni: 3000 apgr./min (ar +-10%) - Pielietojums: jūras vide, nepārtraukts darbības režīms - Dzesēšanas sistēma: slēgta (freshwater cooling) Komplektā ietilpst: - Cilindru bloks komplektā - Cilindra galva komplektā - Kloķvārpsta, klaņi, virzuļu grupa - Gāzu sadales mehānisms (sadales vārpstas, vārsti, GSD piedziņa) - Dzinēja karteris - Dzinēja piekārtaprīkojums |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Degvielas sistēma | Iebūvētā dzinēja sistēma - Mehāniska degvielas iesmidzināšanas sistēma - Augstspiediena degvielas sūknis - Mehāniskās sprauslas - Degvielas padeves sūknis Ārējā degvielas sistēma - Ārējais smalkās attīrīšanas degvielas filtrs - Ūdens–degvielas separators (marine grade) - Filtru stiprinājuma kronšteini - Degvielas šļūtenes jūras izpildījumā - Savienotājelementi, blīves un blīvējumi |  |
| 3.2. | Ieplūdes un izplūdes sistēmas | Komplektā ietilpst: - - Ieplūdes kolektors - Izplūdes kolektors - Gaisa filtrs - Klusinātājs (ja paredzēts konstrukcijā) |  |
| 3.3. | Dzesēšanas sistēma | Dzinēja iekšējais kontūrs - Dzinēja dzesēšanas šķidruma sūknis - Termostats - Dzesēšanas sistēmas siltummainis - Eļļas dzesētājs - Temperatūras un avārijas pārkaršanas sensori Aizborta kontūrs - Aizborta ūdens sūknis - Aizborta ūdens filtrs - Šļūtenes un cauruļvadi - Jūras izpildījuma skavas |  |
| 3.4. | Eļļošanas sistēma | Komplektā ietilpst: - - Eļļas sūknis - Eļļas filtrs - Eļļas dzesētājs - Eļļas spiediena sensors |  |
| 3.5. | Izplūdes sistēma | Komplektā ietilpst: - Izplūdes kolektors - Maisīšanas kolektors mitrajam izplūdes variantam - Elastīgās jūras izpildījuma izplūdes šļūtenes - Ūdens slāpētājs (waterlock) - Savienojošās caurules - Blīves, skavas |  |
| 3.6. | Redukors | Komplektā ietilpst: - Jūras reduktors - Reversa mehānisms - Savienojošais atloks - Stiprinājuma elementi |  |
| 3.7. | Vadības sistēma | Dzinēja vadība - Mehāniska dzinēja vadība - Dzinēja apturēšanas sistēma Operatora vadības elementi - Mehāniska gāzes un reversa vadības svira - Dzinēja vadības panelis - Pamatinstrumenti un avārijas indikācija |  |
| 3.8. | Elektroaprīkojums un kabeļi | Komplektā ietilpst: - Starteris - Ģenerators - Dzinēja elektroinstalācijas kabeļu kūlītis - Vadības paneļa kabeļi - Barošanas kabeļi |  |
| 3.9. | Caurules, šļūtenes, blīves, skavas | Komplektā ietilpst: - Degvielas cauruļvadi - Dzesēšanas sistēmas šļūtenes - Izplūdes caurules un šļūtenes - Blīves un blīvējumi - Nerūsējošā tērauda skavas - Stiprinājuma elementi |  |
| 3.10. | Sakaru un diagnostikas sistēma | Diagnostikas pieslēgvieta (ja paredzēts) Dzinēja ekspluatācijas kontroles iespējas |  |
| 3.11. | Dokumentācija un sertifikācija | Piegādātājam jānodrošina: - Dzinēja pase - Atbilstības sertifikāti (CE / marine) - Uzstādīšanas rokasgrāmata - Ekspluatācijas rokasgrāmata - Elektriskās shēmas - Rezerves daļu katalogs Visas komponentes jaunas, nelietotas Piegāde pilnā komplektā Rūpnīcas iepakojums Komplektācijas pārbaude Sērijas numuru atbilstība dokumentācijai |  |
|  | Piegāde: Aizputes iela 1, k-5, Rīga |  |

* Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/

____________________ 2026.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

SIA VIC TEC iepirkuma “Dzinēju un to aprīkojuma komponenšu iegāde” nolikumam

Iepirkuma ID Nr. 06022026-1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDETA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa “Dzinējs Nr.4”

Proj.Nr. 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008

| 4. | Iekšdedzes dzinējs - Jūras dīzeļdzinēja spēka agregāta piegāde ar nominālo jaudu ne mazāku kā 50 ZS ne lielāku kā 75 ZS, pilnā uzstādīšanas komplektā, ietverot dzinēju, visas ar to saistītās sistēmas, vadības sistēmu, pieslēguma un sakaru elementus, pilnībā gatavu uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā bez papildu aprīkojuma iegādes. 2 gab. | Tips: četrtaktu jūras dīzeļdzinējs - Konfigurācija: rindas, 4 cilindri - Degvielas veids: dīzeļdegviela - Nominālā jauda: ne mazāks kā 50 ZS, ne lielāku kā 75 ZS - Nominālā jauda: ne mazāk kā 50 ZS - Nominālie apgriezieni: aptuveni 2800 apgr./min (+- 10%) - Pielietojums: jūras vide, nepārtraukts darbības režīms - Dzesēšanas sistēma: slēgta (freshwater cooling) Komplektā ietilpst: - Cilindru bloks komplektā - Cilindra galva komplektā - Kloķvārpsta, klaņi, virzuļu grupa - Gāzu sadales mehānisms - Dzinēja karteris - Dzinēja piekārtaprīkojums |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Degvielas sistēma | Iebūvētā dzinēja sistēma - Mehāniska degvielas iesmidzināšanas sistēma - Augstspiediena degvielas sūknis - Mehāniskās sprauslas - Degvielas padeves sūknis Ārējā degvielas sistēma - Ārējais smalkās attīrīšanas degvielas filtrs - Ūdens–degvielas separators (marine grade) - Filtru stiprinājuma kronšteini - Degvielas šļūtenes jūras izpildījumā - Savienotājelementi, blīves un blīvējumi |  |
| 4.2. | Ieplūdes un izplūdes sistēmas | Komplektā ietilpst: - - Ieplūdes kolektors - Izplūdes kolektors - Gaisa filtrs - Klusinātājs (ja paredzēts konstrukcijā) |  |
| 4.3. | Dzesēšanas sistēma | Dzinēja iekšējais kontūrs - Dzinēja dzesēšanas šķidruma sūknis - Termostats - Dzesēšanas sistēmas siltummainis - Eļļas dzesētājs - Temperatūras sensori Aizborta kontūrs - Aizborta ūdens sūknis - Aizborta ūdens filtrs - Šļūtenes un cauruļvadi - Jūras izpildījuma skavas |  |
| 4.4. | Eļļošanas sistēma | Komplektā ietilpst: - - Eļļas sūknis - Eļļas filtrs - Eļļas dzesētājs - Eļļas spiediena sensors |  |
| 4.5. | Izplūdes sistēma | Komplektā ietilpst: - Izplūdes kolektors - Maisīšanas kolektors mitrajam izplūdes variantam - Elastīgās izplūdes šļūtenes - Ūdens slāpētājs (waterlock) - Savienojošās caurules - Blīves, skavas |  |
| 4.6. | Redukors | Komplektā ietilpst: - Jūras reduktors - Reversa mehānisms - Savienojošais atloks - Stiprinājuma elementi |  |
| 4.7. | Vadības sistēma | Dzinēja vadība - Mehāniska dzinēja vadība - Dzinēja apturēšanas sistēma Operatora vadības elementi - Mehāniska gāzes un reversa vadības svira - Dzinēja vadības panelis - Pamatinstrumenti un avārijas indikācija |  |
| 4.8. | Elektroaprīkojums un kabeļi | Komplektā ietilpst: - Starteris - Ģenerators - Dzinēja elektroinstalācijas kabeļu kūlītis - Vadības paneļa kabeļi - Barošanas kabeļi |  |
| 4.9. | Caurules, šļūtenes, blīves, skavas | Komplektā ietilpst: - Degvielas cauruļvadi - Dzesēšanas sistēmas šļūtenes - Izplūdes caurules un šļūtenes - Blīves un blīvējumi - Nerūsējošā tērauda skavas - Stiprinājuma elementi |  |
| 4.10. | Sakaru un diagnostikas sistēma | Diagnostikas pieslēgvieta (ja paredzēts) Dzinēja ekspluatācijas kontroles iespējas |  |
| 4.11. | Dokumentācija un sertifikācija | Piegādātājam jānodrošina: - Dzinēja pase - Atbilstības sertifikāti (CE / marine) - Uzstādīšanas rokasgrāmata - Ekspluatācijas rokasgrāmata - Elektriskās shēmas - Rezerves daļu katalogs Visas komponentes jaunas, nelietotas Piegāde pilnā komplektā Rūpnīcas iepakojums Komplektācijas pārbaude Sērijas numuru atbilstība dokumentācijai |  |
|  | Piegāde: Aizputes iela 1, k-5, Rīga |  |

* Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/

____________________ 2026.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

SIA VIC TEC iepirkuma “Dzinēju un to aprīkojuma komponenšu iegāde” nolikumam

Iepirkuma ID Nr. 06022026-1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDETA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 5.daļa “Dzinējs Nr.5”

Proj.Nr. 1.2.1.1/3/25/A/009

|  | ###### Prece | ###### Tehniskās prasības |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Piekarināma jūras benzīna dzinēja (outboard) piegāde: jaudīgs piekarināmais jūras benzīna dzinējs ar nominālo jaudu ne mazāku kā 400 ZS, ar kājas garumu XL (25 collas / 635 mm), pilnā uzstādīšanas un pieslēguma komplektā, ietverot dzinēju, reduktora (gearcase) mezglu, sturešanassistēmu, trima/tilta sistēmu, vadības sistēmu (DTS vai ekvivalents), elektroinstalāciju, pieslēguma un sakaru elementus, pilnībā gatavu uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā bez papildu būtisku komponentu iegādes. | Tips: četrtaktu jūras benzīna piekarināmais dzinējs (outboard) Konfigurācija: V10 (atbilstoši ražotāja konstrukcijai) Darba tilpums: aptuveni 5,7 L (saskaņā ar ražotāja specifikāciju) Degvielas veids: bezsvina benzīns (minimums RON 87 / vai ekvivalents atbilstoši ražotāja prasībām) Nominālā jauda: ne mazāk kā 400 ZS Pilnas droseles apgriezienu diapazons (WOT): saskaņā ar ražotāja specifikāciju (tipiski 5800–6400 apgr./min) Šahtas garums: XL (25 collas / 635 mm) Pielietojums: jūras vide, nepārtraukts un mainīgs darbības režīms, rekreācijas un profesionāla ekspluatācija Iesmidzināšana: elektroniskā degvielas iesmidzināšana (EFI) ar elektronisku vadību Indukcija: atmosfēriska (naturally aspirated) ar veiktspējai pielāgotu ieplūdes kolektoru (vai ekvivalents) Trokšņa/vibrāciju izolācija: MidSection (AMS) vai ekvivalenta vibrāciju slāpēšanas konstrukcija Korozijas aizsardzība: jūras izpildījums ar pretkorozijas pārklājumiem un anodu aizsardzību Komplektā ietilpst: - Dzinējs pilnā komplektācijā ar spēka galvu un apvalku (cowling) - Alumīnija dzinēja bloks (vai ekvivalents) - Sadales mehānisms atbilstoši ražotāja konstrukcijai - Dzinēja piekārtaprīkojums - Elektriskā startera sistēma - Ģenerators (augstas jaudas alternators) - Trima/tilta (power trim & tilt) mezgls - Integrēts vai komplektā iekļauts stūrēšanas risinājums (power/electric steering atbilstoši modelim) |  |
| 5.1. | Iebūvētā dzinēja sistēma | Elektroniskā degvielas iesmidzināšanas sistēma (EFI) Slēgtā cikla degvielas vadība (closed-loop fuel system) vai ekvivalenta sistēma efektivitātei un emisiju kontrolei Degvielas sūknis(-ņi) un spiediena regulācija atbilstoši ražotāja konstrukcijai Degvielas spiediena un temperatūras sensori (ja paredzēts konstrukcijā) Uzlabota degvielas ekonomijas funkcija (Advanced Range Optimization (ARO) vai ekvivalents) |  |
| 5.2. | Ārējā degvielas sistēma | Ārējais degvielas filtrs smalkai attīrīšanai Ūdens–degvielas separators (marine grade) Filtru stiprinājuma kronšteini Degvielas šļūtenes jūras izpildījumā Savienotājelementi, blīves un blīvējumi |  |
| 5.3. | Ieplūdes sistēma | - Ieplūdes kolektors atbilstoši ražotāja konstrukcijai - Droseles mezgls (throttle body) - Ieplūdes gaisa temperatūras/spiediena sensori (ja paredzēts) - Klusināšanas elementi trokšņa samazināšanai (ja paredzēts) |  |
| 5.4. | Dzesēšanas sistēma | Dzinēja dzesēšanas kontūrs: Aizborta ūdens dzesēšana (raw-water cooling) ar termostatisku regulāciju (atbilstoši ražotāja konstrukcijai) Ūdens sūknis un impelleris reduktora mezglā Temperatūras sensori un pārkaršanas aizsardzība (Engine Guardian vai ekvivalents) Skalošanas (flush) pieslēgvieta dzesēšanas kanālu skalošanai (ja paredzēts konstrukcijā) |  |
| 5.5. | Eļļošanas sistēma | Komplektā ietilpst: - Eļļas sūknis - Eļļas filtrs - Eļļas spiediena sensors - Eļļas līmeņa/temperatūras uzraudzība (ja paredzēts) |  |
| 5.6. | Izplūdes sistēma | Komplektā ietilpst: Integrēta izplūdes sistēma ar izplūdi caur propelleri (through-prop exhaust) vai ekvivalents - Izplūdes kolektors/detales atbilstoši ražotāja konstrukcijai - Trokšņa slāpēšanas risinājumi (ja paredzēts) |  |
| 5.7. | Piedziņas mezgls (Gearcase) un montāža | Komplektā ietilpst: Apakšējais reduktora mezgls (gearcase/lower unit) - Skrūves vārpsta un savienojumi - Ūdens sūkņa mezgls - Transoma montāžas kronšteins un stiprinājuma elementi - Trima/tilta mehānisms - Stūres savienojuma elementi (ja piemērojams) - Propellers (piemērots 400 ZS klasei) vai ražotāja ieteiktais ekvivalents |  |
| 5.8. | Vadības sistēma | Dzinēja vadība Elektroniska dzinēja vadības sistēma (ECU/ECM) Avārijas dzinēja apturēšanas sistēma (Emergency Stop / drošības aukla) Operatora vadības elementi Digitālā gāzes un pārnesumu vadība (Digital Throttle & Shift – DTS) vai pilnībā ekvivalents risinājums Dzinēja vadības panelis/taustiņslēdzis (ignition) un avārijas signalizācija Instrumenti vai displejs dzinēja parametru uzraudzībai (SmartCraft displejs vai ekvivalents) Sakari un saskarnes CAN sakarne (SmartCraft vai ekvivalents) Atbalsts integrācijai ar NMEA 2000, izmantojot vārteju (gateway) vai ekvivalents (ja nepieciešams) Diagnostikas pieslēgvieta un servisa piekļuve |  |
| 5.9. | Elektroaprīkojums un kabeļu kūlīši | Komplektā ietilpst: Starteris - Ģenerators/alternators ar jaudu atbilstoši ražotāja specifikācijai (tipiski līdz 150 A WOT) - Galvenais dzinēja elektroinstalācijas kabeļu kūlītis - ECU kabeļu kūlītis - Vadības sistēmas kabeļi (DTS) - Barošanas un zemējuma kabeļi - Sakaru (CAN) kabeļi - Aizsardzības drošinātāji/releji (ja paredzēts komplektā) |  |
| 5.10. | Caurules, šļūtenes, blīves, skavas | Komplektā ietilpst: Degvielas šļūtenes un savienojumi - Dzesēšanas sistēmas šļūtenes/savienojumi (ja piemērojams) - Visas blīves un blīvējumi - Nerūsējošā tērauda skavas - Stiprinājuma elementi |  |
| 5.11. | Sakaru un diagnostikas sistēma | Komplektā ietilpst: Dzinēja sakaru sistēma (SmartCraft/CAN) - Diagnostikas pieslēgvieta - Programmatūra vai piekļuve tai (ja paredzēts ražotāja noteikumos) |  |
| 5.12. | Dokumentācija un sertifikācija | Piegādātājam jānodrošina: - Dzinēja pase/sērijas numuru identifikācija - Atbilstības sertifikāti (CE, atbilstība ES prasībām jūras dzinējiem) - Uzstādīšanas rokasgrāmata - Ekspluatācijas rokasgrāmata - Elektriskās shēmas (ja pieejamas) - Apkopes grafiks - Rezerves daļu katalogs Visas komponentes jaunas, nelietotas Piegāde pilnā komplektā, kā norādīts tehniskajā aprakstā Rūpnīcas iepakojums Komplektācijas pārbaude Dzinēja (ECM) sērijas numuru atbilstība dokumentācijai Garantija: ne mazāk kā ražotāja standarta garantija (piem, 3 gadi) vai ekvivalents |  |
|  | Piegāde: Aizputes iela 1, k-5, Rīga |  |

* Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/

____________________ 2026.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

SIA VIC TEC iepirkuma “Dzinēju un to aprīkojuma komponenšu iegāde” nolikumam

Iepirkuma ID Nr. 06022026-1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDETA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 6.daļa “Dzinēji Nr.6”

Proj. Nr. 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008

| 6. | Jūras dīzeļdzinēja piedziņas sistēmas piegāde ar nominālo jaudu ne mazāku kā 40 ZS, paredzēta uzstādīšanai kuģī ar vārsptas piedziņu (shaft drive). Piegādes apjomā jāietver dzinējs, jūras reduktors, pilna vārsptas līnija (vārpsta, deidvuds, gultņi, blīvējumi) un dzenskrūve, kā arī visas palīgsistēmas, vadības elementi, elektraprīkojums, savienojuma komponentes un piederumi, nodrošinot pilnībā nokomplektētu un ekspluat[acijai gatavu piedziņas sistēmu bez nepieciešamības iegādāties papildu aprīkojumu. 2 gab. | Tips: četrtaktu jūras dīzeļdzinējs - Konfigurācija: rindas, 4 cilindri - Darba tilpums: aptuveni 2,0-2,1 l - Nominālā jauda: ne mazāk kā 40 ZS - Pielietojums: jūras vide (marine grade), nepārtraukta ekspluatācija jūras apstākļos - Dzesēšanas sistēma: slēgta sistēma ar saldūdens kontūru (freshwater cooling) - Dzinēja svars (bez reduktora): ne vairāk kā 220 kg - Dzinēja svars komplektā ar reduktoru: ne vairāk kā 260kg Komplektā ietilpst: - Cilindru bloks - Cilindra galva - Kloķvārpsta, klaņi, virzuļu grupa - Gāzu sadales mehānisms ar vārstiem un piedziņu - Dzinēja karteris - Dzinēja piekārtaprīkojums un stiprinājumi |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Degvielas sistēma | Iebūvētā dzinēja sistēma - Mehāniska dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēma - Augstspiediena degvielas sūknis - Mehāniskās degvielas sprauslas - Degvielas padeves sūknis Ārējā degvielas sistēma - Ssmalkās attīrīšanas degvielas filtrs - Ūdens–degvielas separators jūras izpildījumā (marine grade) - Filtru stiprinājuma kronšteini - Jūras izpildījuma degvielas šļūtenes - Savienotājelementi, blīves un blīvējumi |
| 6.2. | Ieplūdes un izplūdes sistēmas | Atmosfērisks dzinējs bez turbokompresora - Ieplūdes kolektors ar gaisa filtru - Ūdens dzesēts izplūdes kolektors - Mitrā izplūdes maisīšanas sistēma |
| 6.3. | Dzesēšanas sistēma | Dzinēja iekšējais kontūrs - Dzesēšanas šķidruma cirkulācijas sūknis - Termostats - Siltummainis - Eļļas dzesētājs - Dzinēja temperatūras sensors Aizborta kontūrs - Aizborta ūdens sūknis - Aizborta ūdens filtrs - Jūras izpildījuma šļūtenes un cauruļvadi - Pretkorozijas aizsardzības elementi |
| 6.4. | Eļļošanas sistēma | Komplektā ietilpst: - Eļļas sūknis - pilnplūsmas eļļas filtrs - Eļļas spiediena kontroles sensors |
| 6.5. | Izplūdes sistēma | Komplektā ietilpst: - Izplūdes kolektors - Mitrā izplūdes sistēma - Elastīgās jūras izpildījuma izplūdes šļūtenes - Ūdens tipa trokšņu slāpētājs (waterlock) - Savienojošās caurules - Blīves, skavas un siltumizolācijas elementi |
| 6.6. | Reduktors | Komplektā ietilpst: - Jūras reduktors, pilnībā saderīgs ar piedāvāto dzinēju - Priekšgaitas un atpakaļgaitas pārnesums - atloks savienošanai ar vārpstas līniju - vibrāciju slāpējošs elastīgais savienojums - montāžas un stiprinājuma elementi |
| 6.7. | Vārpstas piedziņas sistēma | Vārpsta - Dzenskrūves vārpsta no nerūsējošā tērauda vai ekvivalenta materiāla - Vārpstas izmēri pielāgoti dzinēja jaudai un reduktora parametriem - Precīzi apstrādātas sēžas gultņiem un dzenskrūves stiprināšanai Deidvuds un gultņi - Deidvuda caurule jūras izpildījumā - Ūdens eļļoti deidvuda gultņi (cutless bearings) - Gultņu materiāls - gumija, kompozīts vai ekvivalents - Vārpstas blīvējuma sistēma korpusa caurbraukumam |
| 6.8. | Dzenskrūve | - Jūras dzenskrūve ar fiksētu soli - Dzenskrūves diametrs un solis optimizēts dzinēja un kuģa darbībai - Materiāls: bronza, nerūsējošais tērauds vai ekvivalents - Pilns stiprinājumu komplekts ar drošības elementiem |
| 6.9. | Vadības sistēma | Dzinēja vadība - Mehāniska dzinēja vadības sistēma - Avārijas dzinēja apturēšanas mehānisms Operatora vadības elementi - Mehāniska gāzes un reversa vadības svira - Vadības panelis ar darbības indikatoriem un brīdinājumiem |
| 6.10. | Elektroaprīkojums | Komplektā ietilpst: - Elektriskais starteris - Iebūvēts ģenerators ar siksnas piedziņu - Sistēmas nominālais spriegums: 24 V DC - Ģeneratora strāvas jauda: ne mazāka kā 60 A pie 24 V DC - dzinēja elektroinstralācijas kabeļu kūļi - savienotāji, kabeļi un stiprinājuma elementi |
| 6.11. | Diagnostika un kontrole | Komplektā ietilpst: - Dzinēja mehānisko un elektrisko parametru uzraudzība - Diagnostikas pieslēgvieta (ja paredzēta konstrukcijā) |
| 6.12. | Dokumentācija un sertifikācija | Piegādātājam jānodrošina: - Dzinēja tehniskā pase - Atbilstības sertifikāti (CE / marine) - Uzstādīšanas rokasgrāmata - Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmata - Elektriskās shēmas - Rezerves daļu katalogs Visas komponentes jaunas, nelietotas Piegāde pilnā komplektā Rūpnīcas iepakojums Komplektācijas pārbaude Dzinēja, ECU un sterndrive mezgla sērijas numuru atbilstība dokumentācijai |
|  | Piegāde: Aizputes iela 1, k-5, Rīga |  |

* Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/

____________________ 2026.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/

Pielikums Nr.3

Iepirkumam ID Nr. 06022026-1

VIC TEC SIA

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu / Proof of an independently developed offer

Iepirkumam / for the procurement (id.nr. / Id.No. 06022026-1)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, 	 (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka /

Hereby, by providing complete and truthful information,                                                                                                                      (Name of the Bidder, Reg. No.) (hereinafter referred to as the Bidder) certifies that, in relation to the specific procurement procedure:

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam /

The applicant has read and agrees with the contents of this certificate.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju /

The applicant is aware of his/her obligation to provide complete, accurate and truthful information in this declaration.

- Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s / The tenderer's procurement offer has been signed by the tenderer's authorized person(s).

- Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz /

The Tenderer informs that it has submitted its offer independently of its competitors and without any consultations, contracts or agreements. The Tenderer has not had any communication with any competitor regarding:

  - cenām /

prices;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām /

price calculation methods, factors (circumstances) or formulas;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu)/

## intention or decision to participate or not to participate in the procurement (to submit or not to submit a tender);

Vai / or

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām /

submission of a bid that does not meet the procurement requirements;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums / quality, quantity, specification, performance, delivery or other conditions to be resolved independently of competitors, for the products or services covered by this procurement;

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas /

The Applicant has not knowingly, directly or indirectly, disclosed and will not disclose the terms of the Bid to any competitor prior to the official date and time of bid opening or award of the contract.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām,

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā /

The Applicant is aware that the Competition Law establishes liability for prohibited agreements, providing for a fine of up to 10% of the net turnover of the violator in the last financial year, and the Applicant may be excluded from participation in the procurement procedure.

| Pretendenta amatpersona / Official of the Applicant: |  |
| --- | --- |
| Vārds Uzvārds / Name, surname: |  |
| Paraksts / Signature: |  |
| Datums, vieta/ Date, place: |  |

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.