TEHNISKAIS APRAKSTS IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM /

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PROCUREMENT SUBJECT

Mazgāšanas līnijas iegāde / Procurement of Washing Line

| IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKAIS APRAKSTS | TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PROCUREMENT SUBJECT |
| --- | --- |
| ES fondu atbalsta programmas "2.2.2.1. Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija, 1.kārta" ietvaros | within the EU Funding support program "2.2.2.1. Waste sorting, recycling and recovery, 1st round" |

| 1. Vispārējā informācija par pasūtītāju: | 1. General information about the customer: |
| --- | --- |
| SIA "GALANGAL" | SIA "GALANGAL" |
| Reģ.nr. 40103828133 | Reg.no. 40103828133 |
| Juridiskā adrese: Tukuma nov., Kandava, Abavas iela 28, LV-3120 | Address: 28 Abavas Street, Kandava, Tukums Municipality, LV-3120 |
| Kontaktpersona: Roberts Redko, e-pasts: roberts@galangal.lv | Contact person: Roberts Redko, e-mail: roberts@galangal.lv |

| 2. Iepirkuma priekšmets | 2. Subject of procurement |
| --- | --- |
| Mazgāšanas līnija | Washing line |

| 3. Piedāvājuma derīguma termiņš | 3. Offer expiration date |
| --- | --- |
| vismaz 4 mēneši | at least 4 months |

| 4. Paredzamais piegādes laiks | 4. Estimated delivery time |
| --- | --- |
| 11 mēnešu laikā pēc līguma slēgšanas. | within 11 months after entering into the contract. |

| 5. Iepirkuma izpildes vieta | 5. Place of delivery |
| --- | --- |
| Pasūtītāja norādītajā vietā Latvijā | at the location specified by the customer in Latvia |

6. Tehniskā specifikācija / 6. Technical specification

| Nr./No. | Tehniskā prasība | Parametri | Technical requirements | Parameters |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtu stāvoklis | Jaunas iekārtas | Equipment status | New equipment |
| 2. | Iekārtu darbības mērķis | Mazgāšanas līnija paredzēta piesārņotu polimēru atkritumu (LDPE/LLDPE plēve, PP big-bag, PP iepakojums u.c.) smalcināšanai, malšanai, mazgāšanai, frakcionēšanai, mehāniskai un termiskai žāvēšanai, kā arī tīra materiāla uzkrāšanai pirms tālākas pārstrādes. | Purpose of equipment | The washing line is intended for shredding, grinding, washing, separating, mechanical and thermal drying of contaminated polymer waste (LDPE/LLDPE film, PP big-bags, PP packaging, etc.) and accumulating clean material prior to further processing. |
| 3. | Apstrādājamo materiālu tehniskās prasības: |  | Technical requirements for input materials to be processed: |  |
| 3.1 | Polimēri: | LDPE, LLDPE, PP, t.sk. plēves, big-bag un iepakojuma atkritumi | Polymers: | LDPE, LLDPE, PP, including film, big-bags and packaging waste |
| 3.2 | Izejmateriāla pieļaujamais piesārņojums: | Netīra, piesārņota plēve un iepakojums, t.sk. ar augsni, smiltīm un citiem mehāniskiem piemaisījumiem | Permissible contamination of input material: | Dirty, contaminated film and packaging, including soil, sand and other mechanical impurities |
| 4. | Līnijas komplektācija (minimums): |  | Line set-up (minimum): |  |
| 4. | Līnijas minimālā komplektācija ietver: | 1. Izejmateriāla padeves konveijers 2. Padeves aizsargsiena 3. Vienvārpstas smalcinātājs 4. Izkraušanas konveijers pēc smalcinātāja 5. Pašattīrošais magnētiskais separators 6. Priekšmazgāšanas tvertne 7. Slapjais smalcinātājs 8. Paaugstināta platforma 9. Pirmais berzes mazgātājs 10. Skrūves transportieris 11. Atdalīšanas tvertne 12. Otrais berzes mazgātājs 13. Intensīvais mehāniskais mazgātājs/žāvētājs 14. Termiskā žāvēšanas sistēma 15. Uzglabāšanas bunkurs 16. Elektriskais vadības skapis ar PLC vadību 17. Inženierijas un uzstādīšanas atbalsta pakete | Line set-up (minimum) includes: | 1. Material feeding conveyor 2. Material feeding protective wall 3. Single-shaft shredder 4. Discharge conveyor after shredder 5. Overhead self-cleaning magnetic separator 6. Pre-washing tank 7. Wet granulator 8. Elevated platform 9. First friction washer 10. Material screw conveyor 11. Separation tank 12. Second friction washer 13. Intensive mechanical washer/dryer 14. Thermal drying system 15. Film flake holding silo 16. PLC electric control cabinet 17. Engineering, planning and installation support package |
| 4.1 | Izejmateriāla padeves konveijers |  | Material feeding conveyor |  |
| 4.1.1 | Funkcija: | Paredzēts izejmateriāla (polimēru atkritumu) padevei mazgāšanas līnijā | Function: | Designed for feeding input material (polymer waste) into the washing line |
| 4.1.2 | Horizontālās daļas garums: | Ne mazāks par 3 000 mm | Horizontal section length: | Not less than 3,000 mm |
| 4.1.3 | Slīpās daļas garums: | Ne mazāks par 8 000 mm | Inclined section length: | Not less than 8,000 mm |
| 4.1.4 | Lentes platums: | Ne mazāks par 1 500 mm | Belt width: | Not less than 1,500 mm |
| 4.1.5 | Motora jauda: | Ne vairāk kā 3 kW | Motor power: | Not more than 3 kW |
| 4.2 | Padeves aizsargsiena |  | Material feeding protective wall |  |
| 4.2.1 | Plāksnes garums: | Diapazonā no 1 800 mm līdz 2 200 mm | Plate length: | Approx. 2,000 mm |
| 4.2.2 | Plāksnes augstums: | Diapazonā no 1 000 mm līdz 1 400 mm | Plate height: | Approx. 1,200 mm |
| 4.3 | Vienvārpstas smalcinātājs |  | Single-shaft shredder |  |
| 4.3.1 | Vārpstu skaits: | 1 | Number of shafts: | 1 |
| 4.3.2 | Rotora diametrs: | Ne mazāks par 490 mm | Rotor diameter: | Not less than 490 mm |
| 4.3.3 | Darba platums: | Ne mazāks par 1 600 mm | Working width: | Not less than 1,600 mm |
| 4.3.4 | Rotora griezēju izmērs: | Ne mazāk kā 60 x 60 mm | Rotor cutter dimensions: | Not less than 60 x 60 mm |
| 4.3.5 | Statora naži: | Vismaz 4 gab. | Number of stator knives: | At least 4 pcs |
| 4.3.6 | Piedziņas motora jauda: | Ne mazāk kā 130 kW | Drive motor power: | Not less than 130 kW |
| 4.4 | Izkraušanas konveijers pēc smalcinātāja |  | Discharge conveyor after shredder |  |
| 4.4.1 | Horizontālās daļas garums: | Ne mazāks par 2 200 mm | Horizontal section length: | Not less than 2,200 mm |
| 4.4.2 | Slīpās daļas garums: | Ne mazāks par 8 000 mm | Inclined section length: | Not less than 8,000 mm |
| 4.4.3 | Lentes platums: | Ne mazāks par 1 200 mm | Belt width: | Not less than 1,200 mm |
| 4.4.4 | Motora jauda: | Ne vairāk kā 3 kW | Motor power: | Not more than 3 kW |
| 4.5 | Pašattīrošais magnētiskais separators |  | Overhead self-cleaning magnetic separator |  |
| 4.5.1 | Funkcija: | Jānodrošina melno metāla piemaisījumu atdalīšana no apstrādājamā materiāla plūsmas | Function: | Must ensure separation of ferrous metal impurities from the material flow |
| 4.5.2 | Lentes platums: | Ne mazāks par 1 500 mm | Belt width: | Not less than 1,500 mm |
| 4.5.3 | Lentes garums: | Ne mazāks par 1 200 mm | Belt length: | Not less than 1,200 mm |
| 4.5.4 | Motora jauda: | Ne vairāk kā 2,2 kW | Motor power: | Not more than 2.2 kW |
| 4.6 | Priekšmazgāšanas tvertne ar smago frakciju novadīšanu |  | Pre-washing tank with heavy fraction discharge |  |
| 4.6.1 | Funkcija: | Jānodrošina izejmateriāla priekšmazgāšana un smagās frakcijas (smiltis, akmeņi u.c. piemaisījumi) atdalīšana un novadīšana | Function: | Must ensure pre-washing of input material and separation and discharge of heavy fractions (sand, stones and other impurities) |
| 4.6.2 | Platums: | Ne mazāks par 1 800 mm | Width: | Not less than 1,800 mm |
| 4.6.3 | Garums: | Ne mazāks par 5 180 mm | Length: | Not less than 5,180 mm |
| 4.6.4 | Augstums: | Diapazonā no 2 900 mm līdz 3 400 mm | Height: | Approx. 3,110 mm |
| 4.6.5 | Primārās lāpstiņas jauda: | Ne vairāk kā 1,5 kW | Primary paddles power: | Not more than 1.5 kW |
| 4.6.6 | Izlādes lāpstiņas jauda: | Ne vairāk kā 3,0 kW | Discharge paddle power: | Not more than 3.0 kW |
| 4.6.7 | Piedziņas jauda: | Ne vairāk kā 1,5 kW | Drive power: | Not more than 1.5 kW |
| 4.7 | Slapjais smalcinātājs (wet granulator) | Materiāla otrreizējās izmēra samazināšanas posms pēc priekšsmalcināšanas. | Wet granulator | The second size reduction phase after pre-shredding the material. |
| 4.7.1 | Padeves atvērums: | Ne mazāks par 1 550 x 940 mm | Feed opening: | Not less than 1,550 x 940 mm |
| 4.7.2 | Rotora diametrs: | Ne mazāks par 800 mm | Rotor diameter: | Not less than 800 mm |
| 4.7.3 | Rotora platums: | Ne mazāks par 1 600 mm | Rotor width: | Not less than 1,600 mm |
| 4.7.4 | Rotora nažu rindas: | Vismaz 7 | Number of rotor knife rows: | At least 7 |
| 4.7.5 | Statora nažu rindas: | Vismaz 3 | Number of stator knife rows: | At least 3 |
| 4.7.6 | Piedziņas jauda: | Ne mazāk kā 160 kW | Drive power: | Not less than 160 kW |
| 4.8 | Paaugstināta platforma slapjajam smalcinātājam |  | Elevated platform for wet granulator |  |
| 4.8.1 | Funkcija: | Platforma ar kāpnēm un margām, kas paredzēta berzes mazgātāja uzstādīšanai zem slapjā smalcinātāja | Function: | Platform with steps and railing for the installation of the friction washer under the wet granulator |
| 4.9 | Pirmais berzes mazgātājs |  | First friction washer |  |
| 4.9.1 | Rotora diametrs: | Ne mazāks par 670 mm | Rotor diameter: | Not less than 670 mm |
| 4.9.2 | Rotora garums: | Ne mazāks par 4 000 mm | Rotor length: | Not less than 4,000 mm |
| 4.9.3 | Piedziņas jauda: | Ne mazāk kā 30 kW | Drive power: | Not less than 30 kW |
| 4.10 | Skrūves transportieris |  | Material screw conveyor |  |
| 4.10.1 | Skrūves garums: | Ne mazāks par 4 000 mm | Screw length: | Not less than 4,000 mm |
| 4.10.2 | Skrūves diametrs: | Ne mazāks par 300 mm | Screw diameter: | Not less than 300 mm |
| 4.10.3 | Motora jauda: | Ne vairāk kā 3,0 kW | Motor power: | Not more than 3.0 kW |
| 4.11 | Atdalīšanas tvertne |  | Separation tank |  |
| 4.11.1 | Funkcija: | Jānodrošina materiāla frakciju atdalīšana pēc blīvuma | Function: | Must ensure separation of material fractions by density |
| 4.11.2 | Platums: | Ne mazāks par 2 900 mm | Width: | Not less than 2,900 mm |
| 4.11.3 | Garums: | Ne mazāks par 9 000 mm | Length: | Not less than 9,000 mm |
| 4.11.4 | Augstums: | Ne mazāks par 2 800 mm | Height: | Not less than 2,800 mm |
| 4.12 | Otrais berzes mazgātājs |  | Second friction washer |  |
| 4.12.1 | Rotora diametrs: | Ne mazāks par 670 mm | Rotor diameter: | Not less than 670 mm |
| 4.12.2 | Rotora garums: | Ne mazāks par 4 000 mm | Rotor length: | Not less than 4,000 mm |
| 4.12.3 | Piedziņas jauda: | Ne mazāk kā 30 kW | Drive power: | Not less than 30 kW |
| 4.13 | Intensīvais mehāniskais mazgātājs/žāvētājs |  | Intensive mechanical washer/dryer |  |
| 4.13.1 | Sieta diametrs: | Ne mazāks par 1 500 mm | Screen diameter: | Not less than 1,500 mm |
| 4.13.2 | Garums: | Ne mazāks par 2 000 mm | Length: | Not less than 2,000 mm |
| 4.13.3 | Piedziņas jauda: | Ne mazāk kā 90 kW | Drive power: | Not less than 90 kW |
| 4.14 | Termiskā žāvēšanas sistēma |  | Thermal drying system |  |
| 4.14.1 | Sildīšanas veids: | Gaisa elektriskā uzsildīšana materiāla žāvēšanai. | Heating type: | Electric heating of the air to dry the material. |
| 4.14.2 | Elektriskās sildīšanas jauda: | 5 x 60 kW, kopējā jauda ne mazāka par 300 kW | Electric heating capacity: | 5 x 60 kW, total capacity not less than 300 kW |
| 4.14.3 | Žāvēšanas temperatūra: | Jānodrošina maināma žāvēšanas temperatūra | Drying temperature: | Variable drying temperature must be ensured |
| 4.14.4 | Ciklons un ventilators: | Ventilators vismaz 11,0 kW | Cyclone and blower: | Blower at least 11.0 kW |
| 4.14.5 | Transportēšanas ventilators uz bunkuru: | Vismaz 15,0 kW | Transport blower to silo: | At least 15.0 kW |
| 4.15 | Uzglabāšanas bunkurs (film flake holding silo) |  | Film flake holding silo |  |
| 4.15.1 | Tilpums: | Ne mazāks par 20 m³ | Volume: | Not less than 20 m³ |
| 4.15.2 | Maisītāju motori: | Ne vairāk kā 4,0 kW katram maisītājam | Agitator drive motors: | 4.0 kW per agitator |
| 4.15.3 | Izlādes skrūvju motori: | Ne mazāk kā 2 x 7,5 kW | Discharge screw motors: | 2 x 7.5 kW |
| 4.16 | Elektriskais vadības skapis ar PLC vadību |  | PLC electric control cabinet |  |
| 4.16.1 | Vadības sistēma: | PLC vadības sistēma ar industriālas klases komponentēm, kas nodrošina visas līnijas elektrisko vadību | Control system: | PLC control system with industrial-grade components providing electrical control of the entire line |
| 4.16.2 | Funkcija: | Jānodrošina visas līnijas nepārtraukta un savstarpēji sinhronizēta darbība | Function: | Must ensure continuous and mutually synchronized operation of the entire line |
| 4.16.3 | Avārijas apstādināšana: | Jāparedz automātiska avārijas apstādināšana pārslodzes vai neparedzētas darbības gadījumā | Emergency stop: | Must provide automatic emergency shutdown in case of overload or abnormal operation |
| 4.17 | Inženierijas, plānošanas un uzstādīšanas atbalsta pakete |  | Engineering, planning and installation support package |  |
| 4.17.1 | Piegādātāja pienākums: | Piegādātājam jānodrošina līnijas komponentu savstarpēja savienošana, kā arī pieslēgšana materiāla, ūdens un notekūdeņu pieslēguma punktiem, kas atrodas pie katras atsevišķās iekārtas. | Supplier's obligation: | The supplier shall ensure the interconnection of the line components and connection to material, water and drain points, which are located at each individual machine |
| 4.18 | Garantija |  | Warranty |  |
| 4.18.1 | Garantijas laiks: | Vismaz 12 mēneši pēc piegādes un uzstādīšanas | Warranty period: | At least 12 months after delivery and installation |
| 4.19 | Iekārtu stāvoklis un atbilstības dokumenti |  | Equipment condition and compliance documents |  |
| 4.19.1 | Iekārtu stāvoklis un atbilstības dokumenti: | Visām iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu atbilstības deklarāciju vai CE marķējumu vai ekvivalentu. Atbilstības dokumenti būs jāpievieno, piegādājot preci. | Equipment condition and compliance documents: | All equipment must be new and with a declaration of conformity or CE marking or equivalent issued by the manufacturer or its authorized representative. Compliance documents will need to be attached when the product is delivered. |

| 7. Citas prasības | 7. Other requirements |
| --- | --- |
| Visām iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu atbilstības deklarāciju vai CE marķējumu vai ekvivalentu. Atbilstības dokumenti būs jāpievieno, piegādājot preci. | All equipment must be new and with a declaration of conformity or CE marking or equivalent issued by the manufacturer or its authorized representative. Compliance documents will need to be attached when the product is delivered. |
| Nepieciešama lietošanas pamācība — papīra izdrukas vai digitālā veidā. | User manual is required — in paper or digital form. |
| Garantijas periods ir 12 mēneši pēc piegādes, uzstādīšanas, galīgās nodošanas ekspluatācijā un gala maksājuma saņemšanas, kas veicams ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc piegādes. | Warranty period: is 12 months after delivery , installation, final commissioning and receipt of final payment which is due not later than 30 days after delivery. |

| 8. Prasības pretendentam | 8. Requirements for the tenderer |
| --- | --- |
| Piegādātājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei attiecīgajā jomā. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 2.pielikumu. | The supplier must have at least 1 year of relevant experience. A description of the qualifications of the Tenderer in the field of the procurement in accordance with Annex 2 to the Technical Description of the subject of the procurement shall be submitted with the tender. |
| Pretendents nav reģistrēts valstī (-īs), kas noteiktas 27.06.2023. Ministru kabineta noteikumos nr. 333 "Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts". | The tenderer is not established in the country(ies) specified in the Cabinet of Ministers Regulation No 333 of 27.06.2023 "List of low-tax or duty-free countries and territories". |

| 9. Iekārtu cena | 9. Offer price |
| --- | --- |
| Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Pretendents piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu iepirkuma priekšmeta tehniskajā aprakstā noteiktajā termiņā tiks veikta tehniskajai specifikācijai atbilstoša Pasūtījuma izpilde, ieskaitot visus nodokļus, nodevas un izmaksas, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi (t. sk. piegādes, iekārtu uzstādīšanas, regulēšanas un palaišanas izmaksas, kā arī personāla apmācības izmaksas). | The prices in the tenderer's offer shall be indicated in euro (EUR) in accordance with the requirements of the technical description of the subject of the procurement, separately specifying the value added tax (VAT), if applicable. The tenderer in the offer shall indicate the total price for which the performance of the Order in accordance with the technical specification will be carried out within the period specified in the technical description of the subject-matter of the procurement, including all taxes, duties and costs incidental to the performance of the Order (including costs of delivery, installation, adjustment and start-up of equipment, as well as costs of training of personnel). |

10. Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai / 10. Requirements for submission and presentation of offers

| Piedāvājumu sagatavo, izmantojot šī iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 1.pielikuma veidni un tas ietver vismaz šādu informāciju: - Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti); - Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli; - Paredzamais līguma izpildes termiņš; - Piedāvājuma derīguma termiņš; - Piedāvājuma cena EUR bez PVN; - Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija; - Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. Piedāvājumam pievieno aizpildītu pretendenta kvalifikācijas aprakstu (2.pielikuma veidne). Ja nepieciešams, piedāvājumam papildus var pievienot pretendenta citus sagatavotus aprakstus, kas cita starpā ietver izvērstāku informāciju par iekārtas tehniskajiem rādītājiem, taču jāņem vērā, ka obligāti iesniedzams piedāvājums 1.pielikuma formā. | The tender shall be prepared using the template in Annex 1 to the Technical Description for the subject of this procurement and shall include at least the following information: - Information on the supplier (company details); - Technical description of the subject of the procurement, specifying brand and model; - Estimated time for completion of the contract; - Validity period of the tender; - Tender price in EUR excluding VAT; - Date of the tender, name of the person preparing the tender, title, signature and contact details; - The tender shall be in computer format and shall include all the information requested. The tender shall be attached by a completed description of the tenderer's qualifications (template in Annex 2). If necessary, other descriptions prepared by the tenderer, including more detailed information on the technical characteristics of the equipment, may be added to the tender, but it should be noted that a tender in the form of Annex 1 is compulsory. |
| --- | --- |
| Piedāvājumus jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam un laikam Pasūtītāja telpās vai jānosūta uz e-pasta adresi: roberts@galangal.lv (e-pasta sūtījumiem ir jābūt saņemtiem līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam). | Tenders must be submitted by the date and time specified for submission of tenders in the notice published on the website of the Procurement Monitoring Bureau at the premises of the Customer or sent to the e-mail address: roberts@galangal.lv (e-mails must be received by the deadline for submission of tenders). |
| Piedāvājums jāiesniedz par visu līniju jeb iekārtu kopumu, nevar piedāvāt tikai daļu no iekārtām. Par visu iepirkuma priekšmetu var iesniegt vienu piedāvājuma variantu. | The tender must be submitted for the whole line or package of equipment; only part of the equipment cannot be offered. A single tender may be submitted for the entire subject-matter of the procurement. |

| 11. Piedāvājumu vērtēšana | 11. Evaluation of offers |
| --- | --- |
| Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības. | As the successful tenderer will be selected the tenderer who has submitted the most economically advantageous tender that best satisfies the technical requirements set by the Customer. |

1. pielikums

Piedāvājuma parauga veidne

Annex No.1

Offer submission form

Pasūtītājs / Customer:

SIA "GALANGAL" Reģ.nr. / Registration number: 40103828133 Juridiskā adrese / Legal address: Tukuma nov., Kandava, Abavas iela 28, LV-3120, Latvija Kontaktpersona / Contact person: Roberts Redko, roberts@galangal.lv

Pretendents / Tenderer:

| Pretendenta nosaukums / Name of the tenderer |  |
| --- | --- |
| Adrese / Address |  |
| Reģ. Nr. / Reg. No. |  |
| Kontaktpersona / Contact person |  |
| Tālrunis / Phone |  |
| E-pasta adrese / e-mail address |  |

| Iepirkuma priekšmets / Procurement subject: | Mazgāšanas līnijas iegāde / Procurement of Washing Line |
| --- | --- |
| Piedāvāto iekārtu marka un modelis / Mark and model of machine: |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš (minimālais termiņš — 4 mēneši) / Offer expiration date (minimum term — 4 months): |  |
| Paredzamais piegādes laiks / Delivery time: |  |
| Iekārtas cena, EUR (bez PVN) / Offer price (EUR excl. VAT): |  |
| PVN, EUR / VAT, EUR: |  |

Tehniskā specifikācija / Technical specification:

| Nr./No. | Tehniskā prasība | Parametri | Technical requirements | Parameters | Pretendenta piedāvātie parametri / Parameters proposed by the tenderer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtu stāvoklis | Jaunas iekārtas | Equipment status | New equipment |  |
| 2. | Iekārtu darbības mērķis | Mazgāšanas līnija paredzēta piesārņotu polimēru atkritumu (LDPE/LLDPE plēve, PP big-bag, PP iepakojums u.c.) smalcināšanai, malšanai, mazgāšanai, frakcionēšanai, mehāniskai un termiskai žāvēšanai, kā arī tīra materiāla uzkrāšanai pirms tālākas pārstrādes. | Purpose of equipment | The washing line is intended for shredding, grinding, washing, separating, mechanical and thermal drying of contaminated polymer waste (LDPE/LLDPE film, PP big-bags, PP packaging, etc.) and accumulating clean material prior to further processing. |  |
| 3. | Apstrādājamo materiālu tehniskās prasības: |  | Technical requirements for input materials to be processed: |  |  |
| 3.1 | Polimēri: | LDPE, LLDPE, PP, t.sk. plēves, big-bag un iepakojuma atkritumi | Polymers: | LDPE, LLDPE, PP, including film, big-bags and packaging waste |  |
| 3.2 | Izejmateriāla pieļaujamais piesārņojums: | Netīra, piesārņota plēve un iepakojums, t.sk. ar augsni, smiltīm un citiem mehāniskiem piemaisījumiem | Permissible contamination of input material: | Dirty, contaminated film and packaging, including soil, sand and other mechanical impurities |  |
| 4. | Līnijas komplektācija (minimums): |  | Line set-up (minimum): |  |  |
| 4. | Līnijas minimālā komplektācija ietver: | 1. Izejmateriāla padeves konveijers 2. Padeves aizsargsiena 3. Vienvārpstas smalcinātājs 4. Izkraušanas konveijers pēc smalcinātāja 5. Pašattīrošais magnētiskais separators 6. Priekšmazgāšanas tvertne 7. Slapjais smalcinātājs 8. Paaugstināta platforma 9. Pirmais berzes mazgātājs 10. Skrūves transportieris 11. Atdalīšanas tvertne 12. Otrais berzes mazgātājs 13. Intensīvais mehāniskais mazgātājs/žāvētājs 14. Termiskā žāvēšanas sistēma 15. Uzglabāšanas bunkurs 16. Elektriskais vadības skapis ar PLC vadību 17. Inženierijas un uzstādīšanas atbalsta pakete | Line set-up (minimum) includes: | 1. Material feeding conveyor 2. Material feeding protective wall 3. Single-shaft shredder 4. Discharge conveyor after shredder 5. Overhead self-cleaning magnetic separator 6. Pre-washing tank 7. Wet granulator 8. Elevated platform 9. First friction washer 10. Material screw conveyor 11. Separation tank 12. Second friction washer 13. Intensive mechanical washer/dryer 14. Thermal drying system 15. Film flake holding silo 16. PLC electric control cabinet 17. Engineering, planning and installation support package |  |
| 4.1 | Izejmateriāla padeves konveijers |  | Material feeding conveyor |  |  |
| 4.1.1 | Funkcija: | Paredzēts izejmateriāla (polimēru atkritumu) padevei mazgāšanas līnijā | Function: | Designed for feeding input material (polymer waste) into the washing line |  |
| 4.1.2 | Horizontālās daļas garums: | Ne mazāks par 3 000 mm | Horizontal section length: | Not less than 3,000 mm |  |
| 4.1.3 | Slīpās daļas garums: | Ne mazāks par 8 000 mm | Inclined section length: | Not less than 8,000 mm |  |
| 4.1.4 | Lentes platums: | Ne mazāks par 1 500 mm | Belt width: | Not less than 1,500 mm |  |
| 4.1.5 | Motora jauda: | Ne vairāk kā 3 kW | Motor power: | Not more than 3 kW |  |
| 4.2 | Padeves aizsargsiena |  | Material feeding protective wall |  |  |
| 4.2.1 | Plāksnes garums: | Diapazonā no 1 800 mm līdz 2 200 mm | Plate length: | Approx. 2,000 mm |  |
| 4.2.2 | Plāksnes augstums: | Diapazonā no 1 000 mm līdz 1 400 mm | Plate height: | Approx. 1,200 mm |  |
| 4.3 | Vienvārpstas smalcinātājs |  | Single-shaft shredder |  |  |
| 4.3.1 | Vārpstu skaits: | 1 | Number of shafts: | 1 |  |
| 4.3.2 | Rotora diametrs: | Ne mazāks par 490 mm | Rotor diameter: | Not less than 490 mm |  |
| 4.3.3 | Darba platums: | Ne mazāks par 1 600 mm | Working width: | Not less than 1,600 mm |  |
| 4.3.4 | Rotora griezēju izmērs: | Ne mazāk kā 60 x 60 mm | Rotor cutter dimensions: | Not less than 60 x 60 mm |  |
| 4.3.5 | Statora naži: | Vismaz 4 gab. | Number of stator knives: | At least 4 pcs |  |
| 4.3.6 | Piedziņas motora jauda: | Ne mazāk kā 130 kW | Drive motor power: | Not less than 130 kW |  |
| 4.4 | Izkraušanas konveijers pēc smalcinātāja |  | Discharge conveyor after shredder |  |  |
| 4.4.1 | Horizontālās daļas garums: | Ne mazāks par 2 200 mm | Horizontal section length: | Not less than 2,200 mm |  |
| 4.4.2 | Slīpās daļas garums: | Ne mazāks par 8 000 mm | Inclined section length: | Not less than 8,000 mm |  |
| 4.4.3 | Lentes platums: | Ne mazāks par 1 200 mm | Belt width: | Not less than 1,200 mm |  |
| 4.4.4 | Motora jauda: | Ne vairāk kā 3 kW | Motor power: | Not more than 3 kW |  |
| 4.5 | Pašattīrošais magnētiskais separators |  | Overhead self-cleaning magnetic separator |  |  |
| 4.5.1 | Funkcija: | Jānodrošina melno metāla piemaisījumu atdalīšana no apstrādājamā materiāla plūsmas | Function: | Must ensure separation of ferrous metal impurities from the material flow |  |
| 4.5.2 | Lentes platums: | Ne mazāks par 1 500 mm | Belt width: | Not less than 1,500 mm |  |
| 4.5.3 | Lentes garums: | Ne mazāks par 1 200 mm | Belt length: | Not less than 1,200 mm |  |
| 4.5.4 | Motora jauda: | Ne vairāk kā 2,2 kW | Motor power: | Not more than 2.2 kW |  |
| 4.6 | Priekšmazgāšanas tvertne ar smago frakciju novadīšanu |  | Pre-washing tank with heavy fraction discharge |  |  |
| 4.6.1 | Funkcija: | Jānodrošina izejmateriāla priekšmazgāšana un smagās frakcijas (smiltis, akmeņi u.c. piemaisījumi) atdalīšana un novadīšana | Function: | Must ensure pre-washing of input material and separation and discharge of heavy fractions (sand, stones and other impurities) |  |
| 4.6.2 | Platums: | Ne mazāks par 1 800 mm | Width: | Not less than 1,800 mm |  |
| 4.6.3 | Garums: | Ne mazāks par 5 180 mm | Length: | Not less than 5,180 mm |  |
| 4.6.4 | Augstums: | Diapazonā no 2 900 mm līdz 3 400 mm | Height: | Approx. 3,110 mm |  |
| 4.6.5 | Primārās lāpstiņas jauda: | Ne vairāk kā 1,5 kW | Primary paddles power: | Not more than 1.5 kW |  |
| 4.6.6 | Izlādes lāpstiņas jauda: | Ne vairāk kā 3,0 kW | Discharge paddle power: | Not more than 3.0 kW |  |
| 4.6.7 | Piedziņas jauda: | Ne vairāk kā 1,5 kW | Drive power: | Not more than 1.5 kW |  |
| 4.7 | Slapjais smalcinātājs (wet granulator) | Materiāla otrreizējās izmēra samazināšanas posms pēc priekšsmalcināšanas. | Wet granulator | The second size reduction phase after pre-shredding the material. |  |
| 4.7.1 | Padeves atvērums: | Ne mazāks par 1 550 x 940 mm | Feed opening: | Not less than 1,550 x 940 mm |  |
| 4.7.2 | Rotora diametrs: | Ne mazāks par 800 mm | Rotor diameter: | Not less than 800 mm |  |
| 4.7.3 | Rotora platums: | Ne mazāks par 1 600 mm | Rotor width: | Not less than 1,600 mm |  |
| 4.7.4 | Rotora nažu rindas: | Vismaz 7 | Number of rotor knife rows: | At least 7 |  |
| 4.7.5 | Statora nažu rindas: | Vismaz 3 | Number of stator knife rows: | At least 3 |  |
| 4.7.6 | Piedziņas jauda: | Ne mazāk kā 160 kW | Drive power: | Not less than 160 kW |  |
| 4.8 | Paaugstināta platforma slapjajam smalcinātājam |  | Elevated platform for wet granulator |  |  |
| 4.8.1 | Funkcija: | Platforma ar kāpnēm un margām, kas paredzēta berzes mazgātāja uzstādīšanai zem slapjā smalcinātāja | Function: | Platform with steps and railing for the installation of the friction washer under the wet granulator |  |
| 4.9 | Pirmais berzes mazgātājs |  | First friction washer |  |  |
| 4.9.1 | Rotora diametrs: | Ne mazāks par 670 mm | Rotor diameter: | Not less than 670 mm |  |
| 4.9.2 | Rotora garums: | Ne mazāks par 4 000 mm | Rotor length: | Not less than 4,000 mm |  |
| 4.9.3 | Piedziņas jauda: | Ne mazāk kā 30 kW | Drive power: | Not less than 30 kW |  |
| 4.10 | Skrūves transportieris |  | Material screw conveyor |  |  |
| 4.10.1 | Skrūves garums: | Ne mazāks par 4 000 mm | Screw length: | Not less than 4,000 mm |  |
| 4.10.2 | Skrūves diametrs: | Ne mazāks par 300 mm | Screw diameter: | Not less than 300 mm |  |
| 4.10.3 | Motora jauda: | Ne vairāk kā 3,0 kW | Motor power: | Not more than 3.0 kW |  |
| 4.11 | Atdalīšanas tvertne |  | Separation tank |  |  |
| 4.11.1 | Funkcija: | Jānodrošina materiāla frakciju atdalīšana pēc blīvuma | Function: | Must ensure separation of material fractions by density |  |
| 4.11.2 | Platums: | Ne mazāks par 2 900 mm | Width: | Not less than 2,900 mm |  |
| 4.11.3 | Garums: | Ne mazāks par 9 000 mm | Length: | Not less than 9,000 mm |  |
| 4.11.4 | Augstums: | Ne mazāks par 2 800 mm | Height: | Not less than 2,800 mm |  |
| 4.12 | Otrais berzes mazgātājs |  | Second friction washer |  |  |
| 4.12.1 | Rotora diametrs: | Ne mazāks par 670 mm | Rotor diameter: | Not less than 670 mm |  |
| 4.12.2 | Rotora garums: | Ne mazāks par 4 000 mm | Rotor length: | Not less than 4,000 mm |  |
| 4.12.3 | Piedziņas jauda: | Ne mazāk kā 30 kW | Drive power: | Not less than 30 kW |  |
| 4.13 | Intensīvais mehāniskais mazgātājs/žāvētājs |  | Intensive mechanical washer/dryer |  |  |
| 4.13.1 | Sieta diametrs: | Ne mazāks par 1 500 mm | Screen diameter: | Not less than 1,500 mm |  |
| 4.13.2 | Garums: | Ne mazāks par 2 000 mm | Length: | Not less than 2,000 mm |  |
| 4.13.3 | Piedziņas jauda: | Ne mazāk kā 90 kW | Drive power: | Not less than 90 kW |  |
| 4.14 | Termiskā žāvēšanas sistēma |  | Thermal drying system |  |  |
| 4.14.1 | Sildīšanas veids: | Gaisa elektriskā uzsildīšana materiāla žāvēšanai. | Heating type: | Electric heating of the air to dry the material. |  |
| 4.14.2 | Elektriskās sildīšanas jauda: | 5 x 60 kW, kopējā jauda ne mazāka par 300 kW | Electric heating capacity: | 5 x 60 kW, total capacity not less than 300 kW |  |
| 4.14.3 | Žāvēšanas temperatūra: | Jānodrošina maināma žāvēšanas temperatūra | Drying temperature: | Variable drying temperature must be ensured |  |
| 4.14.4 | Ciklons un ventilators: | Ventilators vismaz 11,0 kW | Cyclone and blower: | Blower at least 11.0 kW |  |
| 4.14.5 | Transportēšanas ventilators uz bunkuru: | Vismaz 15,0 kW | Transport blower to silo: | At least 15.0 kW |  |
| 4.15 | Uzglabāšanas bunkurs (film flake holding silo) |  | Film flake holding silo |  |  |
| 4.15.1 | Tilpums: | Ne mazāks par 20 m³ | Volume: | Not less than 20 m³ |  |
| 4.15.2 | Maisītāju motori: | Ne vairāk kā 4,0 kW katram maisītājam | Agitator drive motors: | 4.0 kW per agitator |  |
| 4.15.3 | Izlādes skrūvju motori: | Ne mazāk kā 2 x 7,5 kW | Discharge screw motors: | 2 x 7.5 kW |  |
| 4.16 | Elektriskais vadības skapis ar PLC vadību |  | PLC electric control cabinet |  |  |
| 4.16.1 | Vadības sistēma: | PLC vadības sistēma ar industriālas klases komponentēm, kas nodrošina visas līnijas elektrisko vadību | Control system: | PLC control system with industrial-grade components providing electrical control of the entire line |  |
| 4.16.2 | Funkcija: | Jānodrošina visas līnijas nepārtraukta un savstarpēji sinhronizēta darbība | Function: | Must ensure continuous and mutually synchronized operation of the entire line |  |
| 4.16.3 | Avārijas apstādināšana: | Jāparedz automātiska avārijas apstādināšana pārslodzes vai neparedzētas darbības gadījumā | Emergency stop: | Must provide automatic emergency shutdown in case of overload or abnormal operation |  |
| 4.17 | Inženierijas, plānošanas un uzstādīšanas atbalsta pakete |  | Engineering, planning and installation support package |  |  |
| 4.17.1 | Piegādātāja pienākums: | Piegādātājam jānodrošina līnijas komponentu savstarpēja savienošana, kā arī pieslēgšana materiāla, ūdens un notekūdeņu pieslēguma punktiem, kas atrodas pie katras atsevišķās iekārtas. | Supplier's obligation: | The supplier shall ensure the interconnection of the line components and connection to material, water and drain points, which are located at each individual machine |  |
| 4.18 | Garantija |  | Warranty |  |  |
| 4.18.1 | Garantijas laiks: | Vismaz 12 mēneši pēc piegādes un uzstādīšanas | Warranty period: | At least 12 months after delivery and installation |  |
| 4.19 | Iekārtu stāvoklis un atbilstības dokumenti |  | Equipment condition and compliance documents |  |  |
| 4.19.1 | Iekārtu stāvoklis un atbilstības dokumenti: | Visām iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu atbilstības deklarāciju vai CE marķējumu vai ekvivalentu. Atbilstības dokumenti būs jāpievieno, piegādājot preci. | Equipment condition and compliance documents: | All equipment must be new and with a declaration of conformity or CE marking or equivalent issued by the manufacturer or its authorized representative. Compliance documents will need to be attached when the product is delivered. |  |

Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts. / The offer is final and will not be reviewed.

| Piedāvājuma datums Date of offer | Uzņēmuma nosaukums Company Name | Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija Position, name, surname, contact information of the preparer |
| --- | --- | --- |
|  |  | Parakstītāja vārds, uzvārds / Signatory's name, surname Paraksts / Signature |

2.pielikums

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

Annex No.2

Form of Tenderer Qualification Description

Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā /

DESCRIPTION OF PROCUREMENT QUALIFICATIONS OF TENDERER

Īstenoto objektu saraksts / List of implemented objects:

| Īstenošanas gads / Year of implementation | Pasūtītājs / Customer | Adrese / Address | Tehniskie raksturlielumi / Technical characteristics | Piezīmes / Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vieta, datums / Place, date | Pretendents / Tenderer |
| --- | --- |
|  | Pilnvarotās personas paraksts / signature of the authorized person |