# IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - NOLIKUMS

“Propulsiju un to komponenšu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. 20032026-1

## Rīga

## 2026

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Iepirkums “Propulsiju un to komponenšu iegāde” iepirkums SIA “VIC TEC” pētniecības vajadzībām Iepirkuma identifikācijas Nr. 20032026-1, SIA " MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” projekta Id. Nr. 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008, ietvaros veiktā pētniecības projekta Nr. J.3.1 “Bezpilota virszemes transportlīdzekļa – ūdens drona (USV) prototips, ar adaptētām torpēdām un pretgaisa aizsardzības sistēmu elementiem” īstenošanai. Iepirkuma konkurss tiek organizēts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.

- Atbalsta pretendents: VIC TEC, SIA

- Nodokļa maksātāja numurs: LV40203526901

- Pasūtītāja adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013

- Pakalpojuma priekšmets: “Dzinēju komplekti”

- Piegādes vieta: Aizputes iela 1a, Rīga

- Pakalpojuma sniegšanas periods: līdz  31.07.2026.

Galvenais CPV kods: 3431000-3, Dzinēji un dzinēju detaļas

  - Iepirkuma priekšmets dalīts 2 (divās) daļās:

    - 1.daļa – “Propulsija Nr. 1” (turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 1.daļa).

    - 2.daļa – “Propulsija Nr. 2” (turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 2.daļa).

  - Kopējā paredzamā līgumcena ir EUR 160 000 (viens simts sešdesmit tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN):

    - Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – EUR 80 000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro) bez PVN.

    - Iepirkuma priekšmeta 2.daļā - EUR 80 000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro) bez PVN

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs: Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kā vērtēšanas kritēriju izmantojot zemāko vērtējamo cenu katrai lotei atsevišķi.

| Iepirkuma priekšmeta apraksts |  |
| --- | --- |
| Vispārējie noteikumi | Iepirkums paredz pētniecības projekta vajadzībām nepieciešamo materiālu piegādi |
| Atbilstība Eiropas Savienības standartiem ekspluatācijā un Latvijas Republikas likumdošanai | Atbilstība Latvijas Republikas likumdošanai. |
| Garantija, ne mazāk, kā | Ne mazāk kā 24 mēneši (no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža). |
| Papildus noteikumi | Konkursa dalībniekiem ir tiesības iesniegt piedāvājumu par katru atsevišķu pilnu loti, katrā gadījumā piedāvājums tiks vērtēts kā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. |

Vispārējie noteikumi.

- Iesniedzot galējo piedāvājumu visām precēm sniedzējam jānorāda vienības cena;

- Visām piegādes izmaksām, kas attiecas uz konkrēto preci jābūt iekļautām.

- Precei ir jābūt atbilstošai ES prasībām un attiecīgi sertificētai.

- Galējā piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas prasības:

- Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);

- Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot pilnu preces vienību cenu.

- Paredzamais līguma izpildes termiņš – 07.2026.

- Piedāvājuma cena EUR bez PVN;

- Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija;

- Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.

- Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma 3. pielikums - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

Pretendenti savus jautājumus var iesūtīt ne vēlāk kā līdz 2026.gada 31.martam, pēc minētā laika pretendentu jautājumi netiks pieņemti un izskatīti.

Pretendenti savus gala piedāvājumus var iesniegt iesūtot tos apliecinot ar drošu elektronisko parakstu nosūtot savu piedāvājumu uz e-pastiem mbebre@victec.lv un ingus@1b.lv līdz 2026.gada 8.aprīlim plkst. 17:00 un pārliecinoties par dokumenta saņemšanu, ko apliecina ziņa no saņēmēja vai e-pasta apliecinājums par e-pasta un pievienoto dokumentu saņemšanas apliecinājums no e-pastu pakalpojumu nodrošinātāja.

7.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu vai angļu valodā.

7.3. Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma 3. Pielikums - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

7.4. Iepirkumā par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai un kurš piedāvās zemāko cenu par katru pilnu loti atsevišķi.

/_______________________/

VIC TEC SIA

Juris Kiukucāns

Valdes loceklis

1.pielikums

“Pieteikums dalībai Iepirkumā”

SIA VIC TEC “Propulsiju un to komponenšu iegāde” nolikumam

Iepirkuma ID Nr. 20032026-1

Pieteikums dalībai Iepirkumā

“Propulsiju un to komponenšu iegāde”

- Informācija par pretendentu

  - Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

  - Reģistrācijas Nr./personas kods:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

  - Kontaktpersona:

  - Kontaktpersonas e-pasta adrese:

  - Norēķinu konta Nr.:

  - Banka, Bankas kods:

- Saskaņā ar SIA VIC TEC iepirkuma “Propulsiju un to komponenšu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. 20032026-1) (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, apliecinu, ka:

  - vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos veikt Preču piegādi, ievērojot Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma līguma projektā noteiktās prasības;

  - pieteikumu dalībai Iepirkumā iesniedzu par Iepirkuma priekšmeta ________ ___(aizpilda pretendents) daļu;

  - nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;

  - garantēju savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;

  - uzņemos pilnu atbildību par piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu tajos ietvertās informācijas patiesumu un atbilstību nolikuma prasībām;

  - piedāvājums ir spēkā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai un visā Iepirkuma līguma darbības laikā;

  - visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

SIA VIC TEC iepirkuma “Propulsiju un  to komponenšu iegāde” nolikumam

Iepirkuma ID Nr. 20032026-1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDETA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Propulsija Nr.1”

Proj.Nr. 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008

|  |  |  | ###### Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Jūras dīzeļdzinēja piedziņas sistēmas piegāde ar nominālo jaudu ne mazāku kā 50 ZS, paredzēta uzstādīšanai kuģī ar vārsptas piedziņu (shaft drive). Piegādes apjomā jāietver dzinējs, jūras reduktors, pilna vārsptas līnija (vārpsta, deidvuds, gultņi, blīvējumi) un dzenskrūve, kā arī visas palīgsistēmas, vadības elementi, elektraprīkojums, savienojuma komponentes un piederumi, nodrošinot pilnībā nokomplektētu un ekspluatācijai gatavu piedziņas sistēmu bez nepieciešamības iegādāties papildu aprīkojumu. 2 gab. | Tips: četrtaktu jūras dīzeļdzinējs - Konfigurācija: rindas, 4 cilindri - Darba tilpums: aptuveni 2,0-2,6 - Nominālā jauda: ne mazāk kā 50 ZS un ne lielak par 80 ZS - Pielietojums: jūras vide (marine grade), nepārtraukta ekspluatācija jūras apstākļos - Dzesēšanas sistēma: slēgta sistēma ar saldūdens kontūru (freshwater cooling) - Dzinēja svars (bez reduktora): ne vairāk kā 230 kg - Dzinēja svars komplektā ar reduktoru: ne vairāk kā 300kg Komplektā ietilpst: - Cilindru bloks - Cilindra galva - Kloķvārpsta, klaņi, virzuļu grupa - Gāzu sadales mehānisms ar vārstiem un piedziņu - Dzinēja karteris - Dzinēja piekārtaprīkojums un stiprinājumi Vai ekvivalents. |  |
| 4.1. | Degvielas sistēma | Iebūvētā dzinēja sistēma - Mehāniska dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēma - Augstspiediena degvielas sūknis - Mehāniskās degvielas sprauslas - Degvielas padeves sūknis Ārējā degvielas sistēma - Smalkās attīrīšanas degvielas filtrs - Ūdens–degvielas separators jūras izpildījumā (marine grade) - Filtru stiprinājuma kronšteini - Jūras izpildījuma degvielas šļūtenes - Savienotājelementi, blīves un blīvējumi |  |
| 4.2. | Ieplūdes un izplūdes sistēmas | Ieplūdes kolektors ar gaisa filtru. Ar vai bez turbokompresora. |  |
| 4.3. | Dzesēšanas sistēma | Dzinēja iekšējais kontūrs - Dzesēšanas šķidruma cirkulācijas sūknis - Termostats - Siltummainis - Eļļas dzesētājs - Dzinēja temperatūras sensors Aizborta kontūrs - Aizborta ūdens sūknis - Aizborta ūdens filtrs - Jūras izpildījuma šļūtenes un cauruļvadi - Pretkorozijas aizsardzības elementi |  |
| 4.4. | Eļļošanas sistēma | Komplektā ietilpst: - Eļļas sūknis - pilnplūsmas eļļas filtrs - Eļļas spiediena kontroles sensors |  |
| 4.5. | Izplūdes sistēma | Komplektā ietilpst: - Izplūdes kolektors - Mitrā izplūdes sistēma - Elastīgās jūras izpildījuma izplūdes šļūtenes - Ūdens tipa trokšņu slāpētājs (waterlock) - Savienojošās caurules - Blīves, skavas un siltumizolācijas elementi |  |
| 4.6. | Reduktors | Komplektā ietilpst: - Jūras reduktors, pilnībā saderīgs ar piedāvāto dzinēju - Priekšgaitas un atpakaļgaitas pārnesums - atloks savienošanai ar vārpstas līniju - vibrāciju slāpējošs elastīgais savienojums - montāžas un stiprinājuma elementi |  |
| 4.7. | Vārpstas piedziņas sistēma | Vārpsta - Dzenskrūves vārpsta no nerūsējošā tērauda vai ekvivalenta materiāla - Vārpstas izmēri pielāgoti dzinēja jaudai un reduktora parametriem - Precīzi apstrādātas sēžas gultņiem un dzenskrūves stiprināšanai Deidvuds un gultņi - Deidvuda caurule jūras izpildījumā - Ūdens eļļoti deidvuda gultņi (cutless bearings) - Gultņu materiāls - gumija, kompozīts vai ekvivalents - Vārpstas blīvējuma sistēma korpusa caurbraukumam |  |
| 4.8. | Dzenskrūve | - Jūras dzenskrūve ar fiksētu soli - Dzenskrūves diametrs un solis optimizēts dzinēja un kuģa darbībai - Materiāls: bronza, nerūsējošais tērauds vai ekvivalents - Pilns stiprinājumu komplekts ar drošības elementiem |  |
| 4.9. | Vadības sistēma | Dzinēja vadība - Elektroniska vai elektromehāniskā - Avārijas dzinēja apturēšanas mehānisms (degvielas padeves pārtraukšanā) |  |
| 4.10. | Elektroaprīkojums | Komplektā ietilpst: - Elektriskais starteris - Iebūvēts ģenerators ar siksnas piedziņu - Sistēmas nominālais spriegums: 24 V DC - Ģeneratora strāvas jauda: ne mazāka kā 60 A pie 24 V DC - dzinēja elektroinstalācijas kabeļu kūļi - savienotāji, kabeļi un stiprinājuma elementi |  |
| 4.11. | Diagnostika un kontrole | Komplektā ietilpst: - Dzinēja mehānisko un elektrisko parametru uzraudzība - Diagnostikas pieslēgvieta (ja paredzēta konstrukcijā) |  |
| 4.12. | Dokumentācija un sertifikācija | Piegādātājam jānodrošina: - Dzinēja tehniskā pase - Atbilstības sertifikāti (CE / marine) - Uzstādīšanas rokasgrāmata - Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmata - Elektriskās shēmas - Rezerves daļu katalogs Visas komponentes jaunas, nelietotas Piegāde pilnā komplektā Rūpnīcas iepakojums Komplektācijas pārbaude Dzinēja, ECU sērijas numuru atbilstība dokumentācijai |  |
|  | Piegāde: Aizputes iela 1, k-5, Rīga |  |  |
|  | KOPĀ (bez PVN) EUR |  |  |

* Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/

____________________ 2026.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

SIA VIC TEC iepirkuma “Propulsiju un to komponenšu iegāde” nolikumam

Iepirkuma ID Nr. 20032026-1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDETA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa “Propulsija Nr.2”

Proj. Nr. 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008

|  |  |  | ###### Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Jūras dīzeļdzinēja piedziņas sistēmas piegāde ar nominālo jaudu ne mazāku kā 50 ZS, paredzēta uzstādīšanai kuģī ar vārsptas piedziņu (shaft drive). Piegādes apjomā jāietver dzinējs, jūras reduktors, pilna vārsptas līnija (vārpsta, deidvuds, gultņi, blīvējumi) un dzenskrūve, kā arī visas palīgsistēmas, vadības elementi, elektraprīkojums, savienojuma komponentes un piederumi, nodrošinot pilnībā nokomplektētu un ekspluatācijai gatavu piedziņas sistēmu bez nepieciešamības iegādāties papildu aprīkojumu. 2 gab. | Tips: četrtaktu jūras dīzeļdzinējs - Konfigurācija: rindas, 4 cilindri - Darba tilpums: aptuveni 2,0-2,11 - Nominālā jauda: ne mazāk kā 50 ZS - Pielietojums: jūras vide (marine grade), nepārtraukta ekspluatācija jūras apstākļos - Dzesēšanas sistēma: slēgta sistēma ar saldūdens kontūru (freshwater cooling) - Dzinēja svars (bez reduktora): ne vairāk kā 220 kg - Dzinēja svars komplektā ar reduktoru: ne vairāk kā 260kg Komplektā ietilpst: - Cilindru bloks - Cilindra galva - Kloķvārpsta, klaņi, virzuļu grupa - Gāzu sadales mehānisms ar vārstiem un piedziņu - Dzinēja karteris - Dzinēja piekārtaprīkojums un stiprinājumi |  |
| 6.1. | Degvielas sistēma | Iebūvētā dzinēja sistēma - Mehāniska dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēma - Augstspiediena degvielas sūknis - Mehāniskās degvielas sprauslas - Degvielas padeves sūknis Ārējā degvielas sistēma - Ssmalkās attīrīšanas degvielas filtrs - Ūdens–degvielas separators jūras izpildījumā (marine grade) - Filtru stiprinājuma kronšteini - Jūras izpildījuma degvielas šļūtenes - Savienotājelementi, blīves un blīvējumi |  |
| 6.2. | Ieplūdes un izplūdes sistēmas | Dzinējs ar vai bez turbokompresora - Ieplūdes kolektors ar gaisa filtru. |  |
| 6.3. | Dzesēšanas sistēma | Dzinēja iekšējais kontūrs - Dzesēšanas šķidruma cirkulācijas sūknis - Termostats - Siltummainis - Eļļas dzesētājs - Dzinēja temperatūras sensors Aizborta kontūrs - Aizborta ūdens sūknis - Aizborta ūdens filtrs - Jūras izpildījuma šļūtenes un cauruļvadi - Pretkorozijas aizsardzības elementi |  |
| 6.4. | Eļļošanas sistēma | Komplektā ietilpst: - Eļļas sūknis - pilnplūsmas eļļas filtrs - Eļļas spiediena kontroles sensors |  |
| 6.5. | Izplūdes sistēma | Komplektā ietilpst: - Izplūdes kolektors - Mitrā izplūdes sistēma - Elastīgās jūras izpildījuma izplūdes šļūtenes - Ūdens tipa trokšņu slāpētājs (waterlock) - Savienojošās caurules - Blīves, skavas un siltumizolācijas elementi |  |
| 6.6. | Reduktors | Komplektā ietilpst: - Jūras reduktors, pilnībā saderīgs ar piedāvāto dzinēju - Priekšgaitas un atpakaļgaitas pārnesums - atloks savienošanai ar vārpstas līniju - vibrāciju slāpējošs elastīgais savienojums - montāžas un stiprinājuma elementi |  |
| 6.7. | Vārpstas piedziņas sistēma | Vārpsta - Dzenskrūves vārpsta no nerūsējošā tērauda vai ekvivalenta materiāla - Vārpstas izmēri pielāgoti dzinēja jaudai un reduktora parametriem - Precīzi apstrādātas sēžas gultņiem un dzenskrūves stiprināšanai Deidvuds un gultņi - Deidvuda caurule jūras izpildījumā - Ūdens eļļoti deidvuda gultņi (cutless bearings) - Gultņu materiāls - gumija, kompozīts vai ekvivalents - Vārpstas blīvējuma sistēma korpusa caurbraukumam |  |
| 6.8. | Dzenskrūve | - Jūras dzenskrūve ar fiksētu soli - Dzenskrūves diametrs un solis optimizēts dzinēja un kuģa darbībai - Materiāls: bronza, nerūsējošais tērauds vai ekvivalents - Pilns stiprinājumu komplekts ar drošības elementiem |  |
| 6.9. | Vadības sistēma | Dzinēja vadība - Elektroniska vai elektromehāniska dzinēja vadības sistēma - Avārijas dzinēja apturēšanas mehānisms |  |
| 6.10. | Elektroaprīkojums | Komplektā ietilpst: - Elektriskais starteris - Iebūvēts ģenerators ar siksnas piedziņu - Sistēmas nominālais spriegums: 24 V DC - Ģeneratora strāvas jauda: ne mazāka kā 60 A pie 24 V DC - dzinēja elektroinstralācijas kabeļu kūļi - savienotāji, kabeļi un stiprinājuma elementi |  |
| 6.11. | Diagnostika un kontrole | Komplektā ietilpst: - Dzinēja mehānisko un elektrisko parametru uzraudzība - Diagnostikas pieslēgvieta (ja paredzēta konstrukcijā) |  |
| 6.12. | Dokumentācija un sertifikācija | Piegādātājam jānodrošina: - Dzinēja tehniskā pase - Atbilstības sertifikāti (CE / marine) - Uzstādīšanas rokasgrāmata - Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmata - Elektriskās shēmas - Rezerves daļu katalogs Visas komponentes jaunas, nelietotas Piegāde pilnā komplektā Rūpnīcas iepakojums Komplektācijas pārbaude Dzinēja, ECU sērijas numuru atbilstība dokumentācijai |  |
|  | Piegāde: Aizputes iela 1, k-5, Rīga |  |  |
|  | KOPĀ (bez PVN) EUR |  |  |

* Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/

____________________ 2026.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/

Pielikums Nr.3

Iepirkumam ID Nr. 20032026-1

VIC TEC SIA

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu / Proof of an independently developed offer

Iepirkumam / for the procurement (id.nr. / Id.No. 20032026-1)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, 	 (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka /

Hereby, by providing complete and truthful information,                                                                                                                      (Name of the Bidder, Reg. No.) (hereinafter referred to as the Bidder) certifies that, in relation to the specific procurement procedure:

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam /

The applicant has read and agrees with the contents of this certificate.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju /

The applicant is aware of his/her obligation to provide complete, accurate and truthful information in this declaration.

- Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s / The tenderer's procurement offer has been signed by the tenderer's authorized person(s).

- Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz /

The Tenderer informs that it has submitted its offer independently of its competitors and without any consultations, contracts or agreements. The Tenderer has not had any communication with any competitor regarding:

  - cenām /

prices;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām /

price calculation methods, factors (circumstances) or formulas;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu)/

## intention or decision to participate or not to participate in the procurement (to submit or not to submit a tender);

Vai / or

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām /

submission of a bid that does not meet the procurement requirements;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums / quality, quantity, specification, performance, delivery or other conditions to be resolved independently of competitors, for the products or services covered by this procurement;

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas /

The Applicant has not knowingly, directly or indirectly, disclosed and will not disclose the terms of the Bid to any competitor prior to the official date and time of bid opening or award of the contract.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām,

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā /

The Applicant is aware that the Competition Law establishes liability for prohibited agreements, providing for a fine of up to 10% of the net turnover of the violator in the last financial year, and the Applicant may be excluded from participation in the procurement procedure.

| Pretendenta amatpersona / Official of the Applicant: |  |
| --- | --- |
| Vārds Uzvārds / Name, surname: |  |
| Paraksts / Signature: |  |
| Datums, vieta/ Date, place: |  |

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.