PIELIKUMS 1

# IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Darbinieku piekļuves un darba laika uzskaites sistēma.

| I Tehniskās prasības* |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1 | Sistēmai jānodrošina droša telpu piekļuves kontrole, piekļuves notikumu reģistrācija, darbinieku identifikācija un integrācija ar elektronisko darba laika uzskaites sistēmu (EDLUS). |  |
| 2 | Sistēmas arhitektūra |  |
| a | Piekļuves kontroles sistēmai jābūt IP bāzētai un centralizēti pārvaldāmai. |  |
| b | Sistēmai jānodrošina: • centralizēta lietotāju administrēšana • piekļuves grafiku konfigurēšana • piekļuves zonu definēšana • piekļuves notikumu reģistrācija • autonomā darbība tīkla traucējumu gadījumā • integrācija ar citām drošības sistēmām |  |
| c | Sistēmai jābūt modulārai un paplašināmai. |  |
| 3 | Piekļuves kontrolieri |  |
| a | Kontrolieriem jābūt IP tipa piekļuves kontrolieriem ar šādām minimālajām prasībām: • Ethernet TCP/IP savienojums • vismaz 2 durvju vadība • notikumu buferis vismaz 100 000 ierakstu • autonomā darbība bez servera • anti-passback funkcija • duress signāls • durvju statusa kontrole • savietojamība ar centralizētu servera programmatūra |  |
| b | Kontrolieriem jābūt savietojamiem ar U‑PROX piekļuves kontroles sistēmas arhitektūru vai ekvivalentu. |  |
| 4 | Kartes nolasītāji |  |
| a | Kartes nolasītājiem jāatbalsta šādas tehnoloģijas: • NFC • MIFARE • RFID |  |
| b | Tehniskās prasības: • IP65 aizsardzības klase • LED indikācija • skaņas indikācija • OSDP vai Wiegand komunikācijas protokols • darba temperatūra -20°C līdz +60°C |  |
| 5 | Identifikācijas kartes |  |
|  | Identifikācijai jāizmanto bezkontakta kartes: • MIFARE DESFire vai ekvivalents • unikāls identifikācijas numurs • aizsardzība pret kopēšanu • iespēja integrēt mobilās identifikācijas risinājumus |  |
| 6 | Durvju bloķēšanas mehānismi |  |
| a | Durvju bloķēšanai jāizmanto elektromagnētiskās slēdzenes. |  |
| b | Minimālās prasības: • turēšanas spēks vismaz 280 kg • darba spriegums 12V vai 24V • stāvokļa kontrole • integrēts taimeris • piemērotas intensīvai ekspluatācijai |  |
| 7 | Durvju statusa sensori |  |
| a | Durvju statusa uzraudzībai jāizmanto magnētiskie kontakti ar šādām īpašībām: • paredzēti metāla durvīm • sabotāžas kontrole • savietojamība ar piekļuves kontrolieriem |  |
| 8 | Tīkla infrastruktūra |  |
| a | Sistēmas darbībai jāizmanto: • PoE komutatori • Cat5e vai augstākās kategorijas kabelis • strukturēta kabeļu sistēma |  |
| 9 | Programmatūra Programmatūrai jānodrošina: • piekļuves tiesību pārvaldība • cenā iekļautu mākoņrisinājumu pakalpojums • lietotāju administrēšana • piekļuves grafiki • notikumu žurnāls • sistēmas konfigurēšana • statistikas un atskaišu ģenerēšana |  |
| 10 | Elektroniskā darba laika uzskaite (EDLUS) Sistēmai jānodrošina šādas EDLUS funkcijas: • darbinieku ierašanās reģistrācija • darbinieku aiziešanas reģistrācija • darba laika atskaites • kavējumu uzskaite • darba grafiku konfigurēšana • datu eksports Excel vai CSV formātā |  |
| 11 | Uzstādīšana un konfigurēšana Pretendents nodrošina: • sistēmas projektēšanu • iekārtu piegādi • montāžu • kabeļu izbūvi • sistēmas konfigurēšanu • sistēmas testēšanu • personāla apmācību |  |
| II Speciālās prasības: |  |  |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1 | Piegādātajai sistēmai jāatbilst šādiem standartiem un normatīvajiem aktiem: • EN / IEC 60839-11-1 – Electronic access control systems • EN / IEC 60839-11-2 – System design requirements • EN 62368 – Electrical safety • EN 55032 / EN 55035 – Electromagnetic compatibility • Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (GDPR) Sistēmai jānodrošina auditējams piekļuves žurnāls un personas datu aizsardzība. |  |
| 2 | Visām iekārtām, aprīkojumam, materiāliem jābūt jauniem un nelietotiem. |  |
| 3 | Iekārtas paredzēts ekspluatēt pārtikas ražotnē, kur ir jāievēro industriālie vides apstākļi. |  |
| 4 | Pretendentam ir jāpārzina iekārtu tehniskā un praktiskā pielietojuma informācija, jāspēj sniegt tehniskais atbalsts - risinājums 1 darba dienas laikā. |  |
| 5 | Garantija: vismaz 24 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Garantijas laikā bez papildus samaksas jānodrošina: • iekārtu remonts vai nomaiņa • programmatūras atjauninājumi • tehniskais atbalsts. |  |

* Visos gadījumos, kad parādās norāde uz konkrētu tirdzniecības marku vai specifisku izcelsmi, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus risinājumus.

PIELIKUMS 2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Visos gadījumos, kad parādās norāde uz konkrētu tirdzniecības marku vai specifisku izcelsmi, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus risinājumus.

Objekta adrese: Traleru iela 30, Rīga

| Nr. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | Kopējās izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP piekļuves kontroles kontrolieris | gab | 11 |  |  |
| 2 | NFC, Mifare un RFID nolasītājs (aizsardzības klase IP65) | gab | 22 |  |  |
| 3 | Panelis IC A Aparatūras risinājums U-PROX IP400 | gab | 1 |  |  |
| 4 | Gigabit PoE komutators 8GE(PoE)+2SFP(PoE 120W) | gab | 3 |  |  |
| 5 | DESKTOP daudzstandartu lasītājs | gab | 1 |  |  |
| 6 | 7Ah 12v akumulators | gab | 11 |  |  |
| 7 | Magnētiskais kontakts metāla durvīm 43 x 17 x 10mm | gab | 11 |  |  |
| 8 | Elektromagnēts ar stāvokļa kontroli un taimeri 280kg 12v/24v | gab | 11 |  |  |
| 9 | «Z» veida kronšteins M-serijas elektromagnētiem 180/250mm | gab | 11 |  |  |
| 10 | Identifikācijas karte Mifare Desfire | gab | 30 |  |  |
| 11 | Montāžas kārba | gab | 3 |  |  |
| 12 | Gofra pelēka RKGLp ar trosi 20mm | m | 200 |  |  |
| 13 | Kabelis UTP Cat5e PE 4x2x0.4 | m | 980 |  |  |
| 14 | Kabelis 3x1.0 | m | 320 |  |  |
| 15 | Turētājskava caurulēm M20, pelēka | gab | 300 |  |  |
| 16 | Caurule Ø20 mm, gluda, gaiši pelēka. | m | 300 |  |  |
| 17 | Programmešana | h | 2 |  |  |
| 18 | Papildmateriali | kompl | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Kopā EUR bez PVN |  |

Objekta adrese: Augusta Dombrovska iela 23, Rīga

| Nr. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | Kopējās izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP piekļuves kontroles panelis | gab | 6 |  |  |
| 2 | NFC, Mifare un RFID nolasītājs (aizsardzības klase IP65) | gab | 12 |  |  |
| 3 | Panelis IC A Aparatūras risinājums U-PROX IP400 | gab | 1 |  |  |
| 4 | Gigabit PoE komutators 8GE(PoE)+2SFP(PoE 120W) | gab | 1 |  |  |
| 5 | DESKTOP daudzstandartu lasītājs | gab | 1 |  |  |
| 6 | 7Ah 12v akumulators | gab | 6 |  |  |
| 7 | Magnētiskais kontakts metāla durvīm 43 x 17 x 10mm | gab | 6 |  |  |
| 8 | Elektromagnēts ar stāvokļa kontroli un taimeri 280kg 12v/24v | gab | 6 |  |  |
| 9 | «Z» veida kronšteins M-serijas elektromagnētiem 180/250mm | gab | 6 |  |  |
| 10 | Identifikācijas karte Mifare Desfire | gab | 30 |  |  |
| 11 | Montāžas kārba | gab | 2 |  |  |
| 12 | Gofra pelēka RKGLp ar trosi 20mm | m | 100 |  |  |
| 13 | Kabelis UTP Cat5e PE 4x2x0.4 | m | 350 |  |  |
| 14 | Kabelis 3x1.0 | m | 150 |  |  |
| 15 | Turētājskava caurulēm M20, 2955 pelēka | gab | 200 |  |  |
| 16 | Caurule Ø20 mm, gluda, gaiši pelēka. | m | 200 |  |  |
| 17 | Programmešana | h | 2 |  |  |
| 18 | Papildmateriali | kompl | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Kopā EUR bez PVN |  |

PIELIKUMS 3

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);vai

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.