TEHNISKAIS APRAKSTS IEPIRKUMA  PRIEKŠMETAM / TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PROCUREMENT SUBJECT

Granulēšanas līnijas iegāde / Procurement of Pelletising Line

| IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKAIS APRAKSTS | TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PROCUREMENT SUBJECT |
| --- | --- |
| ES fondu atbalsta programmas “2.2.2.1. Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija, 1.kārta” ietvaros | within the EU Funding support program “2.2.2.1. Waste sorting, recycling and recovery, 1st round” |

| 1. Vispārējā informācija par pasūtītāju: | 1. General information about the customer: |
| --- | --- |
| SIA “GALANGAL” | SIA “GALANGAL” |
| Reģ.nr. 40103828133 | Reg.no. 40103828133 |
| Juridiskā adrese: Tukuma nov., Kandava, Abavas iela 28, LV-3120 | Adress: 28 Abavas Street, Kandava, Tukums Municipality, LV-3120 |
| Kontaktpersona: Roberts Redko, e-pasts: roberts@galangal.lv | Contact person: Roberts Redko, e-mail: roberts@galangal.lv |

| 2. Iepirkuma priekšmets | 2. Subject of procurement |
| --- | --- |
| Granulēšanas līnija | Pelletising plant |

| 3. Piedāvājuma derīguma termiņš | 3. Offer expiration date |
| --- | --- |
| vismaz 4 mēneši | at least 4 months |

| 4. Paredzamais piegādes laiks | 4. Estimated delivery time |
| --- | --- |
| 10 mēnešu laikā pēc līguma slēgšanas. | within 10 months after entering into the contract. |

| 5. Iepirkuma izpildes vieta | 5. Place of delivery |
| --- | --- |
| Pasūtītāja norādītajā vietā Latvijā | at the location specified by the customer in Latvia |

| 6. Tehniskā specifikācija |  |  | 6. Technical specification |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr./ No. | Tehniskā prasība | Parametri | Technical requirements | Parameters |  |
| 1. | Iekārtu stāvoklis | Jaunas iekārtas | Equipment status | New equipment |  |
| 2. | Iekārtu darbības mērķis | Granulēšanas līnija paredzēta plastmasas atkritumu pārstrādei un to pārvēršanai granulu formā turpmākai izmantošanai | Purpose of equipment | The pelletising plant is intended for recycling plastic waste and converting it into pellets for further use |  |
| 3. | Iekārtā pārstrādājamo izejmateriālu tehniskās prasības: |  | Technical requirements for input materials to be processed in the plant: |  |  |
| 3.1 | Polimēri: | Vismaz LDPE, LLDPE, PP | Polymers: | At least LDPE, LLDPE, PP |  |
| 3.2 | Izejmateriāla maksimālais pieļaujamais mitrums: | Vismaz 6% | Permissible maximum moisture content of the input material: | At least 6% |  |
| 3.3 | Garantēta caurlaidspēja (iekārtas produktivitātes rādītājs, kas nosaka pārstrādāto izejmateriālu daudzumu stundā) | Vismaz 1200 kg/h | Guaranteed throughput (an indicator of the equipment’s productivity, specifying the quantity of input material processed per hour) | At least 1200 kg/h |  |
| 4. | Līnijas komplektācija (minimums): | - Izejmateriāla padeves konveijers - Metāla detektors - Granulu dozēšanas iekārta - Priekškondicionēšanas bloks ar frekvenču vadību - Energoefektīvs monobloka ekstrūderis kompaktā izpildījumā ar ne vairāk kā vienu reduktoru un vienu galveno dzinēju - Nepārtrauktas filtrācijas sistēma pirms degazācijas ar aktīvo filtra laukumu ne lielāku par 1350 cm² - Degazācijas un izplūdes sistēmas pēc pirmā filtra - Ūdens cirkulācijas un vakuuma sūkņu sistēma - Otrais filtrs kausējuma kvalitātes uzlabošanai - Granulatora sistēma - Granulu atūdeņošanas un žāvēšanas sistēma - Granulu transportēšanas sistēma - Visām iepriekš minētajām komponentēm jābūt iekārtas piegādātāja ražotām - Vadības un kontroles panelis - Automātiskās kontroles sistēma | Line set-up (minimum): | - Material feeding conveyor - Metal detector - Pellet dosing unit - Preconditioning unit, frequency Conrolled - Energy efficient Monoblock extruder in compact design with max. one Gearbox and one Main Engine. - Coninuous filtration systems before degassing with max. 1350 cm2 Active Filter area - Degassing and exhaust systems after first Filter - Water circulation and vacuum pump system - Secound Filter for Melt Quality Upgrade - Pelletising system - Pellet dewatering and drying systems - Pellet conveying system - All above mentioned components must be manufactured by the Machine supplier - Control and operator panel - Automation and monitoring systems |  |
| 4.1 | Izejmateriāla padeves konveijers |  | Material feeding conveyor |  |
| 4.1.1 | Funkcija: | Paredzēts izejmateriāla (izejatkritumu) padevei granulēšanas līnijā | Function: | Designed for feeding loose scrap material into the pelletising line |
| 4.1.2 | Lentas izmērs: | Garums: ne mazāks par 10’000 mm Platums: ne mazāks par 1’200 mm | Belt size: | Lenght: at least 10’000mm Width: at least 1’200 mm |
| 4.2 | Metāla detektors |  | Metal detector |  |
| 4.2.1 | Funkcija: | Jānodrošina visu metālu (dzelzs, nerūsējošais tērauds, alumīnijs u.c.) atklāšana | Function: | Must ensure detection of all metals (ferrous, stainless steel, aluminium, etc.) |
| 4.2.2 | Sensitivitāte: | ne mazāka kā M6 (Fe) standarta vienība | Sensitivity: | not less than M6 (Fe) standard unit |
| 4.3 | Granulu dozēšanas iekārta |  | Pellet dosing unit |  |
| 4.3.1 | Dozēšanas diapazons: | vismaz 3–30 kg/h | Dosing range: | at least 3–30 kg/h |
| 4.4 | Priekškondicionēšanas bloks |  | Preconditioning unit |  |
| 4.4.1 | Tilpums: | ne mazāks kā 1 700 mm diametrs | Volume: | not less than 1 700 mm diameter |
| 4.4.2 | Enerģijas patēriņš: | ne vairāk kā 360 kW | Power consumption: | not more than 360 kW |
| 4.5 | Energoefektīvs monobloka ekstrūderis kompaktā izpildījumā ar ne vairāk kā vienu reduktoru un vienu galveno dzinēju. |  | Energy efficient Monoblock extruder in compact design with maximum one Gearbox and one Main Engine. |  |
| 4.5.1 | Skrūves diametrs: | ne lielāks kā 140 mm | Screw diameter: | Not more than 140 mm |
| 4.5.2 | Galvenā motora jauda: | līdz 400 kW | Main motor capacity: | up to 400 kW |
| 4.6 | Nepārtrauktas filtrācijas sistēma pirms degazācijas ar aktīvo filtra laukumu ne lielāku par 1400 cm² |  | Continuous filtration systems before degassing with max. 1400 cm2 Active Filter area |  |
| 4.6.1 | Filtrācijas laukums: | ne vairāk kā 1 350 cm² | Filtration area: | Max. 1 350 cm² |
| 4.6.2 | Sietu skaits: | vismaz 2 gab. | Number of screens: | minimum 2 pcs |
| 4.7 | Degazācijas un izplūdes sistēma |  | Degassing and exhaust systems |  |
| 4.7.1 | Gaisa plūsma: | līdz 10 000 m³/h | Air flow: | up to 10 000 m³/h |
| 4.8 | Ūdens cirkulācijas un vakuuma sūkņu sistēma |  | Water circulation and vacuum pump system |  |
| 4.8.1 | Ūdens tvertnes tilpums: | vismaz 800 l | Water tank capacity: | minimum 800 l |
| 4.9 | Granulatora sistēma |  | Pelletising system |  |
| 4.9.1 | Granulu forma: | jānodrošina vienmērīga, cilindriska forma | Pellet shape: | must ensure uniform cylindrical pellets |
| 4.10 | Granulu atūdeņošanas un žāvēšanas sistēma |  | Pellet dewatering and drying systems |  |
| 4.10.1 | Centrifūgas jauda: | līdz 15 kW | Centrifuge power: | up to 15 kW |
| 4.11 | Granulu transportēšanas sistēma |  | Pellet conveying system |  |
| 4.11.1 | Transportēšanas attālums: | vismaz 5 m | Conveying distance: | at least 5 m |
| 4.12 | Vadības un kontroles panelis un Automātiskās kontroles sistēma |  | Control and operator panel and Automation and monitoring systems |  |
| 4.12.1 | Funkcija: | Jānodrošina izejmateriāla padeves, ekstrūdera un granulatora darba sinhronizācija | Function: | Must ensure synchronization of feeding, extruder, and pelletiser operation |
| 4.12.2 | Funkcija: | Jāparedz automātiska avārijas apstādināšana pārslodzes vai nepietiekamas padeves gadījumā | Function: | Must provide automatic emergency shutdown in case of overload or insufficient feeding |

| 7. Citas prasības | 7. Other requirements |
| --- | --- |
| Visām iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu atbilstības deklarāciju vai CE marķējumu vai ekvivalentu. Atbilstības dokumenti būs jāpievieno, piegādājot preci. | All equipment must be new and with a declaration of conformity or CE marking or equivalent issued by the manufacturer or its authorized representative. Compliance documents will need to be attached when the product is delivered. |
| Nepieciešama lietošanas pamācība – papīra izdrukas vai digitālā veidā | User manual is required - in paper or digital form. |
| Garantijas laiks: vismaz 12 mēneši pēc piegādes un uzstādīšanas | Warranty period: at least 12 months after delivery and installation |

| 8. Prasības pretendentam | 8. Requirements for the tenderer |
| --- | --- |
| Piegādātājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei attiecīgajā jomā. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 2.pielikumu. | The supplier must have at least 1 year of relevant experience. A description of the qualifications of the Tenderer in the field of the procurement in accordance with Annex 2 to the Technical Description of the subject of the procurement shall be submitted with the tender. |
| Pretendents nav reģistrēts valstī (-īs), kas noteiktas 27.06.2023. Ministru kabineta noteikumos nr. 333 “Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts” | The tenderer is not established in the country(ies) specified in the Cabinet of Ministers Regulation No 333 of 27.06.2023 "List of low-tax or duty-free countries and territories" |

| 9. Iekārtu cena | 9. Offer price |
| --- | --- |
| Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskās apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Pretendents piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu iepirkuma priekšmeta tehniskajā aprakstā noteiktajā termiņā tiks veikta tehniskajai specifikācijai atbilstoša Pasūtījuma izpilde, ieskaitot visus nodokļus, nodevas un izmaksas, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi (t. sk. piegādes, iekārtu uzstādīšanas, regulēšanas un palaišanas izmaksas, kā arī personāla apmācības izmaksas). | The prices in the tenderer's offer shall be indicated in euro (EUR) in accordance with the requirements of the technical description of the subject of the procurement, separately specifying the value added tax (VAT), if applicable. The tenderer in the offer shall indicate the total price for which the performance of the Order in accordance with the technical specification will be carried out within the period specified in the technical description of the subject-matter of the procurement, including all taxes, duties and costs incidental to the performance of the Order (including costs of delivery, installation, adjustment and start-up of equipment, as well as costs of training of personnel). |

| 10. Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai | 10. Requirements for submission and presentation of offers |
| --- | --- |
| Piedāvājumu sagatavo, izmantojot šī iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 1.pielikuma veidni un tas ietver vismaz šādu informāciju: - Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti); - Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli; - Paredzamais līguma izpildes termiņš; - Piedāvājuma derīguma termiņš; - Piedāvājuma cena EUR bez PVN; - Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija; - Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. Piedāvājumam pievieno aizpildītu pretendenta kvalifikācijas aprakstu (2.pielikuma veidne). Ja nepieciešams, piedāvājumam papildus var pievienot pretendenta citus sagatavotus aprakstus, kas cita starpā ietver izvērstāku informāciju par iekārtas tehniskajiem rādītājiem, taču jāņem vērā, ka obligāti iesniedzams piedāvājums 1.pielikuma formā. | The tender shall be prepared using the template in Annex 1 to the Technical Description for the subject of this procurement and shall include at least the following information: - Information on the supplier (company details); - Technical description of the subject of the procurement, specifying brand and model; - Estimated time for completion of the contract; - Validity period of the tender; - Tender price in EUR excluding VAT; - Date of the tender, name of the person preparing the tender, title, signature and contact details; - The tender shall be in computer format and shall include all the information requested. The tender shall be attached by a completed description of the tenderer's qualifications (template in Annex 2). If necessary, other descriptions prepared by the tenderer, including more detailed information on the technical characteristics of the equipment, may be added to the tender, but it should be noted that a tender in the form of Annex 1 is compulsory. |
| .Piedāvājumus jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam un laikam Pasūtītāja telpās Ūnijas ielā 15, Rīgā vai jānosūta uz epasta adresi: roberts@galangal.lv (epasta sūtījumiem ir jābūt saņemtiem līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam). | Tenders must be submitted by the date and time specified for submission of tenders in the notice published on the website of the Procurement Monitoring Bureau at the premises of the Customer at 15 Ūnijas Street, Riga or sent to the e-mail address: roberts@galangal.lv (e-mails must be received by the deadline for submission of tenders). |
| Piedāvājums jāiesniedz par visu līniju jeb iekārtu kopumu, nevar piedāvāt tikai daļu no iekārtām. Par visu iepirkuma priekšmetu var iesniegt vienu piedāvājuma variantu. | The tender must be submitted for the whole line or package of equipment; only part of the equipment cannot be offered. A single tender may be submitted for the entire subject-matter of the procurement. |

| 11. Piedāvājumu vērtēšana | 11. Evaluation of offers |
| --- | --- |
| Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības. | As the successful tenderer will be selected the tenderer who has submitted the most economically advantageous tender that best satisfies the technical requirements set by the Customer. |

1. pielikums

Piedāvājuma parauga veidne

Annex No.1

Offer submission form

Pasūtītājs / Customer:

SIA “GALANGAL”

Reģ.nr. / Registration number: 40103828133

Juridiskā adrese/ Legal address: Tukuma nov., Kandava, Abavas iela 28, LV-3120, Latvija

Kontaktpersona / Contactperson: Roberts Redko, roberts@galangal.lv

Pretendents / Tenderer:

| Pretendenta nosaukums / Name of the tenderer |  |
| --- | --- |
| Adrese / Address |  |
| Ŗeģ. Nr. / Reg. No. |  |
| Kontaktpersona / Contact person |  |
| Tālrunis / Phone |  |
| E-pasta adrese / e-mail address |  |

| Iepirkuma priekšmets / Procurement subject: | Granulēšanas līnijas iegāde / Procurement of Pelletising Line |
| --- | --- |
| Piedāvāto iekārtu marka un modelis / Mark and model of machine: |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš (minimālais termiņš – 4 mēneši) / Offer expiration date (minimum term – 4 months): |  |
| Paredzamais piegādes laiks / Delivery time: |  |
| Iekārtas cena, EUR (bez PVN) / Offer price (EUR excl. VAT): |  |
| PVN, EUR / VAT, EUR: |  |

Tehniskā specifikācija / Technical specification:

| Nr./ No. | Tehniskā prasība | Parametri | Technical requirements | Parameters |  | Pretendenta piedāvātie parametri / Parameters proposed by the tenderer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtu stāvoklis | Jaunas iekārtas | Equipment status | New equipment |  |  |  |
| 2. | Iekārtu darbības mērķis | Granulēšanas līnija paredzēta plastmasas atkritumu pārstrādei un to pārvēršanai granulu formā turpmākai izmantošanai | Purpose of equipment | The pelletising plant is intended for recycling plastic waste and converting it into pellets for further use |  |  |  |
| 3. | Iekārtā pārstrādājamo izejmateriālu tehniskās prasības: |  | Technical requirements for input materials to be processed in the plant: |  |  |  |  |
| 3.1 | Polimēri: | Vismaz LDPE, LLDPE, PP | Polymers: | At least LDPE, LLDPE, PP |  |  |  |
| 3.2 | Izejmateriāla maksimālais pieļaujamais mitrums: | Vismaz 6% | Permissible maximum moisture content of the input material: | At least 6% |  |  |  |
| 3.3 | Garantēta caurlaidspēja (iekārtas produktivitātes rādītājs, kas nosaka pārstrādāto izejmateriālu daudzumu stundā) | Vismaz 1200 kg/h | Guaranteed throughput (an indicator of the equipment’s productivity, specifying the quantity of input material processed per hour) | At least 1200 kg/h |  |  |  |
| 4. | Līnijas komplektācija (minimums): | - Izejmateriāla padeves konveijers - Metāla detektors - Granulu dozēšanas iekārta - Priekškondicionēšanas bloks ar frekvenču vadību - Energoefektīvs monobloka ekstrūderis kompaktā izpildījumā ar ne vairāk kā vienu reduktoru un vienu galveno dzinēju - Nepārtrauktas filtrācijas sistēma pirms degazācijas ar aktīvo filtra laukumu ne lielāku par 1350 cm² - Degazācijas un izplūdes sistēmas pēc pirmā filtra - Ūdens cirkulācijas un vakuuma sūkņu sistēma - Otrais filtrs kausējuma kvalitātes uzlabošanai - Granulatora sistēma - Granulu atūdeņošanas un žāvēšanas sistēma - Granulu transportēšanas sistēma - Visām iepriekš minētajām komponentēm jābūt iekārtas piegādātāja ražotām - Vadības un kontroles panelis - Automātiskās kontroles sistēma | Line set-up (minimum): | - Material feeding conveyor - Metal detector - Pellet dosing unit - Preconditioning unit, frequency Conrolled - Energy efficient Monoblock extruder in compact design with max. one Gearbox and one Main Engine. - Coninuous filtration systems before degassing with max. 1350 cm2 Active Filter area - Degassing and exhaust systems after first Filter - Water circulation and vacuum pump system - Secound Filter for Melt Quality Upgrade - Pelletising system - Pellet dewatering and drying systems - Pellet conveying system - All above mentioned components must be manufactured by the Machine supplier - Control and operator panel - Automation and monitoring systems |  |  |  |
| 4.1 | Izejmateriāla padeves konveijers |  | Material feeding conveyor |  |  |  |
| 4.1.1 | Funkcija: | Paredzēts izejmateriāla (izejatkritumu) padevei granulēšanas līnijā | Function: | Designed for feeding loose scrap material into the pelletising line |  |  |
| 4.1.2 | Lentas izmērs: | Garums: ne mazāks par 10’000 mm Platums: ne mazāks par 1’200 mm | Belt size: | Lenght: at least 10’000mm Width: at least 1’200 mm |  |  |
| 4.2 | Metāla detektors |  | Metal detector |  |  |  |
| 4.2.1 | Funkcija: | Jānodrošina visu metālu (dzelzs, nerūsējošais tērauds, alumīnijs u.c.) atklāšana | Function: | Must ensure detection of all metals (ferrous, stainless steel, aluminium, etc.) |  |  |
| 4.2.2 | Sensitivitāte: | ne mazāka kā M6 (Fe) standarta vienība | Sensitivity: | not less than M6 (Fe) standard unit |  |  |
| 4.3 | Granulu dozēšanas iekārta |  | Pellet dosing unit |  |  |  |
| 4.3.1 | Dozēšanas diapazons: | vismaz 3–30 kg/h | Dosing range: | at least 3–30 kg/h |  |  |
| 4.4 | Priekškondicionēšanas bloks |  | Preconditioning unit |  |  |  |
| 4.4.1 | Tilpums: | ne mazāks kā 1 700 mm diametrs | Volume: | not less than 1 700 mm diameter |  |  |
| 4.4.2 | Enerģijas patēriņš: | ne vairāk kā 360 kW | Power consumption: | not more than 360 kW |  |  |
| 4.5 | Energoefektīvs monobloka ekstrūderis kompaktā izpildījumā ar ne vairāk kā vienu reduktoru un vienu galveno dzinēju. |  | Energy efficient Monoblock extruder in compact design with maximum one Gearbox and one Main Engine. |  |  |  |
| 4.5.1 | Skrūves diametrs: | ne lielāks kā 140 mm | Screw diameter: | Not more than 140 mm |  |  |
| 4.5.2 | Galvenā motora jauda: | līdz 400 kW | Main motor capacity: | up to 400 kW |  |  |
| 4.6 | Nepārtrauktas filtrācijas sistēma pirms degazācijas ar aktīvo filtra laukumu ne lielāku par 1400 cm² |  | Continuous filtration systems before degassing with max. 1400 cm2 Active Filter area |  |  |  |
| 4.6.1 | Filtrācijas laukums: | ne vairāk kā 1 350 cm² | Filtration area: | Max. 1 350 cm² |  |  |
| 4.6.2 | Sietu skaits: | vismaz 2 gab. | Number of screens: | minimum 2 pcs |  |  |
| 4.7 | Degazācijas un izplūdes sistēma |  | Degassing and exhaust systems |  |  |  |
| 4.7.1 | Gaisa plūsma: | līdz 10 000 m³/h | Air flow: | up to 10 000 m³/h |  |  |
| 4.8 | Ūdens cirkulācijas un vakuuma sūkņu sistēma |  | Water circulation and vacuum pump system |  |  |  |
| 4.8.1 | Ūdens tvertnes tilpums: | vismaz 800 l | Water tank capacity: | minimum 800 l |  |  |
| 4.9 | Granulatora sistēma |  | Pelletising system |  |  |  |
| 4.9.1 | Granulu forma: | jānodrošina vienmērīga, cilindriska forma | Pellet shape: | must ensure uniform cylindrical pellets |  |  |
| 4.10 | Granulu atūdeņošanas un žāvēšanas sistēma |  | Pellet dewatering and drying systems |  |  |  |
| 4.10.1 | Centrifūgas jauda: | līdz 15 kW | Centrifuge power: | up to 15 kW |  |  |
| 4.11 | Granulu transportēšanas sistēma |  | Pellet conveying system |  |  |  |
| 4.11.1 | Transportēšanas attālums: | vismaz 5 m | Conveying distance: | at least 5 m |  |  |
| 4.12 | Vadības un kontroles panelis un Automātiskās kontroles sistēma |  | Control and operator panel and Automation and monitoring systems |  |  |  |
| 4.12.1 | Funkcija: | Jānodrošina izejmateriāla padeves, ekstrūdera un granulatora darba sinhronizācija | Function: | Must ensure synchronization of feeding, extruder, and pelletiser operation |  |  |
| 4.12.2 | Funkcija: | Jāparedz automātiska avārijas apstādināšana pārslodzes vai nepietiekamas padeves gadījumā | Function: | Must provide automatic emergency shutdown in case of overload or insufficient feeding |  |  |

Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts. / The offer is final and will not be reviewed.

| Piedāvājuma datums | Date of offer |  |
| --- | --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums | Company Name |  |
| Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija | Position, name, surname, contact information of the preparer |  |
|  |  | Parakstītāja vārds, uzvārds / Signatory's name, surname |
|  |  | Paraksts / Signature |

2.pielikums

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

Annex No.2

Form of Tenderer Qualification Description

Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā /

DESCRIPTION OF PROCUREMENT QUALIFICATIONS OF tenderer

Īstenoto objektu saraksts / List of implemented objects:

| Īstenošanas gads / Year of implementation | Pasūtītājs / Customer | Adrese / Address | Tehniskie raksturlielumi / Technical requirements | Piezīmes / Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vieta, datums / Place, date |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents / Tenderer |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts / |  |  |
| signature of the authorized person |  |  |