TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

AI balstīta digitāli vadāma daudzfunkcionāla darba platforma elektroinfrastruktūras izbūvei un uzturēšanai ar integrētu datorredzes risinājumu

- Vispārējā informācija

Iepirkuma priekšmets ir digitāli vadāma daudzfunkcionāla darba platforma elektroinfrastruktūras izbūvei, remonta un uzturēšanas darbu veikšanai, tostarp grūti pieejamos, bīstamos vai purvainos apvidos, ar integrētu telemetrijas sistēmu un mākslīgā intelekta (MI) risinājumu.

Risinājums tiek ieviests ar mērķi digitalizēt uzņēmuma elektroinfrastruktūras izbūves un uzturēšanas procesus, automatizējot datu vākšanu, apstrādi, uzraudzību un darba kvalitātes/drošības kontroli laukā.

MI risinājums šajā projektā ir pamatelements, kas nodrošina automatizētu vizuālo analīzi (computer vision) un operatīvus brīdinājumus operatoram/atbildīgajām personām par potenciāli bīstamām situācijām un procesa novirzēm, tādējādi samazinot manuālo kontroli un palielinot darba drošību un efektivitāti.

## Manuālās darbības, kas tiks digitalizētas un automatizētas:

| Nr. | Esošais manuālais process | Digitalizētais risinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Darbu veikšanas uzskaite un atskaišu aizpildīšana pēc darba beigām (papīra formā). | Dati par darba laiku, nobraukumu, patēriņu un uzdevumu izpildi tiek automātiski reģistrēti sistēmā caur iekārtas sensoriem un ģeolokāciju. |
| 2 | Manuāla iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaude pirms un pēc maiņas. | Sistēma veic pašdiagnostiku un automātiski ģenerē brīdinājumu, ja konstatēti parametru novirzes vai potenciāls bojājums. |
| 3 | Apkopes grafiku plānošana, balstoties uz novērtējumu/ darba žurnāliem. | Sistēma analizē uzkrātos datus un sniedz automatizētas rekomendācijas par optimālu apkopes laiku, ņemot vērā faktisko slodzi un ekspluatācijas apstākļus. |
| 4 | Darba zonas vizuāla uzraudzība (cilvēku/šķēršļu klātbūtne), balstoties tikai uz operatora pieredzi un manuālu kontroli. | MI datorredzes sistēma automātiski analizē kameras attēlus un ģenerē brīdinājumus par cilvēku/šķēršļu klātbūtni bīstamajās zonās un citām riska situācijām. |
| 5 | Noviržu fiksēšana un drošības incidentu analīze pēc fakta. | Sistēma saglabā MI notikumu žurnālus un vizuālos pierādījumus, nodrošinot pārskatāmu audita datu un procesu uzlabošanas iespējas. |

Plānotais budžets: 450 000 EUR bez PVN.

## Minimālās prasības iekārtai

| Nr. | Prasība | Minimālais standarts vai apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iekārtas tips | Daudzfunkcionāla mobilā darba iekārta elektroinfrastruktūras izbūvei un uzturēšanai ar integrētu digitālās vadības un telemetrijas sistēmu, kas aprīkota ar pacelšanas platformu darbam augstumā (EN 280 vai ekvivalents). |
| 2 | Piedziņa | Hidrostatiskā piedziņa ar automātisku slodzes sadali un regulējamu ātrumu vismaz 40 km/h. |
| 3 | Dzinējs | Dīzeļdzinējs (6 cilindri), EU Stage V emisiju standarts vai ekvivalents. |
| 4 | Transmisija | Hidrostatiskā transmisija ar darba un transportēšanas režīmiem. |
| 5 | Darba sniedzamība | Ne mazāks kā 7,0 m ar galveno darba sviru sistēmu vai ekvivalentu darba manipulācijas mehānismu. |
| 6 | Celtspēja | Ne mazāka kā 2,5 t darba režīmā. |
| 7 | Darba režīmi | Automātiska darba slodzes optimizācija atbilstoši sensoru datiem (ekvivalents Power/Eco režīmu principam). |
| 8 | Vadības sistēma | Digitālā vadības platforma (ar piemēru – IQAN vai ekvivalents) ar 10” skārienekrānu, CAN-bus (vai analogu) komunikāciju un datu žurnālu. |
| 9 | Telemetrija | Datu vākšana (par slodzi, degvielas patēriņu, kļūdām, dīkstāvēm, apkopēm) ar iespēju nodot datus. |
| 10 | Attālinātā diagnostika | Iespēja pievienoties iekārtai tiešsaistē (programmatūras atjauninājumi, traucējumu analīze un datu sinhronizācija ar uzņēmuma digitālo vidi), izmantojot drošu savienojumu (Bluetooth vai mobilie dati). |
| 11 | Tālvadība | Bezvadu tālvadības pults bīstamu apstākļu darbiem, nodrošinot operatoram iespēju attālināti vadīt iekārtu. |
| 12 | Drošības sistēmas | Stabilitātes kontrole, slodzes sensori, avārijas izslēgšana, CE marķējums. |
| 13 | Pacelšanas platforma | Teleskopisks grozs ar CE un EN 280 atbilstību, maks. pacelšanas augstums ≥ 18 m, celtspēja 200 kg (2 personas). |
| 14 | Darbības temperatūra | –25 °C līdz +40 °C. |
| 15 | Ergonomika | Klimatizēta kabīne ar skaņas izolāciju un intuitīviem vadības rīkiem. |
| 16 | Atbilstība | CE marķējums, EN ISO 13849, EN 280, Stage V emisiju atbilstība. |
| 17 | Skaņas līmenis | Ne lielāks kā 80 dB(A). |
| 18 | Datu uzskaite | Reģistrēti un eksportējami dati par darba stundām, degvielas patēriņu, kļūdām un apkopēm. |

## Mākslīgā intelekta (MI) risinājuma minimālās prasības

| Nr. | Prasība | Minimālais standarts vai apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI kameru sistēma | Risinājums ietver vismaz 1 (vēlams 2–4) industriālas kameras, kas paredzētas uzstādīšanai uz iekārtas un darbam āra apstākļos. |
| 2 | Reāllaika video analīze | Sistēma automātiski analizē video plūsmu reālā laikā (edge vai lokālā apstrāde). |
| 3 | Objektu/VRU detekcija | MI modelis spēj detektēt cilvēkus, transportlīdzekļus vai citus šķēršļus mobilās tehnikas darbības zonā un identificēt potenciāli bīstamas situācijas. |
| 4 | Brīdinājumu ģenerēšana | Sistēma ģenerē vizuālus un/vai skaņas brīdinājumus operatoram (uz monitora kabīnē vai citā saskarnē). |
| 5 | Notikumu reģistrācija | Sistēma saglabā notikumu žurnālus (laiks, vieta, notikuma tips), lai nodrošinātu audita pierādījumus un procesu uzlabojumus. |
| 6 | Lietošanas vienkāršība | Sistēma ir lietojama ikdienas darbā bez specializēta datu zinātnieka iesaistes. |
| 7 | Integrācija ar telemetriju | MI risinājumam jāspēj izmantot iekārtas telemetrijas datus (piem., kustības statuss, darba režīms, atrašanās vieta), lai uzlabotu notikumu interpretāciju. |
| 8 | Datu eksports | MI sistēmai jānodrošina eksportējami dati (CSV/JSON vai ekvivalents) par notikumiem un brīdinājumiem. |
| 9 | Savietojamība | Risinājumam jābūt savietojamam ar CAN-bus / digitālās vadības sistēmas datu plūsmu vai jānodrošina ekvivalenta integrācijas metode. |
| 10 | Piegādes dokumentācija | Piegādātājs nodrošina uzstādīšanas dokumentāciju, konfigurācijas aprakstu un lietošanas instrukcijas. |
| 11 | Lietošanas pierādījumi | Sistēmai jāspēj nodrošināt lietošanas žurnālus vai atskaites par MI brīdinājumu skaitu/lietojumu noteiktā periodā. |
| 12 | Pieņemšanas-nodošanas akts | Projekta noslēgumā jābūt iespējai noformēt pieņemšanas aktu par risinājuma ieviešanu un izmantošanu uzņēmuma procesos. |

## Digitalizācijas un automatizācijas funkcionalitāte (papildus prasības)

| Nr. | Prasība | Minimālais standarts vai apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Digitālā vadības sistēma | Centralizēta datu uzkrāšana un vizualizācija par motora, hidraulikas un drošības parametriem. |
| 2. | Telemetrijas risinājums | Datu nodošana uzņēmuma datu videi vai mākoņplatformai analīzei un procesu plānošanai. |
| 3. | Automātiska pašdiagnostika | Iekārta identificē kļūmes un brīdina operatoru. |
| 4. | Automatizēta apkope | Apkopes sistēma aprēķina nepieciešamos intervālus. |
| 5. | Attālināta palīdzība | Servisa pieslēgums tiešsaistē, izmantojot drošu savienojumu (Bluetooth / mobilie dati). |
| 6. | Datu eksports | Eksportējami dati CSV / XML formātā, integrējami ar uzņēmuma IT sistēmu. |

## Piegādes un ieviešanas nosacījumi

| Nr. | Prasība | Minimālais standarts vai apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piegāde | Pilnībā funkcionējoša iekārta ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, ieskaitot MI risinājuma komponentes. |
| 2. | Reģistrācija | Iekļauta Valsts tehnikas uzraudzības aģentūrā reģistrācija. |
| 3. | Apmācība | Vismaz 1 dienas apmācība operatoriem un uzturēšanas personālam par vadību, telemetriju un MI brīdinājumu sistēmas lietošanu. |
| 4. | Garantija/atbalsts | Piegādātājs nodrošina garantiju un tehnisko atbalstu iekārtai un MI risinājumam vismaz 12 mēnešus. |

## Plānotie rādītāji

| Rādītājs | Sākotnējā situācija | Sagaidāmais rezultāts |
| --- | --- | --- |
| Telemetrijas datu pārklājums | 0% attālinātā uzraudzība (datus nav iespējms centralizēti uzraudzīt) | - 90% darba laika datu pārraide - 10 parametri - regulāra atskaite 1 reizi dienā (automātiski vai pusautomātiski) |
| MI brīdinājumu sistēma | Nav automatizētas vizuālās kontroles | - ieviesti 2 brīdinājumu scenāriji - nedēļas laikā reģistrēti vidēji 5 notikumi (t.sk., testa notikumi); - Vismaz 80% notikumu reģistrēti ar precīzu laiku. |
| Reakcijas laiks uz riska situācijām | Vidēji 15 minūtes | Līdz 5 sekundēm |
| Atskaišu sagatavošanas laiks | Vidēji 30 min. dienā | Līdz 5 min. dienā |

## Piedāvājumu vērtēšana

Piedāvājumu vērtēšana tiek veikta pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma principa:

| Vērtēšanas kritērija nosaukums | Aprēķina formula/ papildus skaidrojums | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā cena | Aprēķina formula: zemākā cena / piedāvātā cena × 65 | 65 |
| Mākslīgā intelekta funkcionalitātes līmenis | Tiek vērtēta piedāvātā mākslīgā intelekta risinājuma spēja automatizēti analizēt sensordatus un identificēt potenciālus tehniskos riskus bez manuāli definētiem statiskiem sliekšņiem. Punkti tiek piešķirti par šādu funkcionalitāti: - Automātiska anomāliju vai potenciālu risku noteikšana, izmantojot datu analīzes algoritmus vai mašīnmācīšanās metodes – 5 punkti. - Laika rindas (time-series) datu analīze – 3 punkti. - Riska līmeņu klasifikācija vai prioritizēšana – 3 punkti. - Automātiska brīdinājumu ģenerēšana – 2 punkti. - Automātiska atskaišu ģenerēšana uzturēšanas vajadzībām – 2 punkti. Ja piedāvātais risinājums nodrošina tikai manuāli konfigurējamus sliekšņu brīdinājumus bez algoritmiskas datu analīzes, punkti par šo kritēriju netiek piešķirti. | 15 |
| Telemetrijas datu pieejamības un apjoma kritērijs | Tiek vērtēts piedāvātās darba platformas nodrošināto tehnoloģisko sensordatu parametru skaits, kuri ir pieejami strukturētā formātā (piemēram, CSV, JSON vai API piekļuve) un izmantojami automatizētai analīzei. Punkti tiek piešķirti šādi: - Ja sistēma nodrošina vismaz 15 parametru pieejamību reāllaikā vai ar regulāru automātisku eksportu – 10 punkti. - Ja sistēma nodrošina 12–14 parametrus – 7 punkti. - Ja sistēma nodrošina 10–11 parametrus – 5 punkti. - Ja sistēma nodrošina mazāk par 10 parametriem – 0 punkti. Ja netiek nodrošināta strukturēta datu eksportēšana vai automatizēta datu piekļuve, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu tehniskajām prasībām. | 10 |
| Risinājuma ieviešanas gatavība | Tiek vērtēts, vai piedāvātais mākslīgā intelekta risinājums ir gatavs komerciāls produkts vai arī prasa individuālu izstrādi. Punkti tiek piešķirti šādi: - Ja risinājums ir gatavs komerciāls produkts ar dokumentētu ieviešanas metodiku – 10 punkti. - Ja risinājums prasa konfigurēšanu, bet ne individuālu izstrādi no nulles – 5 punkti. - Ja risinājums paredz individuālu izstrādi projekta ietvaros – 0 punkti. | 10 |

## Līgums izpildes termiņš

Iekārtas piegādes termiņš: ne vēlāk kā 12 mēneši pēc līguma noslēgšanas.

## Piegādes komplektācija

Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iegādi, konfigurēšanu, piegādi, integrēšanu, apmācību, licences piešķiršanu, dokumentāciju, kā arī, bet ne tikai visas nodokļu un nodevu saistības.

## Iesniedzamie dokumenenti piedāvājumā

Pretendents iesniedz:

- tehnisko piedāvājumu ar aprakstu

- cenu piedāvājumu.

SIA “U.S. tehnika”

Valdes loceklis

Uģis Samulis