SIA „Baltās Naktis“

Bērzu iela 14, Baloži, Ķekavas novads, Latvija, LV-2112

| IEPIRKUMA PRIEKŠMETS “Miltu uzglabāšanas un padeves sistēma ražošanas cehos” TEHNISKAIS APRAKSTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos“ apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē“ (pasākuma kods – 4.2.) ietvaros |  |  |
| - Vispārējā informācija par pasūtītāju: |  |  |
| SIA „Baltās Naktis“ |  |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003258600 |  |  |
| Juridiskā adrese: Bērzu iela 14, Baloži, Ķekavas novads, Latvija, LV-2112 |  |  |
| Tālrunis: (+371) 67602190 |  |  |
| - Iepirkuma priekšmets |  |  |
| Miltu uzglabāšanas un padeves sistēma ražošanas cehos. |  |  |
| - Piedāvājuma derīguma termiņš |  |  |
| 30.04.2027 |  |  |
| - Paredzamais iekārtas piegādes un uzstādīšanas laiks |  |  |
| 18 (astoņpadsmit) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. |  |  |
| - Iepirkuma izpildes vieta |  |  |
| Bērzu iela 14, Baloži, Ķekavas novads, Latvija, LV-2112. |  |  |
| - Tehniskā specifikācija |  |  |
| Nr. | Tehniskā prasība | Parametri |
|  | Nolūks | Miltu uzglabāšanas un padeves sistēma ražošanas cehos: automatizēta miltu uzglabāšanas un dozēšanas sistēma ar PLC vadību, kas paredzēta kviešu un rudzu miltu apstrādei pārtikas ražošanā. |
|  | Plānotā kviešu miltu un rudzu miltu [AZ1.1](tipi 550, 812, 815, 1370) uzglabāšanas ietilpība | Uzstādāmi septiņi silosi miltu uzglabāšanai: 1 — 11 500 кg. 2 — 11 500 кg. 3 — 11 500 кg. 4 — 11 500 кg. 5 — 11 500 кg. 6 — 11 500 кg. 7 — 11 500 кg. |
|  | Kopējais uzglabājamais miltu apjoms: 80 500 kg | - Visi silosi jāapvieno vienotā sistēmā, kas ļauj piegādāt miltus no jebkura silosa uz jebkuru dozēšanas staciju mīklas maisītājiem. - Jāuzstāda divas padeves līnijas – viena rudzu miltiem, otra kviešu miltiem. - Jānodrošina iespēja katrā silosā uzglabāt dažādu miltu veidu pārmaiņus. |
|  | Miltu svaru dozatori | Nepieciešams uzstādīt un pievienot sistēmai 4 miltu svaru dozatorus: Jāpārbauda jau esošo trīs svaru dozatoru atbilstība integrācijai jaunajā sistēmā. Dozatoru novietojums ražošanas cehos: 1.stāvā: svaru dozatori ar miltu patēriņu — 300 kg/h 4.stāvā: 1 svaru dozators ar miltu patēriņu — 200 kg/h Dozēšanas precizitātes prasība — 0,2% |
| 5. | Sistēmas prasības | - Programmējama miltu padeve uz visiem 4 dozatoriem pēc noteiktām receptūrām. - Katram stāvam – atsevišķs vadības panelis ar monitoru. - 1.stāvā – iespēja vadīt visus 3 dozatorus no viena vadības paneļa. - Dozēšanas stacijām jānodrošina arī citu sastāvdaļu dozēšana: ūdens, rapšu eļļa. - Jāparedz šķidro sastāvdaļu pieslēgšana katrai dozēšanas stacijai. - Jāveic cauruļvadu diametru un garuma aprēķins līdz katrai dozēšanas stacijai. - Cauruļvadiem jābūt aprīkotiem ar sietiem (ne vairāk kā 3 mm acs) un pašmagnētiskiem magnētiem metālisku daļiņu noteikšanai miltos. - Milti jāiesūknē vienā cauruļvadā ar iespēju sadalīt tos pa silosiem. - Jānodrošina miltu līmeņa, svara kontrole katrā silosā. - Silosu uzstādīšana BMN telpā jāparedz ar iespēju tos tehniski apkalpot atsevišķi. - Jāparedz avārijas apstādināšana miltu padeves traucējumu gadījumā. |
| 6. | Materiālu prasība | - Materiāliem jāatbilst pārtikas nozares standartiem (nerūsējošais tērauds, speciālie pārklājumi, blīvējumi, plastmasa). - Jāizmanto antistatiskie materiāli elektrostatiskā lādiņa uzkrāšanās novēršanai. |
| 7. | Papildu prasības | Uzstādīšana notiek divos posmos - posms: trīs silosu uzstādīšana jaunā telpā, cauruļvada montāža un pieslēgšana, trīs dozatoru staciju pieslēgšana, sistēmas iedarbināšana 1.cehā. - posms: četru silosu demontāža un uzstādīšana, pieslēgšana sistēmai, ceturtās dozatoru stacijas iedarbināšana. |
| 8. | Līguma izpildes termiņš | 18 mēneši |
| 9. | Garantijas laiks | Vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas |
| 10. | Apmācība | Personāla apmācība iekļauta piegādes cenā |
| 11. | Instrukcija | Lietošanas instrukcija latviešu un/vai angļu valodā |
| 12. | Piegāde un uzstādīšana | Iekļauta piedāvājuma cenā |
| - Prasības pretendentam |  |  |
| Piegādātājam jābūt vismaz 1 (viena) gada pieredzei attiecīgajā jomā – pārtikas produktu uzglabāšanas un padeves sistēmu piegāde un uzstādīšana. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 2.pielikumu. |  |  |
| - Iekārtu cena |  |  |
| Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Piegādei līdz projekta realizācijas vietai un uzstādīšanai, ir jābūt iekļauta iekārtas cenā. |  |  |
| - Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai |  |  |
| - Piedāvājumu sagatavo datorrakstā, izmantojot šī iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 1.pielikuma veidni, un tas ietver vismaz šādu informāciju: - Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti); - Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija ar pretendenta piedāvātajiem parametriem, norādot marku un modeli; - Paredzamais piegādes termiņš; - Piedāvājuma derīguma termiņš; - Piedāvājuma cena EUR bez PVN; - Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija; - Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. Piedāvājumam pievieno aizpildītu pretendenta kvalifikācijas aprakstu (2.pielikuma veidne) un Apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (3.pielikuma veidne). Piedāvājums iesniedzams elektroniski uz e-pasta adresi: aleksejs.dmitricenkovs@mario.lv. Piedāvājumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Visi pielikumi pievienojami elektroniski parakstīta piedāvājuma sastāvā. Piedāvājumus jānosūt līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. |  |  |
| - Piedāvājumam vēlams pievienot papildu dokumentus (piemēram, ražotāja brošūras, katalogus, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus), kas ietver papildinformāciju par iekārtas tehniskajiem rādītājiem, taču jāņem vērā, ka obligāti iesniedzams piedāvājums 1.pielikuma formā. |  |  |
| - Piedāvājumu vērtēšana |  |  |
| Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības. |  |  |

1. pielikums

Piedāvājuma parauga veidne

Piedāvājums

par iepirkuma priekšmetu “Miltu uzglabāšanas un padeves sistēma ražošanas cehos”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos“ apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē“ (pasākuma kods – 4.2.) ietvaros

Pasūtītājs:

SIA „Baltās Naktis“

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003258600

Juridiskā adrese: Bērzu iela 14, Baloži, Ķekavas novads, Latvija, LV-2112

Pretendents:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Reģ. Nr. |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

| Iepirkuma priekšmets | Miltu uzglabāšanas un padeves sistēma ražošanas cehos |
| --- | --- |
| Piedāvātās iekārtas marka un modelis |  |
| Piegādes adrese | Bērzu iela 14, Baloži, Ķekavas novads, Latvija, LV-2112 |
| Piedāvājuma derīguma termiņš | 30.04.2027 |
| Paredzamais piegādes laiks |  |
| Cena, EUR (bez PVN) |  |
| PVN, EUR |  |

Tehniskā specifikācija

| Tehniskā prasība | Parametri (pasūtītāja prasība) | Pretendenta atbilstība |
| --- | --- | --- |
| Nolūks | Miltu uzglabāšanas un padeves sistēma ražošanas cehos: automatizēta miltu uzglabāšanas un dozēšanas sistēma ar PLC vadību, kas paredzēta kviešu un rudzu miltu apstrādei pārtikas ražošanā. |  |
| Plānotā kviešu miltu un rudzu miltu [AZ1.1](tipi 550, 812, 815, 1370) uzglabāšanas ietilpība | Uzstādāmi septiņi silosi miltu uzglabāšanai: 1 — 11 500 кg. 2 — 11 500 кg. 3 — 11 500 кg. 4 — 11 500 кg. 5 — 11 500 кg. 6 — 11 500 кg. 7 — 11 500 кg. |  |
| Kopējais uzglabājamais miltu apjoms: 80 500 kg | - Visi silosi jāapvieno vienotā sistēmā, kas ļauj piegādāt miltus no jebkura silosa uz jebkuru dozēšanas staciju mīklas maisītājiem. - Jāuzstāda divas padeves līnijas – viena rudzu miltiem, otra kviešu miltiem. - Jānodrošina iespēja katrā silosā uzglabāt dažādu miltu veidu pārmaiņus. |  |
| Miltu svaru dozatori | Nepieciešams uzstādīt un pievienot sistēmai 4 miltu svaru dozatorus: Jāpārbauda jau esošo trīs svaru dozatoru atbilstība integrācijai jaunajā sistēmā. Dozatoru novietojums ražošanas cehos: 1.stāvā: svaru dozatori ar miltu patēriņu — 300 kg/h 4.stāvā: 1 svaru dozators ar miltu patēriņu — 200 kg/h Dozēšanas precizitātes prasība — 0,2% |  |
| Sistēmas prasības | - Programmējama miltu padeve uz visiem 4 dozatoriem pēc noteiktām receptūrām. - Katram stāvam – atsevišķs vadības panelis ar monitoru. - 1.stāvā – iespēja vadīt visus 3 dozatorus no viena vadības paneļa. - Dozēšanas stacijām jānodrošina arī citu sastāvdaļu dozēšana: ūdens, rapšu eļļa. - Jāparedz šķidro sastāvdaļu pieslēgšana katrai dozēšanas stacijai. - Jāveic cauruļvadu diametru un garuma aprēķins līdz katrai dozēšanas stacijai. - Cauruļvadiem jābūt aprīkotiem ar sietiem (ne vairāk kā 3 mm acs) un pašmagnētiskiem magnētiem metālisku daļiņu noteikšanai miltos. - Milti jāiesūknē vienā cauruļvadā ar iespēju sadalīt tos pa silosiem. - Jānodrošina miltu līmeņa, svara kontrole katrā silosā. - Silosu uzstādīšana BMN telpā jāparedz ar iespēju tos tehniski apkalpot atsevišķi. - Jāparedz avārijas apstādināšana miltu padeves traucējumu gadījumā. |  |
| Materiālu prasība | - Materiāliem jāatbilst pārtikas nozares standartiem (nerūsējošais tērauds, speciālie pārklājumi, blīvējumi, plastmasa). - Jāizmanto antistatiskie materiāli elektrostatiskā lādiņa uzkrāšanās novēršanai. |  |
| Papildu prasības | Uzstādīšana notiek divos posmos - posms: trīs silosu uzstādīšana jaunā telpā, cauruļvada montāža un pieslēgšana, trīs dozatoru staciju pieslēgšana, sistēmas iedarbināšana 1.cehā. posms: četru silosu demontāža un uzstādīšana, pieslēgšana sistēmai, ceturtās dozatoru stacijas iedarbināšana. |  |
| Līguma izpildes termiņš | 18 mēneši |  |
| Garantijas laiks | Vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |
| Apmācība | Personāla apmācība iekļauta piegādes cenā |  |
| Instrukcija | Lietošanas instrukcija latviešu un/vai angļu valodā |  |
| Piegāde un uzstādīšana | Iekļauta piedāvājuma cenā |  |

Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

| Piedāvājuma datums |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds |  |
|  | Paraksts (drošs elektroniskais paraksts) |

2.pielikums

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā (pārtikas produktu uzglabāšanas un padeves sistēmu piegāde un uzstādīšana.)

Īstenoto objektu saraksts

| Īstenošanas gads | Pasūtītājs | Adrese | Tehniskie raksturlielumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vieta, datums |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |  |
| Paraksts (drošs elektroniskais paraksts) |  |  |

3.pielikums

Apliecinājuma parauga veidne

______________________________

(Pasūtītāja nosaukums)

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,

_____________________________________________ (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem¹ un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā;

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

| Datums |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |
| pilnvarotās personas paraksts |  |

¹ Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents“ apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.