2.pielikums

Iepirkuma “Teleskopiskā iekrāvēja piegāde” nolikumam.

Identifikācijas Nr.VAR 01/2026 EJZAF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskais piedāvājums

| Nr. p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības tehniskai specifikācijai | Pretendenta tehniskais piedāvājums (norādīt konkrētus raksturlielumus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teleskopiskā iekrāvējs, jauns (ne vecāks par 2025.gada izlaidumu) –1 vienība |  |  |
| 1.1. | Ražotājs |  |  |
| 1.2. | Modelis |  |  |
| 1.3. | Izlaides gads |  |  |
| 2. | Maksimālā celtspēja | Ne mazāk kā 4000 kg |  |
| 3. | Kravas maksimālais pacelšanas augstums | Ne mazāk kā 7 m |  |
| 4. | Celtspēja pie maksimālā pacelšanas augstuma | Ne mazāk kā 1500 kg |  |
| 5. | Maksimālā strēles izlice garums | Ne mazāk kā 6,00 m |  |
| 6. | Motora jauda (norādīta traktora reģistrācijas apliecībā) | Ne mazāk kā 130 Zs/97 kW |  |
| 7. | Dzinēja bloka sildītājs | Jābūt komplektā |  |
| 8. | Pārnesumkārba | Automātiskā vai variatora (CVT) |  |
| 9. | Maksimālais kustības ātrums | Ne mazāk kā 35 km/h |  |
| 10 | Riteņu formula (pilnpiedziņa) | 4x4 |  |
| 11. | Riepu izmēri | 400/70/R24 , paaugstinātas berzes izturība darbam uz asfalta |  |
| 12. | Hidraulikas sūkņa ražība | Ne mazāk kā 140 l/min |  |
| 13. | Maksimālais hidraulikas spiediens | Ne mazāk, kā 230 bar |  |
| 14. | Hidraulikas izvadi uz strēles ar ātrā savienojuma sistēmu | Ne mazāk kā 2 izvadi |  |
| 15. | Kabīnes apsilde, gaisa kondicionieris | Jābūt komplektā |  |
| 16. | Piekabes āķis | Jābūt komplektā |  |
| 17. | Ugunsdzēšamais aparāts | Jābūt komplektā |  |
| 18. | Pirmās palīdzības aptieciņa | Jābūt komplektā |  |
| 19. | Brīdinājuma trīsstūris | Jābūt komplektā |  |
| 20. | Iekrāvēja tehniskā dokumentācija valsts valodā | Ekspluatācijas instrukcija, servisa plāns, darba drošības instrukcija |  |
| 21. | Teleskopiskais pacēlāja traktortehnika reģistrēta VTUA uz pasūtītāja vārda | Jānodrošina. |  |
| 22. | Teleskopiskais pacēlāja traktortehnikas piegādes brīdī derīga tehniskā apskate | Jānodrošina |  |
| 23. | Pasūtītāja darbinieku apmācība tehnikas ekspluatācijā pie teleskopiskais pacēlāja traktortehnika saņemšanas. | Jānodrošina |  |
| 25. | Satelīta lokalizācijas serviss | Uz 5 gadiem |  |
| 26. | Garantijas laiks, garantijas nosacījumi | Ne mazāk kā 24 mēneši vai 2000 mot.st. (kurš iestājas pirmais). Pretendentam jāiesniedz ražotāja garantijas nosacījumi piedāvātajām precēm |  |
| 27. | Garantijas laikā plānotās tehniskās apkopes Piegādātājs nodrošina veikt Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
| 28. | Pēcgarantijas servisa nodrošinājums | Pasūtītāja norādītajā adresē |  |
| 29. | Piegādes laiks | Piegādes laiks nav lielāks, kā 180 diena no līguma noslēgšanas, nodrošinot tehnikas piegādi atbilstoši nolikumā norādītajā piegādes adresē |  |
| 30. | Piegādes adrese | Varita, Skulte, Skultes pag., ¦Limbažu nov., LV-4025 |  |
| 31. | Palešu dakšas ar hidraulisko nobīdi un pozicionēšanu | Jābūt komplektā, jaunas |  |
| 32. | Pacēlāja grozs | Jābūt komplektā, jauns, ietilpība vismaz 2 cilvēki vai 300 kg. |  |
| 33. | V veida regulējama sniega lāpsta | Jābūt komplektā, jauns, platums vismaz 3,2 m, jauns |  |
| 34. | Birste ar sānu birstēm | Jābūt komplektā, jauns, platums ne mazāk kā 2 m, savācējkauss vismaz 1000 l |  |
| 37. | Hidrauliskā vinča | Jābūt komplektā, jaunai, celtspēja ne mazāk par 3000kg |  |
| 38. | Kauss | Jābūt komplektā, jauns, vismaz 2 m3, ar maināmu nazi. |  |
| Papildus nosacījumi |  |  |  |
| 39. | Visu agregātu pirmreizējā pievienošana iekrāvējam piegādes adresē, to saderību pārbaude | Jānodrošina iekļaujot cenā |  |

______________________________________________________________________________

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

Aizpilda Pretendents.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra