Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

ELEKTRISKĀ CEPŠANAS PANNA AR AUTOMĀTISKO APGĀŠANU

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Funkcionalitāte | Produktu cepšana, vārīšana, sautēšana saskaņā ar uzņēmuma ražošanas vajadzībām |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Prasība #1 | Brīvi stāvoša elektriska iekārta novietota uz 4-kāju statīva |  |
| Prasība #2 | Gatavošanas virsma ar laukumu vismaz 42 dm² no 15 mm bieza (vai biezāk) smilšstrūklā apstrādāta tērauda. |  |
| Prasība #3 | Gatavošanas tvertnes dziļums vismaz 120 mm. Gatavošanas tvertnes malas ir no 2 mm (vai biezāk) bieza nerūsējoša tērauda |  |
| Prasība #4 | Vismaz divas cepšanas zonas ar atsevišķiem termostatiem |  |
| Prasība #5 | Elektriskā apgāšana ar pagriežamu slēdzi. |  |
| Prasība #6 | Iekārtas platums nevar pārsniegt 900 mm |  |
| Prasība #7 | Temperatūras diapazons vismaz no 50 līdz 300C. °C |  |
| Prasība #8 | Elektrobarošana: 400V- 3 ph - 50Hz |  |
| Prasība #9 | Iekārtas jauda: 13,2 kW +/-5% |  |
| Dokumentācija | Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |

Paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |