# IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – NOLIKUMS / PROCUREMENT TECHNICAL SPECIFICATION – REGULATIONS

“Pilngraudu sausu pārtikas produktu ražošanas iekārtu, aprīkojuma piegāde” / “Wholegrain dry food product production equipment”

# Iepirkuma identifikācijas Nr. 11052026-1 / Procurement identification no. 11052026-1

## Ādaži

## 2026

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Iepirkums “Pilngraudu sausu pārtikas produktu ražošanas iekārtas” Iepirkuma identifikācijas Nr. 11052026-1, ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros. Iepirkuma konkurss tiek organizēts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.

- Atbalsta pretendents: SIA “Felici”

- Nodokļa maksātāja numurs: LV40103541779

- Pasūtītāja adrese: Dālderu iela 8, Birznieki, Ādažu novads, LV-2164

- Pasūtītais priekšmets: Ražošanas iekārtu un aprīkojuma iegāde

- Piegādes vieta: Ādaži, Latvija

- Piegādes laiks tiek precizēts pie līguma slēgšanas.

Prasības pretendentiem:

- Vismaz trīs gadu pieredze darbā ar pārtikas rūpniecības vai konkrētās piegādes jomas iekārtām.

- Iepriekšējo trīs kalendāro gadu kopējais apgrozījums pārsniedz piedāvājuma kopējo vērtību.

- Spēja nodrošināt servisa līgumu reaģēšanas laiku: vienas darba dienas laikā (24h darba dienās).

- Piedāvātās  iekārtas  nedrīkst  būt  iepriekš  lietotas,  tajās  nedrīkst  būt  iebūvētas  lietotas  vai atjaunotas komponentes.

- Iesniedzot piedāvājumu, to nepieciešams iesniegt kopā ar 2. un 3. pielikumu.

- Pasūtītājs ir tiesīgs neizvēlēties pretendentu, ja:

  - tam ir nodokļu parādi;

  - pasludināta maksātnespēja vai uzsākts likvidācijas process;

  - piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas;

  - pretendents sniedzis nepatiesu informāciju;

  - pretendents neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Piedāvājuma derīguma termiņš: vismaz 180 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Pretendents iesniedzot piedāvājumu ar to ir apliecinājis, ka iesniegtais piedāvājums ir derīgs 180 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentu pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

GENERAL INFORMATION ABOUT PROCUREMENT PROCEDURE

Procurement “Wholegrain dry food product production equipment”, Procurement identification No 11052026-1, within the framework of the EU European Agricultural Fund for Rural Development. The procurement tender is organised in accordance with the Cabinet of Ministers' Regulation No. 104 of 28 February 2017 "Regulations on the procurement procedure and the procedure for its application to projects financed by the client".

- Support applicant: Felici LLC

- VAT number: LV40103541779

- Address: Dalderu iela 8, Birznieki, Adazi, Latvia, LV-2164

- Procurement subject: Production equipment acquisition

- Delivery address: Adazi, Latvia

- Delivery time is clarified at the conclusion of the contract.

Criteria for the Applicant:

- At least three years experience in food production or engineering and installing high-capacity food production equipment.

- The total turnover of the previous three calendar years exceeds the total value of the offer.

- Ability to ensure service contract response time: within one working day (24 hours on working days).

- The offered equipment cannot be previously used; they cannot contain built-in used or refurbished components.

- When submitting an offer, it must be submitted together with Annex 2 and 3.

- The Customer reserves the right not to select an Applicant if:

  - the Applicant has tax debts;

  - insolvency proceedings have been declared or liquidation proceedings have been initiated against the Applicant;

  - international or national sanctions have been imposed on the Applicant;

  - the Applicant has provided false or misleading information;

  - the Applicant does not comply with the requirements of the laws and regulations of the Republic of Latvia.

Offer validity due date: At least 180 days from offer submission. When submitting an offer, the applicant hereby confirms that the submitted offer is valid for 180 days from the date of submission of the offer. If the Customer cannot sign procurement contract during the validity period of the offer due to objective reasons, Customer can request applicant in writing form to extend their offer validity period.

Iepirkuma noteikumi / Procurement conditions:

| Vispārējie noteikumi / General conditions | - Visām iekārtām jānodrošina maksimālā caurplūdes jauda. - Ražotnē nav pieejama tvaika pievade, iekārtu darbināšanā nedrīkst tikt izmantots tvaiks. - Cenu piedāvājumā nepieciešams iekļaut apdrošināšanas, transporta, instalācijas un apmācību izmaksas. - Iekārtu manuāļiem jābūt Angļu vai Latviešu valodā. - Tehnisko parametru lielumi piedāvātai iekārtai nevar būt mazāki kā norādīts šajā tehniskajā specifikācijā (izņemot vietas kur tas atrunāts atsevišķi ar ierobežojumiem), lielāki vai augstākas precizitātes var būt. - Visiem iekārtu parametriem (platums/ garums/ augstums/ jauda/ ietilpība) pieļaujamas +/-10% atšķirības no tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem. - Iesniedzot galējo piedāvājumu visām iekārtām jānorāda ražotāju, marku un modeli un cenu; - Visas iepirkuma dokumentācijā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražotājiem iekārtu piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentiem vai analogiem produktiem vai precēm, kas atbilst specifikācijas prasībām. | - All equipment should provide maximum throughput rate. - No steam available in the factory, equipment should be operated without steam. - Insurance, transport, installation and training cost should be included in the price offer. - Equipment manuals should be on English or Latvian. - The sizes of the technical parameters for the proposed equipment cannot be smaller than those specified in this technical specification (except for places where it is separately discussed with restrictions), greater or higher accuracy can be. - For all equipment parameters (width/ length/ height/ power/ capacity), +/-10% differences from the parameters indicated in the technical specification are allowed. - When submitting the final offer for all equipment, the manufacturer, brand, model and price must be specified; - All references to specific standards, goods or manufacturers used in the procurement documentation may be replaced by the equipment supplier with equivalent or analogous products or goods that meet the requirements of the specification. |
| --- | --- | --- |
| Atbilstība Eiropas Savienības standartiem ekspluatācijā un Latvijas Republikas likumdošanai / Compliance with European Union standards in operation and legislation of the Republic of Latvia | - Atbilstības sertifikāts; - CE sertifikāts; - Atbilstība pārtikas rūpniecības prasībām (iekārtām, kas pielietojamas pārtikas ražošanā un kuru darba virsmas saskarās ar pārtiku); - Atbilstība Latvijas Republikas likumdošanai. | - Certificate of compliance; - CE Declaration of Conformity for standard components; - Compliance with the requirements of the food industry (for equipment used in food production and whose working surfaces come into direct contact with food); - Compliance with legislation of the Republic of Latvia. |
|  | Ja ir pieejams līdzvērtīgs piedāvājums iepirkuma priekšmeta aprakstā noteiktajām prasībām, kuru esamību Pasūtītājs nav paredzējis, Pretendents var iesniegt līdzvērtīgām prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pretendents var iesniegt arī augstākām (labākām) prasībām atbilstošu piedāvājumu. | If there is a possible equivalent to the requirements set out in the procurement subject description, the existence of which has not been foreseen by the Customer, the Applicant may submit a tender compliant with the equivalent requirements. The Applicant may also submit a tender compliant with higher requirements. |
|  | Pretendents papildus var iesniegt katalogu ar preces aprakstu un attēlu (arī citus informatīvus materiālus ar piedāvātās preces specifikāciju). | The applicant may additionally submit a catalog with a description and image of the product (as well as other informative materials with the specifications of the offered product). |
| Iekārtu piegāde, uzstādīšana un Palaišana / Equipment supply, installation and launching | Jānodrošina | Must be provided |
| Personāla apmācība / Staff training | Jānodrošina. | Must be provided |
| Serviss / Service | Jāspēj nodrošināt servisa reaģēšanas laiku 24 h Latvijas Republikā. | Must be able to provide a service response time of 24 hours in the Republic of Latvia. |
| Servisa pieejamība / Service availability | Dabīgā nolietojuma pakļautajām detaļām jābūt pieejamām piegādātāja noliktavā, nodrošinot to piegādi pasūtītājam vienas darba dienas laikā. | Equipment parts that are subjected to natural depreciation must be accessible in the suppliers warehouse, ensuring their delivery to the customer within one working day. |
| Garantija / Warranty | Ne mazāk kā 12 mēneši (no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža) | Not less than 12 months (from the acceptance certificate signing time) |
| Piegādātāja veicamo darbu apjoms: / Work performed by the supplier: | Piegāde, uzstādīšana, palaišana un servisa nodrošināšana ekspluatācijas laikā. | Delivery, installation, commissioning and service provision during operation. |
| Papildus noteikumi / Additional rules | Konkursa dalībniekiem ir tiesības iesniegt piedāvājumu par katru atsevišķu pilnu loti, katrā piedāvājumā tiks vērtēta zemākā cena par katru pilnu loti atsevišķi. Par uzvarētāju katrā lotē tiks atzīts pretendents ar zemāko cenu EUR bez PVN. | Contest participants have the right to submit an offer for each individual full lot, each offer will be evaluated at the lowest price for each full lot separately. The Applicant offering the lowest price in EUR excluding VAT for the respective lot shall be selected as the winner. |

- Garantijas laiks: Ne mazāk kā 12 mēneši no pieņemšanas/nodošanas akta parakstīšanas.

- Pretendents iesniedzot piedāvājumu ar to ir apliecinājis, ka piedāvāto preču garantijas laiks ir vismaz 12 mēneši.

- Galējā piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas prasības:

- Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);

- Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot ražotāju, marku un modeli;

- Paredzamais līguma izpildes termiņš – 31.05.2028.;

- Piedāvājuma derīguma termiņš – 180 dienas ;

- Piedāvājuma cena EUR bez PVN;

- Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija;

- Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.

- Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma 2. pielikums - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu un 3. pielikums - Apstiprinājums atbilstībai konkursa vispārīgajiem nosacījumiem.

- Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pretendentam precizēt vai papildināt iesniegto informāciju, ja tas nemaina piedāvājuma būtību.

- Pretendenti savus jautājumus var iesūtīt ne vēlāk kā līdz 2026. gada 02. jūnijam plkst. 18.00, pēc minētā laika pretendentu jautājumi netiks pieņemti un izskatīti.

- Savus galīgos piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, sākot ar iepirkuma procedūras izziņošanas dienu, līdz 2026. gada 10. jūnijam plkst. 18:00.

  - Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz elektroniski līdz 2026. gada 10. jūnijam plkst. 18.00, nosūtot piedāvājumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar derīgu laika zīmogu, uz e-pasta adresēm: ilva.lignicka@graci.lv un ingus@1b.lv .

  - Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu vai angļu valodā.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš ir jānorāda piedāvājumā ne mazāk kā 180 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

/_______________________/

SIA “Felici”

Valdes priekšsēdētāja

Alise Graci

- Warranty: Not less than 12 months (from the acceptance certificate signing time)

- By submitting the offer, the applicant has confirmed that the warranty period of the offered goods is at least 12 months.

- Requirements for preparation and submission of the final offer:

- Information about the supplier (company details);

- Technical specification of the procurement item, indicating the manufacturer, brand and model;

- Expected term of contract execution – 31.05.2028.;

- Offer validity – 180 days;

- Offer price in EUR without VAT;

- Date of offer, name, surname, position, signature, contact information;

- The offer is prepared electronically, including all required information;

- Applicants must fill in and submit Appendix 2 of the procurement - Certificate of an independently developed offer and Appendix 3 of the procurement - Confirmation to correspondence to tender general conditions.

- The Customer reserves the right to request the Applicant to clarify or supplement the submitted information, provided that such clarification or supplementation does not alter the substance of the offer.

- Applicants may submit their questions no later than June 02, 2026 at 18:00. Questions submitted after the specified deadline will not be accepted or reviewed.

- Suppliers may submit their final offers starting from the date of announcement of the procurement procedure until June 10, 2026 at 18:00.

  - Applicants shall submit their offers electronically no later than June 10, 2026 at 18:00 by sending the offer, signed with a secure electronic signature and contain a valid time stamp, to the following e-mail addresses: ilva.lignicka@graci.lv  and ingus@1b.lv.

  - The offer must be prepared and submitted in Latvian or English.

  - The validity period of the offer must be indicated in the offer and shall not be less than 180 days from the deadline for submission of offers.

/_______________________/

Felici LLC

Chairwoman of the board

Alise Graci

Iepirkuma apraksts / Procurement description:

| Apraksts / Description | Prasības | Requirements | Daudzums, gab / Quantity, pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| Lote nr. 1 – Miltu, putraimu un pārslu padeves sistēma / Lot no 1 Flour, grits and flake feeding system |  |  |  |
| - Miltu, putraimu un pārslu siloss ar vadības paneli un dozēšanas sistēmu / Flour, grits and flake silos with control panel and dosing system | Pielietojums: Pilngraudu miltu, putraimu un pārslu (izejvielu) uzglabāšanai un transportēšanai no ārējā silosa uz starptvertni ražošanas telpās. | Application: For storage and transportation of whole grain flour, grits and flakes (raw materials) from the external silo to the storage tank in the production premises. | 2 |
|  | Konstrukcija: Vertikāls, brīvi stāvošs siloss ar konisku apakšdaļu, lietošanai ārtelpā. | Design: Vertical, free-standing silo with a conical bottom, for outdoor use. |  |
|  | Putekļu filtrācija Jābūt | Dust filtration: Required |  |
|  | Tilpums: Vismaz 75 m3 | Volume: At least 75 m3 |  |
|  | Materiāls: piemērots pārtikas izejvielām. | Material: Suitable for food raw materials. |  |
|  | Darba attālums: - Kopējais attālums līdz dozēšanas vietai – 32 m pa taisni, ražošanas telpās ražošanas telpu darba augstums 6,5m - Transportēšana ar gaisa transportieri. | Operating distance: - Total distance to the dosing point – 32 m in a straight line, working height of production premises 6.5 m. Transportation by air conveyor. |  |
|  | Aprīkojums: - Miltu, putraimu un pārslu uzglabāšanas izvadīšanas un padeves sistēma, kas nodrošina vienmērīgu un nepārtrauktu plūsmu uz dozēšanas iekārtu. - Kalibrējamiem svariem, lai noteiktu miltu daudzumu silosā. - Drošības magnētu ar vismaz 2000 gausu stiprību un sietu miltu transportēšanā. - PLC vadību ar skārienjūtīgu kontroles paneli. - 3 pieslēguma (discharge) vietas vienā līnijā - Nepieciešams saspiestā gaisa pieslēgums, lai nodrošinātu vārstu darbību un filtru tīrīšanu. | Equipment: - Flour, grits un flakes discharge and feeding system ensuring uniform and continuous flow to the dosing equipment. - Calibratable weighing system for determining the amount of flour in the silo. - Safety magnet with a minimum strength of 2000 gauss and sieve for flour transportation. - PLC control system with touchscreen control panel. - 3 connection points (discharge points) in one line. - Compressed air connection required to ensure valve operation and filter cleaning. |  |
|  | Citi parametri: - Tvertne aprīkota ar malu apvalku/aizsargu (skirt) un kāpnēm augšdaļas piekļuvei. - Siloss paredzēts uzstādīšanai ārpus telpām, kura darbību neietekmē ārējā vide. - ATEX sprādzienbīstamības kategorija. | Other parameters: - The tank must be equipped with a protective skirt and ladders for top access. - The silo is intended for outdoor installation and operation must not be affected by environmental conditions. - ATEX explosion protection category required. |  |
|  | Dozēšanas sistēma: - Dozēšanas sistēma nodrošina precīzu miltu padevi – dozas precizitāte 300g. Iespēju kontrolēt un regulēt dozēšanas daudzumu atbilstoši receptēm. - Vadības panelis, kas ļauj uzraudzīt silosu sistēmas darbību. Iespēja iestatīt darbības parametrus (drošības un vadības funkcijas, min un max līmeņa sensori, spiediena kontroles elementi, brīdinājuma signāli. | Dosing system: - The dosing system must ensure precise flour feeding – dosing accuracy: 300 g. Ability to control and adjust dosing quantities according to recipes. - Control panel enabling monitoring of the silo system operation. Ability to set operating parameters (safety and control functions, minimum and maximum level sensors, pressure control elements, warning signals). |  |
| 1.2. Miltu, putraimu un pārslu uzglabāšanas tvertne / Flour, grits and flake storage tank |  |  | 2 |
|  | Pielietojums: Miltu, putraimu un pārslu uzglabāšana iekštelpās un automātiska iztukšošana dozēšanai mikserī | Application: Indoor flour, grits and flake storage and automatic discharge for dosing into a mixer. |  |
|  | Tilpums: 3 m³ | Volume: 3 m³ |  |
|  | Materiāls: piemērots pārtikas izejvielām. | Material: Suitable for food raw materials. |  |
|  | Konstrukcija: - Vertikāla tvertne vai siloss ar konisku apakšdaļu, brīvi stāvošs, paredzēts mazgāt. - Drošības magnēts ar vismaz 2000 gausu stiprību un sietu miltu transportēšanā. - Paredzēta svēršana un padošana līdz mikserim, attālums 4 m. | Design: - Vertical tank or silo with a conical bottom, free-standing, designed for cleaning/washing. - Safety magnet with a minimum strength of 2000 gauss and screening system for flour transportation. - Designed for weighing and feeding to the mixer, distance: 4 m. |  |
|  | Aprīkojums: - Mehāniska miltu, putraimu vai pārslu izvadīšanas un padeves sistēma, kas nodrošina vienmērīgu un nepārtrauktu plūsmu uz dozēšanas iekārtu. - Kalibrējamiem svariem, lai noteiktu miltu daudzumu silosā. - PLC vadību ar skārienjūtīgu kontroles paneli. | Equipment: - Mechanical flour, grits or flake discharge and feeding system ensuring uniform and continuous flow to the dosing equipment. - Calibratable weighing system for determining the amount of flour in the silo. - PLC control system with touchscreen control panel. |  |
|  | Citi parametri: - Tvertne aprīkota ar malu kāpnēm augšdaļas piekļuvei. - Paredzēts uzstādīšanai iekštelpās. - ATEX sprādzienbīstamības kategorija. | Other parameters: - The tank must be equipped with ladder for top access. - Intended for indoor installation. - ATEX explosion protection category required. |  |
| 1.3.Izejvielu dozēšana no big bagiem stacija / Raw material dosing from big bags station |  |  | 3 |
|  | Pielietojums: - Miltu, pārslu un sēklu iztukšošana; - Dozēšana pārvietojamās tvertnēs vai transportieri , kas nogādās izejvielas uz mikseri. | Application: - Discharge of flour, flakes, and seeds. Dosing into a mobile container or onto a conveyor that transports the raw materials to the mixer. |  |
|  | Darbība: Kontrolēta iebēršana pēc svara | Operation: Controlled filling/discharge by weight. |  |
|  | Maisu stiprināšana: - Augšējie maisa cilpu turētāji - Uzkarināšana ar telferi vai auto iekrāvēju | Bag attachment: - Upper bag loop holders - Hanging with a hoist or forklift |  |
|  | Aprīkojums: - PLC vadību ar skārienjūtīgu kontroles paneli. - Big Bag izlādes konuss ar putekļu ierobežošanu - Mehānisms plūsmas veicināšanai - Drošības magnēts ar vismaz 2000 gausu stiprību un sietu miltu transportēšanā | Equipment: - PLC control system with touchscreen control panel. - Big Bag discharge cone with dust containment. - Flow promotion mechanism. - Safety magnet with a minimum strength of 2000 gauss and sieve for flour transportation. |  |
|  | Materiāls: piemērots pārtikas izejvielām. | Material: Suitable for food raw materials |  |
|  | Dozēšanas sistēma: - Iespēja kontrolēt un regulēt dozēšanas daudzumu atbilstoši receptēm. - Vadības panelis, kas ļauj uzraudzīt sistēmas darbību. Iespēja iestatīt darbības parametrus. - Paredzēta svēršana un padošana līdz mikserim, attālums 4 m. | Dosing system: - Ability to control and adjust dosing quantities according to recipes. - Control panel enabling monitoring of the system operation, with the ability to set operating parameters - Designed for weighing and feeding to the mixer, distance: 4 m. |  |
| Lote nr. 2 – Maisīšanas sistēma / Lot no 2 Mixing system |  |  |  |
| 2.1. Mikseris / Mixer | Pielietojums: Graudu maisījumu samaisīšanai, kuru masas tilpummassa virs 500 g/l | Application: For mixing grain premix with a bulk density of over 500 g/l | 2 |
|  | Paredzēts savienošanai ar: - Big bag staciju un izejvielu uzglabāšanas tvertnēm. - Sīrupa sagatavošanas staciju - Eļļas padošanas staciju | Designed for connection with: - Big Bag station and raw material storage tanks - Syrup preparation station - Oil feeding station |  |
|  | Materiāls: Nerūsējošais tērauds | Material: Stainless steel |  |
|  | Klase: Vismaz IP65 | Protection class: At least IP65 |  |
|  | Tilpums: Vismaz 900 L | Volume: At least 900 L |  |
|  | Kontroles sistēma: PLC vadība ar skārienjūtīgu kontroles paneli. | Control system: PLC control system with touchscreen control panel |  |
|  | Produkta maisīšana un izvade: - Saudzīga maisīšana - Ar apakšējo vai sāna izlādi uz transortiera | Product mixing and discharge: - Gentle mixing - Bottom or side discharge onto a transporter |  |
|  | Aprīkojums: - Sīrupa un eļļas pievades pieslēgums - Izkraušanas opcija padevei bufertvertnē vai uz transportiera | Equipment: - Syrup and oil supply connection - Discharge option for feeding into the buffertank or conveyor |  |
|  | Transportieris: Lentes transportieris | Conveyor: Belt conveyor |  |
| Lote nr. 3 – Sīrupa sistēma / Lot no 3 Syrup preparation system |  |  |  |
| 3.1.Sīrupa tvertne / Syrup tank |  |  | 2 |
|  | Pielietojums: - Sīrupa sagatavošana un dozēšana. - Spēja samaisīt ūdeni, sīrupus un pulverveida izejvielas homogēnā suspensijā | Application: - Preparation and dosing of syrup - Homogeneous mixing of water, syrups and powdered ingredients |  |
|  | Tvertnes tilpums: Vismaz 400 L | Volume: At least 400 L |  |
|  | Jauda: Vismaz 250 L/h | Capacity: At least 250 L/h |  |
|  | Materiāls: nerūsējošs tērauds | Material: Stainless steel |  |
|  | Temperatūras diapazons: Līdz 80 ˚C, automātiska regulācija | Temperature range: Up to 80 ˚C, automatic control. |  |
|  | Komplektācija: - PLC, skārienekrāns - Piemērotas sagatavošanai un padošanai - Maisītājs homogēnai pulveru un sīrupu samaisīšanai suspensijā - Sūknis sīrupa pārsūknēšanai uz mikseri - Sīrupa filtrs - Plūsmas mērītājs - Cauruļu sistēma - CIP sistēma | Configuration: - PLC, touchscreen. - Appropriate for both: preparation and feeding. - Mixer for homogeneous mixing of powders and syrups into suspension. - Pump for syrup transfer to the mixer. - Syrup filter. - Flow meter. - Piping system. - CIP system. |  |
|  | Apraksts: Šķidruma viskozitāte 80 ˚C – 0,1 - 10 Pa s | Description: Slurry viscosity 80 ˚C – 0,1 - 10 Pa s |  |
| 3.2. IBC konteineru turētājs / IBC container station |  |  | 2 |
|  | Pielietojums: IBC konteineru stacija ar padevi uz sagatavošanas tvertni vai mikseri | Application: IBC container station with feeding system to the preparation tank or mixer |  |
|  | Komplektācija: - PLC - Sūknis eļļas pārsūknēšanai uz tvertni vai mikseri - Sūknis sīrupa pārsūknēšanai uz tvertni - Plūsmas mērītājs - Cauruļu sistēma padevei uz sīrupa tvertni | Configuration: - PLC. - Pump for oil transfer to tank or mixer. - Pump for syrup transfer to tank. - Flow meter. - Piping system for feeding to syrup tank. |  |
|  | Apraksts: Sīrupa viskozitāte 20 ˚C - 4 - 60 Pa s Eļļas viskozitāte 20 ˚C – 0,04-0,05 Pa s | Descriprion: Syrup viscosity 20 ˚C - 4 - 60 Pa s Oil viscosity 20 ˚C – 0,04-0,05 Pa s |  |
| Lote nr. 4 Krēma sagatavošanas sistēma / Cream preparation system |  |  |  |
| 4.1. Mikseris krēma sagatavošanai ar lodīšu dzirnavām / Cream preparation mixer with ball mill |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Krēma sagatavošana un dozēšana. Pulvera frakcijas samalšana un samaisīšana ar krēmveida masu. | Application: Cream preparation and dosing Powder fraction milling and mixing with the cream ingredients into final cream-filling. |  |
|  | Tvertnes tilpums: Salāgots ar sagatavošanas jaudu | Tank volume: Matched with preparation capacity |  |
|  | Krēma sagatavošanas jauda: 400 L/h | Cream preparation capacity: 400 L/h |  |
|  | Materiāls: nerūsējošs tērauds | Material: Stainless steel |  |
|  | Darba temperatūra: Līdz 45-50 ˚C, automātiska regulācija | Operating temperature: Up to 45–50 ˚C, automatic control |  |
|  | Komplektācija: - PLC, skārienekrāns - Maisītājs – nodrošina homogēnu tauku un pulveru samaisīšanu - Sūknis krēma pārsūknēšanai uz darba tvertni - Plūsmas mērītājs - Cauruļu sistēma - CIP sistēma | Configuration: - PLC, touchscreen - Mixer – ensures homogenous mixing of powder and fat-based raw materials - Pump for cream transfer to working tank - Flow meter - Pipeline system - CIP system |  |
|  | Pulvera un tauku proporcija: 40:60 | Powder milling capacity: 40:60 |  |
|  | Malto daļiņu izmērs: Līdz 60 µm | Milled particle size: Up to 60 µm |  |
|  | Lodīšu parametri: Metāls, precizitātes klase 1000 | Ball specification: Steel, accuracy Protection class 1000 |  |
| Lote nr. 5 – Krāsns / Lot no 5 Dryer-Oven |  |  |  |
| 5.1. Krāsns / Dryer-Oven |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: - Graudu produktu žāvēšana līdz nepieciešamajam mitruma saturam; - Produkta ievade no miksera no padeves transporteira. - Produkta izvade uz transportiera | Application: - Drying of grain products to the required moisture content; - Product fed from mixer via feed conveyor. - Product discharged to conveyor. |  |
|  | Jauda: Vismaz 1200 kg/h | Capacity: At least 1200 kg/h |  |
|  | Materiāls: piemērots pārtikas izejvielām. | Material: Suitable for food raw materials |  |
|  | Temperatūras diapazons: Darba temperatūra iespējamu sekojošu diapazonu 140 - 160 ˚C, automātiska regulācija | Temperature range: Working temperature possible in the following range 140 - 160 ˚C, automatic regulation |  |
|  | Sildīšana: Dabasgāze | Heating: Natural gas. |  |
|  | Vadība: PLC, skārienekrāns | Control: PLC, touchscreen. |  |
|  | Zonas: No 16% mitruma sasniegt 2% mitrumu, paredzēt ar tīrīšanas iespēju darbības laikā | Zones: Option to dry from 16% moisture level to 2%, with the possibility of cleaning during operation |  |
|  | Aprīkojums: - Siltumizolēts korpuss - Krāsns darbības nodrošināšanai un telpas klimata nodrošināšanai nepieciešams savienojums ar ražotnes ventilācijas sistēmu - Ugunsdrošība – Sensori, automātiska izslēgšana - Paredzēt produkta sapresēšanu pirms žāvēšanas/cepšanas | Equipment: - Thermally insulated housing. - Connection to the factory ventilation system is required to ensure the operation of the oven and the room climate - Fire safety system – sensors and automatic shutdown - Provide pressing of the product before drying/baking |  |
|  | Prasības: Produktam nepieciešams sasniegt 2% mitrumu Produkta atdzesēšana līdz 35 ˚C vai zemāk | Requirements: Final product moisture content must reach 2% Product cooling till 35 ˚C or less |  |
| Lote nr. 6 Vibro transportieris / Lot no 6 Vibro conveyor |  |  |  |
| 6.1. Vibro transportieris produkta sadalīšanai trīs frakcijās / Vibro conveyor for dividing the product into three fractions |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Smalkās un rupjās frakcijas atdalīšana pēc produktu kaltēšanas | Application: Separation of fine and coarse fractions after product drying. |  |
|  | Jauda: Vismaz 1000 kg/h | Capacity: At least 1000 kg/h |  |
|  | Sieta izmērs: - Rupjās un smalkās frakcijas atdalīšana - Rupjā frakcija 20-27 mm, pielāgojams - Smalkā frakcija 2-6 mm, pielāgojams | Sieve sizes: - Separation of coarse and fine fractions - Coarse fraction: 20–27 mm, adjustable - Fine fraction: 2–6 mm, adjustable. |  |
|  | Komplektācija: Regulējama vibrāciju amplitūda. | Configuration: Adjustable vibration amplitude. |  |
|  | Materiāls: nerūsējošs tērauds | Material: Stainless steel. |  |
|  | Savietojamība: - Produkta ievade no krāsns, izvade uz transportieri produkta padevei uz starpbunkuru (Vertikāls lentes transportieris - 1) - Regulējams augstums – 1000 – 1200 mm. - Ievades zonas garums, vismaz 1400 mm. | Compatibility: - Product inlet from oven, outlet to conveyor feeding product to intermediate hopper (Vertical Belt Conveyor – 1). - Adjustable height: 1000–1200 mm. - Inlet zone length, minimum 1400 mm. |  |
| Lote nr. 7 Dozēšanas sistēma / Lot no 7 Dosing system |  |  |  |
| 7.1. Daudzgalvu svari / Multihead weighers |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Daudzgalvu svari produkta svēršanai un dozēšanai iepakojumā; Kombinēta svēršana vismaz trīs dažādiem premiksiem | Application: Multihead weigher for product weighing and dosing into packaging; Combination weighing system for at least three different premixes |  |
|  | Sekcijas: 4 | Sections: 4 |  |
|  | Produkta svars: 10-2000 g | Product weight range: 10–2000 g. |  |
|  | Precizitāte: ±0.1-1.5 g | Accuracy: ±0.1–1.5 g. |  |
|  | Ātrums: Vismaz 70 gab/min | Speed: At least 70 pcs/min |  |
|  | Materiāls: Nerūsējošā tērauda | Material: Stainless steel |  |
|  | Aprīkojums: - PLC, skārienjūtīgs ekrāns, ar opciju saglabāt receptūras - Produkta padeve ar vibrācijām. - Viegli noņemami, mazgājami kausiņi. | Equipment: - PLC control system with touchscreen display and recipe storage capability. - Product feeding system with vibration. - Easily removable and washable weighing buckets. |  |
|  | Klase: IP65 | Protection class: IP65 |  |
| 7.2. Stāvpaku pakotājs no plēves ruļļa / Flow pack machine from film roll |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: - Pārslu maisījuma ar sēklām un augļiem pakošanai - Produkts tiks saņemts no multigalvas svariem - Vieta datuma uzdrukai - Divas pildīšanas stacijas | Application: - For packaging flake mix with seeds and fruits - The product will be received from a multihead weigher - Date printing space - Two filling stations |  |
|  | Iepakojums: Ruļļa plēve ar opciju ielīmēt zipperi Automātiska, sinhronizēta ar svaru sistēmu | Packaging: Roll-fed film with integrated zipper insertion option Automatic, synchronized with the weighing system |  |
|  | Ātrums: ≥ 70 paciņas/min | Speed: ≥ 70 pcs/min |  |
|  | Aizkausēšana: Termiskā, regulējama temperatūra | Sealing: Thermal sealing with adjustable temperature control |  |
|  | Printeris ar rāmi: maksimālais drukas izmēri nepārtrauktā režīmā 53 x 200 mm; drukas izšķirtspēja 300 dpi; Drukas veids – thermotransfer | Printer with mounting frame: Maximum print area in continuous mode: 53 x 200 mm; Print resolution: 300 dpi; Printing type: thermal transfer. |  |
|  | Iepakojuma izmērs: 100-350 x 100-250 mm | Package dimensions: 100–350 x 100–250 mm |  |
|  | Produkta svars: 200-700 g | Product weight: 200-700 g |  |
|  | Iepakojums: - Izveido iepakojumu no ruļļa ar uz iekšu ieliektu pakas pamatni un iestrādā zipper aizdari - Biezums 60 – 140 mikroni - Materiāla veids – PP un HDPE | Packaging: - creates a package from a roll with a concave base and incorporates a zipper closure - Thickness 60-140 microns - Material – PP, HDPE |  |
|  | Vadība: PLC, skārienekrāns Iespēja saglabāt produktu receptūras Aprīkota ar indikatoriem kļūmes vietas noteikšanai | Control system: PLC with touchscreen display Capability to save product recipes Equipped with indicators for fault location |  |
| 7.3. Platforma / Platform |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Platforma vibro transportieriem un multigalvas svaru uzstādīšanai un apkalpošanai. Uz platformas atrodas 3 vibro transportieri un multigalvas svari | Application: Platform for installation and servicing of vibrating conveyors and multihead weighers. The platform shall accommodate 3 vibrating conveyors and multihead weighers. |  |
|  | Materiāls: Konstrukcijas tērauds (krāsots) vai nerūsējošais tērauds pārtikas zonās; Grīdas segums - pretslīdes režģis vai perforēta loksne | Material: Structural steel (painted) or stainless steel in food-contact zones. Flooring: anti-slip grating or perforated sheet metal. |  |
|  | Kravnesība: ≥ 1000–1500 kg/m² | Load capacity: ≥ 1000–1500 kg/m² |  |
|  | Augstums: 2000-2500 m (precizēts projektā savienojot iekārtas) | Height: 2000–2500 mm (to be finalized during equipment integration and project design). |  |
|  | Konstrukcija: - Stabilitāte – pastiprināts karkass - Piekļuve – kāpnes - Apkalpošana – brīva piekļuve visām iekārtām - Margas – drošības margas visa perimetrā - Stiprinājumi - punkti vibro transportieri un svariem | Construction: - Stability – reinforced frame construction - Access – staircase - Serviceability – unrestricted access to all equipment - Guardrails – safety railings around the entire perimeter - Mounting points for vibrating conveyors and weighers |  |
| Lote nr. 8 -Produkta uzglabāšanas un pārvietošanas iekārtas / Lot no 8 Product storage and handling equipment |  |  |  |
| 8.1.Vertikāls lentes transportieris (Z-tipa) / Vertical belt conveyor (Z-type) |  |  | 2 |
|  | Pielietojums: Gatavā produkta transportēšanai uz starptvertni | Application: Transport finished product to the storage tank |  |
|  | Dimensijas (G x P, mm): 3000 x 600 Augstums regulējams, ar mehānisku fiksāciju | Dimensions (L x W, mm): 3000 x 600 Height adjustable with mechanical locking system. |  |
|  | Komplektācija: - Vertikālais/slīpais lentes transportieris ar bortiem un šķērssienām - Viegli noņemama lenta, mazgājams. | Configuration: - Vertical/inclined belt conveyor with side guides and cleats - Easily removable belt, washable design |  |
|  | Ražība: 1000 kg/h | Capacity: 1000 kg/h |  |
|  | Klase: IP 65 | Protection Protection class: IP65 |  |
|  | Rāmja izgatavošanas materiāls: Nerūsējošs tērauds | Frame material: Stainless steel |  |
| 8.2. Horizontāls lentes transportieris / Horizontal belt conveyor |  |  | 2 |
|  | Pielietojums: Gatavās produkcijas padeve no starptvertnes uz vertikālo lentes transportieri | Application: Feeding finished product from the storage tank to the vertical belt conveyor |  |
|  | Dimensijas (GxPxA, mm): 3000 x 600 x 850-950 Augstums regulējams, ar mehānisku fiksāciju | Dimensions (L x W, mm): 3000 x 600 x 850-950 Height adjustable with mechanical locking system. |  |
|  | Ātrums: Regulējams | Speed: Adjustable |  |
|  | Apraksts: Mazgājams Ar bortiem | Description: Washable design Equipped with side guides |  |
|  | Ražība: 1000 kg/h | Capacity: 1000 kg/h |  |
|  | Klase: IP 65 | Protection Protection class: IP65 |  |
|  | Rāmja izgatavošanas materiāls: Nerūsējošs tērauds | Frame material: Stainless steel |  |
| 8.3.Vertikāls lentes transportieris (Z-tipa) / Vertical belt conveyor (Z-type) |  |  | 4 |
|  | Pielietojums: Izejvielu transportēšanai uz multigalvas svariem. Ievade no transportiera 8.2, izeja multigalvas svari, attālums no svaru sekcijas līdz platformas malai 1 m. | Application: Raw material transportation to multihead weighers. Input from conveyor 8.2, output multihead weigher, distance from weigh section to edge of platform 1 m. |  |
|  | Dimensijas (GxP, mm): 4200 x 600 | Dimensions (L x W, mm): 4200 x 600 |  |
|  | Komplektācija: - PLC - Vertikālais/slīpais lentes transportieris ar bortiem un šķērssienām - Viegli noņemama lenta, mazgājams. - 50 L bufera tvertne | Configuration: - PLC - Vertical/inclined belt conveyor with side guides and cleats. - Easily removable belt, washable design. - 50 L buffer hopper. |  |
|  | Ražība: 1000 kg/h | Capacity: 1000 kg/h |  |
|  | Klase: IP 65 | Protection Protection class: IP65 |  |
|  | Rāmja izgatavošanas materiāls: Nerūsējošs tērauds | Frame material: Stainless steel |  |
| 8.4.Lentes transportieris / Belt conveyor |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Iepakotu produktu transportēšana no pakošanas iekārtas uz nākamo transportieri | Application: Transport of packaged products from the packaging machine to the next conveyor. |  |
|  | Dimensijas (A, mm): 800 - 900 Augstums regulējams, ar mehānisku fiksāciju | Dimensions (H, mm): 800–900 Height adjustable with mechanical locking system |  |
|  | Lente: Ar ielīmētām šķērsrievām/līstēm pret slīdēšanu | Belt: Belt with integrated anti-slip transverse cleats/ribs |  |
|  | Ātrums: Regulējams, ≥ 65 paciņas/min | Speed: Adjustable speed, ≥ 65 pcs/min |  |
|  | Klase: IP 65 | Protection Protection class: IP65 |  |
|  | Rāmja izgatavošanas materiāls: Nerūsējošs tērauds | Frame material: Stainless steel |  |
| 8.5. Horizontāls lentes transportieris / Horizontal belt conveyor |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: produktu padošanai uz kontroles svariem | Application: Product feeding to check weigher |  |
|  | Dimensijas (GxPxA, mm): 1000 x 400 x 800-950 Augstums regulējams, ar mehānisku fiksāciju | Dimensions (L x W x H, mm): 1000 x 400 x 800–950 Height adjustable with mechanical locking system |  |
|  | Ātrums: Regulējams, ≥ 65 paciņas/min | Speed: Adjustable speed, ≥ 65 pcs/min |  |
|  | Klase: IP 65 | Protection Protection class: IP65 |  |
|  | Rāmja izgatavošanas materiāls: Nerūsējošs tērauds | Frame material: Stainless steel |  |
| 8.6. Horizontāls lentes transportieris / Horizontal belt conveyor |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Paciņu transportēšanai no rentgena iekārtas uz pakošanas galdu | Application: Transport of packaged products from the X-ray to the packing table. |  |
|  | Dimensijas (GxPxA, mm): 1000 x 500 x 850-950 Augstums regulējams, ar mehānisku fiksāciju | Dimensions (L x W x H, mm): 1000 x 500 x 850–950 Height adjustable with mechanical locking system |  |
|  | Ātrums: Regulējams, ≥ 65 paciņas/min | Speed: Adjustable speed, ≥ 65 pcs/min. |  |
|  | Klase: IP 65 | Protection Protection class: IP65 |  |
|  | Rāmja izgatavošanas materiāls: Nerūsējošs tērauds | Frame material: Stainless steel | 1 |
| 8.7.Kustīgs lentas tipa transportieris / Moving belt conveyor |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Izlīdzinātai produktu transportēšanai uz krāsns transportieri | Application: For uniform distribution of products in dryer |  |
|  | Dimensijas (GxP, mm): 1000 x 600 Augstums regulējams, ar mehānisku fiksāciju | Dimensions (L x W, mm): 1000 x 600 Height adjustable, with mechanical locking |  |
|  | Ātrums: 800 kg/h; Regulējams ar frekvenču pārveidotāju | Capacity: 800 kg/h; adjustable via frequency converter |  |
|  | Klase: IP 65 | Protection Protection class: IP65 |  |
|  | Apraksts: PLC ar automātisku režīmu | Description: PLC with automatic mode |  |
|  | Konstrukcijas materiāls: Nerūsējošā tērauda | Frame material: Stainless steel |  |
|  | Darbības princips: Transportieris pārvietojas šķērsvirzienā pa kreisi un pa labi | Operating principle: The conveyor moves transversely to the left and to the right |  |
| 8.8.Stacionārs galds / Stationary table |  |  | 5 |
|  | Pielietojums: Paredzēts, lai ražošanas inventāra novietošanai un ikdienas darbu veikšanai | Application: Intended for storing production equipment and for carrying out day-to-day work |  |
|  | Materiāls: Nerūsējošā tērauda, vismaz | Material: Stainless steel |  |
|  | Dimensijas (G x P x A): 1500 x 600 x 800-1000 mm | Dimensions (L x W x H): 1,500 x 600 x 800–1,000 mm |  |
| 8.9.Vibro transportieru sistēma / Vibro conveyor system | Pielietojums: Gatavās produkcijas transportēšanai, sadalei un padevei uz svēršanas un fasēšanas līnijām | Application: For transporting, distributing and feeding finished products to the weighing and packaging lines | 1 |
|  | Jauda: 1000 kg/h | Capacity: 1000 kg/h |  |
|  | Materiāls: Nerūsējošā tērauda | Material: Stainless steel |  |
|  | Klase: IP65 | Protection class: IP65 |  |
|  | Dimensijas (P): 460 mm | Dimensions (W): 460 mm |  |
|  | Apraksts: - Vibrējošais transportieris ar lūku I (1 gab.) - Vibrējošie transportieri tiešai produktu padošanai uz svariem, produkta izvades vietas (2 gab.) | Description: - Vibrating conveyor with hatch I (1 unit) - Vibrating conveyors for direct product feeding to the scales and product discharge points (2 units) |  |
|  | Komplektācija: Regulējams ātrums, nodrošina produkta plūsmu uz abiem svariem. Sānu malas PLC | Scope of supply: Variable speed, ensures product flow to both scales Side edges PLC |  |
| 8.10. Gatavā produkta uzglabāšanas tvertne |  |  | 2 |
|  | Pielietojums: granulēto produktu uzglabāšanai pirms pakošanas | Application: For storing granulated products prior to packaging |  |
|  | Materiāls: nerūsējošais tērauds | Material: Stainless steel |  |
|  | Tilpums: 2000 L | Capacity: 2000 L |  |
|  | Konstrukcija: - brīvi stāvoša, paredzēt piekļuvi mazgāšana - kāpnes ar drošības balstiem - zema, plata starptvertne, augstums ≤ 1.5 m | Design: - Freestanding, with access for cleaning - Ladder with safety handrails - Low, wide intermediate tank, height ≤ 1.5 m |  |
| Lote nr. 9 Sistēma gatavā produkta pakošanai big bagos / Lot no 9 System for ready product packing in big bags |  |  | 1 |
| 9.1. Sistēma gatavā produkta pakošanai big bagos / System for ready product packing in big bags | Pielietojums: Gatavā produkta pakošana big bag maisos no vibro transportiera | Application: Packing of the ready product into big bags from the vibrating conveyor |  |
|  | Jauda: 1000 kg/h | Capacity: 1000 kg/hr |  |
|  | Komplektācija: - PLC, skārienjūtīgs ekrāns - Rāmis, nolaižas pildīšanas laikā, nodrošina saudzīgu produkta dozēšanu maisos - Iespēja stiprināt maisus. | Components: - PLC, touchscreen display - The frame, which lowers during filling, ensures gentle dosing of the product into the bags - Option to reinforce the bags. |  |
|  | Dozēšana: Pēc svara vai līmeņa | Dosing: By weight or by level |  |
|  | Maisu tilpums: 1 m3 | Bag capacity: 1 m³ |  |
| Lote nr. 10 Detekcijas sistēma / Lot no 10 Detection system |  |  |  |
| 10.1. Pārbaudes svari / Check weighers |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Sapakoto produktu svara kontrole | Application: Weight control of packaged products |  |
|  | Produkta svars: 100-1000 g | Product weight: 100–1000 g |  |
|  | Ražība: >80 gab/min | Throughput: >80 pcs/min |  |
|  | Svēršanas precizitāte: Ne zemāka kā ± 0.2 g | Weighing accuracy: Not less than ±0.2 g |  |
|  | Programmatūra: Iekārta aprīkota ar programmatūru, kas ļauj apkopot un piekļūt datiem attālināti | Software: The equipment is fitted with software that enables remote data collection and access. |  |
|  | Verifikācija: Jābūt iekļautai kontrolsvaru pirmreizējai verifikācijai pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas ražošanas līnijā | Verification: Initial verification of the checkweigher must be included after delivery and installation on the production line. |  |
|  | Sertifikācija: Iekārtai jābūt ar MID apstiprinājuma sertifikātu | Certification: The equipment must have an MID approval certificate. |  |
|  | Komplektācija: - Izmetējs - Brāķēto produktu uzglabāšanas kaste, slēdzama - Ar integrētu lentas transportieri savienošanai ar rentgena iekārtu - PLC, skārienjūtīgs ekrāns | Scope of supply: - Ejector - Lockable storage bin for rejected products - With an integrated belt conveyor for connection to the X-ray machine - PLC, touchscreen display |  |
| 10.2. Rentgena detekcijas iekārta / X-ray |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Sapakoto produktu iespējamo piemaisījumu detekcijai | Application: For detecting potential foreign matter in packaged products |  |
|  | Produkta svars: 100-1000 g | Product weight: 100–1000 g |  |
|  | Ražība: >80 gab/min | Throughput: >80 pcs/min |  |
|  | Detekcija: Spēj detektēt nerūsējošo tēraudu 1,5 mm, dzelzi 1,5 mm; dzelzi nesaturošu metālu 1,5 mm, nātrijkaļķa stiklu 5 mm, keramika 5 mm vai mazāk. | Detection: Capable of detecting stainless steel 1.5 mm, iron 1.5 mm; non-ferrous metals 1.5 mm, soda-lime glass 5 mm, ceramics 5 mm or less. |  |
|  | Programmatūra: Iekārta aprīkota ar programmatūru, kas ļauj apkopot un piekļūt datiem attālināti | Software: The system is equipped with software that enables remote data collection and access. |  |
|  | Rentgena noplūdes maksimums: 1μSv/h | Maximum X-ray dose rate: 1 μSv/h |  |
|  | Iekārtas transportiera augstums: 850-950 mm | Equipment conveyor height: 850–950 mm |  |
|  | Lentes platums: ≥ 300 mm | Belt width: ≥ 300 mm |  |
|  | Ieejas augstums: Vismaz 200 mm | Inlet height: At least 200 mm |  |
|  | Komplektācija: - Izmetējs - Brāķēto produktu uzglabāšanas kaste, slēdzama - Ar integrētu lentas transportieri savienošanai ar nākamo transportieri | Scope of supply: - Ejector - Reject product storage bin, lockable - With an integrated belt conveyor for connection to the next conveyor |  |
| Lote nr. 11 - Noliktavas iekārtas / Lot no 11 Warehouse equipment |  |  |  |
| 11.1. Elektroiekrāvējs (reach truck) / Reach truck |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Elektriskais reach truck ar izbīdāmu mastu | Application: Electric reach truck with retractable mast |  |
|  | Celtspēja: Vismaz 1400 kg | Lifting capacity: At least 1400 kg |  |
|  | Darba augstums: Līdz 7000 mm | Working heights: Up to 7000 mm |  |
|  | Aprīkojums: - Litija jonu akumulatora baterija, ne mazāk kā 48 V - 360° elektroniska stūrēšana - Mērpanelis ar LCD ekrānu - Panorāmas tipa aizsargjumts vai caurspīdīgs jumts - Aprīkota ar hidraulisko cēlējdakšu sānu nobīdes funkciju un hidrauliskiem mini slēdžiem; - Mērpanelis ar LCD ekrānu | Equipment: - Lithium-ion battery, minimum 48 V - 360° electronic steering - Dashboard with LCD screen - Panoramic protective roof or transparent roof - Equipped with a hydraulic forklift side shift function and hydraulic mini switches; - Dashboard with LCD screen |  |
| 11.2.Elektriskais krautņotājs / Electric stacker |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Palešu ievietošanai plauktos | Application: For placing pallets on shelves |  |
|  | Celtspēja: Vismaz 1400 kg | Lifting capacity: At least 1400 kg |  |
|  | Darba augstums: Līdz 5400 mm | Working heights: Up to 5400 mm |  |
|  | Dakšu garums: 1150 mm | Fork length: 1150 mm |  |
|  | Akumulatora baterija: Litija jonu | Battery: Lithium-ion |  |
| 11.3.Elektrisks stāvvadāms krautņotājs / Electric stand-on stacker |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Palešu pārvadāšanai un pasūtījuma komplektēšanai | Application: For transporting pallets and order picking |  |
|  | Celtspēja: Vismaz 1400 kg | Lifting capacity: At least 1400 kg |  |
|  | Pacelšanas augstums: 200 mm | Lifting height: 200 mm |  |
|  | Dakšu garums: 1150 mm | Fork length: 1150 mm |  |
|  | Akumulatora baterija: Litija jonu | Battery: Lithium-ion |  |
| 11.4. Manuāli elektriskie hidrauliskie palešu ratiņi / Manual Electric Hydraulic Pallet Truck |  |  | 1 |
|  | Celtspēja: Ne mazāk 1200 kg | Lifting capacity: At least 1200 kg |  |
|  | Pacelšanas augstums: 200 mm | Lifting height: 200 mm |  |
|  | Dakšu garums: 1150 mm | Fork length: 1150 mm |  |
|  | Akumulatora baterija: Litija jonu | Battery: Lithium-ion |  |
| 11.5. Hidrauliskie palešu ratiņi / Manual Hydraulic Pallet Truck |  |  | 3 |
|  | Celtspēja: Ne mazāk 1200 kg | Lifting capacity: At least 1200 kg |  |
|  | Pacelšanas augstums: 200 mm | Lifting height: 200 mm |  |
|  | Dakšu garums: 1150 mm | Fork length: 1150 mm |  |
| 11.6.. Manuāls palešu turētājs / Manual pallet rack |  |  | 1 |
|  | Celtspēja: 1000 kg | Lifting capacity: 1000 kg |  |
|  | Augstums paceltā stāvoklī: 800 mm | Height in raised position: 800 mm |  |
|  | Dakšu garums: 1150 mm | Fork length: 1150 mm |  |
| Lote nr. 12 - Noliktavas plauktu sistēmas / Warehouse shelving systems |  |  |  |
| 12.1. Noliktavas plauktu sistēma / Warehouse shelving systems |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Plaukti paredzēti produktu uzglabāšanai izejvielu un iepakojuma un gatavo produktu noliktavās | Application: Shelves are intended for product storage in warehouses of raw materials and packaging and finished products |  |
|  | Izejvielu un materiālu noliktava | Raw materials and supplies warehouse |  |
|  | Kopējā ietilpība plauktiem: 572 FIN palešu vietas | Total capacity for shelves in warehouse: 572 FIN pallets |  |
|  | Plauktu maks. Augstums: 5.30 m [piezīme: krautņotāja max celšanas augstums – 5,5m] | Max. Shelve height: 5.30 m [Note: maximum lifting height of the forklift: 5.5 m] |  |
|  | Statņu augstums: 6,0m. [piezīme: krautņotāja max celšanas augstums – 5,5m] | Height of the struts: 6.0 m [note: maximum lifting height of the forklift: 5.5 m] |  |
|  | Materiāls: Cinkotas statnes un krāsotas sijas. | Manufacturing material: Galvanised uprights and painted beams. |  |
|  | Paletes augstums: 1,20 – 2,30m | Pallet heights: 1.20–2.30 m |  |
|  | Svars: Ne mazāks, kā 1000 kg uz vienu paleti. | Weight: Not less than 1,000 kg per pallet. |  |
|  | Izkārtojums: 2 rindas x 19 palešu vietas; 5 rindas x 21 palešu vieta. | Layout: 2 rows × 19 pallet spaces; 5 rows × 21 pallet spaces. |  |
|  | Līmeņu skaits: 3 + grīda. | Number of levels: 3 + floor. |  |
|  | Statņu aizsargi: Jābūt | Strut protectors: Required |  |
|  | Siju līmeņa augstuma regulējamais solis: 50 mm | Beam level height adjustable step: 50 mm |  |
|  | Plaukti: Stacionāri, piestiprināti pie grīdas ar enkurskrūvēm. | Shelves: Fixed, secured to the floor with anchor bolts. |  |
|  | Gatavās produkcijas noliktava | Finished products warehouse |  |
|  | Kopējā ietilpība plauktiem: 536 FIN palešu vietas | Total capacity for shelves in warehouse: 536 FIN pallets |  |
|  | Plauktu maks. Augstums: 5.30 m [piezīme: krautņotāja max celšanas augstums – 5,5m] | Shelves maximum height: 5.30 m [Note: maximum lifting height of the forklift – 5.5 m] |  |
|  | Statņu augstums: 6,0m. [piezīme: krautņotāja max celšanas augstums – 5,5m] | Height of the struts: 6.0 m [note: maximum lifting height of the forklift – 5.5 m] |  |
|  | Materiāls: Cinkotas statnes un krāsotas sijas | Manufacturing material: Galvanised uprights and painted beams |  |
|  | Paletes augstums: 1,20 – 2,30m | Pallet heights: 1.20–2.30 m |  |
|  | Svars: Ne mazāks, kā 600 kg uz vienu paleti | Weight: Not less than 600 kg per pallet |  |
|  | Izkārtojums: 3 rindas x 18 palešu vietas; 4 rindas x 20 palešu vietas. | Layout: 3 rows × 18 pallet spaces; 4 rows × 20 pallet spaces. |  |
|  | Līmeņu skaits: 3 + grīda. | Number of levels: 3 + floor. |  |
|  | Statņu aizsargi: Jābūt | Strut protectors: Required |  |
|  | Siju līmeņa augstuma regulējamais solis: 50 mm | Beam level height adjustable step: 50 mm |  |
|  | Plaukti: Stacionāri, piestiprināti pie grīdas ar enkurskrūvēm. | Shelves: Fixed, secured to the floor with anchor bolts. |  |
| Lote nr. 13 Ražošanas mēbeles / Lot no 13 Production furniture |  |  |  |
| 13.1. Garderobes skapīši / Wardrobe lockers | Pielietojums: Slēdzami metāla garderobes skapji, ar diviem nodalījumiem, lai nodalītu personīgo un darba apģērbu, kas novietoti uz sola | Application: Lockable metal locker units with two compartments to separate personal and work clothing, stored on a shelf | 14 |
|  | Apraksts: Skapīša veids - 2 x 400 mm, 2 durtiņas | Description: Locker type – 2 x 400 mm, 2 doors |  |
|  | Dimensijas: Kopējais platums 800 mm | Dimensions: Overall width: 800 mm |  |
|  | Papildus komplektācija: Katrā nodalījumā: drēbju stanga un āķi drēbju pakarināšanai, galvassegas plaukts | Additional equipment: In each compartment: clothes rail and hooks for hanging clothes, headgear shelf |  |
| 13.2.Noliktavas metāla plaukti / Warehouse metal shelves | Pielietojums: Paredzēti novietošanai tehniskajā telpā, noliktavā un pēc nepieciešamības citās darba stacijās nepieciešamo inventāru un materiālu uzglabāšanai; ar regulējamu plauktu augstumu | Application: Designed for placement in a technical room, warehouse and, as needed, at other workstations for storing necessary equipment and materials; with adjustable shelf height | 15 |
|  | Materiāls: Krāsots metāls | Material: Painted metal |  |
|  | Plauktu skaits: 5 | Number of shelves: 5 |  |
|  | Plauktu svaru izturība: Vismaz 150 kg | Shelf load capacity: At least 150 kg |  |
|  | Dimensijas (P x A): Vismaz 850 x 1900 mm | Dimensions (W x H): At least 850 x 1900 mm |  |
| 13.3. Skapis / Locker | Pielietojums: Metāla skapis mazgāšanas līdzekļu uzglabāšanai | Intended use: Metal cabinet for storing cleaning supplies | 1 |
|  | Apraksts: Ar slēdzeni, kas sadalīts ar starpsienu divās daļās un iespēju regulēt plauktu augstumu | Description: Lockable, divided into two sections by a partition, and with adjustable shelf height |  |
|  | Dimensijas vismaz (P x G x A): 500 x 800 x 1800 mm | Minimum dimensions (W x D x H): 500 x 800 x 1800 mm |  |
| Lote nr. 14 Ražošanas darba un tīrīšanas inventārs / Lot no 14 Production work and cleaning inventory |  |  |  |
| 14.1.Instrumentu ratiņi / Tool trolley | Pielietojums: Instrumentu ratiņi ar instrumentiem iekārtu apkopes veikšanai | Application: Tool trolley with tools for equipment maintenance | 1 |
|  | Uzbūve: 7 atvilktnes + 215 gb. atslēgu komplekts | Configuration: 7 drawers + set of 215 keys |  |
| 14.2.Ķīmijas dozēšanas un mazgāšanas iekārta / Chemical dosing and washing equipment | Pielietojums: Iekārta paredzēta koncentrētu ķīmijas līdzekļu dozēšanai un pārtikas rūpniecībā izmantojamo iekārtu mazgāšanai | Application: The equipment is intended for dosing concentrated chemical agents and for washing equipment used in the food industry. | 1 |
|  | Apraksts: - Centralizēta ķīmijas dozēšanas stacija - Caurplūdes sistēma - Maksimālā ūdens temperatūra 55 ˚C - Izsmidzināšanas pistoles pieslēgums 4 punktos, katrs ar vismaz 20 m garu cauruļvadu | Description: - Centralised chemical dosing station - Flow-through system - Maximum water temperature: 55˚C - Spray gun connection at 4 points, each with a hose length of at least 20 m |  |
| 14.3.Grīdas mazgāšanas iekārta / Floor washing machine |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Iekārta peredzēta ražošanas telpu grīdas mazgāšanai | Application: The system is designed for washing the floors of production areas. |  |
|  | - Apraksts: - Ūdens padeve un birstes spiediens piemērots fibrobetona grīdas mazgāšanai - Mazgāšanas platums 350-500 mm - Produktivitāte vismaz 1500 m²/h - Darba laiks ar vienu uzlādi vismaz 180 min | Description: - Water supply and brush pressure suitable for washing fibre-reinforced concrete floors - Washing width: 350–500 mm - Productivity: at least 1500 m²/h - Operating time on a single charge: at least 180 minutes |  |
| 14.4. Tvertnes mucu apgriezējs / Drum/container tipper |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Mucu apgriešanai, izejvielu izvadei no mucas | Application: For turning over drums and discharging raw materials from drums |  |
|  | Mucu tilpums: 50-220 L | Barrel capacity: 50–220 L |  |
|  | Celtspēja: Vismaz 300 kg | Lifting capacity: At least 300 kg |  |
|  | Apgriešanas leņķis: Vismaz 125° | Tipping angle: At least 125° |  |
|  | Materiāls: nerūsējošais tērauds | Material: Stainless steel |  |
|  | Konstrukcija: Mobīls uz riteņiem Darbība ar baterijām vai elektrotīklā | Design: Mobile on wheels Battery- or mains-operated |  |
| Lote nr. 15 - Kvalitātes kontroles inventārs / Lot no. 15 Quality control inventory |  |  |  |
| 15.1. Galda svari / table scales |  |  | 2 |
|  | Pielietojums: Galda svari, produktu svēršanai ražošanas laikā | Application: Table scales for weighing products during production |  |
|  | Maksimālā svara diapazons: 1000 g | Maximum weighing range: 1000 g |  |
|  | Svēršanas solis: 0.01 g | Weighing increment: 0.01 g |  |
|  | Jābūt sākotnējai verifikācijai | Initial verification required |  |
| 15.2. Grīdas svari / Floor scales |  |  | 2 |
|  | Pielietojums: Grīdas svari, izejvielu svēršanai pirms produktu dozēšanas maisījumā | Application: Floor scales for weighing raw materials before dosing products into the mixture |  |
|  | Maksimālā svara diapazons: 160 kg | Maximum weighing range: 160 kg |  |
|  | Svēršanas solis: 0,05 kg | Weighing increment: 0.05 kg |  |
|  | Jābūt sākotnējai verifikācijai | Initial verification required |  |
| 15.3.Laboratorijas sieti / Laboratory sieves |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Paredzēti izejvielu maisījumu sijāšanai kvalitates kontroles nodrošināšanai | Application: Intended for sieving raw material mixtures to ensure quality control |  |
|  | Sieta acs izmēri: 1. 120 µm 2. 200 µm 3. 250 µm | Sieve mesh sizes: 1. 120 µm 2. 200 µm 3. 250 µm |  |
|  | Sieta izmērs (Ø x H): 200x50 mm | Sieve dimensions (Ø x H): 200 x 50 mm |  |
|  | CISA vai ekvivalents | CISA or equivalent |  |
| Lote nr. 16 -Gatavo produktu komplektēšanas iekārtas / Lot no 16 Finished product packing system |  |  |  |
| 16.1. Automātiska sistēma primāro produktu iepakošanai transporta kastēs (wrap around) / Automatic system for packing primary products into transport boxes (wrap around) |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Automātiska transporta kastu formēšana no plakana kartona, aplocot to ap primāro produktu - stāvpakām (wrap around solution) | Application: Automatic forming of transport boxes from flat cardboard by wrapping it around the primary product – stand-up pouches (wrap around solution) |  |
|  | Izvietojums : Produkts tiks izvietots divās rindās, no 3-5 vienībām katrā rindā | Configuration: The product will be placed in two rows, 3-5 units per row. |  |
|  | Transporta kastu dimensijas (G x P x A): 150-550 x 150-400 x 120-480 mm | Dimensions of transport boxes (L x W x H): 150–550 x 150–400 x 120–480 mm |  |
|  | Ātrums: 10-20 kastes / min | Capacity: 10-20 boxes / min |  |
|  | Produkta svars: Viens stāvpaka līdz 1kg Kopējais kastu svars līdz 10 kg | Product weight: Viens stāvpaka līdz 1kg Kopējais kastu svars līdz 10 kg |  |
|  | Apraksts: Iespēja definēt produkta pakošanas uzstādījumus, vismaz 50 produktiem; PLC, skārienjūtīgs ekrāns, HMI | Description: Ability to define product packaging settings, for at least 50 products; PLC, touch screen, HMI |  |
| 16.2.Palešu tinējs / Pallet wrapping machine | Pielietojums: Paredzēts palešu aptīšanai ar plēvi | Application: Designed for wrapping pallets with film | 1 |
|  | Darba augstums: 2200 mm | Working height: 2200 mm |  |
|  | Griešanās plaknes diametrs: 1650 mm | Rotation plane diameter: 1650 mm |  |
|  | Paletes augstums: 30 mm | Pallet height: 30 mm |  |
|  | Jauda: 25 paletes / h | Capacity: 25 pallets/h |  |
|  | Maksimālais svars: Ne mazāks kā 1200 kg/h | Maximum weight: Not less than 1200 kg/h |  |
|  | Jābūt uzbraukšanas rampai | A loading ramp must be provided |  |
|  | Paletes augstuma kontrole ar foto aci: Augšējo tinumu skaits un augstums, apakšējo tinumu skaits un augstums. | Pallet height control with a photoelectric sensor: Number and height of upper coils, number and height of lower coils. |  |
| Lote nr. 17 Iekārtas līnijas apkalpošanai / Lot no 17 Equipment for line servicing |  |  |  |
| 17.1. Gāzes katls / Gas Boiler | Pielietojums: Iekārtu darbības nodrošināšanai | Application: To ensure the operation of equipment | 1 |
|  | Maksimālā kopējā jauda: Vismaz 90 kW | Total maximum capacity: At least 90 kW |  |
| 17.2. Siltā ūdens boilers / Warm water boiler | Pielietojums: Siltā ūdens nodrošināšanai iekārtu tīrīšanai atbilstoša ražošanas procesa nodrošināšanai | Application: To provide hot water for cleaning the equipment in order to ensure a proper production process | 2 |
|  | Tilpums: 500 L | Capacity: 500 L |  |
|  | Apraksts: Iekārta darbojas kopā ar gāzes katlu | Description: The equipment operates in conjunction with a gas boiler |  |
| 17.3.Aukstā ūdens resīvers / Cold water receiver | Pielietojums: Aukstā ūdens uzglabāšana | Purpose: Cold water storage |  |
|  | Tilpums: 500 L | Capacity: 500 L |  |
| 17.4.Gaisa kompresors / Air compressor |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: nodrošināt saspiestā gaisa plūsmu ražošanas iekārtas darbībai | Application: To provide a compressed air flow for the operation of production equipment |  |
|  | Apraksts: Eļļas skrūves kompresors uz resīvera | Description: Oil screw compressor on the receiver |  |
|  | Resīvera tilpums: 500 L | Resīvera tilpums: 500 L |  |
|  | Ražība: ≥ 3000 l/min | Capacity: ≥ 3,000 L/min |  |
|  | Darba spiediens: 8-10 bar | Operating pressure: 8–10 bar |  |
|  | Ar žāvētāju r.p.: +3°C - +7°C | Air dryer operating temperature: +3°C – +7°C |  |
|  | Līnijas filtrs: 1 mkr un 0,01 mkr | Line filter: 1 µm and 0.01 µm |  |
| Lote nr. 18 - Dzesēšanas iekārta / Lot no 18 Chiller |  |  |  |
| 18.1.Dzesēšanas iekārta / Chiller | Pielietojums: Krāsns darbības nodrošināšanai | Application: To ensure the operation of the dryer |  |
|  | Dzesēšanas jauda: 17 kW | Cooling capacity: 17 kW |  |
|  | Šķidruma veids: Ūdens/etilēnglikols 25% | Type of fluid: Water / ethylene glycol 25% |  |
|  | Dzesēšanas šķidruma padeves temperatūra: 6 ˚C | Coolant supply temperature: 6 ˚C |  |
|  | Dzesēšanas šķidruma atgriešanās temperatūra: 11-12 ˚C | Coolant return temperature: 11–12 ˚C |  |
|  | Dzesēšanas šķidruma plūsmas ātrums: 500 L/h | Coolant flow rate: 500 L/hr |  |
| Lote nr. 19 Kastu printeris / Lot no 19 Cardboard box printer |  |  |  |
| 19.1. Kastu printeris / Cardboard box printer | Pielietojums: Transporta kastu apdruka ar marķējumu, integrēta wrap around sistēmā | Application: Printing of labels on transport boxes, integrated in wrap around system |  |
|  | Drukas laukums vismaz (A x G): 70 x 2000 mm | Minimum print area (H x W): 70 x 2,000 mm |  |
|  | Izšķirtspēja: 180 dpi | Resolution: 180 dpi |  |
|  | Drukas ātrums vismaz: 120 m/min | Minimum printing speed: 120 m/min |  |
|  | Drukas ātrums vismaz: 120 m/min | Minimum printing speed: 120 m/min |  |
|  | Apdrukas veids: Tinte | Printing method: Ink |  |
|  | Iebuvēta atmiņa vismaz: 8 GB | Built-in memory, minimum: 8 GB |  |
|  | Komplektācija: PLC, skārienjūtīgs ekrāns Transportieris | Package contents: PLC, touchscreen Conveyor |  |
|  | Transportieris: - Dimensijas (A x G) 759-800 mm regulējams x 1500 - Lentas platums 400 mm - Lentas ātrums 25 – 35 m/min - Kastes platums 160-400 mm | Conveyor: - Dimensions (H x W): 759–800 mm (adjustable) x 1,500 mm - Belt width: 400 mm - Belt speed: 25–35 m/min - Box width 160–400 mm |  |
| Lote nr.20 Metāla detekcija plūsmā / Lot no 20 Metal detection in flow |  |  | 1 |
| 20.1. Metālā detektors plūsmā / Metal detector in flow | Pielietojums: Potenciālo metāla piesārņojuma atdalīšana plūsmā, instalējama pie cauruļu sistēmas. Potenciāla metālu atdalīšana miltu padeves plūsmā. | Application: Separation of potential metal contamination in the product stream; installed on a piping system. Potential metal separation in the flour feed stream |  |
|  | Detektējamais produkts: - Miltu un citu pulverveida izejvielu maisījums, tilpummasa 500 g/L - Produkta temperatūra – apkārtējās vides - Produkta mitrums – 9-14% | Product to be detected: - Mixture of flour and other powdered raw materials, bulk density 500 g/L - Product temperature – ambient - Product moisture content – 9–14% |  |
|  | Jauda: 20 kg / 10 s | Capacity: 20 kg / 10 s |  |
|  | Materiāls: nerūsējošais tērauds | Material: Stainless steel |  |
|  | Detekcija: Spēj detektēt nerūsējošo tēraudu 1 mm, dzelzi 1 mm; dzelzi nesaturošu metālu 1 mm vai mazāk. | Detection: Capable of detecting stainless steel 1 mm, iron 1 mm; non-ferrous metals 1 mm or less |  |
|  | Komplektācija: Izmetējs | Scope of supply: Ejector |  |
|  | Klase: IP65 | Protection class: IP65 |  |
| 20.2. Transportieris produkta dozēšanai uz metāla detektoru / Conveyor for poder mass feeding to metal detectors |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Miltu maisījuma pārvietošanai no starptvertnes uz metāla detektoru | Application: For transferring the flour mixture from the storage tank to the metal detector |  |
|  | Tips: Skrūve stipa transportieris | Type: Screw-type conveyor |  |
|  | Jauda: Vismaz 10 m3/h | Capacity: At least 10 m³/h |  |
|  | Komplektācija: PLC 50 L bufera tvertne | Scope of supply: PLC 50 L buffer tank |  |
|  | Ievades augstums: 4000 mm | Inlet height: 4000 mm |  |
| Lote nr. 21 Veltņu smalcinātājs / Lot no 21 Roller shreder |  |  |  |
| 21.1 Veltņu smalcinātājs sauso produktu atlikumu pārstrādei / The roller shredder for the milling of dry cereal product waste | Pielietojums: Sauso produktu atlikumu pārstrāde, samalšana atkārtotai izmantošanai | Application: Dry cereal product waste processing, milling for reuse in production | 1 |
|  | Jauda: Vismaz 200 kg/h | Capacity: At least 200 kg/h |  |
|  | Materiāls: Piemērots pārtikas izejvielām | Material: Suitable for food raw materials |  |
|  | Maluma izmērs, mm 0,1-1 mm | Particle size, mm 0,1-1 mm |  |
| Lot nr. 22 Automātisks pulvera siets / Lot no 22 Automatic powder sieve |  |  |  |
| 22.1 Automātisks pulvera siets / Automatic powder sieve | Pielietojums: Automātiska izejvielu sijāšana lielo daļu vai salipušo daļu atdalīšanai | Application: Raw material sieving for large particle or pressed pieces seperation | 1 |
|  | Jauda: Vismaz 100 kg/h | Capacity: At least 100 kg/h |  |
|  | Materiāls: Piemērots pārtikas izejvielām | Material: Suitable for food raw materials |  |
|  | Sieta izmērs, mm 2 mm | Sieta size, mm 2 mm |  |
|  | Apraksts: Pulvera mitruma saturs līdz 14% | Description: Powder moisture level till 14% |  |
| Lote nr. 23 Transporta kastu paletizēšanas sistēma ar padeves transportieriem no divām līnijām/ Lot no 23 Palletizing system for transport boxes with feed conveyors from two lines |  |  |  |
| 23.1. Transportierusistēma transporta kastēm / Conveyor system for carboard boxes | Pielietojums: Gatavā produkta transporta kastu nogādāšana uz paletizācijas sistēmu | Application: Ready product transportation to automatic palletizer | 1 |
|  | Transporta kastu dimensijas (G x P x A): 150-550 x 150-400 x 120-480 mm | Dimensions of transport boxes (L x W x H): 150–550 x 150–400 x 120–480 mm |  |
|  | Ātrums: 10-20 kastes / min | Capacity: 10-20 boxes / min |  |
|  | Produkta svars: Līdz 10 kg | Product weight: Till 10 kg |  |
|  | Apraksts: - Lentas ātrums vismaz 35 m/min - Produkta ievade no viena kastu apdrukas printera transportiera (19.1) - Produkta izvade uz automātisku paletizatoru - Spēja veidot kastu uzkrāšanos transportiera garumā, lai novērstu līnijas apstāšanos - Vadība – PLC, sensori, start/stop, full/empty, sastrēgumu noteikšana | Description: - Belt speed at least 35 m/min - Product input from one box printer conveyor (19.1) - Product output to automatic palletizer - Ability to create a stack of boxes along the conveyor to prevent line stoppages - Control – PLC, sensors, start/stop, full/empty, jam detection |  |
| 23.2.Automatisks paletizators slāņos / Automatic palletizer in layers | Pielietojums: Automātiska un akurāta kastu salikšana uz paletes slāņos | Application: Automatic and accurate cardboard box stacking on pallet in layers | 1 |
|  | Transporta kastu dimensijas (G x P x A): 150-550 x 150-400 x 120-480 mm | Dimensions of transport boxes (L x W x H): 150–550 x 150–400 x 120–480 mm |  |
|  | Ātrums: 10-20 kastes / min | Capacity: 10-20 boxes / min |  |
|  | Paletes izmērs: 1200 x 800 mm | Pallet size: 1200 x 800 mm |  |
|  | Maksimālais paletes svars: Ne mazāks kā 1200 kg/h | Maximum pallet weight: Not less than 1200 kg/h |  |
|  | Apraksts: - Paredz paralēli divu dažādu produktu paletizāciju - PLC, skārienekrāns - Drošība – žogs, avārijas apturēšana | Description: - Allows parallel palletizing of two different products - PLC, touchscreen - Safety – fencing, emergency stops |  |
| Lote nr. 24 Propellera maisītājs / Lot no 24 Propeller mixer |  |  |  |
| 24.1.Vertikālais propellera maisītājs / 24.1 Vertical propeller mixer |  |  | 1 |
|  | Pielietojums: Homogēnai sīrupa un pulveru samaisīšanai sīrupa tvertnē | Application: For the homogeneous mixing of syrup and powder in a syrup tank |  |
|  | Rotācijas ātrums: 1500 rpm | Rotation speed: 1500 rpm |  |
|  | Vārpstas garums: 1050 mm | Shaft length: 1050 mm |  |
|  | Propellera tips: Lāpstiņu tipa maisītājs | Propeller type: Blade-type mixer |  |
|  | Propellera diametrs: 200 mm | Propeller diameter: 200 mm |  |
|  | Materiāls: Nerūsējošā tērauda | Material: Stainless steel |  |

| ##### Pielikums Nr. 1. Līguma paraugs ##### PIRKUMA - PĀRDEVUMA L Ī G U M S Nr. _/20___ Šis līgums noslēgts Rīgā, 202_.gada xx.xxx starp xxxxxxxxx reģ. Nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, turpmāk tekstā Pārdevējs, tās valdes priekšsēdētāja xxxx xxxxx personā, kas darbojas uz statūtu pamata un SIA „xxxxxxxxxxx” reģ. Nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, turpmāk tekstā Pircējs, tās valdes priekšsēdētājas xxxxxxxxxxxxxxxxx personā, kas darbojas uz statūtu pamata, ŅEMOT VĒRĀ, KA: 1.Pircējs apliecina, ka iekārtas iegāde tiek veikta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas ietvaros. Pircēja projekta iesniegums Nr. xxxxxxxxxxxxxxxxx. 2. Pārdevējs ir atzīts par uzvarētāju iepirkuma procedūrā,…………………………... 1. Līguma priekšmets. 1.1. Pārdevējs pārdod, piegādā un uzstāda, bet Pircējs saskaņā ar šī līguma noteikumiem pērk iekārtu komplektu, kuras komplektācija, tehniskie rādītāji, opcijas, cena, izgatavošanas, piegādes termiņi un apmaksas noteikumi tiek noteikti Pircējam piedāvājumā, kurš ir Līguma pielikums Nr. 1 un tā neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā Iekārta. 1.2. katras atsevišķas iekārtas piegāde un uzstādīšana notiek atbilstoši projekta plānam un pielikumam Nr.2, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 2. Cenas un līguma kopējā vērtība. Līguma kopējā summa (pirkuma maksa) ir EUR XXXX (XXXXXXXXXXeiro, 00 centi). Pirkuma maksā ir iekļauta iekārtas iepakošana, piegāde, uzstādīšana un darbinieku vienreizēja apmācība. 3. Apmaksas un piegādes noteikumi. 3.1.Pircējs apņemas veikt priekšapmaksu par katru Iekārtu xx % apmērā no kopējās Līguma. Iekārtas izgatavošana tiek uzsākta no brīža, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā. 3.2.Nākamo apmaksu xx% apmērā, pircējs apņemas veikt nekavējoties pēc paziņojuma par iekārtas gatavību un rēķina saņemšanas. Iekārta no izgatavotājrūpnīcas tiek izsūtīta tikai pēc šā maksājuma saņemšanas. 3.3. Pēdējo apmaksu xx% pircējs apņemas veikt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iekārtas uzstādīšanas un pieņemšanas. Iekārtu pieņemot tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 3.4.Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā. 3.5. Pārdevējs apņemas nodrošināt Iekārtu izgatavošanu un piegādi atbilstoši pielikumam Nr.2 pie šī līguma 3.1. un 3.2 punktu noteikto darbību izpildes un pie nosacījuma, ka 3.2. punktā paredzēta apmaksa tiek veikta bez kavēšanās. 3.7. Pārdevējs nodrošina iekārtas piegādi līdz Pircēja teritorijai, uzstādīšanu un darbinieku vienreizēju apmācību. Pircējs nodrošina iekārtas pārvietošanu teritorijā un novietošanu ražošanas telpās (klātesot pārdevēja pārstāvim), kā arī nepieciešamos elektrības, tvaika ,kanalizācijas, gāzes un saspiestā gaisa pievadus līdz iekārtai. 3.8.Iekārtu piegādes un uzstādīšanas vieta ir xxxxxxx. 3.9. Pēc Iekārtas piegādes, Pārdevējs veic iekārtas uzstādīšanas atbilstoši pielikumam Nr.2. 3.10. Īpašumtiesības uz Iekārtu pāriet no Pārdevēja uz Pircēju PNA parakstīšanas brīdī. Preces atbilstību PNA norādītajam Pircēja pilnvarotais pārstāvis apstiprina ar savu parakstu uz PNA. 3.10.1.Pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Pircējam vairs nav tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz Iekārtas komplektāciju. - Pircējam ir tiesības neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tiek konstatēts, ka piegādātā un uzstādītā Iekārta neatbilst Līguma 1. punkta nosacījumiem, tiek konstatētas nepilnības komplektācijā, tā nefunkcionē atbilstoši savām tehniskajām īpašībām, pastāv citi Iekārtas trūkumi. Šādā gadījumā Puses sastāda aktu par Iekārtas neatbilstību un vienojas par termiņu trūkumu novēršanai. 3.11.Pircējs apņemas nosūtīt iekārtas ražotājam produkta paraugus un/vai iepakojamo materiālus testu vajadzībām, ja nepieciešams. 4. Kvalitāte un garantijas. 4.1. Pārdevējs garantē, ka Iekārtu kvalitāte un komplektācija atbilst izgatavotājfirmas noteiktajām normām un Eiropas Savienības prasībām attiecībā uz ražotāja atbildību par preces kvalitāti. Pārdevējs nodrošina piegādātajai Iekārtai kvalitātes sertifikātu, kā arī ekspluatācijas un tehnisko dokumentāciju angļu valodā. 4.2. Pārdevēja noteiktā Iekārtas garantija ir 12 (divpadsmit) mēneši no iekārtas piegādes brīža, atbilstoši Līguma pielikumā Nr.1 paredzētajām ražotāja saistībām. 4.3. Pārdevējs nodrošina veikt regulāras (atbilstoši iekārtas noslodzei) tehniskās un profilaktiskās apkopes uz savstarpēji noslēgta līguma pamata. Slēdzot šādu līgumu pārdevējs apņemas nodrošināt tehniķa ierašanos pēc izsaukuma līgumā atrunātos termiņos, kā arī informatīvo atbalstu (konsultācijas pa telefonu). 5. Strīdu atrisināšana un atbildība 5.1.Visus strīdus un nesaskaņas, kas saistītas ar šī Līguma izpildi puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. 5.2.Ja pārrunu ceļā vienošanos nav iespējams sasniegt, tad strīdi un nesaskaņas tiek atrisināti LR tiesu iestādēs atbilstoši LR likumdošanas aktiem. 5.3. Puses apņemas neizpaust jebkuru tehnisko, finansiālo un komerciālo informāciju, kā arī citus datus, kas iegūti vai tapa zināmi Līguma darbības laikā un, kas var tikt izmantoti konkurences nolūkos. 6. Citi nosacījumi. 6.1. Puses apņemas iepriekš rakstiski informēt cita citu par iespējamām izmaiņām tās adresē, kas norādīta šajā Līgumā, nosaukumā, citos rekvizītos un juridiskajā statusā. 6.2. Pušu reorganizācija vai īpašuma formas izmaiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējiem grozījumiem vai izbeigšanai, jo Līguma izpildīšanas pienākums pāriet Pušu tiesību pārņēmējiem. 6.3. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi tikai pēc Pušu rakstiskas vienošanās, kura no parakstīšanas brīža uzskatāma par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 6.4. Šis līgums sastādīts latviešu un angļu valodā uz 5 (piecām) lappusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros, kuri glabājas pa vienam pie katras Puses. 6.5. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 7. Spēkā stāšanās kārtība. 7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, un darbojas līdz savstarpējo saistību izpildei. |  | ##### PURCHASE – SALE ##### AGREEMENT No. _/20__ This Agreement has been concluded in Riga, on xxx 202_ between xxxxxxxxxxx, registration No xxxxxxxxxxxxxxx, hereinafter referred to as the “Seller”, represented by its Chairperson of the Board xxxxx xxxxx, who is acting on the basis of the Articles of Association, and SIA “xxxxxxxxxxxxxxxxx”, registration No xxxxxxxxxxxxxxx, hereinafter referred to as the “Purchaser”, represented by its Chairman of the Board xxxxxxxxxxxxxxxx , who is acting on the basis of the Articles of Association, on the following: WHEREAS: 1. The Purchaser confirms that purchase of Machinery are executing on the basis of European Agricultural Fund for Rural development program project with number xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2. The Seller is approved as winner in tender procedure, …………………………………………….. 1. Subject of the Agreement. The Seller sells, delivers and installs but the Purchaser in compliance with the provisions of this Agreement purchases the equipment set of production line of production line (further in text – Machinery), whose complete set, technical characteristics, options, price, production, delivery and payment terms shall be defined in the sales offer which is submitted to the Purchaser and constitutes Annex 1 to the Agreement that is an inalienable part of the Agreement, hereinafter referred to as the “Machinery”. 1.2. Each equipment delivery Seller supply accordingly project plan fixed in Annex 2, that is an inalienable part of the Agreement 2. Prices and Total Contractual Value. The total contractual amount (a purchase price) comprises EUR XXXXXXXXXXX, 00 (XXXXXXXXXXXXXX, 00 cents). The Purchase price shall include packing, delivery and installation of the Machinery as well as single training of employees. 3. Payment and Delivery Terms. 3.1.The Purchaser undertakes to make a prepayment for the each Machinery in the amount of xx% from total amount. Production of the Machinery shall be commenced as of the moment when payment has been transferred to the Seller’s bank account. 3.2. The Purchaser undertakes to make the subsequent payment in the amount of xx% immediately following the receipt of a notification on readiness of the Machinery and receipt of an invoice thereof. Machinery will be sent from manufacturing company only after receive of mentioned payment. 3.3. The Purchaser undertakes to make the final payment in the amount of xx% within 5 (five) business days following the installation and acceptance of receipt the Machinery. When accepting the Machinery, a Deed of Conveyance shall be signed. 3.4. Date of payment shall be considered the date on which the money has been transferred in the Seller’s bank account. 3.5.The Seller undertakes to ensure production and delivery of the Machinery accordingly Annex 2 provided that obligations set in Clause 3.1 and 3.2 of this Agreement have been fulfilled and that payment set in Clause 3.2 is made without delay. 3.7.The Seller shall ensure delivery of the Machinery up to the Purchaser’s territory, installation and single training of employees. The Purchaser shall not ensure the transportation of the Machinery within the Purchaser’s territory and its placement in the industrial premises (in the presence of the Seller’s representative), as well as the required power, steam, gas, drainage and compressed air connections to the Machinery. 3.8.The place of delivery and installation of the Machinery shall be xxxxxxxx. 3.9. After delivery of Machinery Seller undertakes to execute installation of accordingly Annex 2. 3.10. The ownership right to the Machinery shall be transferred from the Seller to the Purchaser at the moment of signing the DOC. The Purchaser’s authorised representative shall approve the compliance of the product with goods indicated in the waybill by signing it accordingly. 3.10.1. After signing the Deed of Conveyance, the Purchaser shall not be entitled to raise a claim with regard to the complete set. 3.10.2. Purchaser has rights no avoid signing of Deed of Conveyance, if recognized that delivered and installed Machinery not comply to regulations of Agreement Article 1, if recognized incompliance in complete set of Machinery, its not operating according to its technical features, there are other existing failures. If such circumstances exist, Parties conclude report of non-compliance and agree term for elimination of failures. - The Purchaser undertakes to send to the manufacturer of the Machinery product samples and/or packaging material for testing needs before testing of the Machinery at the factory, if necessary. 4. Quality and Warranties. 4.1. The Seller guarantees that the quality and complete set of the Machinery complies with the manufacturing company’s established standards and European Union requirements relating liability of producer for quality of goods. The Seller shall provide the delivered Machinery with a quality certificate as well as operational and technical documentation in English. 4.2. The Machinery shall be applied a warranty of 12 (twelve) months as of the moment of delivery of the Machinery in compliance with the manufacturer’s obligations provided in Annex 1 to the Agreement. 4.3. The Seller undertakes to provide regular (according to the load of the Machinery) technical and preventive maintenance services on the basis of a mutual agreement concluded. When concluding such agreement, the Seller undertakes to ensure attendance of a technician upon request within the period of time specified in the agreement as well as to provide informative support (consultations by phone). 5. Settlement of Disputes and Liability. 5.1. All disputes and disagreements that may arise in respect of execution of this Agreement the Parties shall settle by mutual negotiations. 5.2. Should the Parties fail to reach an agreement through mutual negotiations, the disputes and disagreements are subject to the legal proceedings at the judicial authorities of the Republic of Latvia according to the legislation of the Republic of Latvia. 5.3. The Parties undertake not to disclose any technical, financial and commercial information as well as any other data that have been obtained or become known during the period of validity of the Agreement and that may be used for competition purposes. 6. Other Provisions. 6.1. The Parties undertake to inform each other in writing in advance on the possible changes of either address specified in this Agreement, name, other official details and legal status. 6.2. Reorganization of the Parties or changes in their ownership may not constitute a legal basis for unilateral amendments to the Agreement or its termination as the obligation to fulfil the Agreement shall be binding to legal successors of rights of the Parties. 6.3. Any changes and amendments to this Agreement shall be implemented only upon a written agreement by the Parties, which as of the moment of signing shall be deemed an inalienable part of this Agreement. 6.4. The Agreement has been executed in Latvian and English on 5 (five) pages in 2 (two) identical copies, each copy given either Party. In case of disagreements the Latvian text of the Agreement shall prevail. 6.5. Any issues that are not provided in this Agreement, the Parties shall settle in compliance with the effectual legislation of the Republic of Latvia. 7. Implementation Procedure. 7.1. This Agreement shall come into effect as of the moment of signing it and shall be valid until complete fulfilment of the mutual obligations. |
| --- | --- | --- |
| 8. Pušu paraksti / Signatures of the Parties: |  |  |
| Pārdevējs / Seller: | Pircējs / Purchaser: |  |

Pielikums Nr.2

iepirkumam Nr. 11052026-1

SIA Felici

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

- Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

- Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

  - cenām;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

/_____________/  Paraksts

/_____________/ Datums

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

Pielikums Nr.3

iepirkumam Nr. 11052026-1

## SIA Felici

Apstiprinājums atbilstībai konkursa vispārīgajiem nosacījumiem

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka tie atbilst:

  - Ir vismaz trīs gadu pieredze darbā ar pārtikas rūpniecības vai konkrētās piegādes jomas iekārtām.

  - Iepriekšējo trīs kalendāro gadu kopējais apgrozījums pārsniedz piedāvājuma kopējo vērtību.

  - Spēj nodrošināt servisa līgumu reaģēšanas laiku: vienas darba dienas laikā (24h darba dienās).

  - Piedāvātās  iekārtas  nav  iepriekš  lietotas,  tajās  nav  iebūvētas  lietotas  vai atjaunotas komponentes.

- Iepirkuma noteikumiem:

  - Iesniedzot galējo piedāvājumu visām iekārtām jānorāda ražotāju, marku un modeli un cenu;

  - Visām rezerves daļām / papildus komponentēm jābūt iekļautām;

  - Ja piedāvājumā būs papildu aprīkojums, tas tiks norādīts;

  - Visas iepirkuma dokumentācijā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražotājiem iekārtu piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentiem vai analogiem produktiem vai precēm, kas atbilst specifikācijas prasībām.

  - Visām iekārtām nodrošina maksimālo caurplūdes jaudu.

  - Ražotnē nav pieejama tvaika pievade, iekārtu darbināšanā netiks izmantots tvaiks.

  - Apdrošināšanas, piegādes, instalācijas un apmācību izmaksas ir iekļautas cenu piedāvājumā.

  - Iekārtu manuāļiem būs Angļu vai Latviešu valodā.

  - Tehnisko parametru lielumi piedāvātai iekārtai nav mazāki kā norādīts šajā tehniskajā specifikācijā (izņemot vietas kur tas atrunāts atsevišķi ar ierobežojumiem), lielāki vai augstākas precizitātes var būt.

  - Visiem iekārtu parametriem (platums/ garums/ augstums/ jauda/ ietilpība) pieļaujamas +/-10% atšķirības no tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

- Iekārtas atbilst Atbilstība Eiropas Savienības standartiem ekspluatācijā un Latvijas Republikas likumdošanai:

  - Atbilstības sertifikāts;

  - CE sertifikāts;

  - Atbilstība pārtikas rūpniecības prasībām (iekārtām, kas pielietojamas pārtikas ražošanā un kuru darba virsmas saskarās ar pārtiku);

  - Atbilstība Latvijas Republikas likumdošanai.

- Ja ir pieejams līdzvērtīgs piedāvājums iepirkuma priekšmeta aprakstā noteiktajām prasībām, kuru esamību Pasūtītājs nav paredzējis, Pretendents var iesniegt līdzvērtīgām prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pretendents var iesniegt arī augstākām prasībām atbilstošu piedāvājumu.

- Tiks nodoršināta aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, servisa nodrošināšana ekspluatācijas laikā, iekārtu palaišana un personāla apmācības.

- Aprīkojuma piegāde tiks veikta uz plastmasas paletēm.

- Tiks nodrošināta servisa reaģēšanas laiks 24 h Latvijas Republikā.

- Dabīgā nolietojuma pakļautajām detaļām būs pieejamas piegādātāja noliktavā, nodrošinot to piegādi pasūtītājam vienas darba dienas laikā.

- Garantija ne mazāk kā 12 mēneši (no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža)

- Ar šo apliecinām, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā 180 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar parakstīt iepirkuma līgumu piedāvājuma spēkā esamības laikā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu.

- Paredzamais līguma izpildes termiņš – 31.05.2028.

/_____________/  Paraksts

/_____________/ Datums

Annex No. 2

For procurement No. 11052026-1

SIA Felici

Confirmation of an independently prepared tender

Hereby, providing complete and true information,

Applicant's name, reg. No.

(hereinafter - the Applicant) in relation to the specific procurement procedure certifies that:

- The applicant has read and agrees with the content of this declaration.

2. The applicant is aware of his obligation to provide full, complete and true information in this declaration.

3. The applicant's procurement offer has been signed by the applicant's authorized person(s).

4. The applicant declares that he has submitted an offer independently of competitors (1) and without any consultations, contracts or agreements. The applicant has not had any communication with any competitor regarding:

4.1. prices;

4.2. price calculation methods, factors (circumstances) or formulas;

4.3. intention or decision to participate or not to participate in procurement (to submit or not to submit an offer); or

4.4. submission of an offer that does not meet procurement requirements;

4.5 quality, scope, specification, performance, delivery or other conditions, which can be solved independently of competitors, of the products or services to which this procurement applies.

5. The tenderer has not knowingly, directly or indirectly disclosed and will not disclose the terms of the tender to any competitor before the official date and time of the opening of tenders or the award of the contract.

- The applicant is aware that the Competition Act stipulates responsibility for prohibited agreements, providing for a fine of up to 10% of the violator's net turnover of the last financial year, and the applicant may be excluded from participation in the procurement procedure.

/_____________/  Signature

/_____________/ Date

In the context of this declaration, the term "competitor" means any natural or legal person who is not a tenderer and who: 1) submits an offer for this procurement; 2) taking into account its qualifications, abilities or experience, as well as the offered goods or services, could submit an tender for this procurement.

Annex No. 3

For procurement No. 11052026-1

SIA Felici

Confirmation to correspondence to tender general conditions

Hereby, providing complete and true information,

Applicant's name, reg. No.

(hereinafter - the Applicant) in relation to the specific procurement procedure certifies that they correspond to:

- Tender applicant criteria:

  - At least three years experience in food production or engineering and installing high-capacity food production equipment.

  - The total turnover of the previous three calendar years exceeds the total value of the offer.

  - Ability to ensure service contract response time: within one working day (24 hours on working days).

  - The offered equipment is not previously used; they do not contain built-in used or refurbished components.

- Tender general conditions:

  - When submitting the final offer for all equipment, the manufacturer, brand, model and price must be specified;

  - All spare parts / additional elements must be included;

  - If the offer will include additional equipment, it will be listed;

  - All references to specific standards, goods or manufacturers used in the procurement documentation may be replaced by the equipment supplier with equivalent or analogous products or goods that meet the requirements of the specification.

  - All equipment provides maximum throughput rate.

  - No steam available in the factory, equipment operates without steam.

  - Insurance, transport, installation and training cost are included in the price offer.

  - Equipment manuals will be on English or Latvian.

  - The sizes of the technical parameters for the proposed equipment are not smaller than those specified in this technical specification (except for places where it is separately discussed with restrictions), greater or higher accuracy can be.

  - For all equipment parameters (width/ length/ height/ power/ capacity), +/-10% differences from the parameters indicated in the technical specification are allowed.

- Equipment complies with European Union standards in operation and legislation of the Republic of Latvia and will contain:

  - Certificate of compliance;

  - CE Declaration of Conformity for standard components;

  - Compliance with the requirements of the food industry (for equipment used in food production and whose working surfaces come into direct contact with food);

  - Compliance with legislation of the Republic of Latvia.

- If there is a possible equivalent to the requirements set out in the procurement subject description, the existence of which has not been foreseen by the Customer, the Applicant may submit a tender compliant with the equivalent requirements. The Applicant may also submit a tender compliant with higher requirements.

- Equipment delivery, installation, commissioning and service provision during operation, launching and staff training will be provided.

- The equipment will be delivered on plastic pallets.

- Will be able to provide a service response time of 24 hours in the Republic of Latvia.

- Equipment parts that are subjected to natural depreciation will be accessible in the suppliers warehouse, ensuring their delivery to the customer within one working day.

- Warranty not less than 12 months (from the acceptance certificate signing time).

- We hereby confirm that the submitted offer is valid for 180 days from the date of submission of the offer. If the Customer cannot sign procurement contract during the validity period of the offer due to objective reasons, Customer can request applicant in writing form to extend their offer validity period.

- Expected term of contract execution – 31.05.2028.

/_____________/  Signature

/_____________/ Date