Pielikums Nr. 3

Iepirkumam Nr. Pure Chocolate 05/2026-1

SIA Pure Chocolate

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

dalībai Iepirkumā ID Nr. Pure Chocolate 05/2026-1

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

| N.p.k. | Preces nosaukums / apraksts | Daudzums, gab./ kompl. | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, modelis, tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote Nr. 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nerūsējoša tērauda galdi | 1 kompl | Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds, Nerūsējošā tērauda biezums virsmai vismaz 2mm. Metināta konstrukcija, galda kājas no kvadrātveida caurules vismaz 40x40mm, regulējams augstums kājām.Izmēri: - 0,8 x 1,2m, 2gabali - 0,8 x 2,5m, 2gabali |  |
| 2 | Krēsli | 50gb. | Atsevišķi, konferenču telpu tipa krēsli. Stabili, noturīgi pret biežu pārvietošanu. Atļauts izmantot pārtikas produktu ražošanas telpās. |  |
| 3 | Skapji/plaukti | 8 | Plauktu izmērs: H=2,2m; B(platums)1m; dziļums 0,4m |  |
| 4 | Šokolādes temperēšanas iekārta meistarklases telpai | 1 | SELMI ONE vai ekvivalenta šokolādes temperēšanas iekārta. Izmērs 380x850x1470mm. Tvertnes tilpums 12kg, ražīgums 55kg/st. Vibrogalda platums 670mm. Izgatavots no nerūsējoša tērauda En1.4301 (ASI 304). Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību |  |
| 5 | Pildījumu ūdens aktivitātes mērītājs laboratorijai | 1 | Aqualab 4TE vai ekvivalents ūdens aktivitātes mērītājs. Mērījumu precizitāte ±0,003 Aw. Mērījumu diapazons 0,01-1,0 Aw. Papildus iekļaujot kalibrēšanas standartus un paraugu trauciņus mērījumiem. Izgatavots no nerūsējoša tērauda En1.4301 (ASI 304). Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību |  |
| N.p.k. | Preces nosaukums / apraksts | Daudzums, gab./ kompl. | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, modelis, tehniskie parametri) |
| Lote Nr. 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Formas Spinner iekārtai | 20 | Nodrošināt Spinner tipa iekārtu ar 425x320mm, 395x300mm, 320x320mm atliešanas dubultas formas ar magnētiem. DIN 7168-m; ISO 2768-m; formu materiāls standarta polikarbonāts. |  |
| 2 | Formas batoniņiem ar pildījumu | 200 | Nodrošināt sekojoša produkta 28x106x14,3 mm atliešanas formas. DIN 7168-m; ISO 2768-m; formu materiāls standarta polikarbonāts. |  |
| 3 | Formas šokolādes figūrām ar pildījumu. | 200 | Nodrošināt sekojoša produkta 28xØ20mm atliešanas dubultas formas ar magnētiem. DIN 7168-m; ISO 2768-m; formu materiāls standarta polikarbonāts. |  |
| 4 | Aizkausēšanas forma/matrica “9" koreksam, | 1 | Matrica paredzēta rokas aizkausēšanas iekārtai. Izmaksās jāiekļauj projektēšanu. 9” koreksa izmērs 145x145mm |  |
| 5 | Pārtikas plastmasas kastes ar vāku produktam | 2500 kompl. | Kastu izmēri, mm: L=400xB=300xH=160 Vāku izmēri, mm: L=405xB=300xH=165(augstums kopā ar kasti. |  |

| N.p.k. | Preces nosaukums / apraksts | Daudzums, gab./ kompl. |  | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, modelis, tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote Nr. 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Flowpack fasēšanas iekārta ar produkta kārtotāju. | 1 | Produkts: - Batoniņi, ar / bez pildījuma produkti ar izmēru: ne lielāku kā L1=117; b1=33; h1=13 mm un L2=106; b2=28; h2=14,3 mm; svars 30 … 50 g - Iekārtas ražība: vismaz 250 gab./min. - Kārtošanas galds savietojams ar metālu detektora konveijeru, kurš atrodas pirms fasēšanas; - Kārtošanas galds nodrošina automātisku produkta padevi uz flowpack iekārtu; - Flowpack iekārtai nodrošināt automātisku pāreju no tukšā plēves ruļļa uz jaunu(pilno) rulli. - Automātiska marķēšanas sistēma - Izgatavots no nerūsējoša tērauda En1.4301 (ASI 304). - Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību |  |  |
| 2 | Konveijers ar metālu detektoru | 1 kompl. | Produkti: - Dažādi šokolādes produkti - Produkta pārvietošanas intensitāte: 250 gab./min. - Produkta izvietojums uz konveijera lentas: gareniski vai šķērsām (guļus), haotiskā izkārtojumā - Padeves konveijera platums: 350mm - Padeves konveijera garums: ne vairāk kā 2,2m - Konveijera ātrums: regulējams. - Iespēja novirzīt produktu pēc detektēšanas bēršanai kastē - Atbilstoša metālu detektēšanas galva. - Detektējamo metālu maksimālie izmēri mm: Fe 1,0; Nerūs.tērauds 1,2; Krāsainais metāls 1,5. - Skaņas signāls brāķēšanas gadījumā. - Iekārta uz riteņiem. - Konveijera darba augstums: 800 +/- 10 mm, ar regulēšanas iespēju +/- 50 mm robežās. - Atbilstošs atbrāķēšanas izpildmehānisms. - Atbrāķēšana kastē. - Programma statistikas noņemšanai. - Izgatavots no nerūsējoša tērauda En1.4301 (ASI 304). - Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību |  |  |
| 3 | Iekārta iepakošanai folijā | 1 kompl. | Produkts: Apaļas formas (sfēriskas, vai iegarenas) konfektes ar pildījumu. Izmērs: ne lielāks kā D=21 … 30 mm, svars 13,5 g, (15g) iepakošanas mašīna: - sfēras, elipses un zemesriekstu formas šokolādes konfekšu iepakošanai. - Komplekta sastāvs: iepakošanas mašīna un vibrācijas piltuves komplekts. - Iekārtas ražība: 300 … 400 gab./min.(atkarībā no prod.formas). - vibrācijas piltuve Izgatavota no nerūsējoša tērauda En1.4301 (ASI 304). Tāpat visas kontaktvirsmas ar produktu - Komplekta izmēri, atkarībā no novietojuma, mm: L=3,2; B=1,5; H=1,9m - Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību |  |  |
| 4 | Plūsmas tipa koreksu aizkausēšanas iekārta 9" / 16" / 20" / 32" formām | 1 kompl. | Iekārtas uzdevums: Hermetizēt piepildītu koreksu no augšas, aizkausējot ar atbilstošas plēves palīdzību. Koreksa izmēri matricām: - 9” 145x145mm - 16” 172x172mm - 20” 285x160mm - 32” 400x210mm - Iekārtas ražiba 15 cikli/min. Attiecīgi: - 9” 60 gb./min. - 16” 45 gb./min. - 20” 45 gb./min. - 32” 30 gb./min. Komplekts sastāv no: - koreksu padeves magazīnas ne mazāk kā 100 koreksiem; - atbilstoša garuma padeves konveijera pa 4 darbavietām katrā pusē. - automātiskās aizkausēšanas iekārtas. - Gatavā produkta noņemšana manuāla. - Matricu formātiem jābūt viegli nomaināmiem. - Viegli atplēšamais stūra nodrošināšana visiem formātiem. - Darba virsmas augstums 900mm ar regulēšanu +/-50mm. - visas kontaktvirsmas ar produktu no nerūsējoša tērauda En1.4301 (ASI 304). - Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību. |  |  |
| 5 | Cukura konditorejas izstrādājumu ražošanas līnija | 1 kompl. | Līnijas ražība 150 … 300 kg/stundā. Līnijas sastāvs: - Virtuve / masas sagatavošana - Formēšanas iekārta depozitors - Glazēšanas komplekss. - Produkta dzesēšanas konveijers ar aukstuma iekārtu. - Fasēšanas komplekss - Visas kontaktvirsmas ar produktu no nerūsējoša tērauda En1.4301 (ASI 304). - Iekļaut iekārtu piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību. |  |  |
| 6 | Batoniņu līnija | 1 kompl. | Līnijas ražība 150 … 200 kg/stundā. Līnijas sastāvs: - Masas sagatavošana un padošana. - Masas ekstrudēšana. - Formētās masas giljitionēšana. - Batoniņu padošana uz glazēšanu? Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību |  |  |

| N.p.k. | Preces nosaukums / apraksts | Daudzums, gab./ kompl. | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, modelis, tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote Nr. 4 |  |  |  |  |
| 1 | Plauktu sistēma noliktavā | - kompl. | Uzstādīt plauktu sistēmu noliktavā ar platību 2000m2, nodrošinot transporta ceļus atbilstošai noliktavas tehnikai. - Plauktu. augstums 3 līmeņos pie piekrautas EU paletes H=1,9m - Izmantojamais materiāls cinkots, vai pulverkrāsots rāmis (statnes) un pulverkrāsotas sijas. - Svars ne mazāks, kā 1000 kg uz vienu EU paleti. - Pielietot statņu aizsargus. - Siju līmeņa augstuma regulējamais solis 50 mm. - Plaukti stacionāri, piestiprināti pie grīdas ar enkurskrūvēm. - Iekļaut piegādi, uzstādīšanu. |  |
| 2 | Noliktavas tehnika: Elektriskais trīs riteņu dakšu iekrāvējs | 2 | - Celtspēja vismaz: 1 300 kg. - Kopējais platums ne lielāks kā: 1 000 mm. - Kopējais garums nesk. dakšas ne lielāks kā: 1 780 mm. - Dakšu garums ne mazāk kā 1 150 mm. - Dakšu sānu nobīde. - Celšanas augstums ne mazāks kā: 6 000 mm. - Darba ailes platums ar Eiro paleti gareniski ne lielāks kā: 3 190 mm. - Apgriešanās rādiuss ne lielāks kā: 1 405mm. - Riepas: Pilngumijas – grīdu nesmērējošas. - Litija jonu akumulatora baterija - Baterijas nomināla ietilpība vismaz: 500 Ah. - Lādētājs: 12 stundu uzlāde. - Hidraulikas funkciju vadība: “joystick” svira. - Darba gaismas: Vismaz 2 LED darba lukturi. - Atpakaļgaitas gaismas: vismaz 1 LED lukturis. - Floorspot brīdinājuma gaismas stars vērsts uz aizmuguri. - Panorāmas tipa spogulis kabīnē. - Stūrējamā rata indikācijas rādītājs. - Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību |  |
| 3 | Hidrauliskie palešu ratiņi | 2 | - Celtspēja: ne mazāk kā 2 200 kg. - Celšanas augstums (max): 205 mm. - Augstums nolaistā stāvoklī (min): 83 mm. - Dakšu garums: ne mazāk kā 1 150 mm. - Attālums starp dakšu ārējām malām (max): 520 mm. - Vadošais ritenis: Poliuretāna. - Kravas riteņu materiāls: Poliuretāna. - Kravas riteņu izpildījums: Tandēma. - Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību |  |
| 4 | Izlietnes, rokām ar ūdens maisītāju | 6 | - Izgatavot no nerūsējoša tērauda En1.4301 (ASI 304), stiprināma pie sienas - Stacionāra. - Komplektā sifons. - Dimensijas, mm, vismaz L=500 x B=400 x H no grīdas 850 - Maisītāja darbību nodrošina fotoelements. |  |
| 5 | Biroja aprīkojums | 3 kompl. | Dators - Skaits – 3 gabali. - Pielietojums – ikdienas ražošanas datu ievade. - Stacionārs galddators. - Katrs stacionārais komplekts sastāv no datora, monitora, klaviatūras un peles; augstumā regulējama galda; norobežošanas paneļiem un krēsla - Procesors i5, frekvence – 3.2 GHz. - RAM – 16 GB. - SSD diska ietilpība 512 GB. - Tīkla kartes ātrums 1Gps - Ekrāna veids – matte (anti-glare), ekrāna tehnoloģija – IPS, izšķirtspēja vismaz 1920x1080, reakcijas laiks 3ms; ekrāna izmērs vismaz 27``. - Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību |  |
| 6 | Grīdas mazgāšanas mašīna | 1 | - Mazgāšanas platums ne mazāks kā 500 mm; - Iesūkšanas latas platums ne mazāks kā 740 mm; - Iekārtas izmēri (GxPxA), ne lielāki kā 860 x 580 x 1 220 mm; - Ūdens tvertne: - Tīrā ne mazāk kā 40 litri; - Netīrā ne mazāk kā 46 litri. - Mašīnas svars ar akumulatoru ne lielāks, kā 130kg; - Lādētājs: iebūvēts; - Litija jonu akumulatora baterija ; - Darba laiks ar vienu uzlādi: ne mazāks kā 180 min.; - Darba laiks ar vienu ūdens uzpildi: ne mazāks kā 50 min.; - Netīrā ūdens tvertne noņemama. - Darba kapacitāte 2000 m2. - Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību |  |
| 7 | Svari | 2 | - Maksimālais svara diapazons – 1000 g. - Solis – 0.1 g. - Kalibrējami. - Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību |  |
| 8 | Instrumentu ratiņi remontatslēdz-niekam | 1 kompl. | - Septiņas atvilktnes. - Mobīls - Ar darba virsmu - Jābūt vismaz 215 vienību atslēgu komplektam. - Centralizēti aizslēdzamas |  |

- Visām piedāvātajām iekārtām pretendenta piedāvājumā obligāti jāiekļauj piegāde, uzstādīšana, palaišana ekspluatācijā un personāla apmācība. Visas ar iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās izmaksas jāiekļauj piedāvājuma cenā.

- Piegādes komplektā jāiekļauj visas pilnvērtīgai iekārtas darbībai nepieciešamās sastāvdaļas, piederumi, elektrobarošanas kabeļi, lietošanas instrukcijas, garantijas dokumentācija un citi ražotāja paredzētie elementi.

| ______________________ (vārds, uzvārds, amats) |  | ______________ (paraksts)* |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā.