Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

TRAUKU MAZGĀŠANAS MAŠĪNA LIELGABARĪTA TRAUKIEM UN KATLIEM

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Funkcionalitāte | Mazgāt un dezinficēt virtuves traukus lielas ražošanas slodzes apstākļos |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Prasība #1 | Brīvi stāvoša elektriska iekārta |  |
| Prasība #2 | Maksimālais ielādes augstums vismaz 805 mm |  |
| Prasība #3 | Maksimāla iekārtas veiktspēja vismaz 30 grozi/st saskaņā ar groza izmēru |  |
| Prasība #4 | Mazgāšanas groza izmērs ne mazāk ka 550 × 665 mm (paredzēts 600x400 paplāšu mazgāšanai) |  |
| Prasība #5 | Divslāņu durvis labākai siltuma un skaņas izolācijai |  |
| Prasība #6 | Dubultais tvertnes filtrs un ūdens sūkņa filtrs, kas novērš pārtikas gabaliņu nokļūšanu iekārtas iekšējos mehānismos |  |
| Prasība #7 | Skalošanas sūknis |  |
| Prasība #8 | Pretpilēšanas jumta panelis (Jumta paneļa konstrukcija novērš kondensāta pilēšanu uz operatora) |  |
| Prasība #9 | Automātisks pašattīrīšanās cikls |  |
| Prasība #10 | Nerūsējošā tērauda mazgāšanas un skalošanas sviras |  |
| Prasība #11 | LED vadības panelis ar vismaz četriem programmējamiem cikliem |  |
| Prasība #12 | Displejs uz kurā atspoguļojās mazgāšanas un skalošanas temperatūras, cikla progress, izvēlētais cikls, iekārtas statuss (gaidīšanas režīms, cikla beigas utt.) un galveno brīdinājumu apraksts (durvju atvēršana, ūdens novadīšana utt.) |  |
| Prasība #13 | Boilera tilpums vismaz 10 L |  |
| Prasība #14 | Mazgāšanas tvertnes tilpums vismaz 35 L |  |
| Prasība #15 | Ūdens pateriņš vienā ciklā ne vairāk ka 4,7 L |  |
| Prasība #16 | Maksimālais darbības skaņa līmenis ne vairāk ka 64 dB |  |
| Prasība #17 | Pieslēguma tips: 400V / 3N / 50 Hz |  |
| Prasība #18 | Iekārtas jauda : 8,2 kW +/- 5% |  |
| Dokumentācija | Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |

Paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |