Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

KOMBINĒTĀS GRĪDU UZKOPŠANAS IEKĀRTAS

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Funkcionalitāte | Ražošanas telpu grīdu uzkopšana |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Prasība #1 | Iekārta barojas no 24V litija akumulatora. Iebūvēts akumulatora lādētājs. |  |
| Prasība #2 | Iekārta nodrošina vismaz līdz 30 kg piespiedes spēka |  |
| Prasība #3 | Rotējoša platforma ar integrētu gumijas savācēju ļauj tīrīšanu gan virzienā uz priekšu, gan atpakaļ |  |
| Prasība #4 | Sānu rullīši un triecienu absorbējoša atsperu sistēma, lai aizsargātu birstes platformu. |  |
| Prasība #5 | Noņemama divtanku sistēma (tīram un netīram ūdenim) ar caurspīdīgu plastmasas vāku un ar gumiju aizsargātiem rokturiem (tanku tilpums vismaz 11 L / 11 L) |  |
| Prasība #6 | Trokšņu līmenis ne vairāk 64 dB(A) |  |
| Prasība #7 | Gaisa plūsma (l/sec.) vismaz 15 |  |
| Prasība #8 | Darba virsmas platums (mm) – max diametrs līdz 400mm |  |
| Prasība #9 | Svars (kg) ne vairāk kā 45 kg (darbinieku ērtībai) |  |
| Dokumentācija | Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |

Paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |