Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

ŠOKA SALDĒŠANAS IEKĀRTA 20 LĪMEŅIEM

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 3 gab. |  |
| Funkcionalitāte | Gatavas produkcijas ātra saldēšana |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Prasība #1 | Brīvi stāvoša elektriska iekārta |  |
| Prasība #2 | Iekārta aprīkota ar universāliem sliedēm kas paredz GN 1/1 un EN (600x400) paplāšu lietošanu, |  |
| Prasība #3 | Iekārtas ārējā un iekšēja konstrukcija no AISI 304 nerūsējoša tērauda vai labāk |  |
| Prasība #4 | Iekārtas ietilpībā GN1/1 un 600x400 (H= 40 mm) kopā paplāšu skaits vismaz 18 gab. |  |
| Prasība #5 | Iekārta spēj nodrošināt sekojošus darbības režīmus: ātrā dzesēšana, ātrā saldēšana, aukstuma uzglabāšana, nepārtraukta dzesēšana un saldēšana, kā arī atkausēšana. |  |
| Prasība #6 | Iekārta ir aprīkota ar 1-punkta temperatūras zondi ar vismaz IP67 aizsardzības pakāpi |  |
| Prasība #7 | Magnētiska virsma temperatūras zondes turēšanai (nevis mehāniskais fiksators durvī vai kamerā, kas bieži noved pie zondes nepareizas glabāšanas un bojāšanas) |  |
| Prasība #8 | displejs ar krāsainu, skārienekrānu. |  |
| Prasība #9 | Iekārtas veiktspēja ātras dzesēšanas ciklā (+90°C/+3°C): 65 kg vai vairāk |  |
| Prasība #10 | Iekārta veiktspēja ātras saldēšanas ciklā (+90°C/-18°C) : 65 kg vai vairāk |  |
| Prasība #11 | Produktu var ievietot krāsnī karstu (> +90 C) bez nepieciešamības to sākuma atdzesēt (līdz 70 C vai zemāk) |  |
| Prasība #12 | Iekārta aprīkota ar iebūvētu aukstuma agregātu un dzesējas ar R290 gāzi vai labāk |  |
| Prasība #13 | Iekārtai ir vismaz 5.klimatiskā klase (dzesētājs garantē deklarēto veiktspēju pie apkārtējās vides temperatūras līdz 40 °C.) |  |
| Prasība #14 | Kameras sterilizācijas funkcija ar jonu palīdzību (nevis ozons vai UV starojums) |  |
| Prasība #15 | Durvis kas vērās vismaz uz 150 ° |  |
| Prasība #16 | Pieslēguma tips: 400V / 3N / 50 Hz |  |
| Prasība #17 | Iekārtas jauda : 3,52 kW +/- 5% |  |
| Dokumentācija | Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |

Paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |