Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

IEBRAUCAMAIS STRAUJĀS DZESĒŠANAS UN ŠOKA SALDĒŠANAS SKAPIS

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Funkcionalitāte | Produktu strauja atdzesēšana pēc termiskas apstrādes uzreiz pēc gatavošanas cikla beigšanas |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Prasība #1 | Brīvi stāvoša uz kājiņām (regulējamas līdz 80mm) |  |
| Prasība #2 | Paredzēts ratiņiem uz 20 GN 1/1 paplātēm, kuri ir izmantoti konvekcijas krāsns ielādei nepārtraukta ražošanas procesa nodrošināšanai (ratiņi tiek ievietoti pa tiešo pēc termiskas apstrādes beigšanas no krāsns šokā saldētavā bez produktā pārkrāmēšanas uz citiem ratiņiem) (esošā tehnoloģiskajā procesā tiek izmantoti šādi ratiņi ar izmēriem: 772 x 1013 x 1742 mm – |  |
| Prasība #3 | Kameras platums ne vairāk kā 1480 mm |  |
| Prasība #4 | Produktu var ievietot krāsnī karstu (> +90 C) bez nepieciešamības to sākuma atdzesēt (līdz 70 C vai zemāk) |  |
| Prasība #5 | Vismaz 5 punktu temperatūras zonde produkta precīzai temperatūras mērīšanai |  |
| Prasība #6 | Kameras izolācija ne mazāk kā 80 mm |  |
| Prasība #7 | Kameras iztvaikotāji apstrādāti ar kataforezi pretkorozijas aizsardzībai |  |
| Prasība #8 | Iztvaikotāja ventilatori no alumīnija un kompozītmateriāliem, nevis krāsoti, kas novērš produkta iespējamo piesārņošanu ar krāsas gabaliem. |  |
| Prasība #9 | Kameras sterilizācijas funkcija ar jonu palīdzību (nevis ozons vai UV starojums) |  |
| Prasība #10 | Kameras veiktspēja ātras dzesēšanas ciklā (+90°C/+3°C): 100 kg vai vairāk |  |
| Prasība #11 | Kameras veiktspēja ātras saldēšanas ciklā (+90°C/-18°C) : 100 kg vai vairāk |  |
| Prasība #12 | Atsevišķi nodalīts (split sistēma) gaisa dzesēšanas kondensācijas agregāts kas var strādāt arī aukstā arēja temperatūra (vismaz 42 °C) |  |
| Prasība #13 | Dzesēšanas agregāts aprīkots ar papildus aprīkojumu (piem.sildītājs ellai, split sistēmas izolācija, u.t.t.), kas paredz agregāta lietošanu arī zemas temperatūras laikā apstākļos (winter kit) |  |
| Prasība #14 | Attālinātā agregāta konstrukcija ļauj novietot agregātu vismaz 25–30 metru attālumā no kameras |  |
| Prasība #15 | Attālinātas gaisa dzesēšanas kondensācijas agregāta jauda: 8,3 kW +/- 5% |  |
| Prasība #16 | Brīvi stāvoša uz kājiņām (regulējamas līdz 80mm) |  |
| Dokumentācija | Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |

Paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |