IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKAIS APRAKSTS / NOLIKUMS

Nr. 1

Specializēts vieglais kravas transportlīdzeklis līdz 3,5 t, aprīkots kā mobilā tirdzniecības vieta gaļas un gaļas produkcijas realizācijai

Iepirkums tiek veikts projekta “SIA “PRIMO KK” konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšana, ieviešot jaunus gaļas produktus un izveidojot mobilo tirdzniecības vietu” ietvaros, kas plānots ELFLA intervencē LA19, aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, biedrības “Preiļu–Līvānu novadu partnerība “Kūpā”” SVVA stratēģijas rīcībā M1/R1 “Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija”.

1. PASŪTĪTĀJS

| Pozīcija | Prasība / teksts |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | SIA “PRIMO KK” |
| Pasūtītāja adrese | Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 22, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 Faktiskā adrese: Brīvības 75, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 |
| Reģistrācijas Nr. | 41503052594 |
| PVN reģistrācijas Nr. | LV41503052594 |
| Kontaktpersona | Juris Vucāns, valdes loceklis, +37122825051, juris.vucans@gmail.com |
| Papildu informācija | Papildu informāciju var saņemt laika posmā no 22.05.2026 līdz 08.06.2026 no plkst. 13:00 līdz 17:00. |
| Piedāvājumu iesniegšana | līdz 25.06.2026 plkst. 15:00, iesniedzot piedāvājumu elektroniski uz Pasūtītāja norādīto e-pastu primokk@inbox.lv, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu |
| Iepirkuma identifikācija | iepirkuma identifikācijas Nr.3 |
| CPV kods | 34100000-8 Mehāniskie transportlīdzekļi |
| Piedāvājuma derīguma termiņš | Piedāvājums ir derīgs 6 (sešus) mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas dienas. |
| Norēķinu rekvizīti | Banka: CITADELE SWIFT: PARXLV22 Konts: LV23PARX0015192210001 |

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

Iepirkuma priekšmets ir viena specializēta vieglā kravas transportlīdzekļa līdz 3,5 t piegāde, pārbūve un aprīkošana kā mobilā tirdzniecības vieta gaļas un gaļas produkcijas realizācijai. Piegāde ietver transportlīdzekli, pārbūvi, izolētu tirdzniecības virsbūvi vai kravas telpas pielāgošanu, aukstuma sistēmu, tirdzniecības aprīkojumu, elektroapgādi, autonomās barošanas risinājumu, ūdensapgādi, sanitāro moduli, dokumentāciju, testēšanu, nodošanu ekspluatācijā un Pasūtītāja darbinieku apmācību.

Autoveikals paredzēts mobilai gaļas kūpinājumu, gaļas kulinārijas, gatavu gaļas produktu un fasētas/nefasētas gaļas produkcijas tirdzniecībai. Autoveikalā nav paredzēta pilna gatavošana, kūpināšana vai ražošana uz vietas.

Iepirkums nav sadalīts daļās. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Piegāde paredzēta kā pabeigts “turn-key” risinājums; drīkst iesaistīt apakšuzņēmējus vai sadarbības partnerus, taču pret Pasūtītāju par gala nodošanu atbild viens Pretendents, kas ir arī līgumslēdzējs.

Tehniskajā specifikācijā norādītajiem konkrētajiem izmēriem, materiāliem, procesiem, standartiem, tehnoloģijām, marķējumiem vai dokumentiem piemērojams jēdziens “vai ekvivalents”, ja ekvivalents risinājums nodrošina vismaz līdzvērtīgu funkcionalitāti, drošību, higiēnu, reģistrējamību un ekspluatācijas atbilstību. Pretendentam līdzvērtība ir jāpierāda ar tehnisko dokumentāciju.

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pretendents aizpilda kolonnu “Piegādātāja atzīmes / atsauce uz pielikumu”, norādot “Atbilst”, “Neatbilst” vai “Piedāvāts ekvivalents/labāks risinājums”, kā arī dodot atsauci uz pievienoto tehnisko dokumentāciju. Visas atkāpes no prasībām jānorāda atsevišķā “Atbilstības un atkāpju tabulā”.

3.1. Pamatinformācija

| Pozīcija | Prasība / teksts |
| --- | --- |
| Kvalitāte | Piedāvātajam autoveikalam jāatbilst visām šajā nolikumā noteiktajām tehniskajām, drošības, higiēnas, dokumentācijas, reģistrējamības, testēšanas un nodošanas prasībām. |
| Kvantitāte | Autoveikals - 1 komplekts |
| Izmantojamās metodes | Mobilā gaļas un gaļas produkcijas tirdzniecība, produktu izvietošana vitrīnā, produktu uzglabāšana aukstumā, svēršana, porcionēšana, iepakošana un klientu apkalpošana. |
| Vēlamais galarezultāts | Ekspluatācijai gatavs, pārtikas apritē lietojams un Latvijas Republikā reģistrējams autoveikals ar visu pieprasīto aprīkojumu, dokumentāciju, testiem un apmācību. |
| Piedāvājuma varianti | Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pretendents var piedāvāt ekvivalentu risinājumu tikai tad, ja pierāda tā atbilstību visām obligātajām prasībām. |

3.2. Transportlīdzeklis, virsbūve un reģistrējamība

| Nr. | Prasība / minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes / atsauce uz pielikumu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transportlīdzekļa kategorija: N1 kategorijas vieglais kravas transportlīdzeklis vai līdzvērtīgs risinājums, kas reģistrējams Latvijas Republikā un vadāms ar B kategorijas vadītāja apliecību. |  |
| 2 | Transportlīdzekļa pilna masa: ne vairāk kā 3 500 kg. |  |
| 3 | Virsbūves tips: furgons, izolēta virsbūve vai pārbūvēta kravas telpa, kas piemērota mobilai pārtikas tirdzniecībai. |  |
| 4 | Izmēru klase: ne mazāks kā L3H2 vai ekvivalents risinājums, kas nodrošina prasīto tirdzniecības zonas, aprīkojuma un personāla darba plūsmas izvietojumu. |  |
| 5 | Emisiju klase: Euro 6 vai jaunāka, vai elektro/hibrīda risinājums. Pretendents norāda dzinēja/enerģijas veidu, emisiju klasi un degvielas vai elektroenerģijas patēriņa datus. |  |
| 6 | Derīgā kravnesība pēc pilnas pārbūves un komplektācijas: ne mazāka kā 350 kg. |  |
| 7 | Piedāvājumam jāpievieno masas tabula: pašmasa, pilna masa, derīgā kravnesība pēc pilnas komplektācijas, asu slodzes un masas sadalījums. |  |
| 8 | Pretendents apliecina, ka piedāvātais transportlīdzeklis un tā pārbūve ir reģistrējami Latvijas Republikā, un piegādes brīdī nodod visus dokumentus, kas nepieciešami reģistrācijai CSDD un pārbūves tiesiskai noformēšanai. |  |

3.3. Tirdzniecības / darba zona, virsmas un izolācija

| Nr. | Prasība / minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes / atsauce uz pielikumu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iekšējā darba/tirdzniecības zona: ne mazāka kā 4 200 x 2 300 x 2 050 mm vai ekvivalenta darba zona, ja pretendents ar rasējumu pierāda, ka tiek nodrošināta visa prasītā aprīkojuma izvietošana un personāla darba plūsma. |  |
| 2 | Pretendents norāda pilnus ārējos izmērus, tostarp virsbūvi, apkalpošanas atloku, pakāpienus, ārējos pieslēgumus un ventilācijas elementus. |  |
| 3 | Sienām un jumtam jābūt izolētiem; pieļaujami sendvičpaneļi ar mitrumizturīgu kodolu vai līdzvērtīgs risinājums. |  |
| 4 | Grīdai jābūt izolētai, neslīdošai, mazgājamai, mitrumizturīgai un piemērotai pārtikas aprites videi. |  |
| 5 | Iekšējām virsmām jābūt gludām, mazgājamām, dezinficējamām, korozijizturīgām; šuvēm un stūriem jābūt viegli tīrāmiem. |  |
| 6 | Darba virsmas - nerūsējošais tērauds vai līdzvērtīgs pārtikai piemērots, mazgājams un dezinficējams materiāls. |  |
| 7 | Jāparedz LED apgaismojums darba zonā, klientu apkalpošanas zonā un tehniskajās zonās. Produkta vitrīnas apgaismojumam piemērojamas šīs specifikācijas 3.6. sadaļas prasības. |  |

3.4. Durvis, apkalpošanas atveres un piekļuve

| Nr. | Prasība / minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes / atsauce uz pielikumu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jāparedz atsevišķas slēdzamas personāla ieejas durvis darba/tirdzniecības zonai. Durvīm jābūt atveramām no iekšpuses, ar drošu aizvēršanas mehānismu un piemērotām pārtikas aprites videi. |  |
| 2 | Pie personāla durvīm jāparedz drošs, neslīdošs pakāpiens vai līdzvērtīgs risinājums iekāpšanai un izkāpšanai. |  |
| 3 | Sānu sienā jāparedz paceļams vai citādi atverams klientu apkalpošanas atloks ar aizsardzību pret nokrišņiem. |  |
| 4 | Apkalpošanas atlokam jābūt droši fiksējamam atvērtā un aizvērtā stāvoklī. |  |
| 5 | Pie apkalpošanas atloka jāparedz ārējais klientu apkalpošanas plaukts / somiņu plaukts. |  |
| 6 | Ja transportlīdzekļa konstrukcija paredz aizmugurējās vai kravas durvis, tām pēc pārbūves jābūt funkcionālām vai jābūt aizvietotām ar līdzvērtīgu piekļuves/servisa risinājumu. |  |
| 7 | Durvīm un apkalpošanas atverēm jābūt slēdzamām, droši fiksējamām transportēšanas laikā un piemērotām regulārai ekspluatācijai. |  |
| 8 | Personāla durvīm vai citai piekļuves atverei jābūt atveramai no iekšpuses arī tad, ja tā ir aizvērta no ārpuses, lai nodrošinātu personāla drošību. |  |
| 9 | Durvju iekšējām virsmām, blīvēm un apdarei jābūt mazgājamām, dezinficējamām un korozijizturīgām. |  |

3.5. Klientu apkalpošanas zona un tirdzniecības aprīkojums

| Nr. | Prasība / minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes / atsauce uz pielikumu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klientu apkalpošanas vietai jābūt izvietotai transportlīdzekļa sānu daļā un jānodrošina ērta pārdošana no autoveikala uz ārpusi. |  |
| 2 | Jāparedz vieta svariem, kases aparātam/POS, cenu zīmēm, iepakojumam, klientu maisiņiem un naudas atvilktnei vai drošai kases zonai. |  |
| 3 | Jāparedz plaukti, sienas skapji vai atvilktnes instrumentiem, iepakojumam un inventāram. |  |
| 4 | Jāparedz slēgta zona personāla apģērbam un tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļiem. |  |
| 5 | Jāparedz atpakaļskata kamera vai cita drošai manevrēšanai līdzvērtīga sistēma. |  |

3.6. Aukstuma sistēma, vitrīna un produkta apgaismojums

| Nr. | Prasība / minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes / atsauce uz pielikumu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aukstuma vitrīna gaļas kūpinājumu, gaļas kulinārijas un citu gatavu vai fasētu/nefasētu gaļas produktu ekspozīcijai; ekspozīcijas garums ne mazāks kā 4,2 m vai ekvivalenta ekspozīcijas platība. |  |
| 2 | Vitrīnā jāparedz LED apgaismojums, kas paredzēts gaļas un gaļas produktu ekspozīcijai, ar krāsu atveides indeksu CRI/Ra >= 90 un sarkanās krāsas atveides rādītāju R9 >= 50. Pretendents norāda gaismekļu ražotāju/modeli, krāsu temperatūru, CRI/Ra un R9 vai iesniedz ražotāja tehnisko lapu. |  |
| 3 | Gaismas krāsu temperatūra vitrīnai: 2700-3500 K vai ražotāja speciāls “meat/meat display/fresh meat” spektrs, ja tehniskajā lapā apliecināta piemērotība gaļas produktu ekspozīcijai. |  |
| 4 | Vitrīnas gaismekļiem jābūt piemērotiem izmantošanai pārtikas tirdzniecības iekārtās, viegli tīrāmiem un aizsargātiem pret mehāniskiem bojājumiem vai produkta piesārņošanu. |  |
| 5 | Jāparedz iespēja fiziski vai funkcionāli nodalīt dažādas produktu grupas, lai mazinātu šķērskontaminācijas risku. |  |
| 6 | Jāparedz rezerves aukstuma zona kastēm/konteineriem. Minimālā ietilpība: vismaz 12 kastes ar izmēru 600 x 400 x 200 mm katra. |  |
| 7 | Pretendents iesniedz rezerves aukstuma zonas izvietojuma aprakstu vai rasējumu, kurā redzams, ka iespējams ievietot vismaz 12 kastes ar izmēru 600 x 400 x 200 mm. |  |
| 8 | Jānodrošina digitāla temperatūras kontrole vitrīnai un rezerves aukstuma zonai; pretendents norāda uzturamo temperatūras diapazonu un temperatūras uzskaites risinājumu. |  |
| 9 | Aukstuma sistēmai jādarbojas no ārējā 230 V pieslēguma un no autonomās elektroapgādes sistēmas. |  |
| 10 | Pretendents iesniedz aukstuma agregāta tehnisko lapu, jaudas datus, darba temperatūras diapazonu un apkopes prasības. |  |

3.7. Ūdensapgāde, kanalizācija un sanitārais modulis

| Nr. | Prasība / minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes / atsauce uz pielikumu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jāparedz tīrā ūdens tvertne; pretendents norāda tilpumu litros. |  |
| 2 | Jāparedz pelēko notekūdeņu tvertne; pretendents norāda tilpumu litros. |  |
| 3 | Jāparedz ārējs tekošā ūdens pieslēgums vai līdzvērtīgs drošs risinājums sistēmas uzpildei/ekspluatācijai. |  |
| 4 | Jāparedz atsevišķa roku mazgāšanas izlietne ar ziepju un papīra dvieļu dozatoru. |  |
| 5 | Jāparedz karstā ūdens boileris vai līdzvērtīgs karstā ūdens risinājums. |  |
| 6 | Jāparedz divkameru izlietne vai līdzvērtīgs sanitārais mezgls inventāra mazgāšanai. |  |
| 7 | Jāparedz vieta slēgtiem atkritumu konteineriem un slēgta zona tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļiem. |  |

3.8. Elektroapgāde, autonomija un rezerves barošana

| Nr. | Prasība / minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes / atsauce uz pielikumu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jāparedz 230 V ārējais pieslēgums ar kabeli un aizsardzības elementiem. |  |
| 2 | Elektrosadalei jābūt ar noplūdes strāvas aizsardzību, drošinātājiem un marķējumu. |  |
| 3 | Jāparedz vismaz 1 dubultā rozete POS/svariem un vismaz 4 papildu iekšējās rozetes. |  |
| 4 | Jāparedz vismaz 1 ārējā rozete vai pieslēguma punkts, ja tas nepieciešams ekspluatācijai. |  |
| 5 | Jāparedz autonomās elektroapgādes risinājums aukstuma sistēmas, vitrīnas, apgaismojuma, POS/svaru un pārējā tirdzniecības aprīkojuma darbībai vietās, kur nav pieejams ārējais 230 V pieslēgums. |  |
| 6 | Pieļaujama akumulatoru/invertora sistēma, ģenerators vai kombinēts akumulatoru un ģeneratora risinājums. Pretendents skaidri norāda piedāvāto risinājumu. |  |
| 7 | Ja tiek piedāvāta akumulatoru sistēma, pretendents norāda akumulatoru tipu, kapacitāti kWh/Ah, spriegumu, invertora jaudu, uzlādes veidu no transportlīdzekļa/ārējā tīkla un paredzamo autonomijas laiku. |  |
| 8 | Ja tiek piedāvāts ģenerators, tam jābūt droši uzstādītam, ventilētam, piemērotam darbam pie pārtikas tirdzniecības vietas, ar norādītu jaudu, degvielas veidu, patēriņu, trokšņa līmeni dB(A), izplūdes gāzu novadīšanas risinājumu un ekspluatācijas drošības prasībām. |  |
| 9 | Pretendents iesniedz slodžu tabulu un autonomijas aprēķinu vismaz režīmam “tirdzniecība ar aukstumu”, norādot visu vienlaicīgi darbināmo iekārtu jaudas. |  |
| 10 | Jāparedz galvenais elektro atslēdzējs, avārijas atslēgšanas iespēja, aizsardzība pret pārslodzi, noplūdes strāvas aizsardzība un skaidrs drošības marķējums. |  |

3.9. Pārtikas aprite, higiēna un normatīvā atbilstība

| Nr. | Prasība / minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes / atsauce uz pielikumu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autoveikalam jābūt tehniski piemērotam lietošanai pārtikas apritē kā mobilai tirdzniecības vietai. |  |
| 2 | Saskares virsmām jābūt pārtikai piemērotām, vēlams no terūsējošā tērauda; pretendents iesniedz atbilstības apliecinājumus. |  |
| 3 | Jāparedz risinājumi šķērskontaminācijas riska mazināšanai starp dažādām produktu grupām. |  |
| 4 | Jāparedz ugunsdzēšamais aparāts un citi drošības līdzekļi atbilstoši uzstādītajām elektroiekārtām un siltuma/uzsildīšanas aprīkojumam, ja tāds paredzēts. |  |
| 5 | Piegādātājs nodrošina, ka risinājums ir nododams ekspluatācijā ar dokumentāciju, kas ļauj Pasūtītājam to izmantot paredzētajai darbībai. |  |

3.10. Marķējumi, CE un citi atbilstības dokumenti

| Nr. | Prasība / minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes / atsauce uz pielikumu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pretendents piegādes brīdī nodod Pasūtītājam visu iebūvēto iekārtu un komponentu CE atbilstības deklarācijas vai citus attiecināmos atbilstības dokumentus, ciktāl tie attiecas uz konkrēto iekārtu vai komponenti. |  |
| 2 | Netiek prasīts viens kopējs “CE” marķējums visam autoveikalam, ja attiecīgais regulējums to neparedz; transportlīdzekļa/pārbūves atbilstība pierādāma ar reģistrējamības un pārbūves dokumentiem. |  |
| 3 | Ja pretendents atsaucas uz noteiktu marķējumu, standartu vai sertifikātu, pieļaujami arī līdzvērtīgi apliecinājumi, ja tie objektīvi pierāda prasību izpildi. |  |

4. OBLIGĀTI PIEVIENOJAMĀ UN NODODAMĀ DOKUMENTĀCIJA

Piedāvājumā un/vai piegādes brīdī, atbilstoši zemāk norādītajam, jāiesniedz šādi dokumenti. Ja dokuments nav attiecināms uz piedāvāto risinājumu, pretendents to skaidri pamato.

| Pozīcija | Prasība / teksts |
| --- | --- |
| Piedāvājumā | Tehniskais apraksts ar galvenajiem parametriem; iekšējais un ārējais izmēru rasējums; aprīkojuma izvietojuma plāns; masas tabula; aukstuma sistēmas tehniskās lapas; vitrīnas/gaismekļu tehniskā lapa ar krāsu temperatūru, CRI/Ra un R9 rādītāju; elektro un ūdens sistēmu shēmas; autonomās elektroapgādes apraksts; slodžu tabula un autonomijas aprēķins; ja tiek piedāvāts ģenerators - ģeneratora tehniskā lapa, trokšņa līmenis, ventilācijas/izplūdes gāzu novadīšanas risinājums un drošas ekspluatācijas apraksts; garantijas un servisa noteikumi; piegādes, testēšanas un nodošanas grafiks; atbilstības un atkāpju tabula; cenas sadalījuma tabula. |
| Piegādes brīdī | Transportlīdzekļa izcelsmes/atbilstības dokumenti; pārbūves dokumentācija; dokumenti, kas nepieciešami reģistrācijai CSDD un pārbūves tiesiskai noformēšanai; iebūvēto iekārtu CE vai citi attiecināmie atbilstības dokumenti; lietošanas, apkopes un remonta instrukcijas latviešu vai angļu valodā; pieņemšanas testu protokoli; apmācības protokols. |

5. PIEŅEMŠANAS TESTI, NODOŠANA UN APMĀCĪBA

Pieņemšana notiek Pasūtītāja norādītajā piegādes vietā pēc autoveikala piegādes, pārbūves, aprīkošanas, ieregulēšanas un dokumentācijas sagatavošanas. Pieņemšanā pārbauda vismaz šādas pozīcijas:

• transportlīdzekļa un pārbūves dokumenti;

• CSDD reģistrējamības dokumenti;

• masas tabula un derīgā kravnesība;

• aukstuma vitrīnas darbība un temperatūras kontrole;

• rezerves aukstuma zonas ietilpība vismaz 12 kastēm 600 x 400 x 200 mm;

• vitrīnas produkta apgaismojuma tehniskie parametri;

• 230 V ārējais pieslēgums un elektrosadale;

• autonomās barošanas darbība un iesniegtais autonomijas aprēķins;

• ūdens un notekūdeņu sistēma;

• roku mazgāšanas mezgls un karstā ūdens risinājums;

• durvis, pakāpieni, apkalpošanas atloks un to fiksācija;

• klientu apkalpošanas zona, POS/svaru pieslēguma vietas;

• apmācības veikšana un visu dokumentu nodošana.

Pretendents nodrošina vismaz 3 (trīs) Pasūtītāja darbinieku apmācību par transportlīdzekļa ekspluatāciju, aukstuma sistēmu, elektroapgādi, autonomo barošanu, sanitāro moduli, drošību, ikdienas apkopi un ārkārtas rīcību. Apmācība tiek dokumentēta ar parakstītu protokolu.

6. GARANTIJA UN SERVISS

| Pozīcija | Prasība / teksts |
| --- | --- |
| Garantijas termiņš | Ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Pretendents atsevišķi norāda garantijas termiņu šasijai, virsbūvei/pārbūvei, aukstuma sistēmai, elektroapgādes sistēmai, ūdens/sanitārajam blokam un citām iebūvētajām iekārtām. |
| Servisa reakcijas laiks | Ne ilgāk kā 24 stundas no pieteikuma saņemšanas pa telefonu vai e-pastu, ja Pasūtītājs nenosaka citu termiņu. |
| Rezerves daļas | Pretendents nodrošina intensīvas ekspluatācijas nolietojuma detaļu un kritisko komponentu pieejamību vismaz 2 (divus) gadus no pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Kritisko detaļu piegādes termiņš nedrīkst pārsniegt 72 stundas, ja detaļa atrodas Eiropas Savienības noliktavā. |
| Servisa modelis | Pretendents apraksta servisa pieejamību Latvijā vai skaidri apraksta pārrobežu servisa modeli, iekļaujot kontaktpersonu, reakcijas termiņus un garantijas defektu novēršanas kārtību. |

7. CENA UN KOMERCNOSACĪJUMI

Cena jānorāda EUR bez PVN un ar PVN. Cena jāstrukturē tabulā pa zemāk norādītajām pozīcijām.

| Nr. | Pozīcija | Cena bez PVN, EUR | PVN, EUR | Cena ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bāzes transportlīdzeklis |  |  |  |
| 2 | Virsbūves / pārbūves darbi |  |  |  |
| 3 | Aukstuma vitrīna un aukstuma sistēma |  |  |  |
| 4 | Rezerves aukstuma zona vismaz 12 kastēm 600 x 400 x 200 mm |  |  |  |
| 5 | Elektroapgāde un autonomā barošana / ģenerators, ja attiecināms |  |  |  |
| 6 | Ūdensapgāde, notekūdeņi un sanitārais modulis |  |  |  |
| 7 | Tirdzniecības aprīkojums |  |  |  |
| 8 | Durvis, apkalpošanas atloks, pakāpieni un drošības aprīkojums |  |  |  |
| 9 | Dokumentācija, testēšana un nodošana ekspluatācijā |  |  |  |
| 11 | Piegāde |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |

| Pozīcija | Prasība / teksts |
| --- | --- |
| Avansa maksājums | Avansa maksājums līguma slēgšanas gadījumā nepārsniedz 30 % no līgumcenas. Ja pretendents piedāvā citu avansa modeli, tas jānorāda atsevišķi un jāpamato. |
| Gala maksājums | Gala maksājums veicams pēc autoveikala piegādes, sekmīgas pārbaudes, dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. |
| Piedāvājuma derīgums | Piedāvājums ir derīgs 6 (sešus) mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas dienas. |
| Piegādes vieta | Brīvības iela 75, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301. |
| Līguma izpildes termiņš | 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 21.12.2026, ja šāds gala termiņš noteikts projektā. |

8. PRETENDENTA KAPACITĀTE UN KVALIFIKĀCIJA

• Pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu specializētu transportlīdzekļu, pārbūves vai salīdzināmu pārtikas/aprīkojuma integrācijas projektu izpildē.

• Pretendents iesniedz realizēto projektu sarakstu, norādot pasūtītāju, izpildes laiku, līguma priekšmetu, apjomu un kontaktinformāciju atsauksmēm.

• Pretendents drīkst balstīties uz citu personu resursiem, iesniedzot sadarbības apliecinājumu vai vienošanos; par gala izpildi pret Pasūtītāju atbild pretendents kā līgumslēdzējs.

• Pretendents nedrīkst būt reģistrēts zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās, ciktāl tas ir piemērojams konkrētajai procedūrai.

• Pretendents nedrīkst būt iekļauts Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un OFAC sankciju sarakstos.

• Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz normatīvajos aktos noteikto robežvērtību.

• Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība.

9. PAPILDU PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM

• Piedāvājums jānoformē atbilstoši 2018. gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

• Piedāvājums sagatavojams latviešu vai angļu valodā; tehniskos pielikumus drīkst pievienot angļu valodā, ja tie ir ražotāja oriģināldokumenti.

• Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez būtiskiem labojumiem.

• Pretendentam jāiesniedz visa nolikumā noteiktā informācija un dokumenti, tai skaitā aizpildīta tehniskās atbilstības un atkāpju tabula.

• Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kā turn-key risinājums; apakšuzņēmēju iesaiste ir pieļaujama.

• Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt pretendentam precizēt vai izskaidrot piedāvājumā ietverto informāciju, nemainot piedāvājuma būtību.

• Visām piedāvātajām iebūvētajām iekārtām un komponentēm jābūt jaunām un nelietotām, ja Pasūtītājs nav atsevišķi pieļāvis citu risinājumu.

10. PIEDĀVĀJUMA NORAIDĪŠANA

• Piedāvājums tiek noraidīts, ja pieteikums dalībai iepirkumā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

• Piedāvājums tiek noraidīts, ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas vai izslēgšanas prasībām.

• Piedāvājums tiek noraidīts, ja tajā ietverta nepatiesa informācija, kas ir būtiska pretendenta vai piedāvājuma izvērtēšanā.

• Piedāvājums tiek noraidīts, ja tajā nav ietverta visa nepieciešamā informācija saskaņā ar šo nolikumu un tā pielikumiem un trūkums nav novēršams, nemainot piedāvājuma būtību.

• Piedāvājums tiek noraidīts, ja piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas obligātajām prasībām.

• Piedāvājums var tikt noraidīts, ja nav iesniegti dokumenti vai apliecinājumi, kas pierāda transportlīdzekļa un pārbūves reģistrējamību Latvijas Republikā vai iebūvēto iekārtu attiecināmo atbilstību.

• Piedāvājumi, kuri neatbilst noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja neatbilstība ir būtiska.

11. IEPIRKUMA LĪGUMS

• Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu saskaņā ar nolikumā noteikto vērtēšanas kārtību vai pārtraukt iepirkumu.

• Līgumcenā iekļauta piegāde, montāža, uzstādīšana, palaišana, nepieciešamie regulējumi, sistēmu testēšana, nodošana ekspluatācijai, dokumentācijas nodošana un Pasūtītāja personāla apmācība.

• Līgumā jāparedz grozījumu kārtība, atkāpšanās kārtība, līgumsodi, garantijas kārtība, apakšuzņēmēju maiņas kārtība un strīdu risināšanas kārtība.

• Līguma izpilde uzskatāma par pabeigtu tikai pēc autoveikala piegādes, sekmīgiem testiem, dokumentācijas nodošanas, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

12. INFORMĀCIJA PAR PIEGĀDĀTĀJU

| Pozīcija | Prasība / teksts |
| --- | --- |
| Piedāvājuma Nr. |  |
| Piedāvājuma datums |  |
| Uzņēmuma nosaukums |  |
| Uzņēmuma adrese |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālrunis / e-pasts |  |

_________________________________________________________________________
Uzņēmums, amats, vārds, uzvārds, paraksts

13. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

•Vispirms tiek pārbaudīta piedāvājuma atbilstība iepirkuma priekšmeta tehniskajam aprakstam, obligātajām dokumentu prasībām un kvalifikācijas prasībām.

• Piedāvājumi, kas neatbilst obligātajām prasībām, tiek noraidīti.

• No pilnībā atbilstošiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko kopējo cenu EUR bez PVN.

• Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

• Ja pretendents piedāvā ekvivalentu risinājumu, tam jāpierāda līdzvērtība ar tehnisko dokumentāciju.

14. ATBILSTĪBAS UN ATKĀPJU TABULA

Pretendents tabulu aizpilda obligāti. Ja atkāpes nav, katrā rindā norāda “Atkāpju nav”.

| Nr. | Prasība / minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes / atsauce uz pielikumu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transportlīdzekļa un pārbūves reģistrējamība Latvijas Republikā. |  |
| 2 | N1 kategorija, pilna masa līdz 3 500 kg, vadāms ar B kategoriju, derīgā kravnesība pēc pārbūves vismaz 350 kg. |  |
| 3 | Iekšējā darba/tirdzniecības zona ne mazāka kā 4 200 x 2 300 x 2 050 mm vai pierādīts ekvivalents izvietojums. |  |
| 4 | Durvis, apkalpošanas atloks, pakāpiens, fiksācija un iekšējā avārijas atvēršana. |  |
| 5 | Pārtikas aprites, higiēnas un mazgājamu virsmu piemērotība mobilai tirdzniecībai. |  |
| 6 | Aukstuma vitrīna ar ekspozīcijas garumu vismaz 4,2 m vai ekvivalentu ekspozīcijas platību. |  |
| 7 | Vitrīnas apgaismojums gaļas produktiem: CRI/Ra >= 90, R9 >= 50, 2700-3500 K vai speciāls gaļas produktu spektrs. |  |
| 8 | Rezerves aukstuma zona vismaz 12 kastēm ar izmēru 600 x 400 x 200 mm. |  |
| 9 | Tīrā ūdens, notekūdeņu, roku mazgāšanas un karstā ūdens risinājums. |  |
| 10 | Elektroapgāde, ārējais 230 V pieslēgums, autonomā barošana vai ģenerators un drošības atslēgšana. |  |
| 11 | CE vai citi attiecināmie atbilstības dokumenti iebūvētajām iekārtām un komponentēm. |  |
| 12 | Obligātā dokumentācija: rasējumi, masas tabula, shēmas, tehniskās lapas, instrukcijas, autonomijas aprēķins. |  |
| 13 | Garantija, servisa reakcijas laiks un rezerves daļu pieejamība. |  |
| 14 | Pieņemšanas testi, nodošana ekspluatācijā un apmācība. |  |
| 15 | Cenas detalizācija pa nolikumā norādītajām sadaļām. |  |

Tehnisko specifikācijau sagatavoja: Juris Vucāns

Datums:21.05.2026.