IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKAIS APRAKSTS / NOLIKUMS

Nr. 1

“1 ratiņa/rāmja gaļas produktu termiskās apstrādes un kūpināšanas kameras piegāde un uzstādīšana”

Iepirkums tiek veikts projekta “Gaļas pārstrādes uzņēmuma modernizācija, ieviešot modernas ražošanas un loģistikas tehnoloģijas pārstrādes jaudas, efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē LA 4.2. “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

- PASŪTĪTĀJS

| Pozīcija | Informācija |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | SIA “PRIMO KK” |
| Reģistrācijas Nr. | 41503052594 |
| PVN reģistrācijas Nr. | LV41503052594 |
| Juridiskā adrese | Raiņa bulvāris 22, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 |
| Faktiskā adrese | Brīvības 75, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 |
| Paredzamā līguma izpildes / piegādes vieta | Brīvības 75, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 |
| Kontaktpersona | Juris Vucāns, valdes loceklis, +37122825051, juris.vucans@gmail.com |
| Papildu informācija | Papildu informāciju var saņemt laika posmā no 29.05.2026 līdz 14.06.2026 no plkst. 13:00 līdz 17:00. |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un veids | līdz 15.06.2026 plkst. 13:00, iesniedzot piedāvājumu elektroniski uz Pasūtītāja norādīto e-pastu primokk@inbox.lv, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu |
| Iepirkuma identifikācija | iepirkuma identifikācijas Nr. 1 |
| CPV kods | 42215200-8 Pārtikas pārstrādes iekārtas |
| Piedāvājuma derīguma termiņš | Piedāvājums ir derīgs 6 (sešus) mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas dienas. |
| Norēķinu rekvizīti | Banka: CITADELE SWIFT: PARXLV22 Konts: LV23PARX0015192210001 |

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

Iepirkuma priekšmets ir 1 (vienas) jaunas 1 ratiņa/rāmja gaļas produktu termiskās apstrādes un kūpināšanas kameras piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana, testēšana, nodošana ekspluatācijā, tehniskās dokumentācijas nodošana un Pasūtītāja 3 (trīs) darbinieku apmācība. Kamera paredzēta gaļas produktu termiskai apstrādei, žāvēšanai, sildīšanai, apsārtināšanai, kūpināšanai, karstai kūpināšanai, vārīšanai/karstgaisa gatavošanai un līdzīgiem pārtikas ražošanas procesiem.

Tehniskā specifikācija sagatavota profesionālai 1 ratiņa/rāmja gaļas produktu termiskās apstrādes un kūpināšanas kamerai vai funkcionāli līdzvērtīgam risinājumam. Nav pieļaujama piedāvājuma noraidīšana tikai tādēļ, ka piedāvāts cits ražotājs vai modelis, ja pretendents pierāda tehnisko, funkcionālo un ekspluatācijas līdzvērtību.

Iepirkums nav sadalīts daļās. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Piegāde paredzēta kā pilnībā pabeigts un ekspluatācijai gatavs risinājums; drīkst iesaistīt apakšuzņēmējus vai sadarbības partnerus, taču pret Pasūtītāju par gala nodošanu atbild viens Pretendents, kas ir arī līgumslēdzējs.

Tehniskajā specifikācijā norādītajiem konkrētajiem izmēriem, materiāliem, procesiem, standartiem, tehnoloģijām, marķējumiem vai dokumentiem piemērojams jēdziens “vai ekvivalents”, ja ekvivalents risinājums nodrošina vismaz līdzvērtīgu funkcionalitāti, drošību, higiēnu, uzstādīšanas un ekspluatācijas atbilstību.

Pretendentam līdzvērtība ir jāpierāda ar tehnisko dokumentāciju. Pretendents aizpilda kolonnu “Piegādātāja atzīmes”, norādot “Atbilst”, “Neatbilst” vai “Piedāvāts ekvivalents/labāks risinājums”, kā arī sniedzot atsauci uz pievienoto tehnisko dokumentāciju.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

I. Tehniskās prasības

| Nr. | Prasība / parametrs | Minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iekārtas tips un funkcija | Universāla 1 ratiņa/rāmja kūpināšanas un termiskās apstrādes kamera gaļas produktiem vai funkcionāli līdzvērtīgs risinājums. |  |
| 2 | Iekārtu skaits | 1 komplekts ar visu darbībai nepieciešamo aprīkojumu, vadības sistēmu, pieslēgumiem, uzstādīšanai nepieciešamajiem piederumiem un tehnisko dokumentāciju. |  |
| 3 | Ratiņu / rāmja kapacitāte | Kamerai jābūt paredzētai vismaz 1 kūpināšanas ratiņa/rāmja ievietošanai. Piegādē jāiekļauj vismaz 1 nerūsējošā tērauda kūpināšanas ratiņš/rāmis. |  |
| 4 | Ratiņa izmērs | Ratiņa/rāmja orientējošie ārējie gabarītizmēri: 2000 × 1040 × 1020 mm (H × W × D). Pieļaujams piedāvāt cita izmēra vai konstrukcijas ratiņu/rāmi, ja piedāvātais risinājums ir funkcionāli līdzvērtīgs vai labāks un nodrošina paredzēto lietošanas mērķi. Risinājumam jābūt veidotam kā vienai pārvietojamai konstrukcijas vienībai — vienam ratiņam/rāmim vai līdzvērtīgam tehniskajam risinājumam. Ratiņa/rāmja konstrukcijai jānodrošina iespēja izvietot un pārvietot nūjas/stieņus, kuru garums ir vismaz 1000 mm. |  |
| 5 | Kameras izmēri un uzstādīšanas vieta | Orientējošā iekārtas uzstādīšanai nepieciešamā grīdas platība: aptuveni 1510 × 1360 mm (W × D) vai funkcionāli līdzvērtīgs tehniskais risinājums. Orientējošā grīdas slodze: līdz 500 kg, ja attiecināms uz piedāvāto risinājumu. Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas precīzus ārējos izmērus, uzstādīšanai nepieciešamo minimālo grīdas platību, minimālo nepieciešamo telpas augstumu, iekārtas kopējo svaru un grīdas slodzi atbilstoši ražotāja tehniskajiem datiem, kā arī servisam, apkopei un drošai ekspluatācijai nepieciešamās brīvās zonas. |  |
| 6 | Korpusa augstums | Orientējošais iekārtas ārējais augstums: aptuveni 2500 mm elektriskās apsildes risinājumam vai aptuveni 2650 mm gāzes apsildes risinājumam. Pieļaujams funkcionāli līdzvērtīgs risinājums ar citu ārējo augstumu, ja to iespējams uzstādīt Pasūtītāja telpās un tas nodrošina prasīto funkcionalitāti, drošu ekspluatāciju, apkopi un apkalpošanu. Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas precīzu ārējo augstumu un minimālo nepieciešamo telpas augstumu uzstādīšanai un apkopei. |  |
| 7 | Konstrukcija un izolācija | Kameras konstrukcijai jābūt izgatavotai no nerūsējošā tērauda un izolētiem paneļiem, piemērotai pārtikas ražošanas videi, mazgāšanai un dezinfekcijai. Konstrukcijai jānodrošina stabila temperatūras režīma uzturēšana un vienmērīga produkta termiskā apstrāde. Kūpināšanas/termiskās apstrādes kameras izolētajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no PIR (poliizocianurāta) vai līdzvērtīga mitrumizturīga un pārtikas ražošanas videi piemērota siltumizolācijas materiāla. Paneļiem jābūt ar reakcijas uz uguni klasi ne zemāku kā B-s2,d0 atbilstoši EN 13501-1 vai līdzvērtīgu. Pretendentam jāiesniedz ražotāja tehniskā dokumentācija vai ekspluatācijas īpašību deklarācija, kas apliecina paneļu materiālu un reakcijas uz uguni klasi. |  |
| 8 | Iekšējās virsmas | Kameras iekšējām virsmām jābūt gludām, mazgājamām, dezinficējamām, mitrumizturīgām, korozijizturīgām un piemērotām izmantošanai pārtikas ražošanas vidē. Virsmām jābūt veidotām tā, lai nepieļautu netīrumu, mitruma vai produktu atlieku uzkrāšanos grūti tīrāmās vietās. |  |
| 9 | Apsildes veids un jauda | Piedāvājumā pieļaujama elektriskā apsilde vai gāzes apsilde. Piedāvātajai apsildes sistēmai jānodrošina pietiekama pieslēguma/siltuma jauda prasīto tehnoloģisko procesu izpildei un kameras kapacitātei. Elektriskās apsildes gadījumā orientējošā pieslēguma jauda ir līdz 30 kW vai līdzvērtīgs ražotāja paredzēts risinājums; gāzes apsildes gadījumā orientējošā siltuma jauda ir līdz 40 kW vai līdzvērtīgs ražotāja paredzēts risinājums. Pretendents norāda piedāvāto apsildes veidu, jaudu, patēriņu, pieslēguma prasības un drošības nosacījumus. |  |
| 10 | Temperatūras un mitruma mērīšana/kontrole | Kamerai jābūt aprīkotai ar temperatūras un mitruma mērīšanas/kontroles sistēmu, tai skaitā psihrometrisko mitruma mērīšanas staciju vai līdzvērtīgu risinājumu, kā arī vismaz vienu produkta serdes temperatūras zondi. |  |
| 11 | Elektropieslēgums | Elektropieslēgumam jāatbilst piedāvātās iekārtas ražotāja tehniskajiem datiem. Iekārtai jābūt paredzētai pieslēgšanai pie 400 V, 50 Hz, 3 fāžu elektrotīkla vai līdzvērtīga risinājuma. Pretendents norāda spriegumu, pieslēguma jaudu, nepieciešamo drošinātāju un pieslēguma veidu. Galvenā motora ātruma regulēšana jānodrošina ar frekvenču pārveidotāju vai līdzvērtīgu tehnoloģisku risinājumu. Elektrovadības skapim/kārbai jābūt izgatavotai no nerūsējošā tērauda vai cita pārtikas ražošanas videi piemērota korozijizturīga materiāla. |  |
| 12 | Gaisa cirkulācija | Kamerai jānodrošina intensīva un vienmērīga gaisa cirkulācija visā ratiņa/rāmja zonā, nodrošinot vienmērīgu produkta krāsu, žāvēšanu, kūpināšanu un termisko apstrādi. Gaisa cirkulācijas regulēšanai jābūt nodrošinātai ar frekvenču pārveidotāju, paredzot vienmērīgu jeb bezpakāpju regulēšanas iespēju vai līdzvērtīgu tehnoloģisku risinājumu. Kamerai jābūt aprīkotai ar pneimatiski vadāmiem svaigā gaisa, izplūdes gaisa un dūmu aizbīdņiem/vārstiem vai līdzvērtīgu automātiskas vadības risinājumu. |  |
| 13 | Procesu vadība, datu un receptūru pārvaldība | Programmējama elektroniska vadības sistēma ar skaidri nolasāmu displeju/paneli. Vadības sistēmai jānodrošina temperatūras, mitruma/tvaika, gaisa cirkulācijas, dūmu padeves un procesa laika vadība. Jānodrošina iespēja saglabāt vairākas produktu programmas/receptūras, ne mazāk kā 100 programmas vai līdzvērtīgs risinājums. Iekārtas vadības sistēmai/kontrolierim jānodrošina procesa datu reģistrācijas un uzglabāšanas iespēja ar datu eksporta funkcionalitāti. Papildus pieļaujama attālinātas procesa uzraudzības funkcionalitāte. Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāapraksta piedāvātās vadības, datu un receptūru pārvaldības funkcionalitātes tehniskais risinājums, norādot: – kādi procesa parametri tiek vadīti; – cik produktu programmas/receptūras iespējams saglabāt; – kādi procesa dati tiek reģistrēti, uzglabāti vai eksportēti; – kādā veidā dati ir pieejami lietotājam; – vai funkcionalitātes izmantošanai nepieciešama papildu programmatūra, licence, interneta pieslēgums vai periodiska abonēšanas maksa. |  |
| 14 | Procesu diapazons | Kamerai jānodrošina vismaz šādi tehnoloģiskie procesi: sildīšana, žāvēšana, apsārtināšana/krāsas veidošana, kūpināšana, karstā kūpināšana, termiskā apstrāde ar karsto gaisu un/vai tvaiku, kā arī līdzvērtīgi gaļas produktu termiskās apstrādes procesi. Pretendents norāda temperatūras un mitruma darba diapazonu. |  |
| 15 | Kūpināšanas sistēma | Piegādē jāiekļauj ārējs vai integrēts dūmu ģenerators, kas ir saderīgs ar piedāvāto kameru. Dūmu ģeneratoram jādarbojas pēc sausas koksnes šķeldas vai kokskaidu gruzdēšanas principa vai līdzvērtīga tehnoloģiska risinājuma, nodrošinot iespēju programmatiski iestatīt vismaz 3 dūmu intensitātes līmeņus. Dūmu ģeneratoram jābūt aprīkotam ar aizdedzes elementa kļūdas vai bojājuma noteikšanas funkciju. |  |
| 16 | Dūmu, tvaika, kondensāta un procesa gaisa novadīšana | Kamerai jābūt paredzētiem savienojumiem dūmu, tvaika, kondensāta un procesa gaisa novadīšanai saskaņā ar ražotāja tehniskajām prasībām. Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda prasības ventilācijai, dūmvadam/skurstenim un kondensāta novadīšanai. Kamerai jābūt aprīkotai ar dūmu/gaisa nosūces sistēmu ar atsevišķu aizbīdni/vārstu. Kameras dūmu novadīšanas risinājumam jāparedz tehniska iespēja pieslēgšanai pie ārējas katalītiskas dūmgāzu attīrīšanas iekārtas vai līdzvērtīga ārēja dūmgāzu attīrīšanas risinājuma, ja šāda iekārta tiek uzstādīta atsevišķi. Katalītiskā dūmgāzu attīrīšanas iekārta nav šī iepirkuma priekšmeta sastāvdaļa. |  |
| 17 | Automātiskā tīrīšana | Kamerai jābūt aprīkotai ar automātisku vai pusautomātisku mazgāšanas/tīrīšanas sistēmu, piemēram, CIP, putu tīrīšanas sistēmu vai līdzvērtīgu kamerai piemērotu tīrīšanas risinājumu, kas samazina manuālo tīrīšanu, nodrošina higiēnisku kameras iekšējo virsmu tīrīšanu un ir piemērots izmantošanai pārtikas ražošanas vidē. Pretendents tehniskajā piedāvājumā apraksta piedāvātās tīrīšanas sistēmas darbības principu, pieslēguma prasības, izmantojamos mazgāšanas līdzekļus un apkopes prasības. |  |
| 18 | Ūdens un kanalizācija | Pretendents norāda kamerai vai tās tīrīšanas sistēmai nepieciešamā ūdens pieslēguma un notekas ierīkošanas prasības, tai skaitā ūdens spiedienu, patēriņu, notekas ierīkošanas nosacījumus un tīrīšanas līdzekļu prasības. |  |
| 19 | Energoefektivitāte | Kamerai jābūt aprīkotai ar efektīvu siltumizolāciju un energoefektīvu siltuma/enerģijas izmantošanas risinājumu, kas samazina siltuma zudumus un nodrošina stabilu temperatūras režīmu. Pretendents norāda enerģijas patēriņa, pieslēguma jaudas un/vai siltuma jaudas datus piedāvātajam risinājumam. |  |
| 20 | Drošība | Jānodrošina avārijas apturēšanas funkcija, durvju drošības bloķēšanas vai līdzvērtīgs drošības risinājums, pārkaršanas aizsardzība un elektrodrošības aizsardzības risinājumi. Ja tiek piedāvāta gāzes apsilde, jānodrošina attiecināmās gāzes drošības aizsardzības sistēmas, tai skaitā liesmas kontrole un gāzes padeves drošības noslēgšana. |  |
| 21 | Komplektācija | Piegādē jāiekļauj kūpināšanas/termiskās apstrādes kamera, sildīšanas sistēma, vadības sistēma, kūpināšanas/dūmu ģenerēšanas sistēma, dūmu, tvaika, kondensāta un procesa gaisa novadīšanai nepieciešamie kameras pieslēgumi, vismaz 1 nerūsējošā tērauda kūpināšanas ratiņš/rāmis, pieslēgumu komplekts, uzstādīšanai nepieciešamie piederumi, piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana, ieregulēšana, testēšana, Pasūtītāja darbinieku apmācība un tehniskā dokumentācija. |  |

II. Vispārīgās prasības

| Nr. | Prasība / parametrs | Minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iekārtas stāvoklis | Iekārtai, tās aprīkojumam un sastāvdaļām jābūt jaunām un nelietotām. |  |
| 2 | Pārtikas higiēna | Iekārtai jābūt piemērotai izmantošanai pārtikas ražošanā un gaļas produktu apstrādē, nodrošinot mazgājamas, dezinficējamas un korozijizturīgas virsmas. |  |
| 3 | CE un atbilstība | Piegādes brīdī jānodod CE atbilstības deklarācija vai citi attiecināmie atbilstības dokumenti iekārtai, sildīšanas sistēmai, vadībai, dūmu ģeneratoram un būtiskajām komponentēm, ciktāl tie attiecas uz konkrēto komponenti. |  |
| 4 | Dokumentācija | Jānodod lietošanas instrukcija, drošības instrukcija, tīrīšanas un apkopes instrukcija, elektro/gāzes/ūdens/ventilācijas pieslēgumu shēmas, rezerves daļu saraksts un tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā. |  |
| 5 | Piegāde un uzstādīšana | Cenā jāiekļauj piegāde uz Pasūtītāja norādīto vietu, novietošana, montāža, pieslēgšana, ieregulēšana, testēšana un nodošana ekspluatācijā. |  |
| 6 | Apmācība | Cenā jāiekļauj vismaz 3 Pasūtītāja darbinieku apmācība par kameras ekspluatāciju, programmēšanu, tīrīšanu, ikdienas apkopi, drošību un rīcību traucējumu gadījumā. |  |
| 7 | Garantija | Garantijas termiņš ne mazāks kā 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, ja iekārta tiek ekspluatēta atbilstoši ražotāja norādījumiem. Pretendents drīkst piedāvāt garāku garantiju. |  |
| 8 | Serviss | Pretendents norāda garantijas un pēcgarantijas servisa nodrošināšanas kārtību, reakcijas laiku un rezerves daļu pieejamības nosacījumus Latvijā vai ES teritorijā. |  |
| 9 | Cena | Cena norādāma EUR bez PVN un ar PVN atbilstoši šī nolikuma 7. sadaļā “Cena un komercnosacījumi” noteiktajai kārtībai. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma priekšmeta pilnīgu izpildi saistītās izmaksas. |  |
| 10 | Ekvivalence | Ja tehniskajā specifikācijā norādīti konkrēti procesi, konstrukcijas elementi, tehnoloģijas, izmēri vai jaudas, tiem piemērojams princips “vai ekvivalents”, ja risinājums nodrošina prasīto funkcionalitāti, higiēnu, drošību, kapacitāti un salīdzināmu rezultātu. |  |

- OBLIGĀTI IESNIEDZAMIE / NODODAMIE DOKUMENTI

• Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā.

• Tehniskais piedāvājums ar iekārtas ražotāju, modeli, konfigurāciju, sildīšanas veidu un galvenajiem parametriem.

• Ražotāja tehniskā lapa vai līdzvērtīgs dokuments ar izmēriem, kapacitāti, ratiņa izmēriem, pieslēgumiem, jaudām un telpas prasībām.

• Dūmu ģeneratora tehniskais apraksts un saderības apliecinājums ar piedāvāto kameru.

• Elektro, gāzes (ja attiecināms), ūdens, kanalizācijas un ventilācijas pieslēgumu prasības/shēmas.

• CE atbilstības deklarācija vai apliecinājums, ka tā tiks nodota piegādes brīdī.

• Lietošanas, tīrīšanas, apkopes un drošības instrukcijas latviešu vai angļu valodā.

• Garantijas un servisa noteikumi, servisa kontaktinformācija un reakcijas laiks.

• Piegādes, uzstādīšanas, testēšanas un apmācības grafiks.

• Atbilstības un atkāpju tabula, kurā skaidri norādītas visas atkāpes vai ekvivalenti risinājumi.

• Finanšu piedāvājums ar cenas sadalījumu pa pozīcijām: kamera, sildīšanas sistēma, dūmu ģenerators, ratiņš/rāmis, piegāde, montāža, pieslēgšana, testēšana, apmācība, papildu aprīkojums.

- PIEŅEMŠANAS TESTI UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

• Pieņemšana notiek Pasūtītāja norādītajā piegādes vietā pēc kameras piegādes, montāžas, pieslēgšanas un ieregulēšanas.

• Pieņemšanā pārbauda komplektāciju, dokumentācijas pilnīgumu, kameras un vadības darbību, sildīšanu, gaisa cirkulāciju, dūmu ģeneratora darbību, tīrīšanas sistēmu, drošības elementus un apmācības izpildi.

• Pretendents demonstrē vismaz vienas testa programmas izpildi bez produkta vai ar Pasūtītāja nodrošinātu testa produktu, ja par to vienojas līgumā.

• Iekārta uzskatāma par nodotu tikai pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un visu obligāti nododamo dokumentu iesniegšanas.

- PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA UN KAPACITĀTE

• Pretendentam vai tā piesaistītajam partnerim/apakšuzņēmējam ir vismaz 1 gada pieredze pārtikas rūpniecības termiskās apstrādes, kūpināšanas, pārtikas apstrādes iekārtu piegādē, uzstādīšanā vai servisā.

• Pretendents iesniedz īsu pieredzes aprakstu vai realizēto piegāžu/projektu sarakstu, norādot pasūtītāju, piegādes laiku, piegādes priekšmetu un kontaktinformāciju atsauksmēm, ja tāda ir pieejama.

• Pretendents drīkst balstīties uz ražotāja, pārstāvja, servisa partnera vai citas personas iespējām, iesniedzot attiecīgu apliecinājumu vai sadarbības pamatojumu.

• Pretendentam jānodrošina viens atbildīgais līgumslēdzējs par pilnu piegādi, uzstādīšanu, nodošanu un garantijas saistībām.

• Pretendents nav iekļauts Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai citos piemērojamos sankciju sarakstos un iesniedz attiecīgu apliecinājumu.

- CENA UN KOMERCNOSACĪJUMI

Cena jānorāda EUR bez PVN un ar PVN. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma priekšmeta pilnīgai piegādei, uzstādīšanai, pieslēgšanai, ieregulēšanai, testēšanai, nodošanai ekspluatācijā, dokumentācijas nodošanai, Pasūtītāja darbinieku apmācībai un garantijas saistību izpildei.

Pretendents finanšu piedāvājumā norāda cenas sadalījumu pa šādām pozīcijām:

| Nr. | Pozīcija | Cena bez PVN, EUR | PVN, EUR | Cena ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 ratiņa/rāmja gaļas produktu termiskās apstrādes un kūpināšanas kamera |  |  |  |
| 2. | Sildīšanas sistēma, tai skaitā elektriskā vai gāzes apsilde, ja tā nav iekļauta kameras pamatcenā |  |  |  |
| 3. | Vadības sistēma, procesu vadība, datu un receptūru pārvaldība |  |  |  |
| 4. | Kūpināšanas/dūmu ģenerēšanas sistēma, tai skaitā ar kameru saderīgs dūmu ģenerators |  |  |  |
| 5. | Nerūsējošā tērauda kūpināšanas ratiņš/rāmis |  |  |  |
| 6. | Automātiskā vai pusautomātiskā mazgāšanas/tīrīšanas sistēma |  |  |  |
| 7. | Pieslēgumu komplekts, uzstādīšanas piederumi un novadīšanas savienojumi |  |  |  |
| 8. | Piegāde līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai |  |  |  |
| 9. | Montāža, uzstādīšana un pieslēgšana |  |  |  |
| 10. | Ieregulēšana, testēšana un nodošana ekspluatācijā |  |  |  |
| 11. | Tehniskā dokumentācija, lietošanas, drošības, tīrīšanas un apkopes instrukcijas |  |  |  |
| 12. | Pasūtītāja darbinieku apmācība |  |  |  |
| 13. | Garantijas saistību nodrošināšana garantijas termiņā |  |  |  |
| 14. | Papildu aprīkojums vai piederumi, ja attiecināms |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |

Pretendenta piedāvātajai cenai jābūt galīgai un pilnīgai. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi, nodevas, transporta, iepakošanas, iekraušanas, izkraušanas, piegādes, montāžas, pieslēgšanas, ieregulēšanas, testēšanas, apmācības, dokumentācijas sagatavošanas un nodošanas, garantijas un citas ar iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās izmaksas, ja tās attiecināmas uz piedāvāto risinājumu.

Ja kāda no cenu sadalījuma pozīcijām ir iekļauta citā pozīcijā, Pretendents attiecīgajā ailē norāda “iekļauts cenā” un paskaidro, kurā pozīcijā attiecīgās izmaksas ir iekļautas.

Maksājumu nosacījumi, tai skaitā avansa un gala maksājuma kārtība, noteikti šī nolikuma 10. sadaļā.

- PAPILDU PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM

• Piedāvājums sagatavojams datorrakstā latviešu vai angļu valodā; tehniskie pielikumi var būt latviešu vai angļu valodā, ja tie ir ražotāja oriģināldokumenti.

• Piedāvājumā jānorāda piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona, tālrunis un e-pasts.

• Pretendentam jāaizpilda šī dokumenta tehnisko prasību sadaļas kolonna “Piegādātāja atzīmes”.

• Visas atkāpes no tehniskās specifikācijas jānorāda atsevišķā “Atbilstības un atkāpju tabulā”. Ja atkāpe nav norādīta, tiek uzskatīts, ka piedāvājums pilnībā atbilst prasībai.

• Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt pretendentam precizēt vai izskaidrot piedāvājumā ietverto informāciju, nemainot piedāvājuma būtību.

• Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kā pilns risinājums; daļējs piedāvājums nav pieļaujams.

- PIEDĀVĀJUMA NORAIDĪŠANA

• Pieteikums vai piedāvājums nav iesniegts nolikumā noteiktajā veidā vai termiņā.

• Pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas vai apliecinājumu prasībām.

• Piedāvājumā ietverta nepatiesa vai būtiski maldinoša informācija.

• Piedāvājumā nav ietverta visa nepieciešamā informācija vai prasītie dokumenti, un trūkums nav novēršams ar skaidrojumu.

• Piedāvātā iekārta neatbilst tehniskās specifikācijas obligātajām prasībām, un pretendents nav pierādījis līdzvērtību.

- IEPIRKUMA LĪGUMA UN MAKSĀJUMU NOSACĪJUMI

• Līgumcenā ietilpst visas šī nolikuma 7. sadaļā norādītās izmaksas, tai skaitā kameras piegāde, montāža, pieslēgšana, ieregulēšana, testēšana, nodošana ekspluatācijā, dokumentācijas nodošana, Pasūtītāja darbinieku apmācība un garantijas saistību izpilde.

• Avansa maksājums, ja tāds paredzēts, nepārsniedz 30 % no līgumcenas, ja finansējuma vai projekta noteikumi nenosaka citādi.

• Gala maksājums veicams pēc veiksmīgas pieņemšanas, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un visu līgumā noteikto dokumentu nodošanas.

• Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu vai pārtraukt iepirkumu.

- PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

• Vispirms tiek pārbaudīta piedāvājuma atbilstība iepirkuma priekšmeta tehniskajam aprakstam, obligātajām

dokumentu prasībām un kvalifikācijas prasībām.

• Piedāvājumi, kas neatbilst obligātajām prasībām, tiek noraidīti.

• No pilnībā atbilstošiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko kopējo cenu EUR bez PVN.

• Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

• Ja pretendents piedāvā ekvivalentu risinājumu, tam jāpierāda līdzvērtība ar tehnisko dokumentāciju.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU (aizpilda pretendents)

| Pozīcija | Informācija / pretendenta aizpildāmais lauks |
| --- | --- |
| Piedāvājuma Nr. |  |
| Piedāvājuma datums |  |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālrunis / e-pasts |  |

- ATBILSTĪBAS UN ATKĀPJU TABULA

Pretendents tabulu aizpilda obligāti. Ja atkāpes nav, katrā rindā norāda “Atkāpju nav”. Ja tiek piedāvāts ekvivalents risinājums, pretendents norāda ekvivalences pamatojumu un atsauci uz pievienoto tehnisko dokumentāciju.

| Nr. | Prasība / minimālā prasība | Piegādātāja atzīmes / atsauce uz pielikumu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iekārta ir jauna, nelietota 1 ratiņa/rāmja gaļas produktu termiskās apstrādes un kūpināšanas kamera — 1 komplekts. |  |
| 2 | Iekārta nodrošina prasītos gaļas produktu procesus: sildīšanu, žāvēšanu, apsārtināšanu/krāsas veidošanu, kūpināšanu, karsto kūpināšanu un termisko apstrādi ar karsto gaisu un/vai tvaiku. |  |
| 3 | Komplektācijā iekļauts vismaz 1 nerūsējošā tērauda kūpināšanas ratiņš/rāmis, kas nodrošina vismaz 1000 mm garu nūju/stieņu izvietošanu. |  |
| 4 | Piedāvājumā norādīti kameras un ratiņa/rāmja izmēri, iekārtas svars, grīdas slodze, nepieciešamā uzstādīšanas platība, telpas augstums un servisa zonas. |  |
| 5 | Kameras konstrukcija, izolētie paneļi un iekšējās virsmas ir piemērotas pārtikas ražošanas videi, mazgājamas, dezinficējamas, mitrumizturīgas un korozijizturīgas. |  |
| 6 | Izolētajiem paneļiem pievienota dokumentācija par materiālu un reakcijas uz uguni klasi ne zemāku kā B-s2,d0 atbilstoši EN 13501-1 vai līdzvērtīgu. |  |
| 7 | Piedāvātā apsildes sistēma — elektriskā vai gāzes — nodrošina prasīto tehnoloģisko procesu izpildi; norādīta jauda, patēriņš, pieslēguma prasības un drošības nosacījumi. |  |
| 8 | Kamera aprīkota ar temperatūras un mitruma mērīšanas/kontroles sistēmu, psihrometrisko mitruma mērīšanu vai līdzvērtīgu risinājumu un vismaz vienu produkta serdes temperatūras zondi. |  |
| 9 | Kamera nodrošina intensīvu un vienmērīgu gaisa cirkulāciju visā ratiņa/rāmja zonā, ar frekvenču pārveidotāju/bezpakāpju regulēšanu vai līdzvērtīgu risinājumu. |  |
| 10 | Vadības sistēma nodrošina procesu parametru vadību, vismaz 100 programmu/receptūru saglabāšanu un procesa datu reģistrāciju/eksportu. |  |
| 11 | Komplektācijā iekļauts ar kameru saderīgs dūmu ģenerators ar vismaz 3 programmatiski iestatāmiem dūmu intensitātes līmeņiem un aizdedzes elementa kļūdas/bojājuma noteikšanas funkciju. |  |
| 12 | Kamera paredz dūmu, tvaika, kondensāta un procesa gaisa novadīšanu, kā arī tehnisku iespēju pieslēgšanai pie ārējas dūmgāzu attīrīšanas iekārtas, ja tāda tiek uzstādīta atsevišķi. |  |
| 13 | Kamera aprīkota ar automātisku vai pusautomātisku mazgāšanas/tīrīšanas sistēmu; aprakstītas ūdens, notekas, mazgāšanas līdzekļu un apkopes prasības. |  |
| 14 | Nodrošināti drošības risinājumi: avārijas apturēšana, durvju drošības bloķēšana vai līdzvērtīgs risinājums, pārkaršanas aizsardzība, elektrodrošība un, ja attiecināms, gāzes drošības sistēmas. |  |
| 15 | Piedāvājumā un/vai piegādes brīdī nodrošināta visa prasītā dokumentācija, CE vai citi atbilstības dokumenti, lietošanas/tīrīšanas/apkopes instrukcijas, piegāde, montāža, testēšana, 3 darbinieku apmācība, 24 mēnešu garantija un servisa nosacījumi. |  |

___________________________________________________________________________________
Uzņēmums, amats, vārds, uzvārds, paraksts

Tehnisko specifikāciju sagatavoja SIA “PRIMO KK” valdes loceklis Juris Vucāns

Datums: 29.05.2026