Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

AUTOMĀTISKA LIELJAUDAS ĒDIENU IEPAKOJUMA TERMOIEPAKOŠANAS IEKĀRTA AIZSARGATMOSFĒRĀ

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 3 gab. |  |
| Funkcionalitāte | Gatavas produkcija iepakošana iepakojumos ar temopleves palīdzību inertā atmosferā |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Prasība #1 | Brīvi stāvoša elektriska iekārta |  |
| Prasība #2 | Iekārtas konstrukcija no nerūsējoša tērauda |  |
| Prasība #3 | Plēves ruļļa maksimālais platums ne mazāk ka 420 mm, - no 340mm līdz 420mm |  |
| Prasība #4 | Iepakošana obligāti inertas gāzes atmosfērā |  |
| Prasība #5 | Maksimālais matricas izmērs ne mazāks kā 380 (platums) x 270 (dzilums) x 120 (augstums) mm |  |
| Prasība #6 | Ne mazāk kā 100 iepakošanas programmas |  |
| Prasība #7 | Pusautomātisks darbības princips |  |
| Prasība #8 | Ražīgums – ne mazāk kā 10 iepakojumi/min pie iepakojuma izmēra (190mm x 144mm) |  |
| Prasība #9 | Vakuum pumpja jauda ne mazāk ka 20 m3/h |  |
| Prasība #10 | Komplektā: - 2 gab. veidne un atbilstošā presforma ar griešanas matricu, 2 iedobes (viennodalījuma paplātes) 190mm x 144mm ; max h= 80 mm. Šai veidnei ir automātiska plēves griešanas sistēmai. - 1 gab. veidne un atbilstošā presforma ar griešanas matricu, 2 iedobes (viennodalījuma paplātes) 325mm x 265mm ; max h= 100 mm. Šai veidnei ir automātiska plēves griešanas sistēmai. |  |
| Prasība #11 | Piesleguma veids: 230 V-50/60 Hz |  |
| Prasība #12 | Iekārtas jauda : 2,5 kW +/- 5% |  |
| Dokumentācija | Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |

Paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |