PIELIKUMS 1

# IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Lašu filēšanas līnija

| I Tehniskās prasības* |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1 | Līnija paredzēta svaiga vai atdzesēta laša apstrādei, nodrošinot pilnu procesu: izejvielu padevi, ergonomisku darba zonu, automātisku filēšanu, apgriešanu, atgriezumu savākšanu, asaku izņemšanu, manuālo kontroli un fileju mazgāšanu. |  |
| 2 | Līnijas materiāls: nerūsējošais tērauds (AISI 304) un citi nekorozīvie, ES pārtikas industrijas prasībām atbilstošie materiāli. |  |
| 3 | Līnijas galvenās sastāvdaļas: - Rullīšu konveijers; - Kolonnas tipa pacēlājs; - Ergonomisks padeves buferis; - Filēšanas iekārta; - L-veida konveijers zivs vēdera daļas apgriešanai; - Atkritumu ratiņi atgriezumu savākšanai; - Divu joslu L-veida atgriezumu konveijers; - Dinamiskā apgriešanas līnija 4 operatoriem (trimming line); - Divu joslu automātiskais asaku izvilcējs (pinbone remover); - Filtra ratiņi asaku izvilcējam; - Darba stacija manuālai asaku pārbaudei; - Fileju mazgāšanas iekārta. |  |
| 4 | Rullīšu konveijers |  |
| a | Paredzēts kastu ar izejvielu (lašiem) padevei. |  |
| b | Konveijera garums: vismaz 1200 mm. |  |
| c | Lentes platums: vismaz 356 mm. |  |
| d | Skaits: 1 gab. |  |
| 5 | Kolonnas tipa pacēlājs |  |
| a | Paredzēts pilnu kastu ar lašiem pacelšanai līdz ergonomiskam darba augstumam. |  |
| b | Celtspēja: vismaz 1000 kg. |  |
| c | Skaits: 1 gab. |  |
| 6 | Ergonomisks padeves buferis |  |
| a | Izmēri: garums: vismaz 1100 mm, platums vismaz 1700 mm. |  |
| b | Ar integrētu hidraulisku platformu. |  |
| c | Skaits: 1 gab. |  |
| 7 | Filēšanas iekārta |  |
| a | Funkcija: automātiska lašveidīgo zivju filēšana. |  |
| b | Produktivitāte: vismaz 25 zivis/min. |  |
| c | Zivs svars: 1.5 - 9 kg. |  |
| d | Maks. zivs platums: 120 mm. |  |
| e | Maks. zivs augstums: 80 mm (no centra kaula). |  |
| f | Skaits: 1 gab. |  |
| 8 | L-veida konveijers zivs vēdera daļas apgriešanai |  |
| a | Konveijera garums: vismaz 2600 mm. |  |
| b | Lentes platums: vismaz 356 mm. |  |
| c | Lentes tips: plastmasas modulārā lenta. |  |
| d | Konveijera lentes ātrums ir regulējams (maināms). |  |
| e | Skaits: 1 gab. |  |
| 9 | Atkritumu ratiņi atgriezumu savākšanai |  |
| a | Tilpums: vismaz 200 l. |  |
| b | Skaits: 2 gab. |  |
| 10 | Divu joslu L-veida atgriezumu konveijers |  |
| a | Konveijera garums: vismaz 3200 mm. |  |
| b | Lentes platums: vismaz 457 mm. |  |
| c | Lentes tips: Intralox modulārā lenta. |  |
| d | Konveijera lentes ātrums ir regulējams (maināms). |  |
| e | Skaits: 1 gab. |  |
| 11 | Dinamiskā apgriešanas līnija 4 operatoriem (trimming line) |  |
| a | Funkcija: manuāla fileju apgriešana uz kustīgas konveijera lentes. |  |
| b | Augšējā lenta: vismaz 610 mm. |  |
| c | Apakšējā lenta: vismaz 356 mm. |  |
| d | Produktivitāte: vismaz 50 filejas/min. |  |
| e | Darba stacijas: - ar regulējamu augstumu. - operatoru skaits: 4. |  |
| f | Buferzonas pārstrādes stacija ar pagarinātu platformu – 2 gab. |  |
| g | Skaits: 1 gab. |  |
| 12 | Divu joslu automātiskais asaku izvilcējs (pinbone remover) |  |
| a | Produktivitāte: vismaz 24 filejas/min (abas joslas). |  |
| b | Efektivitāte: 90–95% asaku izņemšana. |  |
| c | Skaits: 1 gab. |  |
| 13 | Filtra ratiņi asaku izvilcējam |  |
| a | Paredzēti ūdens un asaku filtrēšanai. |  |
| b | Ar riteņiem un izņemamu filtra grozu, kas izgatavots no perforētas plāksnes. |  |
| c | Ratiņu apakšā ir uzstādīts lodveida vārsts, kas nodrošina ratiņu tīrīšanu/ iztukšošanu. |  |
| d | Skaits: 1 gab. |  |
| 14 | Darba stacija manuālai asaku pārbaudei |  |
| a | Darba stacija sastāv no konveijera ar 2 integrētām darba vietām, kur filejas tiek pārbaudītas un no tām tiek izņemtas atlikušās asakas. |  |
| b | Lentes platums: vismaz 610 mm. |  |
| c | Darba vietas: - ar regulējamu augstumu. - operatoru skaits: 2. |  |
| d | Skaits: 1 gab. |  |
| 15 | Fileju mazgāšanas iekārta |  |
| a | Funkcija: fileju mazgāšana un žāvēšana. |  |
| b | Produktivitāte: vismaz 60 filejas/min. |  |
| c | Ar zema ūdens patēriņa sprauslu sistēmu. |  |
| d | Ar gaisa pūtēju (cauruļvads līdz 10 m). |  |
| e | Skaits: 1 gab. |  |
| II Vispārīgās prasības: |  |  |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1 | Iekārtām, to aprīkojumam un sastāvdaļām jābūt jaunām, kā arī tām jāatbilst pārtikas veterinārajām un higiēnas prasībām. |  |
| 2 | Precei ir jābūt atbilstošai ES standartiem un attiecīgi sertificētai. Piegādājot preci, jāpievieno atbilstības sertifikāti/deklarācijas. |  |
| 3 | Garantijas laiks: vismaz 12 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| 4 | Piegādātājs nodrošina tehnisko atbalstu un operatīvu rezerves daļu piegādi. |  |
| 5 | Iekārtu lietošanas instrukcijas un cita tehniskā dokumentācija: latviešu vai angļu valodā. |  |
| 6 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj: - iegādes cena; - piegāde uz paredzamo līguma izpildes vietu; - uzstādīšana un ieregulēšana; - darbinieku apmācība. |  |

* Visos gadījumos, kad parādās norāde uz konkrētu tirdzniecības marku vai specifisku izcelsmi, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus risinājumus.

PIELIKUMS 2

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);vai

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.