Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

Par iekārtu piegādi LAD 4.2. "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ietvaros

| 1. Atbalsta pretendents: | SIA Smartfoody |
| --- | --- |
| 2. Nodokļa maksātāja numurs: | 40103638958 |
| 3. Pasūtītāja adrese | Skolas iela 25 - 1, Rīga, LV-1010 |
| 4. Pasūtītais priekšmets: | Iekārtas veselīgās pārtikas ražošanas uzņēmumam |
| 5. Piegādes vieta: | Čiekurkalna 1. līnija 84, Rīga, LV-1026 |
| 6. Piedāvājuma derīguma termiņš: | Līdz 30.09.2027. |
| 7. Piegādes laiks: | Līdz 30.09.2027. |

8. Tehniskā specifikācija

8.1. Automātiskā cepumu formēšanas līnija ar automātisku izvietošanu uz cepšanas paplātēm

| Prasības | Parametri |
| --- | --- |
| Apraksts | Visai iekārtu sistēmai (pildītājam un uzpildes galdam) jābūt uz riteņiem, nodrošinot ērtu tās pārvietošanu un pozicionēšanu ražošanas telpā. |
| Vakuuma pildītāja sūkņa jauda | Ne mazāk kā 15m3/h |
| Pildīšanas piltuves tilpums: | Ne mazāks kā 200 litri. Aprīkots ar skrāpi. |
| Maksimālais pildīšanas ātrums: | Ne mazāks kā 2200 kg/h |
| Ielādes mehānisms: | Integrēts pacelšanas un izgāšanas mehānisms (lifta iekārta) |
| Dozēšanas galds: | Paredzēts automātiskai dozēšanai un produktu izvietošanai paplātēs |
| Dozēšanas ātrums uz galda: | Vismaz 60 porcijas minūtē |
| Griešanas mehānisms: | Komplektācijā jābūt iekļautai ierīcei, kas pielāgota darbam uz dozēšanas galda |
| Kopējā pieslēguma jauda: | Ne lielāka kā 6.0 kW |
| Spriegums | Standarta ražošanas tīkla 400V, 50 Hz |
| Garantija | Vismaz 12 mēneši |

8.2. Konditorejas masu kausēšanas, dzesēšanas un glazēšanas ražošanas līnija

| Prasības | Parametri |
| --- | --- |
| Apraksts | Līnijai jānodrošina pilna procesa cikliskums: masas kausēšana/uzglabāšana, temperēšana (dzesēšana), glazēšana un dekorēšana, tuneļa dzesēšana, produkcijas padošana un iepakošana. |
| Masas uzglabāšanas un kausēšanas tvertne | Ne mazāka kā 400 kg Aprīkota ar integrētu produkta līmeņa sensoru (Level Sensor) automatizētai procesa vadībai. |
| Temperēšanas iekārta | Darba platums ne mazāks kā 400 mm Aprīkots ar automātisko masas padošanas mehānismu nepārtrauktai līmeņa uzturēšanai glazēšanas vannā. Sistēmai jānodrošina vienmērīgs produkta pārklājums (glazēšana) un dekorēšanas iespējas. |
| Dzesēšanas tunelis | Lentes platums: Ne mazāks kā 400 mm Automatizēta un kontrolēta temperatūras vide produkta glazūras pilnīgai sastingšanai pēc glazēšanas fāzes. |
| Riekstu uzbērējs | Riekstu uzbērējs (NUTSHAKER) dzesēšanas tunelim (ne mazāk kā 400 mm plats) ar sietiem: Ø3 mm, Ø4 mm un Ø 5 mm |
| Iepakošanas iekārta (flow-pack) | Iekārta aprīkota ar termoprinteri logotipu vai teksta drukāšanai. Iebūvēts dzesēšanas agregāts ar aukstuma plāksnēm izstrādājumu kvalitātes saglabāšanai. Saderīga ar iepakojuma materiāla ruļļiem līdz 400 mm platumam. Maksimālie izmēri: līdz 130x40 mm. |
| Produkcijas noņemšanas un iepakošanas konveijers | Gatavās produkcijas izvadīšana no dzesēšanas tuneļa, sagatavošana grupu iepakošanai vai padošanai uz iepakošanas iekārtu. Platums: Salāgots ar dzesēšanas tuneļa platumu (ne mazāks kā 400 mm. |
| Ekstrūzijas un koekstrūzijas iekārta | Riekstu pastu, dateļu pastu, batoniņu ražošanai. Termoregulējama plāksne dažādu masu. Ražošanas jauda 80-100 kg stundā. Produkta padeves tvertne (hopperis). Vadība ar skārienjutīgu ekrānu un dažādu parametru iestatīšanu. Sinhronizēts griešanas nazis. Komplektā 2 teflona vai evivalenta materiāla formas. |
| Vadība un drošība | Līnijas posmiem jābūt savstarpēji salāgotiem ātruma un jaudas ziņā, nodrošinot vienmērīgu un nepārtrauktu produkta plūsmu. |
| Garantijas laiks | Vismaz 12 mēneši |

9. Ja piedāvājumā iekļauts papildu aprīkojums, to uzskaita;

10. Cenā jāiekļauj piegādes izmaksas;

11. Precei ir jābūt atbilstošai ES prasībām un attiecīgi sertificētai. Atbilstības sertifikāts jāpievieno, piegādājot preci;

12. Var iesniegt par visām 8. punktā norādītajām iekārtām kopā vai atsevišķi;

13. Preču piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums;

14. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:

- Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);

- Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli;

- Paredzamais līguma izpildes termiņš;

- Piedāvājuma derīguma termiņš;

- Piedāvājuma cena EUR bez PVN;

- Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija;

- Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumus.

Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026. gada 2.jūlijam, plkst.15.00 adresē: Čiekurkalna 1. līnija 84, Rīga, LV-1026 vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz e-pasta adresi: martins.vetra@thebeginnings.com.

Piedāvājumu iesniegšanai, lūdzu izmantot pievienoto formu.

2026. gada 12.jūnijs					Mārtiņš Vētra

PIEDĀVĀJUMA PARAUGA FORMA

Piedāvājums

Par iekārtu piegādi LA 4.2. "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ietvaros

| Piegādātāja nosaukums |  |
| --- | --- |
| Piegādātāja nodokļa maksātāja numurs: |  |
| Piegādātāja adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Telefona numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

| 1. Pasūtītājs: | SIA Smartfoody |
| --- | --- |
| 2. Nodokļa maksātāja numurs: | 40103638958 |
| 3. Pasūtītāja adrese | Skolas iela 25 - 1, Rīga, LV-1010 |
| 4. Pasūtītais priekšmets: | Iekārtas veselīgās pārtikas ražošanas uzņēmumam |
| 5. Piegādes vieta: | Čiekurkalna 1. līnija 84, Rīga, LV-1026 |
| 6. Piedāvājuma derīguma termiņš: | Līdz 30.09.2027. |
| 7. Piegādes laiks: | Līdz 30.09.2027. |

8. Tehniskā specifikācija

8.1. Automātiskā cepumu formēšanas līnija ar automātisku izvietošanu uz cepšanas paplātēm

Marka un modelis

| Prasības | Parametri |
| --- | --- |
| Apraksts: | Visai iekārtu sistēmai (pildītājam un uzpildes galdam) jābūt uz riteņiem, nodrošinot ērtu tās pārvietošanu un pozicionēšanu ražošanas telpā. |
| Vakuuma pildītāja sūkņa jauda: | Ne mazāk kā 15m3/h |
| Pildīšanas piltuves tilpums: | Ne mazāks kā 200 litri. Aprīkots ar skrāpi. |
| Maksimālais pildīšanas ātrums | Ne mazāks kā 2200 kg/h |
| Ielādes mehānisms: | Integrēts pacelšanas un izgāšanas mehānisms (lifta iekārta) |
| Dozēšanas galds: | Paredzēts automātiskai dozēšanai un produktu izvietošanai paplātēs |
| Dozēšanas ātrums uz galda: | Vismaz 60 porcijas minūtē |
| Griešanas mehānisms: | Komplektācijā jābūt iekļautai ierīcei, kas pielāgota darbam uz dozēšanas galda |
| Kopējā pieslēguma jauda: Ne lielāka kā 6.0 kW | Ne lielāka kā 6.0 kW |
| Spriegums: | Standarta ražošanas tīkla 400V, 50 Hz |
| Garantija | Vismaz 12 mēneši |
| Cena EUR bez PVN (tai skaitā piegāde un uzstādīšana) |  |

8.2. Konditorejas masu kausēšanas, dzesēšanas un glazēšanas ražošanas līnija

Marka un modelis

| Prasības | Parametri |
| --- | --- |
| Apraksts | Līnijai jānodrošina pilna procesa cikliskums: masas kausēšana/uzglabāšana, temperēšana (dzesēšana), glazēšana un dekorēšana, tuneļa dzesēšana, produkcijas padošana un iepakošana. |
| Masas uzglabāšanas un kausēšanas tvertne | Ne mazāka kā 400 kg Aprīkota ar integrētu produkta līmeņa sensoru (Level Sensor) automatizētai procesa vadībai. |
| Temperēšanas iekārta | Darba platums ne mazāks kā 400 mm Aprīkots ar automātisko masas padošanas mehānismu nepārtrauktai līmeņa uzturēšanai glazēšanas vannā. Sistēmai jānodrošina vienmērīgs produkta pārklājums (glazēšana) un dekorēšanas iespējas. |
| Dzesēšanas tunelis | Lentes platums: Ne mazāks kā 400 mm Automatizēta un kontrolēta temperatūras vide produkta glazūras pilnīgai sastingšanai pēc glazēšanas fāzes. |
| Riekstu uzbērējs | Riekstu uzbērējs (NUTSHAKER) dzesēšanas tunelim (ne mazāk kā 400 mm plats) ar sietiem: Ø3 mm, Ø4 mm un Ø 5 mm |
| Iepakošanas iekārta (flow-pack) | Iekārta aprīkota ar termoprinteri logotipu vai teksta drukāšanai. Iebūvēts dzesēšanas agregāts ar aukstuma plāksnēm izstrādājumu kvalitātes saglabāšanai. Saderīga ar iepakojuma materiāla ruļļiem līdz 400 mm platumam. Maksimālie izmēri: līdz 130x40 mm. |
| Produkcijas noņemšanas un iepakošanas konveijers | Gatavās produkcijas izvadīšana no dzesēšanas tuneļa, sagatavošana grupu iepakošanai vai padošanai uz iepakošanas iekārtu. Platums: Salāgots ar dzesēšanas tuneļa platumu (ne mazāks kā 400 mm. |
| Ekstrūzijas un koekstrūzijas iekārta | iekstu pastu, dateļu pastu, batoniņu ražošanai. Termoregulējama plāksne dažādu masu. Ražošanas jauda 80-100 kg stundā. Produkta padeves tvertne (hopperis). Vadība ar skārienjutīgu ekrānu un dažādu parametru iestatīšanu. Sinhronizēts griešanas nazis. Komplektā 2 teflona vai evivalenta materiāla formas. |
| Vadība un drošība | Līnijas posmiem jābūt savstarpēji salāgotiem ātruma un jaudas ziņā, nodrošinot vienmērīgu un nepārtrauktu produkta plūsmu. |
| Garantijas laiks | Vismaz 12 mēneši |

Apliecinu, ka

- Precei ir atbilstoša ES prasībām un attiecīgi sertificēta. Atbilstības sertifikāts tiks pievienots, piegādājot preci;

- Uzņēmumam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums;

Piedāvājuma datums:

Vārds, uzvārds, amats, paraksts

Pasūtītājs: SIA Smartfoody

Iepirkuma procedūra

“Ražošanas iekārtas veselīgās pārtikas ražošanas uzņēmumam”

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________ (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4.Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem* un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums______________ 			Paraksts

*Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.