# IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam atbalsta pasākuma LA 4.1.4. Atbalsts ieguldījumiem AER izmantošanai vai energoefektivitātes palielināšanai SIA Latvijas Gaļa ptrojekts „Jaunu iekārtu iegāde uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanai”

| 1. Atbalsta pretendents: | SIA “Latvijas gaļa” |
| --- | --- |
| 2. Pasūtītāja adrese: | Oškalna iela 14, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads |
| 3. Pasūtītais priekšmets: | Multigalvu svari ar vertikālo iepakošanas iekārtu un aprīkojumu |
| 4. Piegādes vieta: | Oškalna iela 14, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads |
| 5. Izpildes laiks: | 01.12.2026. |
| 6. Piedāvājuma derīguma termiņš: | 01.09.2026. |
| 7. Tehniskā specifikācija: |  |

| N.p.k. | Preces nosaukums | Specifikācija |
| --- | --- | --- |
|  | Multigalvu svari ar vertikālo iepakošanas iekārtu un aprīkojumu | - Multigalvu dozēšanas svari - 1 Svēršanas galvu skaits: 14 Tvertnes tilpums: 3 litri Dubultā izkraušanas sistēma Svēršanas diapazons: 15–2000 g 10,4 collu skārienjutīgs ekrāns 3D lietotāja izvēlne Rotējošs augšējais konuss Aizsardzības klase: IP66 USB pieslēgvieta Noapaļoti stūri visām tvertnēm un izkraušanas renēm Renes slīpuma leņķis: 60° Lineāro padevēju slīpuma leņķis: 3,5° Rievota WL6 (dimple) nerūsējošā tērauda virsma, teflona pārklājums Skaitīšanas funkcija Mehāniskā veiktspēja*: ne mazāk kā 90 cikli minūtē Apsildāms vadības skapis Pielāgošana brīvi stāvošai konfigurācijai Iekraušanas tvertne pielāgota vienam izmēram Kājas atbloķēšanas mehānisms Viens padeves augstums Apsildāms vadības skapis Platforma svariem Izmēri (garums × platums × augstums): aptuveni 2000 × 2000 × 2000 mm Kāpnes ar 45° slīpuma leņķi Margas, kāpnes un grīdas segums no alumīnija (AL) IP66 - Vertikālā iepakošanas iekārta - 1 Plēves ruļļa platums: ne mazāk kā 210–630 mm Plakanā maisa izmēri (platums × garums): ne mazāk kā 90–300 × 50–420 mm Atverama gareniskā metināšanas žokļu sistēma Plēves formēšanas komplekts 440 mm vai 500 mm Sildīšanas elementu barošanas spriegums: 48 V Pārvietošanas riteņi ar stūrēšanas funkciju Servo piedziņa Elektriska plēves ruļļa attīšanas sistēma Rievoti lodēšanas žokļi Konstrukcija no INOX 201 nerūsējošā tērauda Mehāniskā veiktspēja*: ne mazāka kā 40 cikli minūtē Apsildāms vadības skapis Gaisa izpūšanas (atdalīšanas) ierīce G Putu (sūkļa) elements Plēves formēšanas komplekts Šauri žokļi 450 mm Maisa balsts IP66 - Termopārneses printeris - 1 Drukas galviņas platums: 107 mm Drukas laukums: 107 × 75 mm Drukas izšķirtspēja: 300 dpi (12 punkti/mm) ClariSoft programmatūra (USB datu nesējā) Drukas ātrums Minimālais ātrums: intermitējošais režīms – 10 mm/s nepārtrauktās drukas režīms – 1 mm/s Maksimālais ātrums: 107 mm drukas galviņa (intermitējošais režīms) – 600 mm/s nepārtrauktās drukas režīms – 1000 mm/s Maksimālā veiktspēja: 107 mm drukas galviņa, standarta režīmā – ne mazāk kā 450 izdrukām minūtē Atbalstītie svītrkodi: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN-128, Code 128, ITF, RSS (tostarp 2D Composite), DataMatrix, QR kods Atbilstība standartiem: 107 mm versija – CE, TÜV Aprīkots ar stiprinājumu pie iepakošanas mašīnas Printera instalācija - Vertikāls kausiņu konveijers - 1 Padeves augstums: ne mazāk kā 3750 mm Frekvences pārveidotājs (invertors) Aprīkoti ar rievotu kausiņu ar tilpumu: 1,3 l Iekraušanas tvertne: aptuveni 60 l, aprīkota ar vibratoru Mehāniskā veiktspēja*: ne mazāk kā 100 l/min Kausiņu skaits: 99 gab. IP66 Viss aprīkojums no nerūsējošā metāla Iekārtas paredzētas saldētu (-18°C) gaļas produktu (40-80 mm) svēršanai, iepakošanai Iekārtas paredzētas darbam 0°C - 5°C temperatūrā Iekārtas aprīkota ar vienotu vadības sistēmu CE marķējums Garantija 1 gads Ar piegādi, uzstādīšanu un apmācību |

Vērtēšanas galvenais kritērijs zemākā cena.

Ērgļi, 01.07.2026.

| Specifikāciju sagatavoja | Valdes loceklis Artis Ielejs |
| --- | --- |
|  | (amats, vārds, uzvārds) |