Apstiprināts

2026.gada 14.augustā

SIA “EcoHeat Technologies” valdes loceklis S.Gromovs

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

NOLIKUMS

“Izejmateriālu piegāde SIA “EcoHeat Technologies” projekta vajadzībām”

ID Nr. EHT 2026/08/1

Jelgava, 2026

I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- Informācija par iepirkumu:

1.1. Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 (turpmāk – MK noteikumi) un nolikumā noteiktajām prasībām.

1.2. Iepirkums tiek veikts Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumu Nr. 33 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.2. pasākuma “Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde” īstenošanas noteikumi”  ietvaros.

1.3. Iepirkumā drīkst piedalīties jebkurš Pretendents, kurš ir atbilstošs šī nolikuma prasībām un iesniedz piedāvājumu.

1.4. Nolikumā izmantotie termini.

Ieinteresētais piegādātājs ir piegādātājs, kas saņēmis iepirkuma dokumentus.

Pretendents ir Ieinteresētais piegādātājs, kurš ir iesniedzis savu piedāvājumu iepirkumā.

- Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. EHT 2026/08/1

- Informācija par pasūtītāju

  - Pasūtītājs: – SIA “EcoHeat Technologies”

  - Reģistrācijas Nr. 40203155061

  - Juridiskā adrese: Rubeņu ceļš 2B, Jelgava, LV-3002

  - Iepirkuma priekšmeta piegādes adrese: Prohorova iela 1, Jelgava, LV-3002

  - Kontaktpersona:

# SIA “EcoHeat Technologies”  juriste Jana Laporte, tālr.: +37125617270, e-pasts: jana.laporte@ecoheatholdings.lv

# 3.6. Darba laiks: darba dienās no 8:00-17:00.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms

  - “Izejmateriālu piegāde SIA “EcoHeat Technologies” projekta vajadzībām” saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām, un līguma noteikumiem.

# Pretendentam jāņem vērā, ka norādīto iepirkuma priekšmetu apjomu, kā arī, iepirkuma priekšmetu Pasūtītājs var iegādāties pa daļām līdz 2026.gada 31.decembrim.

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

# 5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026.gada 1.septembrim, plkst. 12:00, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi: jana.laporte@ecoheatholdings.lv .

- Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana un iepirkuma dokumentācijas pieejamība

# 6.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem un/vai Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu vai angļu valodā pa e-pastu.

# 6.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.

# 6.3. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto pasūtītāja e-pasta adresi. Tāpat saziņas dokumentu Pretendents var iesniegt pasūtītajam 3.punkta norādītajā adresē darba laikā.

# 6.4. Pasūtītājs paziņojumu par iepirkumu publicē Iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā, nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam, tā pielikumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

# 6.5. Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas ievieto šo informāciju 6.4.punktā norādītajā adresē, norādot arī uzdoto jautājumu.

# 6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs ne vēlāk kā vienu dienu pirms noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā, tai skaitā pievienot papildu dokumentus vai aktualizēt pievienotos dokumentus, kā arī pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, saskaņā ar MK noteikumu 24.punktu.

# 6.7. Pretendentiem ir pienākums pašiem iepazīties ar informāciju par iepirkumu, kura tiks publicēta iepriekš norādītajā adresē.

- Iepirkuma priekšmeta paredzamā (indikatīvā) kopējā līgumcena – 100 000 EUR.

# II. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI

- Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu uz vienu, vairākām, vai visām Iepirkuma pozīcijām, kas norādītas Pielikumā Nr.2.

- Piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

- Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājums elektroniskā formātā.

- Piedāvājums jāiesniedz datordrukā, latviešu vai angļu valodā.

- Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

- Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

- Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pilnvarotā persona.

- Visai Pretendenta piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- III. PRASĪBAS PRETENDENTAM, PRETENDENTA IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

- Pretendenta kvalifikācijas prasības, iesniedzamie dokumenti.

|  | # Prasības |  | # Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- | --- |
| # Vispārējās kvalifikācijas prasības |  |  |  |
| # 16.1 | # Pretendents ir pieteicies dalībai iepirkumā. | # 16.1.1. | # Pieteikuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši pievienotajai formai (Pielikums Nr.1), uz kuras jābūt Pretendenta uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja parakstam. |
| # 16.2. | # Pretendents, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | # 16.2.1. | # Informāciju par Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamos avotos un datu bāzēs. # Ārvalstīs reģistrētajam uzņēmumam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes apliecības kopija vai attiecīgas iestādes izsniegtās izziņas kopija, vai norāde uz avotu, kur Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību 16.2.punkta prasībām. |
| # 16.3. | # Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi. | # 16.3.1. | Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību tīmekļvietnēs: 1) http://sankcijas.fid.gov.lv/ 2) https://www.sanctionsmap.eu/#/main # 3) https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx |

IV. PRASĪBAS PRETENDENTAM, PRETENDENTA IESNIEDZAMIE TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI

- Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši tehniskā un finanšu piedāvājuma veidnei (Pielikums Nr.2), attiecībā uz to Iepirkuma pozīciju, kurā Pretendents vēlas iesniegt savu piedāvājumu.

- Ja Tehniskajā specifikācijā ir noteikts konkrēts ražotājs, Pretendents var iesniegt analogu produktu. Pretendentam, piedāvājot izejmateriāla analogus, jāiesniedz piedāvājuma variantu ar analoga materiālu ražotāja atbilstības deklarācijām un tehnisko dokumentāciju.

19.	Pretendenta finanšu piedāvājums jāsagatavo, ievērojot turpmāk minētās prasības:

19.1. Piedāvājuma cenā, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Finanšu piedāvājumā jāietver visi izdevumi, kuri radīsies iepirkuma līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājums;

19.2. Vērtējot piedāvājumu, Pasūtītājs ņems vērā kopējo piedāvājumā norādīto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

V. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA, IZVĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

- 19. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- 20. Piedāvājumu izvērtēšanu veic Pasūtītāja noteiktā atbildīgā persona. Lēmums tiek dokumentēts, nodrošinot iepirkuma norises pierādāmību un caurspīdīgumu.

- 21. Pirms izvēlēties piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 23. punktu, Pasūtītājam ir tiesības veikt sarunas, lai saskaņotu savas vajadzības ar Piegādātāju iespējām un saņemtu ekonomiski visizdevīgākos piedāvājumus. Sarunu gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt Pretendentus izskaidrot, papildināt un uzlabot piedāvājumus.

- 22. Jebkurā brīdī līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par iepirkuma procedūras rezultātiem  Pasūtītājs ir tiesīgs uzaicināt citus piegādātājus iesniegt piedāvājumus, kā arī uzaicināt viņus uz sarunām.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks, ņemot vērā tikai piedāvāto cenu. Pasūtītājs slēgs līgumu ar pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu kas ir Iepirkuma prasībām atbilstošs un ar zemāko cenu.

- Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pasūtītājam ir tiesības neizvelēties nevienu piedāvājumu, gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja finansiālajām iespējām.

- Pasūtītājs 5 darba dienu laikā,  par pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienlaicīgi (vienā dienā) informē visus Pretendentus, informāciju nosūtot elektroniski.

- Pasūtītājs apņemas, ka iegūto personu datu apstrāde un uzglabāšana tiks nodrošināta atbilstoši 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK prasībām, citiem normatīvajiem aktiem un līguma/vispārīgās vienošanās noteikumiem.

- Personas dati var tikt publiskoti atbilstoši MK noteikumiem un uz to pamata izdoto tiesību aktu noteiktajam apjomam.

- Iepirkuma īstenošanā iesaistīto fizisko personu datus Pasūtītājs tiesīgs iegūt un pārbaudīt publiskajos reģistros saskaņā ar normatīvajiem aktiem un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

- Iepirkuma neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:

- pielikums – Pieteikums (veidlapa);

- pielikums – Tehniskais un Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Pielikums Nr.1

“Izejmateriālu piegāde SIA “EcoHeat Technologies” projekta vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. EHT 2026/08/1

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

| 1. | Nosaukums: |
| --- | --- |
| 2. | Reģ.Nr. |
| 3. | Nod.maksāt.reģ.Nr.: |
| 4. | Reģistrācijas vieta: |
| 5. | Reģistrācijas gads: |
| 6. | Juridiskā adrese: |
| 7. | Biroja adrese: Tālr.: E-pasts: |
| 8. | Banka: |
| 9. | Bankas kods: |
| 10. | Konta Nr.: |
| 12. | Kontaktpersona: |

- Iepazinušies ar Pasūtītāja organizētā iepirkuma “Izejmateriālu piegāde SIA “EcoHeat Technologies” projekta vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. EHT 2026/08/1 nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un Tehniskā un finanšu piedāvājuma  (turpmāk – Piedāvājums),

- Piedāvājam veikt iepirkumā “Izejmateriālu piegāde SIA “EcoHeat Technologies” projekta vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. EHT 2026/08/1 noteiktās piegādes saskaņā ar nolikumā minētajiem nosacījumiem un saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā iesniegto piedāvājumu.

- Apliecinām, ka visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amats/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026.gada ___._____________ |  |  |
| / sastādīšanas vieta/ |  |  |  |  |

- Pielikums Nr.2

“Izejmateriālu piegāde SIA “EcoHeat Technologies” projekta vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. EHT 2026/08/1

nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. | Izstrādājuma nosaukums un tips | Daudzums | Izmērs / pieslēgums | Darba vide un parametri | Materiāls / izpildījums | Pielietojums un īpašās prasības | Piedāvātā cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tvaika autoklāvs GK-100 vai tehniski līdzvērtīgs 100 litru klases aparāts (Steam Autoclave / Steam Sterilizer) | 1 gab. | Kamera ap 100 l; ražotāja paredzēts vadāms tvaika pieslēgums → pāreja uz DN15 | Piesātināts ūdens tvaiks orientējoši 121–134 °C; konkrētās modifikācijas pases spiediens; līnijas elementu izvēlei pieņemtā augšējā aprēķina robeža — 16 kg/h, kas jāapstiprina ar aparāta pasi | Iebūvēts tvaika ģenerators; barošana 380/400 V; ražotāja manometrs, automātika un drošības vārsts; vakuuma žāvēšana — vēlama, bet nav obligāta funkcija | Piesātināta tvaika avots eksperimentālajai līnijai. Ārējās tvaika padeves iespēja, pieļaujamais ilgstošais patēriņš, spiediens un pieslēguma izmērs jāapstiprina piegādātājam. Vakuuma režīmu var izmantot paraugu kondicionēšanai. Konkrētā aparāta pasei ir prioritāte pār informatīvajiem datiem |  |
| 2 | Horizontāla caurplūdes mufeļkrāsns / cauruļkrāsns SUOL-0,8.8/12,5 vai analogs (Horizontal Tube Furnace / Muffle Furnace) | 1 gab. | Caurplūdes kanāls ne mazāks par 90 mm; vienmērīgi sildāmās zonas garums vēlams 500–800 mm | Eksperimentu darba temperatūra līdz 800 °C; krāsns maksimālā temperatūra ne zemāka par 1000 °C; programmējams sildīšanas ātrums un izturēšanas laiks; barošana atbilstoši izvēlētajam izpildījumam | Rūpnieciska laboratorijas krāsns ar temperatūras regulatoru, krāsns termopāri un atsevišķu aizsardzību pret pārkaršanu | Cauruļveida reaktora Ø60,3 mm kontrolēta pakāpeniska sildīšana. Piegādātājam jāapstiprina faktiskais kanāla diametrs, temperatūras lauka vienmērīgums un ilgstošas darbības pieļaujamība ar metāla cauruli. Konkrēto modeli izvēlas pēc kanāla ≥90 mm un karstās zonas parametru apstiprināšanas |  |
| 3 | Gatava metināta cauruļveida caurplūdes reaktora montāža (Tubular Flow Reactor Assembly) | 1 komplekts | Pamatcaurule 60,3×5 mm; iekšējais diametrs ap 50,3 mm; garums ap 1500 mm; atloku gali atbilstoši izgatavotāja projektam | Tvaiks, slāpeklis, ogļūdeņražu tvaiki, iespējami CO, H₂, H₂S un COS; temperatūra līdz 800 °C; mērķa darba pārspiediens līdz +3 bar; caurplūdes un slēgts režīms | Bezšuvju caurule EN 1.4845 / AISI 310S; sertifikāts EN 10204 3.1; rūpnīcā izgatavota metināta montāža; stiprības aprēķins pie 800 °C; metinājumu nesagraujošā pārbaude; hidrauliskā pārbaude; montāžas pase | Galvenā reakcijas zona. Pieļaujamo un aprēķina spiedienu, atlokus, īscaurules, blīvējumus un pārbaudes spiedienu nosaka izgatavotājs. Slēgtais režīms pieļaujams tikai saskaņā ar aprēķinātu sākotnējās uzpildes procedūru un bez šķidra ūdens klātbūtnes. Darba spiediens +3 bar nav vienāds ar aprēķina spiedienu; aprēķina rezervi nosaka izgatavotājs |  |
| 4 | Izņemama iekšējā kasete ar keramikas laiviņām (Internal Catalyst Cassette) | 1 darba + 1 rezerves | Atbilstoši reaktora iekšējam diametram ap 50,3 mm; garums pēc faktiskās karstās zonas | Līdz 800 °C; tvaiks / slāpeklis / tvaika–gāzes vide; katalizatora orientējošā masa ap 1 kg | Karstumizturīgs rāmis vai keramikas konstrukcija; maināmas keramikas laiviņas; granulu ierobežotāji un plūsmas sadales elementi | Atkārtojama materiāla izvietošana un iespēja atsevišķi ņemt paraugus zonās “ieeja — centrs — izeja”. Ģeometrija jāprecizē pēc krāsns karstās zonas un katalizatora granulometriskā sastāva noteikšanas |  |
| 5 | Reaktora barjeras slānis vai maināms inerts ieliktnis (Barrier Layer / Inert Liner) | 1 eksperimentāls komplekts | Atbilstoši reaktora darba zonas iekšējam diametram | Līdz 800 °C; tvaiks un ogļūdeņražu produkti | Konkrēts materiāls netiek galīgi noteikts: keramikas ieliktnis, pārklājums vai cits inerts karstumizturīgs variants | Eksperimentālās konstrukcijas izstrādes daļa; metāla uzoglekļošanās, sekundāro reakciju uz sienas un paraugu piesārņošanas samazināšana. Konkrētu materiālu neizvēlēties pirms ķīmiskās saderības un termocikliskās izturības novērtēšanas |  |
| 6 | Autoklāva tvaika pieslēguma pārejas komplekts (Autoclave Steam Outlet Adapter Set) | 1 komplekts | Faktiskais GK-100 pieslēgums → atloks DN15 PN16 | Tvaiks orientējoši 121–150 °C; spiediens saskaņā ar autoklāva pasi | AISI 316L; pāreja konkrētajai vītnei vai īscaurulei, izjaucams savienojums, atbildes atloks un blīve | Pāreja uz galveno tvaika līniju. Komplektējams pēc aparāta saņemšanas un faktiskā vadāmā tvaika pieslēguma uzmērīšanas. Pieslēgšanās autoklāva drošības vārstam nav paredzēta |  |
| 7 | Galvenā tvaika līnija DN15 (DN15 Steam Piping Package) | 1 komplekts | DN15; galvenie izjaucamie savienojumi — atloki EN 1092-1 PN16; orientējošais garums 4–6 m | Piesātināts / pārkarsēts tvaiks 0,5–16 kg/h; orientējoši 121–200 °C; spiediens atbilstoši avotam un iekārtas režīmam | Bezšuvju AISI 316L; metināti posmi un atloku savienojumi; siltumizolācija; zemākie punkti kondensāta novadīšanai | Autoklāva, ieejas armatūras un reaktora savienošana. DN15 pieņemts pēc augšējās tvaika patēriņa robežas 16 kg/h. Precīzus garumus un veidgabalu skaitu nosaka pēc iekārtas izvietojuma |  |
| 8 | Augšējā karstā tvaika–gāzes līnija (Upper Hot Vapour Piping Package) | 1 komplekts | No reaktora līdz priekšdzesētājam / BPR — DN20; pēc spiediena samazināšanas un pirms gala dzesētāja — DN25 | Pie reaktora līdz 800 °C; tvaiks, ogļūdeņražu tvaiki un nekondensējamās gāzes; līdz +3 bar pirms BPR | Karstais posms EN 1.4845 / AISI 310S; pēc temperatūras samazināšanas — AISI 316L; atloku savienojumi; minimāls dobumu un vītņotu savienojumu skaits | Augšējās tvaika–gāzes fāzes novadīšana. DN20 pieņemts karstajam posmam; DN25 — pēc plūsmas izplešanās spiediena samazināšanas rezultātā. Pirms BPR plūsma jāatdzesē līdz izvēlētajam regulatoram pieļaujamajai temperatūrai |  |
| 9 | Smagā kondensāta / periodiskās novadīšanas apakšējā līnija (Lower Heavy-Condensate Line) | 1 komplekts | DN15; galvenie savienojumi — atloki EN 1092-1 PN16; orientējošais garums 2–3 m | Karsts šķidrums, pilieni, iespējama divfāžu un sveķaina vide; līdz +3 bar pirms novadīšanas vārsta | Karstais posms EN 1.4845 / AISI 310S vai apstiprināts karstumizturīgs materiāls; tālāk AISI 316L; izjaucami posmi tīrīšanai | Periodiska šķidruma novadīšana no apakšējās īscaurules. Maksimāli taisns plūsmas ceļš un skalošanas iespēja aizsērēšanas riska samazināšanai. Apakšējās līnijas pamatdarba režīms — periodiska novadīšana caur pilna caurplūduma vārstu |  |
| 10 | Mērinstrumentu un paraugu ņemšanas caurulītes (Instrument Tubing and Fittings Package) | 1 komplekts | Caurulīte 6×1 mm un/vai 1/4″; orientējoši 10 m | Spiediena impulsu līnijas, gāzes paraugi, slāpeklis, izpūšanas līnijas | AISI 316L; kompresijas tipa mērinstrumentu veidgabali | Manometru, gāzes paraugu ņemšanas un palīglīniju pieslēgšana. Atloku savienojumu prasība neattiecas uz mazajām mērinstrumentu līnijām. Precīzu veidgabalu komplektu nosaka pēc cauruļvadu un mērinstrumentu principiālās shēmas un izvietojuma izstrādes |  |
| 11 | Atloku, blīvju, pāreju un stiprinājumu komplekts (Flanges, Gaskets and Fittings Kit) | 1 komplekts | DN15, DN20 un DN25; galvenajās līnijās EN 1092-1 PN16 | Atbilstoši iekārtas temperatūras zonām | AISI 316L un EN 1.4845 / AISI 310S atbilstoši temperatūras zonai; spirālveida tinuma vai lokšņu grafīta blīves ar piemērotu metāla apdari; karstumizturīgi stiprinājumi | Galveno tehnoloģisko elementu atloku savienošana. Reaktora atloku blīvējumu un stiprinājumus nosaka gatavās montāžas izgatavotājs. Paronīts netiek noteikts kā universāls risinājums; blīves materiālu izvēlas pēc temperatūras un darba vides |  |
| 12 | Tehnoloģisko līniju manuālie noslēgvārsti (Hand-Operated Globe Valves) | 4 gab. | 2 gab. DN15 ieejas līnijā; 1 gab. DN20 augšējā līnijā; 1 gab. DN15 apakšējā līnijā; atloku izpildījums | Tvaiks un procesa produkti; spiediens līdz aprēķina vērtībai; faktiskā temperatūra atbilstoši uzstādīšanas vietai | AISI 316L vai rūpniecisks tērauda izpildījums tvaikam; metāla sēža; grafīta blīvējums; temperatūras izpildījumu apstiprina piegādātājs | Avota, reaktora un izplūdes līniju pilnīga izolēšana. Netiek izmantoti precīzai plūsmas regulēšanai. Izvietojums atbilst principiālajai shēmai |  |
| 13 | Tvaika avota spiediena uzturēšanas regulators (Source Back Pressure Regulator) | 1 gab. | Provizoriski DN15, atloku izpildījums | Piesātināts tvaiks 121–150 °C; plūsma līdz 16 kg/h; iestatījums pēc faktiskā autoklāva darba režīma | AISI 316L; izpildījums tvaikam; regulēšanas diapazonu un Kvs izvēlas izgatavotājs | Spiediena uzturēšana pirms regulatora tvaika avota pusē un autoklāva spiediena straujas krišanās ierobežošana tvaika patēriņa laikā. Nav spiediena samazināšanas regulators un nenosaka spiedienu reaktorā. Nepieciešamību un galīgo uzstādīšanas vietu apstiprina pēc konkrētā GK-100 izmēģināšanas |  |
| 14 | Tvaika līnijas sietveida filtrs (Y-Strainer) | 1 gab. | DN15, atloku PN16 | Tvaiks 121–150 °C | AISI 316L; izņemams siets orientējoši 0,5–1,0 mm; drenāža | Regulēšanas armatūras, plūsmas mērītāja un pretvārsta aizsardzība pret mehāniskām daļiņām |  |
| 15 | Pilienu mitruma separators (Steam Moisture Separator) | 1 gab. | DN15; korpuss var būt DN20; atloku izpildījums | Tvaiks līdz 16 kg/h; 121–150 °C; līnijas spiediens | AISI 316L; apakšējā drenāža DN8–DN10 | Pilienu ūdens atdalīšana pirms plūsmas mērītāja un karstā reaktora. Īpaši svarīgi slēgtajā režīmā, kur šķidra ūdens klātbūtne nav pieļaujama. Efektivitāti un caurplūdes spēju apstiprina piegādātājs |  |
| 16 | Mitruma separatora drenāža (Moisture Separator Drain) | 1 gab. | DN8–DN10 | Ūdens / kondensāts; ieejas līnijas spiediens | AISI 316L; manuāls vārsts vai piemērots kondensāta novadītājs | Separatorā atdalītā ūdens novadīšana. Pirmajā stenda versijā pieļaujama manuāla kontrolēta novadīšana |  |
| 17 | Drenāžas un spiediena izlaišanas vārsti (Blowdown Valves) | 3 gab. | DN8–DN10; maza izmēra atloku vai saskaņoti mērinstrumentu pieslēgumi | Tvaiks / kondensāts; spiediens līdz aprēķina vērtībai; temperatūra atbilstoši vietai | AISI 316L; metāla sēža | Ieejas līnijas drenāža, smalka spiediena izlaišana / sākotnējā spiediena iestatīšana slēgtajam režīmam un kontrolēta atsevišķu līnijas posmu atbrīvošana. Nav drošības vārsti. Viens vārsts tiek izmantots kopā ar atsevišķu slāpekļa ievades trejgabalu, bet slāpekļa līnijai ir sava noslēgarmatūra |  |
| 18 | Tvaika smalkās regulēšanas adatu vārsts (Needle Valve) | 1 gab. | DN8 vai DN10 ar atloku pārejām uz DN15 | Tvaiks 121–150 °C; plūsma 0,5–16 kg/h | AISI 316L; metāla sēža; karstumizturīgs blīvējums | Galvenais manuālais elements reaktorā padodamā tvaika daudzuma regulēšanai |  |
| 19 | Tvaika plūsmas mērīšanas mezgls (Steam Flow Measurement Package) | 1 komplekts | DN15 vai pieslēgums pēc izgatavotāja izvēles | Diapazons 0,5–16 kg/h; piesātināts / pārkarsēts tvaiks; orientējoši 121–150 °C; līnijas spiediens | Izgatavotājs apstiprina darba diapazonu 32:1; nepieciešamības gadījumā — divi mērīšanas diapazoni vai barošanas ūdens mērīšana | Faktiskā tvaika patēriņa mērīšana un eksperimentu sēriju atkārtojamības nodrošināšana. Galīgo mērīšanas principu izvēlas pēc konsultācijas ar piegādātāju |  |
| 20 | Tvaika līnijas pretvārsts (Check Valve) | 1 gab. | DN15, atloku PN16 | Tvaiks 121–150 °C | AISI 316L; paceļams vai atsperes tipa izpildījums; zems atvēršanās spiediens | Reaktora produktu un spiediena atpakaļplūsmas uz autoklāvu novēršana |  |
| 21 | Manometri (Pressure Gauges) | 3 gab. | G1/2 caur sifonu un noslēgvārstu | Diapazons 0–6 bar pārspiediena; vides temperatūra samazināta ar sifonu | Ciparnīca 100 mm; precizitātes klase ne sliktāka par 1,0; saskares daļas AISI 316L; EN 837-1 | Spiediena kontrole pirms reaktora, tieši reaktorā un izplūdes kolektorā. Autoklāva ražotāja manometrs nav iekļauts skaitā |  |
| 22 | Manometru sifoni (Pressure Gauge Siphons) | 3 gab. | G1/2 | Tvaika līnija | AISI 316L | Impulsa vides dzesēšana un manometru aizsardzība |  |
| 23 | Manometru noslēgvārsti (Gauge Root Valves) | 3 gab. | G1/2 | Līdz līnijas aprēķina spiedienam | AISI 316L; adatu tipa izpildījums | Manometra izolēšana pārbaudes vai apkopes laikā |  |
| 24 | Galvenie temperatūras sensori (Temperature Sensors) | 5 gab. | Aizsargčaulas atbilstoši uzstādīšanas vietai | T-1: ieejas tvaiks 0–250 °C; T-2/T-3: karstās izplūdes līdz 1000 °C; T-4/T-5: pēc dzesētājiem 0–200 °C | Pt100 mērenām temperatūrām; N vai K tipa termopāri karstajām vietām; AISI 316L vai karstumizturīgas aizsargčaulas | Ieejas tvaika, abu reaktora izplūdes līniju un plūsmas temperatūras pēc gala dzesētājiem kontrole. Rādījumi manuāli reģistrējami laboratorijas žurnālā |  |
| 25 | Termopāris katalizatora kasetes zonā (Catalyst-Zone Thermocouple) | 1 gab. | Atbilstoši reaktora konstrukcijai | Līdz 1000 °C | Vēlams N tips; plāna karstumizturīga aizsargčaula; izņemams izpildījums | Katalizatora parauga faktiskās temperatūras mērīšana |  |
| 26 | Divi neatkarīgi reaktora drošības vārsti (Safety Relief Valves) | 2 gab. | Provizoriski DN15; galīgo caurplūdes šķērsgriezumu nosaka izgatavotājs | Tvaiks / gāze; katrs vārsts aprēķināts 100 % no maksimāli iespējamās avārijas plūsmas; iestatījums zem gatavā reaktora maksimāli pieļaujamā darba spiediena; temperatūra atbilstoši uzstādīšanas vietai | Sertificēts izpildījums; AISI 316L vai cits saskaņots materiāls; atsevišķas drošas izplūdes līnijas | Dublēta mehāniskā reaktora aizsardzība. Abi vārsti pastāvīgi savienoti ar aizsargājamo tilpumu bez noslēgarmatūras. Pretspiediena regulatori neaizstāj PSV. Iestatījums un DN netiek fiksēti pirms reaktora un avārijas plūsmas aprēķina |  |
| 27 | Augšējās līnijas priekšdzesētājs zem spiediena (Pressurised Pre-Cooler, Upper Branch) | 1 gab. | Ieeja DN20; izeja atbilstoši BPR-2; atloku PN16 vai augstāka klase pēc aprēķina | Ieejas plūsma līdz 800 °C; spiediens līdz +3 bar; mērķa temperatūra pirms BPR ne augstāka par izvēlētā modeļa pases ierobežojumu, orientējoši ≤130–150 °C | Karstā ieeja no 310S vai piemērota sakausējuma; siltummaiņa daļa AISI 316L vai aprēķināts materiāls; izjaucama / tīrāma konstrukcija | Darba pretspiediena regulatora aizsardzība pret nepieļaujami augstu temperatūru. Siltuma jaudu precizē pēc faktiskā tvaika patēriņa apstiprināšanas |  |
| 28 | Apakšējās līnijas priekšdzesētājs zem spiediena (Pressurised Pre-Cooler, Lower Branch) | 1 gab. | DN15, atloku PN16 vai pēc aprēķina | Karsta šķidra / divfāžu vide; līdz +3 bar; dzesēšana pirms novadīšanas vārsta orientējoši līdz ≤100–150 °C | AISI 316L / EN 1.4845 atbilstoši temperatūras zonai; palielināts caurplūdums; skalošanas iespēja | Periodiski novadāmā smagā kondensāta atdzesēšana pirms pilna caurplūduma novadīšanas vārsta |  |
| 29 | Augšējās tvaika–gāzes līnijas darba pretspiediena regulators (Back Pressure Regulator) | 1 gab. | DN15–DN20, atloku izpildījums | Reaktorā uzturamais spiediens 0…+3 bar; temperatūra pēc PC-1 izvēlētā regulatora pases robežās; tvaiks / gāze / ogļūdeņražu tvaiki | AISI 316L; metāla vai saskaņots blīvējums; Kvs izvēlas izgatavotājs | Galvenais reaktora spiediena uzturēšanas elements caurplūdes režīmā pa augšējo līniju. Tipisko modeļu darba temperatūra ir ierobežota; priekšdzesētājs ir obligāts |  |
| 30 | Apakšējās līnijas pilna caurplūduma drenāžas vārsts (Full-Bore Drain Valve) | 1 gab. | DN15, atloku izpildījums | Periodiska karstā ūdens, eļļaina / sveķaina kondensāta un iespējamas divfāžu vides novadīšana; līdz +3 bar pirms atvēršanas | Metāla sēžas pilna caurplūduma lodveida vai konusveida vārsts; AISI 316L; skalošanas iespēja; minimālas stagnācijas zonas | Apakšējās līnijas periodiskās novadīšanas pamatelements. Izvēlēts pastāvīgi strādājoša regulatora vietā piesārņotā vidē, lai samazinātu aizsērēšanas risku. Atverams kontrolēti pēc atdzesēšanas PC-2 |  |
| 31 | Rezerves universālais pretspiediena regulators (Universal Reserve Back Pressure Regulator) | 1 gab. | Atloku DN15–DN20; pēc iespējas savietojams ar BPR-2 | Diapazons ne šaurāks par 0…+3 bar; vēlams līdz +6 bar; tvaiks / gāze un, ja izgatavotājs apstiprina, piesārņota šķidra / divfāžu vide | AISI 316L; maksimāli taisns un tīrāms caurplūdums; konkrēto universālumu apstiprina izgatavotājs | Darba BPR rezerve un elements turpmākai sistēmas pārkomplektēšanai, tostarp pievienojot tvaika ģeneratoru ar augstāku izejas spiedienu. Nav avārijas vai drošības vārsts. Jāpieprasa atsevišķs piedāvājums un universālā izpildījuma cena; pārmērīgu izmaksu gadījumā pieļaujama rezerve tikai gāzes līnijai |  |
| 32 | Augšējās tvaika–gāzes līnijas gala dzesētājs (Final Cooler, Upper Branch) | 1 gab. | DN25 pēc BPR-2 | Zems / atmosfēras spiediens; dzesēšana orientējoši līdz 20–40 °C; tvaika augšējā robeža 16 kg/h | AISI 316L; ūdens dzesēšana; izjaucama konstrukcija | Galvenās ūdens masas un vieglāko kondensējamo komponentu kondensācija pēc spiediena samazināšanas |  |
| 33 | Apakšējās līnijas gala dzesētājs (Final Cooler, Lower Branch) | 1 gab. | DN15 pēc DV-1 | Zems / atmosfēras spiediens; dzesēšana līdz 20–40 °C | AISI 316L; ūdens dzesēšana; skalošanas iespēja | Smagā kondensāta galīgā atdzesēšana |  |
| 34 | Plūsmas skatstikli (Sight Flow Indicators) | 2 gab. | DN25 augšējā līnijā; DN15 apakšējā līnijā | Pēc gala dzesētājiem; spiediens tuvs atmosfēras spiedienam; 20–40 °C | AISI 316L; borosilikāta stikls | Kondensāta ieplūdes un plūsmas vizuāla kontrole |  |
| 35 | Atmosfēras spiediena smagā kondensāta separators–savācējs (Heavy Condensate Receiver) | 1 gab. | Ieeja DN15; gāzes izeja DN15; apakšējā drenāža DN15 | Pēc C-2; spiediens tuvs atmosfēras spiedienam; 20–40 °C | AISI 316L vai aizsargāts borosilikāta stikls; orientējoši 5–10 l; līmeņa rādītājs un paraugu ņemšanas pieslēgums | Smagās eļļainās / sveķainās fāzes atdalīšana un kontrolēta novadīšana. Nedrīkst tikt hermētiski noslēgts bez gāzes izvada |  |
| 36 | Atmosfēras spiediena ūdens–organiskā kondensāta separators–savācējs (Water–Organic Condensate Receiver) | 1 gab. | Ieeja DN25; gāzes izeja DN15–DN25; apakšējā drenāža DN15 | Pēc C-1; spiediens tuvs atmosfēras spiedienam; 20–40 °C | AISI 316L vai aizsargāts borosilikāta stikls; orientējoši 10–20 l; līmeņa rādītājs, paraugu ņemšana un atsevišķa fāžu novadīšana | Galveno ūdens un organisko fāžu savākšana un nekondensējamo gāzu atdalīšana |  |
| 37 | Atmosfēras spiediena 200 l kondensāta uzkrāšanas muca (200 L Condensate Drum) | 1 gab. | Lietderīgais tilpums ap 200 l; augšējā ieeja / ventilācijas pieslēgums; drenāža | Ūdens–organiskais kondensāts pēc atdzesēšanas līdz apkārtējai temperatūrai; bez spiediena | Ķīmiski saderīgs HDPE vai cits pēc kondensāta analīzes apstiprināts materiāls; nedrīkst hermētiski noslēgt; marķējums; svēršanas iespēja | Kondensāta uzkrāšana ilgstošu eksperimentu laikā. Pie 16 kg/h un 8 h teorētiski iespējams līdz 128 kg ūdens kondensāta. Plastmasas saderība ar organisko fāzi jāapstiprina pirms ekspluatācijas |  |
| 38 | Sekundārās noplūžu uztveršanas paliktnis 200 l mucai (Spill Containment Pallet) | 1 gab. | Paredzēts 200 l mucai | Atmosfēras apstākļi | Ķīmiski izturīgs materiāls; uztveršanas tilpums saskaņā ar objekta prasībām | Iespējamu ūdens–organiskā kondensāta noplūžu lokalizēšana |  |
| 39 | Caurplūdes dzesēšanas ūdens padeves un sadales kolektors (Cooling Water Supply and Distribution Unit) | 1 komplekts | Padeve uz PC-1, PC-2, C-1 un C-2; novadīšana uzņēmuma kanalizācijas / dzesēšanas sistēmā | Uzņēmuma ūdens ap 20 °C; provizoriskā kopējā siltuma slodze 20–25 kW; orientējošais patēriņš 1,5–2,0 m³/h | Filtrs, noslēgšanas un balansēšanas vārsti, rotametri / plūsmas indikatori atsevišķām līnijām, padeves un izplūdes termometri | Vienreizēja caurplūdes dzesēšanas ūdens padeve ar turpmāku novadīšanu. Dzesētājs un slēgts kontūrs nav paredzēti. Faktiskais ūdens patēriņš jāprecizē pēc siltuma bilances un uzņēmuma ūdens tīkla spiediena |  |
| 40 | Slāpekļa avots — atsevišķs balons (Nitrogen Cylinder) | 1 komplekts | Balons ar stiprinājumu un aizsargvāku | Slāpeklis ne zemākas tīrības par 99,9 %; standarta balona spiediens | Sertificēts balons / noma, pase un marķējums | Iekārtas inertizācija pirms sildīšanas un izpūšana pēc eksperimenta |  |
| 41 | Slāpekļa spiediena reduktors (Nitrogen Pressure Regulator) | 1 gab. | Ieeja atbilstoši balona pieslēgumam; izeja 1/4″ | Izejas diapazons orientējoši 0–6 bar | Rūpniecisks reduktors; materiāls atbilstoši gāzes tīrībai | Balona spiediena samazināšana un izpūšanas spiediena iestatīšana |  |
| 42 | Slāpekļa līnijas noslēgvārsts (Nitrogen Isolation Valve) | 1 gab. | 1/4″ | Slāpeklis līdz 6 bar | AISI 316L; manuāls izpildījums | Slāpekļa padeves atslēgšana |  |
| 43 | Slāpekļa plūsmas regulēšanas un mērīšanas mezgls (Nitrogen Flow Control Unit) | 1 komplekts | 1/4″ | Provizoriskais diapazons 0,5–20 Nl/min | Rotametrs vai masas plūsmas mērītājs ar adatu vārstu | Atkārtojama izpūšanas plūsmas iestatīšana. Diapazons jāprecizē pēc sistēmas brīvā tilpuma un paredzētā izpūšanas laika |  |
| 44 | Slāpekļa līnijas pretvārsts (Nitrogen Check Valve) | 1 gab. | 1/4″ | Slāpeklis līdz 6 bar | AISI 316L; zems atvēršanās spiediens | Tvaika un reakcijas produktu nonākšanas slāpekļa līnijā novēršana |  |
| 45 | Slāpekļa ievades trejgabals un pieslēguma mezgls pirms reaktora (Nitrogen Injection Tee) | 1 komplekts | DN15 galvenā plūsma + 1/4″ atzars | Tvaiks / slāpeklis | AISI 316L; galvenais posms ar atloku savienojumiem; atsevišķa slāpekļa līnija ar savu noslēgvārstu un pretvārstu | Slāpekļa ievade ieejas drenāžas zonas tuvumā. Slāpeklis un drenāža izmanto kopēju pieslēguma posmu, bet tiem ir atsevišķa noslēgarmatūra |  |
| 46 | Nekondensējamo gāzu paraugu ņemšanas mezgls (Gas Sampling Unit) | 1 komplekts | 1/4″ / 6×1 mm | Atdzesēta gāze pēc V-2 / GCF-1 | Gāzes paraugu maisiņš vai paraugu balons 1–5 l; adatu noslēgvārsts | Ierobežota apjoma paraugu ņemšana ārējai laboratorijai. Nav paredzēts ilgstošai CO/H₂ saturošas gāzes uzglabāšanai |  |
| 47 | Gāzes sagatavošanas mezgls pirms paraugu ņemšanas un aizsardzības mērierīces (Gas Conditioning and Filtration Unit) | 1 komplekts | 1/4″ | Atdzesēta nekondensējamā gāze | Mitruma uztvērējs, koalescējošais filtrs, daļiņu / aerosolu filtrs un drenāža | Paraugu ņemšanas aprīkojuma un pārnēsājamā gāzes detektora aizsardzība pret ūdeni, sveķiem un putekļiem |  |
| 48 | Pārnēsājams daudzgāzu detektors aizsardzības kontrolei (Portable Multi-Gas Detector) | 1 gab. | Iebūvēts vai ārējs sūknis | Minimāli O₂, CO, H₂S un degošo gāzu apakšējā uzliesmošanas robeža (LEL); kvantitatīvs H₂ mērījums tikai ar piegādātāja apstiprinātu atsevišķu sensoru | Pārnēsājama mērierīce ar kalibrēšanu un trauksmes reģistrāciju | Aizsardzības kontrole pie stenda un nosūces. H₂, CO, CO₂ un CH₄ kvantitatīvo pētniecisko sastāvu nosaka pēc paraugiem ārējā laboratorijā |  |
| 49 | Drošas gāzu novadīšanas līnija uz nosūci (Safe Vent / Exhaust Line) | 1 komplekts | Provizoriski DN25 pēc V-2; PSV atsevišķas izplūdes līnijas pēc aprēķina | Atdzesēta gāze; iespējami CO, H₂, CH₄, H₂S un organiskie tvaiki | Metāla AISI 316L; minimāla plūsmas pretestība; zemējums; izplūde ārpus telpas caur esošo nosūci | Pastāvīga organizēta nekondensējamo gāzu novadīšana. PSV izplūdes tiek pieslēgtas pēc atsevišķi saskaņota risinājuma |  |
| 50 | Aukstās hidrauliskās spiediena pārbaudes komplekts (Hydrostatic Pressure Test Kit) | 1 komplekts | Reaktora atloku pieslēgumiem | Ūdens; pārbaudes spiediens saskaņā ar reaktora izgatavotāja projektu | Manuāls sūknis, verificēts manometrs, aizbāžņi un savienojumi | Gatavās metinātās montāžas un līnijas posmu hermētiskuma pārbaude pirms karstajiem eksperimentiem |  |
| 51 | Svari, paraugu tara un materiālās bilances līdzekļi (Weighing and Sampling Set) | 1 komplekts | Paraugam ap 1 kg un šķidrajām frakcijām | Sākotnējais / apstrādātais katalizators, kondensāts un nogulsnes | Svari ar atbilstošu izšķirtspēju, marķējama tara, paraugu pudeles un paliktņi | Materiālās bilances sastādīšana un cietās un šķidrās fāzes paraugu ņemšana. Rādījumi reģistrējami laboratorijas žurnālā |  |
| 52 | Siltumizolācija, balsti un aizsargapvalki (Insulation, Supports and Guards) | 1 komplekts | DN15 / DN20 / DN25 līnijām un reaktoram | Karstie posmi līdz 800 °C | Augstas temperatūras izolācija, noņemami apvalki, balsti ar termiskās izplešanās kompensāciju, aizsargekrāni | Siltuma zudumu samazināšana, personāla aizsardzība un termiskā pagarinājuma kompensācija |  |
| 53 | Paraugu vakuuma kondicionēšana — papildu funkcija (Vacuum Conditioning Option) | 3 gab. | Autoklāva ražotāja vakuuma funkcija vai atsevišķa kamera | Apstrādāts katalizators pēc tvaika stadijas; mērena temperatūra; pazemināts spiediens | Izpildījums, kas saderīgs ar ūdeni un atlikušajiem organiskajiem tvaikiem | Paraugu standartizēta novadīšana līdz nosacīti sausam stāvoklim un atlikušā mitruma / gaistošo komponentu iznākuma novērtēšana. Nav obligāta pirmās tvaika līnijas sastāvdaļa; izmantojama tikai pēc saderības apstiprināšanas |  |
| 54 | Vakuuma līnijas kondensācijas un sorbcijas aizsardzība (Vacuum-Line Trap and Sorption Protection) | 3 gab. | Atbilstoši vakuuma sistēmas pieslēgumam | Ūdens, organiskie tvaiki, aerosoli un smaku komponenti | Dzesējama slazda tvertne, mitruma atdalītājs, aerosolu filtrs un maināma sorbcijas kasetne | Vakuuma sūkņa aizsardzība un organisko tvaiku emisiju samazināšana vakuuma kondicionēšanas laikā. Aktivētā ogle netiek uzskatīta par CO vai H₂ uztveršanas līdzekli |  |

## 2. Nosacīto apzīmējumu skaidrojums

| Kods | Nosaukums latviešu valodā | Nosaukums angļu valodā |
| --- | --- | --- |
| A | Autoklāvs / tvaika avots | Autoclave / Steam Source |
| F | Krāsns | Furnace |
| R | Reaktors | Reactor |
| K | Kasete | Cassette |
| BL | Barjeras slānis / ieliktnis | Barrier Layer / Liner |
| AD | Pārejas komplekts | Adapter Set |
| P | Tehnoloģiskā cauruļvada komplekts | Piping Package |
| IT | Mērinstrumentu caurulītes un veidgabali | Instrument Tubing |
| FK | Atloki, blīves un veidgabali | Flanges, Gaskets and Fittings |
| HV | Manuāls noslēgvārsts | Hand-Operated Valve |
| BPR | Pretspiediena regulators | Back Pressure Regulator |
| STR | Sietveida filtrs | Strainer |
| MS | Mitruma separators | Moisture Separator |
| DT | Separatora drenāža | Drain Trap / Drain Valve |
| BDV | Drenāžas un spiediena izlaišanas vārsts | Blowdown Valve |
| NV | Adatu vārsts | Needle Valve |
| FM | Plūsmas mērītājs | Flowmeter |
| CV | Pretvārsts | Check Valve |
| PG | Manometrs | Pressure Gauge |
| PS | Manometra sifons | Pressure Gauge Siphon |
| GV | Manometra noslēgvārsts | Gauge Valve |
| T | Temperatūras sensors | Temperature Sensor |
| PSV | Drošības vārsts | Pressure Safety / Relief Valve |
| PC | Priekšdzesētājs zem spiediena | Pressurised Pre-Cooler |
| DV | Pilna caurplūduma drenāžas vārsts | Full-Bore Drain Valve |
| C | Gala dzesētājs | Final Cooler |
| FI | Plūsmas skatstikls | Sight Flow Indicator |
| V | Separators / savācējtvertne | Receiver / Vessel |
| DR | Uzkrāšanas muca | Drum |
| SP | Sekundārās noplūžu uztveršanas paliktnis | Spill Pallet |
| CW | Dzesēšanas ūdens | Cooling Water |
| N2 | Slāpekļa avots | Nitrogen Source |
| PR-N2 | Slāpekļa spiediena reduktors | Nitrogen Pressure Regulator |
| INJ-N2 | Slāpekļa ievades mezgls | Nitrogen Injection |
| GS | Gāzes paraugu ņemšana | Gas Sampling |
| GCF | Gāzes sagatavošana un filtrēšana | Gas Conditioning and Filtration |
| GD | Gāzes detektors | Gas Detector |
| VENT | Gāzu novadīšana / nosūce | Vent / Exhaust |
| HP | Hidrauliskās spiediena pārbaudes aprīkojums | Hydrostatic Pressure Test |
| WS | Svēršana un paraugu ņemšana | Weighing and Sampling |
| INS | Izolācija, balsti un aizsargapvalki | Insulation, Supports and Guards |
| VAC | Vakuuma kondicionēšana | Vacuum Conditioning |
| VT | Vakuuma līnijas aizsardzība | Vacuum-Line Trap |
| LAB | Ārējā laboratoriskā analītika | External Laboratory Analysis |

## 3. Galvenie sākotnējie dati un aprēķinu bāze

| Parametrs | Vērtība | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| Maksimālais provizoriskais tvaika patēriņš | 16 | kg/h |
| Minimālais pētāmais tvaika patēriņš | 0,5 | kg/h |
| Mērķa maksimālais darba pārspiediens | 3 | bar |
| Tvaika sākotnējā temperatūra slēgtā režīma aprēķinam | 134 | °C |
| Tvaika informatīvais spiediens autoklāvā pie 134 °C | 2,1 | bar pārspiediena |
| Maksimālā reakcijas zonas temperatūra | 800 | °C |
| Reaktora caurules ārējais diametrs | 60,3 | mm |
| Reaktora caurules sienas biezums | 5 | mm |
| Reaktora caurules iekšējais diametrs | ap 50,3 | mm |
| Reaktora garums | ap 1500 | mm |
| Katalizatora orientējošā masa | ap 1 | kg |
| Viena eksperimenta maksimālais aprēķina ilgums | līdz 8 | h |
| Dzesēšanas ūdens temperatūra | ap 20 | °C |
| Dzesēšanas ūdens provizoriskais pieļaujamais temperatūras pieaugums | 15 | K |
| Provizoriskā kopējā dzesēšanas jauda | 20–25 | kW |
| Provizoriskais dzesēšanas ūdens patēriņš | 1,5–2,0 | m³/h |
| DN15 aprēķina iekšējais diametrs | ap 16 | mm |
| DN20 aprēķina iekšējais diametrs | ap 21 | mm |
| DN25 aprēķina iekšējais diametrs | ap 27 | mm |
| DN15 caurplūdes laukums | ap 201 | mm² |
| DN20 caurplūdes laukums | ap 346 | mm² |
| DN25 caurplūdes laukums | ap 573 | mm² |
| Reaktora caurplūdes laukums | ap 1987 | mm² |
| Maksimālā aprēķina ūdens kondensāta masa pie 16 kg/h un 8 h | līdz 128 | kg |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

Paraksttiesīgās personas paraksts>

Pieejams https://likumi.lv/ta/id/289082-noteikumi-par-iepirkuma-proceduru-un-tas-piemerosanas-kartibu-pasutitaja-finansetiem-projektiem