Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam „Kokapstrādes iekārtas iegāde”

(Identifikācijas Nr. LP/2026/1)

|  | Apraksts | Iepirkuma prasība/parametrs |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vārpstu izvietojums | apakša, labā, kreisā, augša, augša, apakša |
| 2. | Minimālais darba platums | Vismaz 20 mm |
| 3. | Maksimālais darba platums | Vismaz 230 mm |
| 4. | Minimālais darba augstums | Vismaz 10 mm |
| 5. | Maksimālais darba augstums, vismaz | Vismaz 160 mm |
| 6. | Padeves ātrums | 5 līdz 30 m/min |
| 7. | Padeves motora jauda | 5 – 7 KW |
| 8. | Vārpstu skaits | 6 |
| 9. | Vārpstu rotācijas ātrums - 1. vārpsta | Vismaz 6000 Apgr./min. |
| 10. | Vārpstu rotācijas ātrums - 2. līdz 6. vārpsta | Vismaz 7000 Apgr./min. |
| 11. | Pirmās vārpstas motora jauda | 7 – 9 KW |
| 12. | Pirmās vārpstas diametrs | Vismaz 40 mm |
| 13. | Pirmās vārpstas konstrukcija nodrošina instrumenta “divi vienā” lietošanu | Jābūt |
| 14. | Otrās vārpstas motora jauda | 7 – 9 KW |
| 15. | Otrās vārpstas diametrs | Vismaz 40 mm |
| 16. | Otrās vārpstas aksiālā regulēšana | Vismaz 80 mm zem nulles punkta |
| 17. | Piespiedējrats pret otro vārpstu | Pneimantisks |
| 18. | Trešā vārpsta | Sajūgta ar 2. vārpstu |
| 19. | Trešās vārpstas diametrs | Vismaz 40 mm |
| 20. | Trešās vārpstas aksiālā regulēšana | Vismaz 80 mm zem nulles punkta |
| 21. | Piespiedējveltnis pret trešo vārpstu | pneimatisks |
| 22. | Sānu piespiedējveltnis pirms 3. vārpstas | 2 gab. |
| 23. | Ceturtās vārpstas motora jauda | 7 – 9 KW |
| 24. | Ceturtās vārpstas diametrs | Vismaz 40 mm |
| 25. | Ceturtās vārpstas aksiālā regulēšana | Vismaz 40 mm aiz nulles punkta |
| 26. | Dalīts, ar horizontālo kustību, uz rādiusu regulējams piespiedējs pirms ceturtās vārpstas | pneimatisks |
| 27. | Detaļas biezuma motoriska iestatīšana un padeves automātiska izmaiņa no datorprogrammas | Jābūt |
| 28. | Piespiedēju, pirms un pēc ceturtās vārpstas, pozīciju rādītāji integrēti mašīnas vadības datorā | elektroniski ar 2 pozīcijām |
| 29. | Piektās vārpstas motora jauda | 7 – 9 KW |
| 30. | Piektās vārpstas diametrs | Vismaz 40 mm |
| 31. | Piektās vārpstas aksiālā regulēšana | Vismaz 40 mm aiz nulles punkta |
| 32. | Dalīts, ar horizontālo kustību, uz rādiusu regulējams piespiedējs pirms piektās vārpstas | pneimatisks |
| 33. | Piespiedēju, pirms un pēc piektās vārpstas, pozīciju rādītāji integrēti mašīnas vadības datorā | elektroniski ar 2 pozīcijām |
| 34. | Sestās vārpstas motora jauda | Vismaz 7 -12 KW |
| 35. | Sestās vārpstas diametrs | Vismaz 40 mm |
| 36. | Sestās vārpstas aksiālā regulēšana | Vismaz 40 mm aiz nulles punkta |
| 37. | Caurzāģējamā ieliktņa galda plātnes | pirms un pēc 6. vārpstas |
| 38. | Īsais padeves galds ar piedzītu rievoto galda rulli | 0.7 – 1,2m |
| 39. | Piedzīti veltņi galdā, vismaz 2 | Jābūt |
| 40. | Rūdīts, piedzīts veltnis galdā, platums vismaz 200mm | Jābūt |
| 41. | Stiprināts galda pārklājums | Jābūt |
| 42. | Mašīnas vadības dators ar detaļu profilu atmiņas funkciju | Jābūt |
| 43. | Mašīnas vadības dators ar griezējinstrumentu uzskaites funkciju | Jābūt |
| 44. | Mašīnas vadības dators ar automātisku asu motorizētu pārbīdes funkciju | Jābūt |
| 45. | Mašīnas vadības dators ar atmiņas funkciju piespiedējpēdu digitālajiem pozīciju rādītājiem | Jābūt |
| 46. | Mašīnas datora vadības panelis ar skārienjūtīgu ekrānu | 1 gab. |
| 47. | Profilu atmiņas vietas | vismaz 400 vietas |
| 48. | Centralizēta eļļošanas vieta | iekārtas priekšpusē |
| 49. | Griezējinstrumenti | 1 komplekts |
| 50. | Visu darba vārpstu aksiālās un radiālās regulēšanas pozīciju rādītāji | elektroniski ar 2 pozīcijām |
| 51. | Iekārtas atbilstība ES prasībām attiecībā uz veselību, drošību un vides aizsardzību. | CE (Conformité Européenne) marķējums un sertifikāts |
| 52. | Iekārtas garantija | 1 gads strādājot vienā maiņā |
| 53. | Dokumentācija latviešu valodā | Jābūt |
| 54. | Rezerves detaļu katalogs | Jābūt |
| 55. | Uzstādīšanas prasības | Ieskaitot montāžu |
| 56. | Nodošana ekspluatācijā | nodošanu ekspluatācijā ar protokolu. |
| 57. | Apmācība iekārtas ekspluatācijā | Operatoru apmācība ekspluatācijā ar protokolu. |