TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. 1

ZIVJU APSTRĀDES IEKĀRTA

Iepirkuma / cenu piedāvājuma pieprasījuma vajadzībām. Specifikācijā iekļautas prasības, kas norādītas piegādātāja aprakstā, kā arī papildu tehniskie parametri, kas pretendentam jāapstiprina.

Ja piegādātāja aprakstā nav norādīta konkrēta vērtība, prasība ir atzīmēta kā “Jānorāda / jānorāda ar tehniskajiem datiem”. Pretendentam jānorāda piedāvātā vērtība un jāapstiprina atbilstība.

| Nr. | Tehniskais parametrs / prasība | Minimālā prasība / specifikācija | Pretendenta piedāvājums / faktiskā vērtība | Atbilstība / piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iekārtas veids | Zivju kūpināšanas un termiskās apstrādes kamera; AIRMASTER UK 5000 vai ekvivalents |  |  |
| 2 | Apstrādes funkcijas | Žāvēšana, karstā kūpināšana, aukstā kūpināšana, gatavošana ar karstu gaisu, konservēšana, atkausēšana |  |  |
| 3 | Paredzētais pielietojums | Piemērota zivju un zivju produktu termiskai apstrādei un kūpināšanai |  |  |
| 4 | Gaisa recirkulācijas sistēma | Augstas veiktspējas recirkulācijas sistēma, kas nodrošina turbulentu gaisa plūsmu un vienmērīgu produkta apstrādi. Tilpuma plūsma aptuveni 12 000,00 m³/h, saspiestā gaisa pieslēgums R1/2”, min. 6–8 bar, min. 200 l/min |  |  |
| 5 | Gaisa apstrādes iekārta | Integrēta galvas sekcijā; augstas veiktspējas ventilatori, sildreģistrs un mitrināšanas aprīkojums |  |  |
| 6 | Gaisa apstrādes funkcijas | Sildīšana, dzesēšana, žāvēšana un mitrināšana; svaiga gaisa un dūmu pievienošana atbilstoši procesam. Sildīšana – 58,8 kW; dzesēšana – 23 kW |  |  |
| 7 | Vadības sistēma | Automātiska procesa vadība ar programmējamu temperatūru, relatīvo mitrumu, apstrādes laiku un produkta kodola temperatūru |  |  |
| 8 | Delta-T vadība | Delta-T apstrāde vai ekvivalents ir jānodrošina katrā programmas solī |  |  |
| 9 | Svaigā gaisa / izplūdes gaisa aizbīdņi | Automātiski vadāmi, cieši noslēdzoši un pneimatiski darbināmi |  |  |
| 10 | Drošība / gaisa izvadīšana cikla beigās | Procesa gaiss jāizvada, pirms var atvērt kameras durvis; svaigā gaisa un izplūdes aizbīdņiem jānodrošina gaisa apmaiņa |  |  |
| 11 | Kameras konstrukcija | Stabila, cieši metināta moduļu konstrukcija |  |  |
| 12 | Kameras materiāls | Niķeļa-hroma nerūsējošais tērauds, materiāls Nr. 1.4301 (AISI 304) |  |  |
| 13 | Kameras grīda | Atbilstoša nestspēja kameras ratiņiem; integrēta piebrauktuve |  |  |
| 14 | Regulējamas kājas | Paaugstinātas izturības regulējamas kājas nelīdzenu grīdas apstākļu kompensēšanai |  |  |
| 15 | Termiskā izolācija | Pilnībā izolēts korpuss, izmantojot augsttemperatūras izturīgu minerālvati; 50–80 mm minerālvates izolācija; termiskie tilti samazināti līdz minimumam |  |  |
| 16 | Termiskie tilti | Korpusa konstrukcijai jāsamazina termiskie tilti līdz minimumam |  |  |
| 17 | Minimālāprocesa temperatūra | Minimālā nepieciešamā procesa temperatūras iespēja: 160 °C |  |  |
| 18 | Sildelementi | Augsttemperatūras izturīgi elektriskie sildelementi, integrēti ventilatora ieplūdes zonā |  |  |
| 19 | Nominālā sildīšanas jauda | Nominālā sildīšanas jauda kW un elektropieslēguma prasības – 58,80 kW, 400 V/50 Hz/3 Ph |  |  |
| 20 | Mitrināšanas sistēma | Laika vadīta ūdens izsmidzināšana caur speciālām sprauslām; ūdens migla iztvaiko sildreģistra siltuma ietekmē |  |  |
| 21 | Ūdens pieslēgums | Ieteicams karstā ūdens pieslēgums; R 1”, minimālais ūdens plūsmas spiediens 4 bar |  |  |
| 22 | Dūmu padeve | Iespēja kontrolētai dūmu pievienošanai atbilstoši izvēlētajai programmai; kūpināšanas materiāls: šķeldas (granulu izmērs 4–12 mm) |  |  |
| 23 | Ventilatori | Augstas veiktspējas ventilatori, vismaz 2 gab.; 11,0 kW |  |  |
| 24 | Gaisa plūsmas sadale | Turbulenta un vienmērīga gaisa plūsma visā apstrādes kamerā; tilpuma plūsma aptuveni 12 000,00 m³/h |  |  |
| 25 | Iekraušanas sistēma | Divi pārvietojami uz grīdas novietojami kameras ratiņi |  |  |
| 26 | Ratiņu izmēri (atbilst iekārtas max gabarītiem) | 1000 × 1000 × 2000 mm |  |  |
| 27 | Maināmas gaisa plūsmas aizbīdņu sistēma | Nodrošina mainīgu gaisa plūsmu padevi apstrādes telpā |  |  |
| 28 | Dzesēšanas iztvaicētājs | Divu kontūru dzesēšanas sistēma, kas sastāv no cirkulējošā gaisa dzesētāja ar maks. jaudu 7 kW, kas pieslēgts svaigā gaisa ieplūdei, un ārējiem dzesēšanas iztvaicētājiem, kas novietoti ārpusē, ar maks. jaudu 16 kW |  |  |
| 29 | Apgaismojums | Ietver kameras apgaismojumu ar slēdzi |  |  |
| 30 | Durvju atdure | Uzstādīta ieejas pusē, lai ierobežotu atvēršanas leņķi |  |  |
| 31 | Durvju konstrukcija | Priekšējās pilnībā izolētās bloka tipa durvis ar paaugstinātas izturības nerūsējošā tērauda eņģēm |  |  |
| 32 | Durvju bloķēšanas sistēma | Droša automātiska durvju atvēršanas/aizvēršanas un bloķēšanas sistēma, kas nodrošina drošu iekārtas ekspluatāciju un novērš neatļautu durvju atvēršanu tehnoloģiskā procesa laikā. |  |  |
| 33 | Durvju blīvējums | Karstumizturīga silikona gumijas blīve, kas nodrošina drošu hermētiskumu |  |  |
| 34 | Avārijas atvēršana no iekšpuses | Durvīm jābūt iespējai atvērt no iekšpuses saskaņā ar piemērojamām drošības prasībām |  |  |
| 35 | Durvju novietojums | DIN labās puses konfigurācija |  |  |
| 36 | Statusa indikācija | Acu līmeņa signāllampa, kas norāda iekārtas darbības statusu |  |  |
| 37 | PLC / automatizācija | Rūpnieciskais PLC/vadības sistēma; jānorāda ražotājs, modelis un vadības paneļa tips, ekrāna izmērs min. 7”, LCD skārienpanelis |  |  |
| 38 | Receptūru / programmu pārvaldība | Iespēja izveidot, saglabāt, modificēt un izsaukt procesa programmas. Atmiņas ietilpība 250 programmām pa 20 soļiem |  |  |
| 39 | Temperatūras vadības precizitāte | Pretendentam jānorāda vadības diapazons un garantētā vadības precizitāte |  |  |
| 40 | Relatīvā mitruma vadība | Pretendentam jānorāda RH vadības diapazons un precizitāte |  |  |
| 41 | Kodola temperatūras vadība | Jānodrošina produkta kodola temperatūras vadība; 1 kodola temperatūras sensors |  |  |
| 42 | Kopējā pieslēgtā elektriskā slodze | Pretendentam jānorāda kopējā pieslēgtā slodze kW |  |  |
| 43 | Jauda | Max 73 kW |  |  |
| 44 | Ūdens patēriņš | Maks. 100 l/min tīrīšanai |  |  |
| 45 | Prasības saspiestajam gaisam | R 1/2”, 8 bar, 300 l/min tīrīšanas laikā |  |  |
| 46 | Notekas pieslēgums | Pretendentam jānorāda notekas pieslēguma diametrs, novadīšanas prasības un notekūdeņu apjoms |  |  |
| 47 | Izplūdes / dūmvada pieslēgums | 1 × DN 200, izplūdes gaisa tilpums maks. 1200 m³/h, atsevišķs izplūdes gaisa skurstenis DN 250 katrai iekārtai |  |  |
| 48 | Gabarītizmēri | Maksimāli pieļaujamie iekārtas gabarītizmēri, ņemot vērā uzstādīšanai pieejamo telpu: G × P × A – ne vairāk kā 2500 × 2200 × 3800 mm. |  |  |
| 49 | Iekārtas neto svars | Pretendentam jānorāda iekārtas svars kg |  |  |
| 50 | Nepieciešamā uzstādīšanas platība (pēc izvēles) | G × P × A = 2500 × 2200 × 3800 mm |  |  |
| 51 | Apkārtējās vides ekspluatācijas apstākļi | Minimālā temperatūra 10 grādi, maksimālais mitrums 90% |  |  |
| 52 | Tīrīšana un higiēniskais dizains | Pārtikas rūpniecībai piemērots higiēniskais dizains, kas nodrošina regulāru iekārtas mazgāšanu un tīrīšanu; integrēta automātiska mazgāšanas/pašattīrīšanās sistēma. |  |  |
| 53 | Atbilstība prasībām saskarei ar pārtiku / higiēna | Materiāliem un komponentēm jāatbilst piemērojamām ES pārtikas higiēnas prasībām |  |  |
| 54 | Drošības funkcijas | Avārijas apturēšana, durvju drošības bloķētājs, aizsardzība pret pārkaršanu un citas ražotāja noteiktās drošības funkcijas |  |  |
| 55 | CE atbilstība | Iekārtai jābūt ar CE marķējumu un piegādātai ar piemērojamo ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju |  |  |
| 56 | Pieejamā tehniskā dokumentācija | Lietošanas, apkopes un drošības rokasgrāmatas; elektriskās/pneimatiskās shēmas; rezerves daļu saraksts |  |  |
| 57 | Garantija | Garantijas periods – ne mazāks par 24 mēnešiem no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un iekārtas nodošanas ekspluatācijā. Garantija attiecas uz iekārtu un tās komponentēm, izņemot ražotāja dokumentācijā skaidri identificētas ekspluatācijas laikā regulāri nomaināmas patēriņa/nodiluma detaļas. Pretendentam piedāvājumā jānorāda garantijas izņēmumi. |  |  |
| 58 | Serviss un rezerves daļas | Pretendentam jānodrošina garantijas servisa pieejamība Latvijā vai jānorāda servisa nodrošināšanas kārtība Latvijā. Pretendentam jānorāda garantijas pieteikuma iesniegšanas kārtība, sākotnējās reakcijas laiks, servisa veikšanas vieta un rezerves daļu piegādes kārtība. |  |  |
| 59 | Piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā | Piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana, testēšana, nodošana ekspluatācijā un operatoru apmācība ir iekļauta piedāvātajā cenā |  |  |
| 60 | Komponentu izcelsme / kvalitāte | Iekārtas komponentēm jābūt rūpnieciskai ekspluatācijai piemērotām, savstarpēji saderīgām un jāatbilst piemērojamām ES drošības un atbilstības prasībām. |  |  |
| 61 | Energoefektivitāte | Maksimālais enerģijas patēriņš ir 73 kW. Vidējais patēriņš ir 30%. Aukstās kūpināšanas cikls ilgst 6 stundas – 130 kW |  |  |

Iepirkuma piezīme:

- Pretendentam obligāti jāaizpilda kolonna “Pretendenta piedāvājums / faktiskā vērtība”, norādot konkrētu piedāvātās iekārtas tehnisko parametru vai apliecinot prasības izpildi. Kolonnā “Atbilstība / piezīmes” Pretendents norāda “Atbilst” vai sniedz nepieciešamo paskaidrojumu. Ja prasība objektīvi nav attiecināma uz piedāvāto tehnisko risinājumu, norāda “N/A” un sniedz pamatojumu.

- Pretendentam piedāvājumam jāpievieno ražotāja tehniskā dokumentācija, datu lapa, katalogs vai cits ražotāja izdots dokuments tādā apjomā, kas ļauj Pasūtītājam pārbaudīt piedāvātās iekārtas atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.