Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

ELEKTRISKĀ CEPŠANAS PANNA AR AUTOMĀTISKO APGĀŠANU

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda piedāvātās iekārtas faktisko parametru un atsauci uz ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi, kurā parametrs marķēts ar prasības numuru |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Funkcionalitāte | Produktu cepšana, vārīšana, sautēšana saskaņā ar uzņēmuma ražošanas vajadzībām |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Prasība #1 | Brīvi stāvoša elektriska iekārta, novietota uz kājām vai statīva ar augstuma regulēšanas iespēju |  |
| Prasība #2 | Gatavošanas virsmas laukums no 35 līdz 55 dm². Gatavošanas tvertnes dibena biezums no 10 līdz 20 mm; dibens no nerūsējošā tērauda, divslāņu (duplex/kompozītā) tērauda vai smilšstrūklā apstrādāta tērauda |  |
| Prasība #3 | Gatavošanas tvertnes dziļums no 120 līdz 250 mm. Tvertnes sānu malas no nerūsējošā tērauda, biezums no 1,5 līdz 3 mm |  |
| Prasība #4 | Elektriska (motorizēta) tvertnes apgāšana, vadāma ar slēdzi vai pogu vadības panelī |  |
| Prasība #5 | Iekārtas platums no 700 līdz 900 mm |  |
| Prasība #6 | Temperatūras regulēšanas diapazons no 80 līdz 280 °C |  |
| Prasība #7 | Elektrobarošana: 380–415 V, 3 fāzes, 50 Hz |  |
| Prasība #8 | Iekārtas elektriskā jauda no 10 līdz 16 kW |  |
| Ražotājs, marka | Pretendents norāda piedāvātās iekārtas ražotāju un preču zīmi (marku). |  |
| Modelis | Pretendents norāda precīzu piedāvātās iekārtas modeļa apzīmējumu un ražotāja preces kodu (artikulu), ja tāds ir. |  |
| Ražotāja tehniskā dokumentācija | Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz piedāvātā modeļa ražotāja bukletu, prospektu un/vai tehnisko datu lapu (data sheet). Dokumentācijā pretendents marķē (iezīmē) katru parametru, kas apliecina atbilstību Prasībām #1–#8, un pie katra marķējuma norāda attiecīgās prasības numuru no šīs Tehniskās specifikācijas (piem., „#1”, „#2” … „#8”). |  |
| Dokumentācija | Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |

Piezīmes:

1. Pretendents 3. kolonnā pie katras prasības norāda piedāvātās iekārtas faktisko parametra vērtību (nevis tikai vārdu „atbilst”) un atsauci uz ražotāja tehniskās dokumentācijas nosaukumu un lappusi, kurā šis parametrs norādīts.

2. Piedāvājumam pievienotajā ražotāja tehniskajā dokumentācijā (buklets, prospekts, data sheet) jābūt marķētiem visiem parametriem ar attiecīgo prasības numuru no šīs Tehniskās specifikācijas (#1–#8), lai Pasūtītājs var pārliecināties, ka piedāvātā iekārta de facto atbilst izvirzītajām prasībām.

3. Ja kāds parametrs ražotāja publiski pieejamajā dokumentācijā nav norādīts, pretendents papildus iesniedz ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja rakstisku apliecinājumu par attiecīgo parametru, norādot prasības numuru.

4. Ražotāja tehniskā dokumentācija iesniedzama latviešu vai angļu valodā; dokumentiem citās valodās pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

5. Ja kādas prasības izpilde nav apliecināta ražotāja tehniskajā dokumentācijā (vai 3. punktā minētajā apliecinājumā) vai dokumentācijā norādītie parametri neatbilst prasībām, piedāvājums tiek atzīts par neatbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām un netiek tālāk vērtēts. Komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam precizēt iesniegto informāciju, taču precizējums nedrīkst mainīt piedāvāto iekārtu (marku, modeli) vai tās parametrus.

Paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |