|  |  | SIA “UNITRUCK” |
| --- | --- | --- |
|  | Reģistrācijas Nr. | 44103031842 |
|  | Juridiskā adrese | Piebalgas iela 95, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 |

# Pielikums Nr. 2

# Tehniskā specifikācija

Iepirkuma ID Nr. UT 2026/1 ERAF

“Augstas caurgājamības 4x4 kravas mašīnas prototipa izveides dokumentācijas un ražošanas komponenšu nodrošināšana”

Datums laika zīmogā

| Iepirkuma ietvaros Pretendentam jāizstrādā, jāizgatavo un jāpiegādā: - 4×4 kravas automašīnas prototipa fiziskās komponentes, kas nepieciešamas prototipa montāžai un testēšanai. - Pilns tehniskās dokumentācijas komplekts ražošanai, montāžai un ekspluatācijai. Visiem piegādātajiem fiziskajiem elementiem jāatbilst šajā specifikācijā noteiktajām tehniskajām prasībām. |  |
| --- | --- |

Papildus piegādātājs piedāvājumu var iesniegt arī savā formā.

| Nr. P.k. | Tehniskās specifikācijas prasības | Apstiprinu izpildi/ Neapstiprinu izpildi | Komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piemērojamie standarti Transportlīdzeklim jāatbilst: - Militārās mobilitātes un izturības prasībām - Nacionālajiem satiksmes drošības noteikumiem - Piemērota Latvijas ģeogrāfiskajiema apvidus apstākļiem |  |  |
| 2. | Vispārīgās prasības - Transportlīdzeklim jābūt 4×4 militārās klases kravas automašīnai, kas paredzēta taktiskās un loģistikas atbalsta funkcijām. - Piemērots darbībai uz ceļa, bezceļā un skarbos lauka apstākļos. - Konstruēts augstai uzticamībai, vieglai apkopei un izturībai ilgstošā ekspluatācijā. |  |  |
| 3. | Transportlīdzekļa dzinējs - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militārajai ekspluatācijai piemērotu iekšdedzes dzinēju, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos klimatiskajos apstākļos. - Dzinējam jānodrošina pietiekama vilce un griezes moments, lai atbalstītu militārās loģistikas uzdevumus un braukšanu bezceļa apstākļos. - Dzinēja konstrukcijai jābūt izturīgai pret ilgstošu slodzi, vibrācijām, putekļiem, dubļiem un biežām startēšanas ciklu izmaiņām. - Dzinējam jābūt pret degvielas kvalitātes svārstībām tolerantam, lai nodrošinātu darbību plašā pieejamo degvielu diapazonā. - Sistēmai jānodrošina efektīva dzesēšana un termiskā kontrole, kas ļauj uzturēt stabilu dzinēja darbību sarežģītos klimatiskos apstākļos. - Dzinējam jāatbalsta standarta militārā apkope, izmantojot pieejamus instrumentus un lauka uzturēšanas procedūras. - Dzinējam jānodrošina zema ikdienas apkopes nepieciešamība un vienkārša piekļuve galvenajām apkalpošanas vietām. |  |  |
| 4. | Transportlīdzekļa šasija - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militārās klases pastiprinātu rāmja tipa šasiju, kas nodrošina augstu izturību pret dinamiskām slodzēm, vibrācijām un nelīdzena reljefa ietekmi. - Šasijas konstrukcijai jānodrošina liela vērpes izturība, ļaujot transportlīdzeklim saglabāt stabilitāti un funkcionalitāti, pārvietojoties pa nelīdzenu un deformētu apvidu. - Rāmim jābūt izgatavotam no augstas izturības materiāliem, kas nodrošina ilgmūžību lauka apstākļos un izturību pret mehāniskiem bojājumiem. (Materiālu veidi nav konkretizēti.) - Konstrukcijā jāparedz papildu stiprinājumu zonas svarīgāko agregātu, piemēram, transmisijas, balstiekārtas mezglu un virsbūves uzstādīšanai, lai nodrošinātu ilgtermiņa drošību. - Šasijai jābūt saderīgai ar dažādiem militārajiem virsbūvju risinājumiem, tostarp kravas platformām, personāla pārvadāšanas moduļiem un specializētām iekārtām, bez nepieciešamības būtiskām modifikācijām. - Jānodrošina pietiekama klīrensa rezerve, lai novērstu šasijas kontaktu ar šķēršļiem un atbalstītu transportlīdzekļa spēju pārvārēt grāvjus, akmeņainus posmus un nelīdzenumus. - Šasijas konstrukcijai jānodrošina vieglā piekļuve apkopes punktiem, tostarp transmisijas, balstiekārtas un degvielas sistēmas mezgliem, atvieglojot lauka apkopi un ātru defektu novēršanu. - Jānodrošina augsta izturība pret koroziju, izmantojot militārajiem apstākļiem piemērotus aizsargpārklājumus un konstrukcijas risinājumus, kas aizsargā šasiju pret mitrumu, sāli, dubļiem un temperatūras svārstībām. - Šasijai jānodrošina modularitāte, kas ļauj integrēt papildu militārās aprīkojuma sistēmas (piemēram, sakaru aprīkojumu statņus, papildu enerģijas moduļus, instrumentu kastes), nemainot tās pamatkonstrukciju. - Konstrukcijai jābūt piemērotai ilgstošai augstas slodzes ekspluatācijai, tostarp ar mainīgu smaguma centru, kas raksturīgs militārajiem pārvadājumiem. |  |  |
| 5. | Transportlīdzekļa kabīne - Kabīnei jābūt paredzētai militārās ekspluatācijas apstākļiem, nodrošinot izturību pret putekļiem, triecieniem, vibrācijām un biežu iekāpšanas/izkāpšanas ciklu slodzi. - Konstrukcijai jābūt izgatavotai no triecienizturīgiem un korozijizturīgiem materiāliem un atbilstu NATO STANAG 4562 Level 2. - Vadītāja darba vietai jānodrošina labu redzamību, ergonomisku vadības elementu izvietojumu un vieglu piekļuvi galvenajām vadības funkcijām. - Sēdekļiem jābūt izgatavotiem no izturīgiem, viegli tīrāmiem materiāliem, kas iztur intensīvu lietojumu un dažādus piesārņojuma veidus (dubļus, mitrumu u.c.). - Sēdekļu konstrukcijai jānodrošina fiksācija lauka apstākļos, samazinot kustības un vibrāciju ietekmi bezceļa ekspluatācijā. - Instrumentu panelim jābūt vienkāršam, skaidram un paredzētam militārajām vajadzībām, ar informācijas attēlojumu, kas labi saskatāms dažādos apgaismojuma apstākļos. - Kabīnei jābūt aprīkotai ar standarta drošības sistemām, kas atbilst militārajām un civilo transportlīdzekļu drošības prasībām - Logiem un durvīm jānodrošina izturība pret biežu lietošanu un mehānisku slodzi, kas raksturīga taktiskām operācijām. - Kabīnes iekšējā apdare nedrīkst radīt atspīdumus vai traucēt vadītāja redzamību. - Kabīnei jābūt aprīkotai ar regulējamu iekšējo apgaismojumu, kas piemērots dienas un nakts ekspluatācijai, tostarp režīmi, kas nerada lieku gaismas izkliedi lauka apstākļos. - Vadības un indikācijas ierīcēm jābūt izturīgām pret triecieniem un vibrācijām, kā arī vienkārši uztveramām operatoriem, izmantojot militāro ekipējumu. - Kabīnē jānodrošina pamatfunkcijas komforta uzturēšanai, piemēram ventilācija, apkure un aizsardzība pret putekļiem/mitrumu. - Kabīnes konstrukcijai jābūt piemērotai papildu militārā aprīkojuma uzstādīšanai, piemēram: - aprīkojuma turētāji un statīvi, - sakaru vai komandvadības ierīču stiprinājums, - elektroinstalācijas pieslēgvietas papildaprīkojumam. - Visus papildu elementus jāspēj integrēt bez būtiskiem kabīnes konstrukcijas grozījumiem. |  |  |
| 6. | Elektroniskā un pneimatiskā sistēma - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotiem ar militārām prasībām atbilstošu elektronisko un pneimatisko sistēmu, kas izturīga pret triecieniem, vibrācijām un temperatūras svārstībām. - Sistēmai jānodrošina stabila elektroenerģijas padeve galvenajām vadības un atbalsta funkcijām gan kustības, gan stāvēšanas režīmā. - Elektrības instalācijai jābūt izveidotai ar karstumizturīgiem, nodilumdrošiem un mitrumizturīgiem vadiem un savienotājiem, kas piemēroti lauka apstākļiem. - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pamata vadības elektroniku, kas nodrošina dzinēja, transmisijas un papildsistēmu funkcionēšanu. - Instrumentu panelim jānodrošina skaidra informācijas attēlošana, piemērota gan dienas, gan nakts operācijām. - Vadības bloki jāizvieto aizsargātās vietās, lai pasargātu tos no mehāniskām un vides ietekmēm. - Sistēmā jāiekļauj ceļu satiksmei paredzēts apgaismojums un lauka apstākļiem piemēroti režīmi (piemēram, samazināta spilgtuma iekšējais apgaismojums). - Ārējais apgaismojums jāizvieto tā, lai palielinātu redzamību un samazinātu bojājumu risku fizisku šķēršļu dēļ. - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pārslodzes, īssavienojumu un sprieguma svārstību aizsardzību. - Jāparedz rezerves jaudas pieslēgvietas, kuras var izmantot papildu militārā aprīkojuma pieslēgšanai. - Pneimatiskajai sistēmai jānodrošina palīgsistēmu darbība, kuras militārajos transportlīdzekļos bieži ietver: - pneimatiskās bremzes vai bremžu palīgsistēmas, - piekabes pneimatiskās līnijas, - pneimatiski darbināmas papildu iekārtas, - riepu uzturēšanas vai inflācijas palīgsistēmas Konstrukcija un izturība - Pneimatiskās caurules un savienojumi jāizvieto un jāfiksē tā, lai novērstu bojājumus akmeņu, šķēršļu, vibrāciju un mehānisku triecienu rezultātā. - Pneimatiskās sistēmas kompresoram jānodrošina stabila gaisa padeve, kas piemērota ilgstošai lauka ekspluatācijai. - Kompresora un gaisa rezervuāru izvietojumam jābūt aizsargātam, lai novērstu to bojājumus ekspluatācijas laikā. - Jānodrošina mitruma un netīrumu filtrācija, kas samazina sistēmas nolietojumu un uztur darbību mainīgos apstākļos. - Pneimatiskajai sistēmai jābūt konstruētai tā, lai apkopes punkti būtu viegli pieejami, tostarp filtri, savienojumi un pārbaudes vārsti. - Jāparedz iespēja ātri nomainīt nolietotās komponentes bez speciāla aprīkojuma, kas ir būtiski lauka remonta operācijās. - Sistēmai jābūt aprīkotai ar pārspiediena un noplūžu aizsardzības mehānismiem, kas nodrošina drošu darbību. - Kritiskajām pneimatiskajām līnijām jābūt marķētām vai loģiski izvietotām, lai samazinātu kļūdu risku apkalpes darbības laikā. |  |  |
| 7. | Piekare un bremzes - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militārās klases piekari, kas nodrošina stabilu vadāmību, augstu izturību un drošību bezceļa apstākļos. - Piekarei jāspēj kompensēt lielas vertikālās un horizontālās slodzes, kas rodas uz nelīdzena reljefa, grunts ceļiem un militārajām takām. - Konstrukcijai jābūt izgatavotai no augstas izturības materiāliem, kas iztur vibrācijas, triecienus un ilgstošu slodzi. - Priekšējai piekarei jānodrošina precīza stūrēšanas kontrole, stabilitāte un reakcija arī pie zemiem ātrumiem uz sarežģīta reljefa. - Elastīgajiem elementiem jābūt paredzētiem augstam nodilumizturības līmenim, kas piemērots intensīvai militārai ekspluatācijai. - Priekšējai piekarei jāatbalsta diferenciāļa un transmisijas mehānismu kustība, saglabājot šasijas elastību bez pārmērīgas slodzes. - Aizmugurējai piekarei jānodrošina augsta kravnesība, saglabājot stabilitāti pilnas kravas un piekabes vilkšanas apstākļos. - Jānodrošina vienmērīga slodzes sadale starp riten̦iem, samazinot risku saspriegumam vai strukturāliem bojājumiem. - Konstrukcijai jānodrošina saderība ar dažādām militārajām virsbūvēm - Amortizatoriem jānodrošina efektīva enerģijas slāpēšana, lai mazinātu triecienus un virsbūves vibrācijas. - Sistēmai jābūt izturīgai pret pārkaršanu, ilgstošu slodzi un darbību putekļainā, dubļainā vai mitrā vidē. - Amortizācijai jāpalīdz saglabāt vadības kontroli, samazinot transportlīdzekļa šūpošanos un nosvēršanos straujās manevru situācijās. - Konstrukcijai jāatļauj ātra bojāto komponenšu nomaiņa lauka apstākļos bez specializētiem instrumentiem. - Paredzēta augstas nodilumizturības eļļošana un putekļu aizsardzība. - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militārās klases bremžu sistēmu, kas nodrošina drošu apstāšanos dažādos apstākļos, tostarp bezceļā, slapjā, putekļainā un slīpā reljefā. - Bremžu sistēmai jādarbojas efektīvi gan ar tukšu, gan pilnu kravu. - Bremžu sistēmai jābūt divu līniju vai ekvivalentai konstrukcijai, kas nodrošina bremzēšanas spēju īslaicīgas kļūmes gadījumā. - Sistēmai jānodrošina aizsardzība pret pārkaršanu, kas var rasties intensīvas bremzēšanas vai smaga reljefa apstākļos. - Bremžu komponentēm jābūt aizsargātiem pret piesārņojumu, tostarp smiltīm, dubļiem un ūdeni. - Jāparedz bremžu sistēmas atbalsts, kas palīdz uzturēt kontroli uz stāviem nobraucieniem un sarežģīta reljefa, piemēram: - bremžu pastiprinātāji, - stabilitātes uzlabošanas mehānismi, - militārām vajadzībām paredzēti mehāniskie drošības elementi. - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar mehānisku vai kombinētu stāvbremžu sistēmu, kas nodrošina transportlīdzekļa stacionaritāti uz dažādiem reljefiem. - Stāvbremzei jābūt viegli darbināmai, arī izmantojot militāro ekipējumu (cimdus, taktiskās jakas u.c.). - Piedziņa no transmisijas līdz riteņiem jānodrošina uzticami un vienmērīgi, lai atbalstītu 4×4 sistēmas darbību un zemu apkopes nepieciešamību. - Asīm jābūt izgatavotām no augstas izturības materiāliem, kas nodrošina ilgstošu ekspluatāciju un minimālu nolietojumu lauka apstākļos. - Konstrukcijai jābūt korozijizturīgai, aizsargājot mehāniskās daļas no mitruma, sāls un abrazīvu materiālu ietekmes. - Konstrukcijai jāatbalsta papildu militārās sistēmas, piemēram: - papildu gaisa vai hidrauliskie mezgli - papildu kravnesības sistēmas - riepu gaisa uzpildes sistēmas - Visi papildu elementi jāintegrē bez būtiskas ass konstrukcijas modifikācijas. |  |  |
| 8. | Visaptveroša tehniskā dokumentācija iekļauj: Tehniskā informācija un montāžas instrukcijas lokālai ražošanai - Vispārīgs transportlīdzekļa komponenšu apraksts (dzinējs, šasija, piekare, ass sistēmas, kabīne, piedziņa, elektronika). - Vadlīnijas modulārām un dažādu mezglu montāžām, piemērotām vietējai ražošanai. - Ieteicamie materiālu veidi (augstas izturības tērauds, korozijizturīgi pārklājumi u.c.) - Ražošanas komponenšu tehniskie zīmējumi Ražošanas komponenšu un atsevišķu vienību tehniskie zīmējumi - Konceptuālie zīmējumi pa sadaļām: šasija, kabīne, piedziņa, piekare, ass sistēmas. - Mērogojami diagrammu attēlojumi ar montāžas punktiem un savienojumu vietām. - Ilustratīvas diagrammas par galvenajām apakšsistēmām (dzinēja bloks, transmisija, ass, bremžu moduļi, piekare). ### Elektrisko, pneimatisko un hidraulisko sistēmu diagrammas - Funkcionālās attiecības starp sistēmām. - Elektriskās vadības shēmas vispārējā līmenī (enerģijas sadale, vadības bloki, sensori, apgaismojums). - Pneimatisko un hidraulisko sistēmu plūsmas diagrammas (bremzes, piekare, palīgaparāta darbība) ar konkrētu spiediena vai plūsmas parametru norādīšanas. ### Ražošanā izmantotie standarti un tehniskās specifikācijas - Piemērotās standartu kategorijas: ISO, MIL-STD, korozijizturība, mehāniskā izturība, vides izturība. - Vispārīgas tolerances, materiālu kategorijas un funkcionālās prasības komponenšu montāžām. ### Mazo komponenšu montāžas instrukcijas - Pakāpeniskas montāžas vadlīnijas ar konceptuālām diagrammām un vizuāliem materiāliem. - Vadlīnijas attiecībā uz piespiedes spēku, tolerancēm un eļļošanas vietām Pilna transportlīdzekļa montāžas instrukcijas - Komponenšu mezglu integrācija pilnā transportlīdzeklī. - Dzinēja, transmisijas, ass, kabīnes, elektronikas un palīgsistēmu izvietojums. - Vizuālie materiāli pareizai novietošanai, izlīdzināšanai un savienojumu realizēšanai. ### Ražošanas procesa apraksti un izvietojuma shēmas - Ieteicamais darba plūsmas secība: mazo mezglu montāža→ galvenā montāža → kvalitātes pārbaude. - Ražotnes izvietojuma piemēri ar funkcionālajām zonām: apstrāde, metināšana, krāsošana, montāža, testēšana. ### Virsbūves / kabīnes un kravas moduļi - Montāžas secība un integrācija ar šasiju. - Vadlīnijas par montāžas opcijām un modulārām konfigurācijām. Ražošanas kvalitātes nodrošināšanas dokumentācija - Kvalitātes pārbaudes punkti dažādu mezglu un pilnajā montāžā. - Vispārīgas pārbaudes kritēriji: izlīdzināšana, piespiedes spēks, savienojumu precizitāte, funkcionālie testi, vides izturības testi. ### Tehniskās apkopes dokumentācija - Plānotā apkopes vadlīnijas dzinējam, piedziņai, piekarei, bremzēm, elektronikai un pneimatiskajām sistēmām. - Pārbaudes rutīnas, eļļošanas vietas un nomaiņas cikli. ### Rezerves daļu saraksts un identifikācija - Rezerves daļu kategorijas (dzinējs, transmisija, ass, bremzes, elektronika, riepas). - Unikāli identifikācijas kodi katrai sistēmai vai mezglu montāžai. ### Operatora instrukcijas - Drošas transportlīdzekļa ekspluatācijas vadlīnijas: startēšana, braukšana, bremzēšana, bezceļa vadība, kravas pārvaldība. - Pamata problēmu novēršanas un ziņošanas procedūras. |  |  |

Piegādes termiņi.

Fiziskās komponentes - piegāde ne vēlāk kā: 30. aprīlis, 2027. gads

Dokumentācija - ne vēlāk kā: 30. aprīlis, 2027. gads

Garantijas prasības.

Fiziskajām komponentēm 12 mēneši

Dokumentācijai - atbildība par kļūdām 12 mēneši

⎆ Pretendenta nosaukums

Amats, vārds, uzvārds